ANEXA 2 FIȘE TEHNICE

Echipamente pentru atelierele de practică

| Nr. crt. | Produs | Nr. bucăți | Specificații tehnice sau funcționale minime | Garanție Minimă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 - ECHIPAMENTE ATELIER MECANIC |  |  |  |  |
| 1 | Aparat de sudura | 4 | Aparat de sudura , 10-300A, Electrozi 1.6 - 5 mm, Protectie termica, Complet accesorizat, 220V | 2 ani |
| 2 | Foarfeca pentru tabla | 4 | Foarfeca pentru tablă (ghilotină) Dimensiuni aprox: L x l x H: 325 x 120 x 960 mm Pentru tăierea plăcilor metalice, tablelor, oțelului rotund și plat Lungime de taiere max. 115 mm | 2 ani |
| 3 | Ghilotina manuala de precizie | 1 | Dimensiuni aprox: (h x l x m): 1370 x 480 x 580 mm Grosime tăiere: 1 mm Lungime de tăiere: aprox. 1000 mm Opritor lateral cu unghi reglabil Cutit din otel calit Bara de protectie spate de 500 mm ca accesoriu standard | 2 ani |
| 4 | Masa de indreptat | 1 | Dimensiuni: 500 x 800 x 819 mm Material: structura metalica, blat metalic | 2 ani |
| 5 | Masina de debitat | 1 | Putere motor 400 V / 50 Hz - 0,75 / 1,1 kW 2 trepte de viteza Viteza banda fierastrau 30/65 m/min. Latime banda: 2450 x 27 x 0,9 mm Inaltime masa 925 mm | 2 ani |
| 6 | Masina de gaurit cu coloana B24H | 1 | Tensiune 400 V; Putere 850 W Diam de gaurire in otel: 24 mm Deschidere brat 165 mm Fixare suport arbore MK2 Cursa de gaurire 85 mm Turatie ax 350 – 4000 rotatii / minut Trepte de viteza 7 Dimens masa de gaurire 280 x 300 mm Inclinare / rotatie masa 360° Distanta ax-masa (max) 515 mm Distanta ax-talpa (max) 681 mm Suprafata de lucru 280 x 260 mm | 2 ani |
| 7 | Masina de gaurit de banc DMT 16V | 1 | Capacitate max gaurire 16 mm Mandrina 1-16 mm / B 18 Con morse MK2 Turatii ax (6) 290-2000 rot/min Distanta ax-coloana 180 mm Distanta ax / masa max 370 mm Distanta ax / placa de baza 610 mm Cursa pinolei 95 mm Avans pinola 0.10/0.14/0.17/0.25 mm/rot Diametru coloanei 85 mm Dimensiuni masa / canal T 310 x 280 mm /14 mm Dimensiuni placa de baza 250 x 250 mm Putere motor S1 100% 0.75 kW/ 400 V Consum motor S6 40% 1.1 kW / 400 V | 2 ani |
| 8 | Menghina | 4 | Menghina de banc 150mm SGTT | 2 ani |
| 9 | Micrometru digital | 4 | Micrometru digital IP65 3108-50A 25-50mm Rezolutie: 0.001mm IP65 3108-50A | 2 ani |
| 10 | Polizor | 1 | Conexiune - 50 Hz: 230V Putere motor: 600W Dimensiuni: Ø 200 x 30 mm Ø 32 Viteza: min. 2850 min-1 | 2 ani |
| 11 | Priza cu contor energie, consum, amperaj și tensiune | 4 | Display Digital LCD Monitorizare Consum Energetic, Setare Amperaj, Tensiune Putere Maxima 3680 W | 2 ani |
| 12 | Set de kituri de practica | 1 | Setul contine urmatoarele kituri de practica: o Cric hidraulic o Simulator de motor o Motor vertical cu 1 cilindru o Motor cu 2 cilindri o Elicopter o Planor o Perforator o Formula 1 o Strung | 2 ani |
| 13 | Sonometru digital | 4 | Profesional, ecran LCD , decibelmetru 35dB~130dB | 2 ani |
| 14 | Trusa 2 instrumente de masura si control | 4 | Contine: • subler mecanic 0-150mm/0-6", citire 0.05mm/1/128" (cod 1205-150) • micrometru de exterior 0-25mm, citire 0.01mm (cod 3202-25A) | 2 ani |
| 15 | Trusa aparate de masura si control | 2 | Conține: Subler digital, otel inoxidabil (Subler de trasaj,otel inoxidabil) Senzor digital de unghi „Level Box” Raportor digital, 0-360 x 0.05 grade Echer cu talpa, otel special, Marker din carbura, cu clema, varfuri de schimb Ruleta de masurare, 3 metri, Metru pliabil, lungime 2 metri, 10 segmente | 2 ani |
| 16 | Trusa de scule pentru lacatus | 4 | Contine scule pentru lacatuserie (min. 80 piese): cutie scule metalica, chei fixe, chei inelare, surubelnite, clichet, clești, ciocan 500 g, ciocan 1000 g, ciocan de cauciuc, cleste combinat, cutter, ruletă, etc. | 2 ani |
| Lot 2 - ECHIPAMENTE ATELIER ELECTRIC |  |  |  |  |
| 1 | Aliaj de lipit | 15 | Fludor aliaj de lipit, cositor Alloy Sn60/Pb40 ,1mm - 10g | 2 ani |
| 2 | Ampermetru | 12 | Ampermetru digital analogic, AC/DC, | 2 ani |
| 3 | Aparat de masura Punte de măsură RLC | 4 | Tip aparat măs.: punte RLC Afişaj utilizat: LCD Sursă de alimentare: alimentator reţea, baterie GR03 AAA 1,5V x6 Dotări standard: clipsuri Kelvin cu 4 cabluri Măsurare: capacitanţă, factor de disipare D, f. de calitate Q, inductanţă, rezistenţă, unghi de fază θ Interval măsurare inductanţă: 20mH...20kH | 2 ani |
| 4 | Aparate de comutație cu comandă manuală întrerupătoare/comutatoare pârghie, pachet, cu came | 15 | Intrerupator cu Came 1-0-2, 20A/4KW Comutator combinat cu came care are functie de revenire la pozitia initiala. Acest intrerupator lucreaza doar atunci cand este actionat selectorul rotativ in pozitiile 1 sau 2. Intrerupatorul poate fi utilizat la diverse masinarii electrice precum: utilaje industriale, motoare de gater, freza, linii de productie, masini de extrudare sau injectie, pompe electrice etc. Acesta se utilizeaza foarte usor, prin simpla rotire a butonului de selectie si permite livrarea energiei electrice pe 3 pozitii. Comutator cu came 1-0-2 ON-OFF, 25A, 2P, 7.5kW, ETI Comutatoarele cu came sunt utilizate ca: inversoare de sens pentru motoare, selector surse de alimentare, selector pentru aparate de masura, pornire/oprire motoare, corpuri de iluminat etc. Pentru protectia impotriva curentilor de suprasarcina si scurtcircuit, trebuie montat in amonte fata de comutator un intrerupator automat sau sigurante fuzibile. Comutatoarele cu came sunt utilizate la pornirea/oprirea motoarelor prin schema stea-triunghi. Specificatii orientative: - Descriere: CS 25 52 U - Denumire clasă: Comutator camera - Funcție: 1-0-2 - Număr de poli: 2 - Curent termic Ith (A) : 25 - Curent nominal operational Ie AC-21 at 400V (A) : 25 - Tensiunea maxima de operare (V AC) : 480 - Montare: Panou/ - Tensiune nominala de izolare (V) : 690 - Putere: 7.5kW Comutatoare cu came Modele 0-1, 1-0-2, cheie voltmetru/ampermetru, stea-triunghi, acces control | 2 ani |
| 5 | Aparate de masura si control pentru masuri neelectrice | 15 | - subler normal - subler de adancime 200 mm - micrometru 0-25 mm - echer drept 100 mm - echer ascutit 100 mm - riglă | 2 ani |
| 6 | Bobine de diferite tipuri si inductivitati | 20 | Bobinele și bobinele de reactanță sunt diferite denumiri folosite pentru produsele care stochează energie sub forma unui câmp magnetic. Marea majoritate a produselor din această categorie sunt dispozitive simple cu valoare fixă, deși sunt incluse și tipuri reglabile, produse pentru transmisia de energie fără fir și rețele de inductoare cuplate magnetic. Rețineți că dispozitivele cu inductoare cuplate din această familie de produse se caracterizează prin faptul că au mai multe înfășurări identice care împart un miez magnetic comun; produsele similare cu înfășurări neidentice sunt descrise mai frecvent ca transformatoare și sunt clasificate ca atare. | 2 ani |
| 7 | Burghie de diferite dimensiuni | 50 | Burghiu pentru metal, DIN340, 3.5 x 73 x 112 mm, set 2 bucati Burghiu pentru metal, HSS-CO, DIN 338, tip N, 5.5 x 57 x 93 mm Burghiu lung pentru metal, tip HSS-G, , DIN340, 4.8 x 87 x 132 mm Burghiu pentru metal, DIN340, , 3.2 x 69 x 106 mm, set 2 bucat Burghiu pentru metal, scurt, tip HSS, DIN338, 11 x 94 x 142 mm Burghiu lung pentru metal, tip HSS-G, DIN340, 5 x 87 x 132 mm Burghiu pentru metal, DIN340, Bohrcraft, 3 x 66 x 100 mm, set 2 bucati | 2 ani |
| 8 | Butoane de comandă de diferite tipuri | 30 | Buton rosu plastic 1NO+1NC 220V LED TIP: comanda CONTACTE: 1NO+1NC ACTIONARE: revenire TENSIUNE: 220V CULOARE: rosu MATERIAL: Plastic | 2 ani |
| 9 | Cablu de instalații interioare de diferite secțiuni 200 m | 1 | Cablu electric litat (multifilar) MYYM / H05VV-F este un cordon de Inalta calitate, conceput pentru transportul energiei electrice in instalatii fixe sau mobile. Cu conductori flexibili si o constructie din izolatie si manta de PVC, acest cablu asigura o functionare fiabila si durabila in diverse aplicatii. Cu o sectiune de 2.5 mm si trei conductori, cablul MYYM - H05VV-F este ideal pentru alimentarea aparatelor electrice cu o solicitare mecanica medie, oferind o conexiune sigura si eficienta. Cablu electric armat cu izolatie pvc CYABY 3x1.5mm - rola 100m Cablu electric din cupru si armatura de otel, cu dimensiunea de 1.5mm si izolatie PVC. Produsul poate fi utilizat pentru instalatii electrice interioare sau exterioare unde pot sa apara deteriorari mecanice (indoire, strivire, etc). Denumire internationala: YKYFTLY Specificatii Tip produs: CYABY Denumire internationala: YKYFTLY Material: cupru Numar fire (conductori): 3 Sectiune a conductorului: 1.5mm Dimensiune rola: 100 m | 2 ani |
| 10 | Capacimetru digital | 5 | Aparat de masura digital pentru masurarea capacitatii inductiei UNI-T Caoacimetrul RCL din seria UT600 este un capacimetru digital portabil pe 3,5 biți, cu performanță stabilă, siguranță, fiabilitate, precizie ridicată și scalare manuală. Seria UT 600 este aplicabilă testării rezistenței, capacității și inductanței electomagnetice. Rezistenta:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+1) Capacitatea:2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF ±(1%+5) Inductanta: 2mH/20mH/200mH/2H/20H ±(2%+8) | 2 ani |
| 11 | Ciocan de lipit | 12 | Ciocan de lipit 500 W Electric. 220V | 2 ani |
| 12 | Circuite integrate analogice | 25 | Circuit integrat driver 10 LED-uri LM3916N-1: Configurație Afișaj puncte/bare Numere sau caractere 10 pași Curent – Alimentare 6.1 mA Tensiune – Alimentare 3V – 25V Temperatură de funcționare 0°C – 70°C Circuit integrat TIMER programabil CD4541BESubtip circuit integrat temporizator programabil Tehnologie: CMOS Montare: THT Carcasă : DIP14 Convertor AC/DC TNY277PN Tip circuit integrat: PMIC Subtip circuit integrat: AC/DC switcher, controler SMPS Tensiune intrare 85...265V Frecventa: 124...140kHz Putere: 13W Montare: THT Carcasa DIP-8BStabilizator de tensiune 9V L7809CV Tip circuit integrat: stabilizator de tensiune Subtip stabilizator de tensiune liniar, nereglabil Cădere tensiune 2V Tensiune ieşire 9V Curent ieşire 1.5A Carcasă TO220 MOS-FET tip N IRF1405PBF Caracteristicile suplimentare ale acestui MOSFET de putere sunt o temperatură de funcționare a joncțiunii de 175°C, viteza de comutare rapidă și evaluarea îmbunătățită a avalanșelor repetitive. | 2 ani |
| 13 | Circuite integrate logice | 50 | MMC4001 - NOR-2Input Quad Circuitul integrat Logic CMOS CD4001 este un quad de porti NOR cu 2 intrari, carcasa DIP14 MMC4019 - Multiplexer 2/1 Quad Circuitul integrat Logic CMOS CD4019 este un Multiplexor cu 4 porti AND-OR, capsula DIP16 MMC4027 - JK FLIP-FLOP Dual Circuitul integrat Logic CMOS CD4027 contine 2 bistabile JK cu iesiri complementare, SET si RESET comun, capsula DIP16 MMC4028 - BCD to Decimal Decoder Circuitul integrat Logic CMOS CD4028 este un decodor zecimal BCD de 4 biti cu 10 iesiri active HIGH, capsula DIP16 MMC4029 - Presetable Synchronous Binary 4bit UP/DOWN Counter Circuitul integrat Logic CMOS CD4029 este un numarator UP/DOWN sincron presetabil de 4 biti, capsula DIP16 | 2 ani |
| 14 | Cleme de prindere tip ,,crocodil" | 100 | Clema crocodil negru extra-mare. Extra-mare. Izolatie PVC negru (30A). | 2 ani |
| 15 | Condensatoare de diferite capacități | 50 | -6800 MF/ 10 V 85 grd 16x25 mm RM7.5 -2.2 MF/450 V 85 grd 10x12.5 mm RM5 -1000 MF/50 V 105 grd 12.5x25mm NICHICON -220 MF/63 V 105 grd 13x21 mm RM5 LOW -1500 MF/25 V 105 grd PANASONIC -470 MF/50 V 105 grd 13x25 mm RM5 LOW - 10 MF/400 V 105 grd 10x16 mm NICHICON - 2200 MF/16 V 105 grd 12.5x20mm NICHICON - 4.7 MF/450 V 105 grd 10x20 mm NICHICON -3300 MF/ 10 V 105 grd 12.5x20 mm RM5 PANASONIC | 2 ani |
| 16 | Conductor de bobinaj de diferite sectiuni 5 role | 5 | Utilizare: La bobinarea motoarelor si generatoarelor, a transformatoarelor uscate sau imersate in ulei. Role de 0,2 kg | 2 ani |
| 17 | Conductor flexibil de legătură de lungimi diferite | 100 | Cablu TRS Mono 3m The sssnake IPP1030 Ambele capete: mufă mono de 6,3 mm 0,22 mm² / AWG 24 Diametru exterior: 6,0 mm Lungime: 3 m Culoare: Negru | 2 ani |
| 18 | Contactoare diferite | 12 | Contactor modular 25A 4P 230V , Ex9CH25 50/60Hz Releele modulare Ex9CH25 sunt potrivite pentru aplicatii rezidentiale si comerciale.Acestea sunt utilizate mai ales pentru comanda si control pentru iluminat, sisteme de incalzire, ventilatii, pompe, pompe de incalzire sau alte construtii automatizate. Indicatorul optic din fata indica starea contactelor si tensiunea pe bobina de comanda. Contactor, 18A, 230V, Alb/Negru ensiune nominala: 230/400V AC. Tensiune de operare Um: 230 V Tensiune de operare EU: 660 V AC. Curent nominal de lucru: 18 A. Numar de contacte: 3xNO + 1xNO Putere: 7,5 kW Montare pe sina TH35: 35x7,5 mm. Dimensiunea firelor conectate: 1-4 mm. Temperatura mediului: -25...+ 55 grade C. | 2 ani |
| 19 | Contoare analogice | 12 | Contor electric monofazat analogic dds5788/10-40a plastic botric Specificatii technice: Tensiune : 220v Amperaj : 10-40A Frecventa : 50Hz-1600imp/kWh Montaj : aplicat | 2 ani |
| 20 | Contoare digitale | 5 | Contor electric cu afisarea parametrilor in timp real TAXNELE D52-2066, bobina interna Contor electric monofazat cu afisarea parametrilor de: tensiune, curent, putere, energie etc. Ecran LCD luminat si buton pentru resetarea consumului total de energie. | 2 ani |
| 21 | Cordon multifilar 100 metri | 1 | Cablu electric flexibil MYYM 3X1 5/H05VV-F - rola 100m Cablu electric flexibil din cupru cu dimensiunea de 1.5mm si izolatie PVC. Poate fi utilizat pentru uz casnic si in conditii de umiditate ridicata. Denumire internationala: H05VV-F. Produsul se vinde la rola cu dimensiunea de 100m | 2 ani |
| 22 | Diode diferite tipuri | 50 | VSK 3020T Diode Tip diodă: RECTIFIER DIODE Configuratie: catod comun, 2 elemente Material element diodă: siliciu , etc | 2 ani |
| 23 | Doze de aparat sau de derivație | 40 | Doză aparat adânca Culoarea neagră Material plastic. Montarea se face sub tencuială. | 2 ani |
| 24 | Fişe de contact de diverse dimensiuni | 100 | Face legătură între un consumator și o priza. Contact de protectie cu impamantare. Culoare: Alb Curent nominal: 10-16A Tensiune: 220V | 2 ani |
| 25 | Frecvențmetru | 2 | Frecvențmetru Afișaj: LCD Măsurare frecvență: de la 0.003Hz la 3000MHz PFM 3000 Series sau similar | 2 ani |
| 26 | Hupe de semnalizare acustică | 12 | Sirena cu flash UNIVERSALA pentru sisteme de avertizare la incendiu CONVENTIONALE. Cu un design elegant si compact noua sirena de alarma cu flash produsa de UniPOS, poate fi integrata in orice sistem de alarma la incendiu. Sirena NU NECESITA soclu, avand conectori interni. Montarea sirenei se face direct pe perete. Sirena corespunde standardelor europene in vigoare. | 2 ani |
| 27 | Lămpi cu incandescență | 24 | Bec incandescent Reflector 40W E27 NR63 galben Bec incandescent galben, consum 40W, forma reflector NR63, dulie E27, lumina calda si flux luminos 190 lumeni. | 2 ani |
| 28 | Lămpi cu vapori de mercur | 2 | HPL-N 1000W/542 E40 HG Descriere culoare: Cool White Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 36 Flux luminos:question 58500 lm Eficienta luminoasa: 59 Lm/W Cod culoare lumina: 542 [CCT of 4200K] | 2 ani |
| 29 | Lămpi cu vapori de sodiu | 2 | Tip HPS Putere 1000 W Durată de viață: aprox. 24000 ore Aprox. 130000 lm Emisie ridicata de radiatie PAR (Radiatie fotosintetica activa intre 400 si 700 nm). Lumina este mai bogata si mai hranitoare in comparatie cu lampile HPS conventionale Tehnologia SLP creste fiabilitatea si reduce viteza de avarie rapida cu aprindere fiabila pe durata de viata a lampilor. | 2 ani |
| 30 | Lămpi de semnalizare | 12 | Lampa de semnalizare Sursa luminoasă este de tip diodă cu emisie de lumină (LED) Culoare: verde Familie: XB5 Grad de protectie: IP21 Tensiune: 24VAC/DC Tip curent: AC/DC Tip montaj: D22 | 2 ani |
| 31 | Lămpi fluorescente | 12 | Corp fluorescent aparent, 2x36W, IP20, Alb Soclu G 13 Tensiune alimentare: 220 V Dimensiuni: min. 120/15 cm | 2 ani |
| 32 | Masina de bobinat | 2 | Masina de bobinat electrica cu numarator digital. Contine : masina de bobinat, pedala de actionare , 2 curele , 1 set de carbuni pentru motor, 1 adaptor Tensiune: 220 V Rotirea axului: 500-4000 rpm Diametrul firului bobinat : 0.03-0.35mm | 2 ani |
| 33 | Masina electrica de gaurit portabila | 2 | Masina de gaurit/insurubat cu percutie, 2 viteze mecanice, cu tehnologia AUTOSELECT Potrivit pentru gaurirea lemnului, metalului si zidariei usoare - Mandrina automata de 10 mm - Viteza variabila pentru control mai eficient -2 viteze mecanice Tehnologia AUTOSELECT (selectezi aplicatia si masina se regleaza automat la viteza si torsiune adecvata) Acumulator 14.4V Litiu-Ion | 2 ani |
| 34 | Micrometru de exterior | 4 | Micrometru de exterior, dimensiuni 0-50 mm, rezolutie 0.01 mm Instrument de masurare specializat pentru masurarea dimensiunilor geometrice ale obiectelor cu o rezolutie de 0,01 mm. Date tehnice: micrometru de exterior, Domeniu de masurare: 0-25 mm, Rezolutie: 0,01 mm | 2 ani |
| 35 | Micrometru de interior | 4 | Micrometru de interior cu cu suprafata HM 5-30mm Interval de masurare: 5 – 30 mm Rezoluție: 0,01 mm Pasul axului: 0,5 mm Produse similare | 2 ani |
| 36 | Miezuri magnetice de transformatoare de mică putere | 25 | Tip miez ferită Versiune RM Material N41 Factor de inductanţă AI 250nH Volum efectiv al miezului (Ve) min. 4000 mm3 Secţiune transversală efectivă a miezului (Ae) 98mm2 Permeabilitate magnetică 89 Cantitate în set/ambalaj 2 buc. | 2 ani |
| 37 | Miliampermetru | 12 | Miliampermetru analogic in curent continuu Scala 0 - 100 mA Clasa de precizie: 1,5 Incastrabil in panou | 2 ani |
| 38 | Modul de învățare pentru maşina sincronă, maşina decurent continuu şi motorul pas cu pas | 1 | Modulul tratează conținutul de formare pentru mașinile de curent continuu, în conformitate cu planurile de formare pentru domeniul electric Cursul complet, constând din Ghidul formatorului, CD de prezentare și documentația pentru cursanți | 2 ani |
| 39 | Modul de învățare pentru motor asincron monofazat şi motor asincron trifazat | 1 | Cursul de formare "Mașini electrice - Masini CA" abordează modulul de formare pentru motoarele de inducție, în conformitate cu planurile de formare pentru domeniul electro. Contine 8 exerciții complexe, fiecare cu diagrame de circuit, informații de lucru, probleme de aprofundare, monitorizare si evaluare. Cursul complet, constând din Ghidul formatorului, CD de prezentare și documentația pentru cursanți | 2 ani |
| 40 | Montaj pentru utilizare,verificarea si determinarea parametrilor corpurilor de iluminat | 1 | Corpuri iluminat, cabluri legătură, aparate verificare parametri Montaj pentru utilizare,verificarea si determinarea parametrilor corpurilor de iluminat | 2 ani |
| 41 | Motoare electrice de mică putere pentru instruire practică | 25 | Mini motor electric EG-530YD-8F Tensiune alșimentare: 9VDC Turații: 2000/4000 rpm Aplicatii multiple. | 2 ani |
| 42 | Multimetru analogic | 12 | Multimetru analogic YX-360TR cu sonerie buzzer Multi tester Electric Alimentare: Baterii Nume model: YX-360TRN Culoare: Negru Negru | 2 ani |
| 43 | Multimetru digital | 12 | Multimetru digital pentru masurarea tensiunii, intensitatii, rezistentei Cabluri incluse Max AC curent: 10A Max Tensiune AC: 1000V Max DC Tensiune de alimentare: 750V Masurarea rezistentei: 200 Ohm-2000K Ohm Alimentare cu baterie | 2 ani |
| 44 | Multimetru LCR | 1 | Aparat de masura tip multimetru dedicat bobinelor, rezistentelor si capacitatilor. Afișaj LCD Contine test de dioda si continuitate in circuit. Carcasă rezistanta la praf si apa, avand protectie IP67. Standarde de siguranta: EN 61010-1. Masurare rezistente: până la 110 MΩ Masurare capacitati: până la 110mF Masurare inductanta: până la 20 H; Accesorii incluse: cabluri, husă, baterie. Alimentare: baterie 9V (inclusa) | 2 ani |
| 45 | Multimetru rezistenta de izolatie | 2 | Testerul de rezistenta la impamantare UT522 are functii de afisare a luminii de fundal, afisaj redus al bateriei, memorarea datelor, oprirea automata si economisirea energiei. Acesta poate fi utilizat pentru masuratori precise cu trei fire, dar si pentru masuratori simple cu doua fire.Este aplicabil pentru masurarea rezistentei de impamantare a tuturor tipurilor de sisteme de alimentare cu energie electrica, a echipamentelor electrice si a echipamentelor anti-tunete. De asemenea, poate masura tensiunea la pamant. Rezistenta: 40 ohmi / 400 ohmi / 4000 ohmi ± (2% + 30) Tensiune curentă: 0 ~ 400V ± (1% + 6); 50/60 Hz Schimbarea manuala a intervalelor de masurare Iluminare de fundal a ecranului LCD Deconectare automata Indicare baterie scazuta Protectie dubla izolatie LCD Iluminare din spate Test 2/3 fire Sursa de alimentare: Baterii | 2 ani |
| 46 | Ohmetru | 1 | Se pot efectua masuratori de rezistenta Ecran LCD Alimentare baterie | 2 ani |
| 47 | Papuci de cablu de diverse tipuri şi dimensiuni | 100 | Papuc electric din aluminiu LB Light 50mm | 2 ani |
| 48 | Perii colectoare pentru motoare cu colector | 40 | Perii carbon BS138, 5x10x16.5mm, GEKO G00489 Tip produs: Perii colectoare Material: Carbon Numar bucati/set: 2 Dimensiuni: L-1.65 cm/ l-1 cm/A-0.5 cm Unelte compatibile: Universal | 2 ani |
| 49 | Pistol de lipit | 12 | Tip lipire: Cu fludor Tip alimentare: La retea Caracteristici tehnice Putere: min. 100 W | - ani |
| 50 | Plăci de circuit integrat | 12 | Placa circuit, PCB, 7x9cm, 806 gauri, 70x90 mm, Verde Folosit pentru crearea de sisteme electrice si electronice si prototipuri folosind elemente de gauri traversante (THT) Dimensiuni externe: 70 mm x 90 mm (7 cm x 9 cm) Numarul de gauri de montare: 806 Grosime: 1,6 mm Material: FR-4 Diametrul gaurii: 0,9 mm Raster – distanta intre gauri: 2,54 mm / 100 mils | 2 ani |
| 51 | Prize monofazate şi trifazate de diferite tipuri | 30 | Priza incastrata monofazata 16A 250V IP67 VZG 16S SEZ Tensiunea de alimentare: 230V Numar poli: 2 Curent nominal: 16A Frecventa nominala: 50HZ Material: Poliamida 6 Temperatura autostingere: 850 grade (pentru partile active) Teperatura de functionare: -25 grade/ +40 grade Rezistent UV: Da Adancime: 48 mm Inaltime: 73 mm Latime: 55 mm Priza aplicata trifazata 5 x 16a 400v ip44 izn 1653 sez Tensiunea de alimentare: 400V Numar poli: 5 Curent nominal: 16A Frecventa nominala: 50HZ Material: Poliamida 6 Temperatura autostingere: 850 grade (pentru partile active) Teperatura de functionare: -25 grade/ +40 grade Cu presetupa pentru cablu alimentare: Da Rezistent UV: Da Lungime: 157 mm Inaltime: 104 mm Diametru: 78 mm | 2 ani |
| 52 | Punte RLC | 4 | Măsurare: Rezistivitate: 0...110MΩ; rezolutie 10mΩ/ Capacitate: 0...110.000uF; rezolutie 1pF/ Inductanta:0-20H; rezolutie 1μH Ecran LCD cu iluminare din spate și funcție de menținere a datelor Test de dioda și de continuitate Oprire automaa Grad de protectie: IP67 Norma de siguranta: EN 61010-1 Accesorii: cabluri de testare, husa, baterie și manual Rata de eșantionare: 3 - 4 x pe secundă Tensiune de operare: baterie de 9 V | 2 ani |
| 53 | Reglete | 100 | Reglete - 20A | 2 ani |
| 54 | Relee electromagnetice | 12 | Releu electromagnetic, industrial - de dimensiuni mici, pentru priză de conectare. R15-2014-23-1110-KLD Tip de tensiune de alimentare: DC Tensiunea bobinei: 24 V Material de contact: AgNi Configurația contactelor: 2P Curent nominal AC1: 12 A / 250 V AC Curent nominal AC3: 0,37 kW Curent nominal DC1: 12 A / 24 V DC Tensiunea nominală de contact: 250 V AC Conexiune: pentru prize de conectare Greutate: 0,035 kg | 2 ani |
| 55 | Relee electronice | 12 | Relee electronice de temporizare, cu doua contacte decalate in timp, pentru actionari stea-triunghi, tip ReWST Asigura comutarea stea - triunghi a motoarelor electrice trifazate Intarzierea intre comutarea contactelor basculante de iesire - 50ms | 2 ani |
| 56 | Relee termice de protecție | 12 | Releu termic, LR2-D-1314 / 7.00-10.0A Curent termic reglabil: 7.00-10.00A; Dimensiuni aprox. (L x H x A) mm: 55 x 85 x 45; | 2 ani |
| 57 | Rezistoare de diferite puteri şi mărimi | 50 | Rezistenta 47Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW470B00 Rezistenta 560Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW561B00, T182405 Rezistenta 5.1Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW51JB00, T182407 Rezistenta 10Ω, 3W, VISHAY, SG310R00JR18, T141704 Rezistenta 100Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW101B00, T182378 Rezistenta 15Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW150B00, T182383 Rezistenta 15Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW150B00, T182383 Rezistenta 10Ω, 15W, ROYAL OHM, PRW0FWJW100B00, T182558 Rezistenta 100Ω, 15W, ROYAL OHM, PRW0FWJW101B00, T182557 Rezistenta 1Ω, 10W, ROYAL OHM, PRWAAWJW10JB00, T182389 | 2 ani |
| 58 | Siguranțe fuzibile de diverse tipuri şi curenți | 50 | Siguranțe fuzibile DZ2 din ceramică 10A | 2 ani |
| 59 | Sisteme de actionare pentru motoare electrice | 1 | Acționarea motoarelor de c.c și c.a. pornirea motoarelor | 2 ani |
| 60 | Şubler | 12 | Subler electronic, display digital, fibra de carbon Realizat din fibra de carbon si este destinat masurarilor precise. Sublerul dispune de afisaj digital si va ofera posibilitatea sa masorati in doua unitati de masura mm sau inch. Permite o masurarea foarte exacta a lungimii, grosimii si adancimii. | 2 ani |
| 61 | Sursă de alimentare stabilizată reglabilă | 4 | Tensiunea de iesire și limita curentului pentru canalele principale sunt continuu reglabile si pot fi conectate independent unul de celalalt în serie sau paralel. Astfel, cu iesirile conectate în serie, tensiunea de iesire creste până la 60V CC, iar iesirile conectate in paralel se dubleaza curentul de ieșire la 10A CC. Sursa de alimentare cu canal dual Afișaj LED, separat pentru tensiunea si curentul de iesire Protectie la suprasarcina si la scurtcircuit Radiator intern si ventilator Carcasa metalica cu maner de transport | 2 ani |
| 62 | Tablou de distribuție | 12 | IC2 VR108TP 1x8 aparate de distributie incastrate Numar de module: 8 Numar de randuri: 1 Grad de protectie: IP 40 Curent nominal: pana la 63 A Tensiune nominala: AC 400V/50Hz Test de fir incandescent: 650°C Clasa de izolare II Culoare: alb, RAL 9010 Montare incasata. Dimensiuni aprox.[mm]: Adancime: 91,4 mm/ Inaltime: 206 mm/ Latimea: 236 mm | 2 ani |
| 63 | Tahometru | 1 | Tahometru digital cu laser Afisaj LCD digital cu 5 cifre, de 13 mm, cu iluminare din spate Masuratori RPM fara contact si viteza de suprafata a obiectelor rotative. Tipul de masurare: viteza de rotatie (RPM), rotatia totala (REV), frecventa (Hz), viteza de suprafata (m / min, in / min; Ft / min; ) Domeniu larg de masurare si rezolutie inalta Directionarea cu laser (laser clasa 2) | 2 ani |
| 64 | Tester rezistenta de impamantare | 2 | Tester de impamantare rezistenta 0.01Ω - 4000Ω tensiune 0 - 300V Tester (aparat) de impamantare - Multimetru. Aparat masura impamantare priza. Rezistenta: de la 0,01Ω la 4000Ω. Tensiunea: de la 0 la 300 V. Test pe 2 sau 3 poli cu invertor 800 Hz/3 mA la curent continuu. Functii: mini, maxi, media, memorii. Afisaj mare cu iluminare. Alimentarea cu baterii. Cu tarusi si cabluri de masura. | 2 ani |
| 65 | Tiristoare | 12 | BT 151-800 R Technical Specifications • Max. Peak Recurrent Reverse Voltage: 800V • Max. RMS Forward Current: 12A • Case Temperature: – • Peak Forward Surge Current: 120A • Max. Gate Trigger Current: 15mA | 2 ani |
| 66 | Traductoare utilizate in diferite domenii | 15 | Traductor de curent Tip transformator traductor de curent Curent de intrare - 250A Curent în înfăşurare secundară – 5A Putere 5VA Tip miez solid | 2 ani |
| 67 | Transformator de măsură de curent | 5 | Transformator de curent 200/5A, 30x10 MG954020-A EAN-Code 900484002954020-A7006 Dimensiuni aprox: Lungime 60 mm / Lățime netă 56 mm/ Înălţime 80 mm Disipare 7,00W Temperatura minimă a mediului ambiant -25°C Temperatura maximă a mediului ambiant 60°C Curent primar 200A Bare colectoare maxim 30x10 Clasă 0,5 | 2 ani |
| 68 | Transformator de măsură de tensiune | 5 | Transformatoarele de măsură de tensiune (TT) sunt aparate electrice utilizate pentru a reduce tensiuni înalte/medii din rețelele electrice la valori joase, sigure și standardizate, permițând măsurarea cu aparate, contoare și protecții. | 2 ani |
| 69 | Transformator monofazat | 4 | Putere: 100VA Tensiune primara: 230V Tensiune secundara: 3-6-12-18-24V Putere secundara: 12,5-25-50-75-100VA Curent secundar: 4,16 A Grad de protectie la contact: IP20 Clasa de protectie la atingere: I Dispozitivele TVTR asigura izolarea circuitului primar (de intrare) de circuitul secundar (de iesire). Ele pot fi utilizate pentru distributia energiei in sistemele de control si semnalizare electrice de joasa tensiune, de exemplu pentru a genera tensiune functionala sigura de joasa tensiune (FELV) in conformitate cu HD 60364-4-41 sau pentru a produce un mod de protectie cu un consumator secundar. Transformatorul indeplineste standardele PN EN 60742 si PN EN 61558. In ceea ce priveste protectia la contact, este clasificat drept deschis (IP00), este proiectat pentru carcasa cu conectori cu surub (IP20). | 2 ani |
| 70 | Transformator trifazat | 1 | Transformator de 380v la 220v (transformator trifazat) Transformatorul cu trepte de 380v la 220v cu trei trepte este realizat cu bobine de cupru pur (cu trei înfășurări) și miez din oțel siliciu. | 2 ani |
| 71 | Trusa de curent şi tensiune 0 - 20A, 0-440V | 1 | Descriere: - sursa de curent de capacitate mare (250A / 2000VA); - afisaj LCD - poate testa relee de suprasarcina si transformatoare de curent; - poate testa precis relee de curent continuu; Iesire de curent CA de putere mare Iesire de tensiune CA de putere mare Iesire de tensiune CC de putere mare Iesire auxiliara de tensiune CC Tensiune nominala 110 / 220Vca Voltmetru Domeniu 0 – 600V CA/CC AmpermetruDomeniu 0 – 6A CA/CC | 2 ani |
| 72 | Trusa de scule a electricianului | 4 | Continut: • Surubelnite izolate drepte 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125 si 6.5 x 150 mm • Surubelnite izolate cruce PH 1 si PH 2 • Cleste combinat, 180 mm • Cleste cu tais lateral, 160 mm • Cleste cu varf semirotund, 200 mm • Cleste pentru dezizolat, 160 mm • Cutit pentru taiat si dezizolat, 8 - 28 mm Ø • Briceag • Ciocan lacatus, 300 g • Creion tensiune • Fierastrau universal PUK • Dalta electrician, 10 x 250 mm • Ruleta, 3 m • Spaclu, 40 mm • Pensula | 2 ani |
| 73 | Trusa lăcătuşului | 2 | Trusa de scule pentru lacatusi TSL, 88 piese, in cutie metalica Continut trusa pentru lacatus cu 88 piese: 12 chei fixe duble drepte - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 12 chei inelare dublu cotite - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 9 chei locas hexagonal - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15 chei capete tubulare SH ½" - 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 1 cap cheie tubulara bujie 16 mm 1 cap cheie tubulara bujie 21 mm 1 antrenor cu clichet reversibil ½" cu 72 dinti 1 antrenor parghie glisanta ½" 1 prelungitor scurt 125 mm 1 prelungitor lung 250 mm 1 Intermediar cardanic ½" 3 surubelnite 5.5x125, 6.5x150, 8x200 2 surubelnite Philips PH 1x100, PH 2x125 1 surubelnita Torx T8 1 cleste combinat cu manson bimaterial 180 mm 1 cleste IL manson bimaterial180 mm 1 cleste pentru scos cuie 220 mm 1 cleste reglabil 250 1 foarfeca tabla standard 250 mm 1 dalta lata M18*160 mm 1 dalta in cruce M18*160 mm 1 punctator 6 x10x120 mm 1 priboi M5X10x150 mm 1 fierastrau manual pentru metal 300 mm 10 panze de fierastrau pentru metal 300 mm 1 ciocan lacatus 300 g 1 ciocan lacatus 500 g 1 ciocan masa plastica 40 mm 1 pila triunghiulara semifina, maner bimaterial 250 mm 1 pila rotunda semifina, maner bimaterial 250 mm 1 pila plata semifina, maner bimaterial 250mm 1 cutie metalica 5 compartimente 46x24x24 cm | 2 ani |
| 74 | Tub de protecție (canal de cablu) pentru instalații electrice interioare 200 metri | 1 | Tresa cablu, poliester, diametru nominal 10 mm, protectie impotriva abraziunii, auto-stingere in caz de incendiu, 200 metri Tresa este foarte flexibila iar cablurile pot fi trase manual prin interiorul tresei, prin impingere si glisare. Detalii tehnice: Poliester special modificat, diametrul nominal 10 mm Lungime: 200 metri Diametru ∅ max: 15 mm Diametru ∅ min: 8 mm Temperatura de functionare: -55 / +150 °C, intermitent +175 °C Inflamabilitate: V2 UL94, cu proprietati de autostingere Fara halogen | 2 ani |
| 75 | VARmetru | 2 | Aparat de masura digital Lumel N30P-100000E0, 1/5 A, 100/400 V c.a., tensiune, curent, putere, energie, cos, tg, RTC, 85...253 V c.a., c.c. Voltmetru Ampermetru Wattmetru Varmetru Voltampermetru Cosfimetru Contor de energie Intrare: curent: 1 A, 5 A tensiune: 100 V, 400 V Iesiri: releu, 4 analogice, 1 RS485, Modbus Afisaj in trei culori: rosu, verde, portocaliu, pentru trei intervale programabile, faciliteaza observarea modificarii valorii masurate inaltime 14 mm ecran iluminat 4 alarme cu semnalizare LED, opereaza in 6 moduri diferite Conversia valorii masurate in semnal analogic 0...20 mA, 4...20 mA sau 0...10 V Masurarea valorilor minime si maxime Programare cu ajutorul tastelor sau prin RS485 utilizand software-ul gratuit eCon | 2 ani |
| 76 | Voltmetru | 12 | Voltmetru si Ampermetru digital 100 V 10 A | 2 ani |
| 77 | Wattmetre digitale | 8 | Aparate adaptate măsurării puterii efective a sarcinilor monofazice sau trifazice. Domeniile de măsură sunt determinate în funcţie de curentul primar al reductoarelor de curent, folosite. | 2 ani |