

     
                                                                                                         FORMULAR 9
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA 
· ULEIURI PENTRU AUTOBUZE - 
	Cerintele caietului de sarcini
	Modul de indeplinire a cerintelor
caietului de sarcini

	I.
Obiect
Schimburi de ulei si completari la motoarele termice de fabricatie Mercedes, Volvo, Deutz si Cummins la autovehiculele din dotare, respectiv la schimburile de ulei si completari la transmisiile automate Voith si ZF, la axele motrice Maz si ZF, precum si la sistemele de directie/hidroventilator la autovehiculele din dotare, pentru un acord cadru valabil 24 de luni. (se vor intocmi 2 contracte subsecvente egale a 12 luni fiecare).
	

	II.  Standarde / prescriptii
LOT 1 – ULEI MOTOR SAE 10W40 *
SAE 10W40, ACEA E7, MB-Approval 228.5 / DTFR 15B120

Volvo VDS-2 / VDS-3

Se vor accepta numai uleiurile ce respecta simultan:

Indice de vascozitate ASTM D 2270 minim 151

Total Base, mg KOH/g, ASTM D 2896, minim 15,8

(numar basic total)

* se vor accepta doar uleiuri testate si aprobate de producatorul motoarelor - Mercedes Benz ce se regasesc pe site-ul oficial https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/, lista valabila la data intocmirii documentatiei de atribuire – Anexa 1
LOT 2 – ULEI MOTOR SAE 15W40**

SAE 15W40, Cummins CES 20081 / 20086, ACEA E9

Se vor accepta numai uleiurile ce respecta simultan:

Indice de vascozitate ASTM D 2270 minim 135

Total Base, mg KOH/g,  ASTM D 2896, minim 10

(numar basic total)

Nivel de cenusi sulfatate mai mic sau egal cu 1% conform ASTM D874

Uleiul va fi de tip heavy duty / long drain

** se vor accepta doar uleiuri testate si aprobate de producatorul motoarelor Cummins ce se regasesc pe site-ul oficial https://quickserve.cummins.com/qs3/qsol/service/serviceproducts/oil_registration_20081.html sau
https://quickserve.cummins.com/qs3/qsol/service/serviceproducts/oil_registration_20086.html

lista valabila la data intocmirii documenatiei de atribuire – Anexa 2
LOT 3 – ULEI TRANSMISIE 80W90

SAE 80W90, API  GL5, ZF TE-ML 12M

Se vor accepta numai uleiurile ce respecta :

Indice de vascozitate ASTM D 2270/ ISO 2909 minim 108
LOT 4 – ULEI ATF

ATF III  sau similar

ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

Se vor accepta numai uleiurile ce respecta:

Indice de vascozitate ASTM D 2270/ ISO 2909 minim 163
LOT 5 - ULEI CUTIE VITEZA ZF

ZF TE-ML  20B/20C/20F/20G 

Se vor accepta numai uleiurile ce respecta:

Indice de vascozitate ASTM D 2270/ ISO 2909 minim 150
	

	III. Cerințe:
Produsul va corespunde conform: normelor si specificatiilor tehnice pe baza carora producatorul a obtinut Certificatul de Conformitate RAR – OCP (Organismul de Certificare Produse) sau echivalent UE. Producatorul va respecta Regulile Generale RG-OO si a Regulilor de Utilizare a Certificatului si a Marcii de Conformitate ale RAR – OCP si mentinerii conformitatii produsului cu conditiile specificate in documentele de referinta (prezentate de producatori conform standardelor europene ACEEA si/sau americane API).         
	

	IV.  Cerinte pentru ofertanti 

Ofertantii vor prezenta: 

- fisa tehnica pentru fiecare tip de ulei ofertat emis de producator;

- fisa de securitate pentru fiecare tip de ulei ofertat;

- certificate de agreere emise de RAR sau echivalent UE pentru fiecare produs ofertat.
	

	V. Ambalare, transport, depozitare

Uleiurile vor fi ambalate in butoaie de 180 - 220 litri.
Ambalarea se va face conform prescriptiilor si normelor in vigoare.

Ambalajul care serveste pentru transportul si depozitare uleiului va fi marcat cu urmatoarele date:

- Denumirea completa a produsului, tipul;

- Specificatia (agreerea) ACEA respectiv API;

- Atestarea conform producatorului de vehicule comerciale; 

- Marca de fabrica;

- Masa bruta si tara; neto;

- Data fabricatiei;

- Numarul lotului.

De asemenea se vor respecta conditiile legale de ambalare si depozitare.
	

	VI. Verificarea calitatii produsului

Ofertantul va prezenta si sistemul de asigurare a calitatii produsului (de la producator) in conformitate cu standardele ISO 9001:2015.
	

	VII. Documentele de insotire ale produsului

- Certificat de conformitate/calitate a produsului din partea producatorului;

- Certificat privind termenul de valabilitate (minim 24 luni de la data livrarii);

- Factura fiscala;

- Avizul de insotire al marfii.
	

	VIII. Pretul si modalități de plată     

Pretul este fara TVA.

Pretul prezentat este final contine toate cheltulielile generate de derularea acordului cadru (transport, ambalare, depozitare, taxe (inclusiv taxe de mediu), etc.).

Achizitorul va efectua plata in lei pe baza facturilor emise de catre ofertant.

Plata facturii se va face prin ordin de plata in contul furnizorului. Factura se va achita in termen de 30 zile de la data primirii acesteia. 

Furnizorul are obligaţia să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura din SPV. Data de primire a facturii se considera data aplicarii sigiliului ANAF pe factura. De la aceasta data curge termenul scadent de plata de 30 zile calendaristice. Facturile primite in alta modalitate decat cea mentionata anterior nu vor fi luate in considerare
	

	IX. Livrarea si transportul

Livrarea se va face pe baza de comanda ferma in 24 de ore dar nu mai mult de 72 de ore de la emiterea sa, la destinatia indicata de achizitor.

Transportul produsului se va face conform normelor in vigoare cu privire la transportul de marfuri periculoase.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de catre ofertant.
	

	X. Termenul de valabilitate

Termenul de valabilitate al uleiurilor va fi de minim 24 luni da la data livrarii.
	


Ofertant,

..............................

(semnatura autorizata) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 1

