INTRODUCERE

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE reprezintă elemente obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente obligatorii ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i.	demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice,

ii.	obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

iii.	evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice minime va atrage neconformitatea Ofertei.

Astfel, simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Nota: Ofertantul va include in formularul propunerii tehnice un tabel in care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Ofertant

(denumirea/ numele, adresa, datele de identificare)

##### FORMULAR

Propunere tehnica

Data: [introduceti ziua, luna, anul]

Anunt de participare simplificat: [introduceti numarul anuntului de participare]

Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anuntul de participare]

Catre: Autoritatea Contractanta [a se introduce denumirea]

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnata/ul, reprezentant legal/ imputernicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ofertantului .............................................. (denumirea/ numele ofertantului) declar ca ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ...................... (se completeaza denumirea produselor), dupa cum urmeaza:

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta;

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile (durata in litere; cifre), respectiv pana la data de ......................... (se compteteaza data de valabilitate zi, luna, an - a ofertei conform solicitarilor autoritatii contractante) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate;

Data completarii:

Ofertant

................................................

(numele semnatarului in clar, semnatura autorizata si stampila

| Lotul 1 Echipamente mecatronice pentru automatizarea proceselor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 5 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnării contractului. | Stație didactică modulară de sortare dintr-un sistem de producție industrial Descriere generală: Stația didactică modulară de sortare face parte dintr-un sistem de producție modular și permite studierea proceselor de identificare, clasificare și sortare automată a pieselor de lucru. Aceasta abordează o gamă largă de subiecte didactice, precum integrarea diferitelor tipuri de senzori pentru detecția materialelor, analiza proprietăților pieselor de lucru și controlul unui proces complet de sortare automată. Principiu de funcționare: Stația sortează piesele de lucru în trei categorii de materiale, în funcție de culoare și compoziție. Un senzor difuz detectează prezența piesei de lucru și declanșează transportul acesteia către zona de sortare. Un opritor pneumatic (cilindru cu cursă scurtă) reține piesa pentru detecție, în timp ce banda transportoare rămâne în funcțiune. Senzorii optici și inductivi identifică proprietățile piesei de lucru, distingând între piesele colorate, metalice sau nemetalice. Un deflector electric direcționează piesa de lucru către jgheabul corespunzător tipului de material, iar un senzor retro-reflectorizant monitorizează nivelul de umplere al fiecărui jgheab de sortare. Componente și module obligatorii 1 bucata modul transportor, lungime minim 350 mm, complet asamblat și reglat, prevăzut cu: • motor de curent continuu 24 V DC / 1,5 A; • controler de motor pentru acționare; • senzor barieră optică; • senzori optici pentru detecția culorii pieselor de lucru; • actuator electric liniar pentru oprirea pieselor; • interfață de semnal cu conector tip D-Sub-HD (15 pini). 1 bucata modul de detecție, echipat cu: • senzor inductiv pentru detecția pieselor metalice; • senzor difuz pentru detecția pieselor de culoare roșie; • senzor barieră optică; • interfață de semnal tip D-Sub-HD (15 pini). Accesorii de montare compatibile cu placa profilată din aluminiu. 1 bucata de placă de profil din aluminiu, dintr-o singură bucată, dimensiuni minim 350 × 700 mm, cu fante pe ambele fețe (spațiere 50 mm) pentru fixarea componentelor și modulelor. 1 bucata unitate de preparare a aerului comprimat, echipată cu filtru, regulator de presiune și supapă de închidere. Cabluri de conexiune cu conectori tip DB15 pentru legătura între module. 1 set de cabluri de semnal digitale cu conector tip Syslink, pentru conectarea la PLC. Set piese de lucru, compus din: • 6 carcase negre, 6 roșii, 6 argintii, 6 transparente; • diametru exterior 40 mm, înălțime 25 mm, volum 15 ml; • 24 capace negre. Manual tehnic complet, care trebuie să includă: • elemente teoretice și exerciții practice; • fișe tehnice pentru toate componentele; • exemple de programe PLC pentru acest sistem, cu disponibilitate online. Accesorii pentru montare și extinderea ulterioară a stației. Caracteristici și cerințe • Toate componentele trebuie să fie industriale, de înaltă calitate. • Modelul stației trebuie să fie disponibil în librăria unui software de simulare de tip digital-twin. • Stația trebuie să permită extinderea modulară ulterioară prin adăugarea de module compatibile (transport, asamblare, depozitare etc.). • Conectivitate prin conectori compatibili cu protocol de comunicare tip IEEE 488 (24 pini) pentru integrarea cu PLC, cutie de simulare I/O sau pachet software de proiectare și simulare mecatronică (circuite electrice, pneumatice și logice). • Pachetul software asociat trebuie să permită controlul stației prin interfață PC externă, utilizând circuite logice sau relee simulate. Date tehnice minime ale sistemului: • Presiune de lucru: 600 kPa (6 bar) • Alimentare electrică: 24 V DC • Dimensiune maximă piesă (rotundă/pătrată): Ø 40 mm • Număr senzori digitali: minimum 8 Număr actuatori digitali: minimum 4 | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnării contractului. | Modul didactic de manipulare și prindere cu vacuum Modulul este un dispozitiv universal de manipulare cu 2 axe ce permite însușirea următoarelor noțiuni: • Principiile de bază ale pneumaticii • Tehnologia senzorilor: întrerupătoare de limită magnetice • Conectarea tuburilor și cablajului • Citirea schemelor de circuite • Cunoașterea sistemelor de manipulare. O ventuză cu burduf preia piesele de prelucrat. Direct pe ventuza cu burduf este montat un filtru de vid pentru a împiedica particulele de murdărie să ajungă la generatorul de vid. Un presostat semnalizează prinderea sigură a piesei de prelucrat. Printr-un regulator de presiune, se poate regla forța unității de glisare verticale (axa Z). Modulul este furnizat complet cu unități de glisare, generator de vid, filtru de vid, ventuză cu burduf, presostat, terminal de supape, regulator de presiune și interfață electrică. Date tehnice minimale: • Presiune de funcționare: 600 kPa (6 bar) • Alimentare: 24 V DC • 4 senzori digitali • 4 actuatori digitali • Lungimea cursei, axa X: 80 mm • Lungimea cursei, axa Z: 50 mm • Unitate de tip „Pick&Place”, reglabilă pe înălțime • Limitarea presiunii de-a lungul axei Z Componenta modulului: • Terminal Mini I/O • Terminal de supapă cu 2 electrovalve simple 5/2 căi și 1 electrovalvă dublă 5/2 căi • 2 cilindri cu dublă acțiune cu ghidaj • 3 întrerupătoare de limită magnetice • Accesorii de montare pentru placa de profil • Întrerupătoare de vid, duză venturi, ventuze moi și dure | Minim 24 luni |

| Lotul 2 Sisteme Integrate pentru Automatizare și Achiziție de Date |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnării contractului. | Platformă didactică pentru studiul mișcării și controlului avansat Cadru de aluminiu eloxat cu panouri gravate de tip HPL, cu dimensiuni: 730mm x 740mm x 290 mm. Proces de tip “pick and place” si urmărirea traiectoriei, realizat din placa HPL si piese printate 3D. Modul unitate centrală de calcul automat programabil industrial, minim 14 intrări digitale (DI, 24Vdc), minim 10 ieșiri digitale (DO 24VDC 0.5A), minim 2 intrări analogice (AI 0-10VDC), minim 2 ieșiri analogice (AO 0-20mA), minim memorie de program/date 200kB, minim o interfața de comunicație de tip PROFINET sau echivalent cu 2 porturi RJ45, cadru aluminiu eloxat si panou gravat didactic Panou industrial tactil 7 inch cu: 65536 culori, butoane funcționale, interfață de comunicație industrială tip PROFINET sau echivalent, cadru din aluminiu, panou didactic gravat integrat, cabluri de alimentare și comunicație. Controler multi-axa industrial, pentru motoare pas cu pas, comunicație EthernetIP, alimentare 24VDC, cu coordonarea mișcării pe 3 axe. Sistem portal 2D cu axe liniare cu șurub, cursa de aproximativ 300 mm pe fiecare axa, motoare pas cu pas si element de prindere intre axe din metal. Cilindru pneumatic cu ghidaj, cursa de aproximativ 50mm, cu drosele la ambele capete pentru controlul vitezei de deplasare, cu senzori de capat de cursa PNP. Gripper paralel pneumatic cu dubla actiune, deschidere totala de minim 12mm, repetabilitate de ±0.01 mm, racorduri pentru furtun de 4mm, senzori de capăt de cursa PNP cu 2 fire. Insula de ventile pentru controlul cilindrului pneumatic si al gripper-ului, cu distribuitoare 5/2 monostabile si bistabile, comunicatie tip PROFINET sau echivalent. Grup de preparare aer cu valva manuala, filtru-regulator, manometru, valva cu deschidere lenta, traductor de presiune digital cu setarea parametrilor pe IO-Link. Regulator de presiune cu comanda analogica. Sursa 24VDC, 8A. Cablu de alimentare si comunicatie. Manual de utilizare in limba romana si engleza. | Minim 24 luni |
| 6 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echipament de conducere cu automat programabil Echipament de conducere cu automat programabil cu urmatoarele specificatii minimale: Modul unitate centrală de calcul automat programabil industrial, minim 32 intrări digitale (DI, 24Vdc), minim 32 ieșiri digitale (DO 24Vdc 0.5A), minim 4 intrari analogice (AI, -10 V la +10 V), minim 2 iesiri analogice (AO, -10 V la +10 V), minim memorie de program 250kB, minim memorie de date 1MB, minim o interfața tip PROFINET cu 2 porturi de comunicație RJ45, panou gravat didactic, cu borne securizate 4mm pentru realizarea tuturor conexiunilor, comutatoare de simulare pentru minim 16 intrari digitale, lampi pentru minim 16 iesiri digitale, potentiometre si comutatoare de selectie pentru minim 4 intrari analogice, sursă de alimentare 24V, 2 conectori 24 de pini integrați pentru intrări / ieșiri digitale standard tip SysLink, un conector 15 pini integrați (DB15) pentru intrări / ieșiri analogice, un cablu de alimentare și un cablu de rețea. | Minim 24 luni |
| 6 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echipament didactic de laborator interfață om–mașină bazată pe panou operator Panou industrial tactil minim 7 inch cu: 65536 culori, butoane functionale, interfață de comunicație industrială PROFINET sau echivalent, panou didactic gravat integrat cu mufa ethernet tip RJ45, mufa USB, borne izolate de 4mm pentru alimentarea echipamentului cu 24VDC, cabluri de alimentare și comunicație. | Minim 24 luni |
| 6 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Structura suport echipamente educationale Cadru de aluminiu eloxat cu dimensiuni minime de 910x790mm, protectie de cauciuc pe picioarele suportului, 2 etaje pentru dispunerea echipamentelor didactice tip A4, panou modular de alimentare cu întreruptor ON/OFF, buton ciuperca de urgență, siguranță diferențială 16A/30 mA, minim 5 prize 230V, minim o priză Ethernet | Minim 24 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echipament pentru achiziția și transmiterea datelor cu procesare locală Echipamentul industrial va include 2x Port Gbit Ethernet RJ45, 1x display port, 2x interfata USB2.0, 16 GB eMMC, 1x slot de card SD, panou gravat didactic cu 2 mufe izolate de 4 mm pentru 24 VDC, 5x comutatoare si mufe izolate de 4mm pentru intrari digitale (DI) si 4x mufe izolate de 4mm pentru iesiri digitale (DO), 2x potentiometre pentru 2 canale de intrari analogice(AI) gama 0-10V si sursa 24 VDC. | Minim 24 luni |
| 6 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Interfață de simulare procese industrial si echipament de procesare date Caracteristici minime interfata de simulare: 16x intrări digitale (DI) 24V DC, 16x ieșiri digitale (DO) 24V DC, 0.5A; 2x intrări analogice (AI) in gama 0-10V, rezoluție 12 biti; 4x ieșiri analogice (AO) in gama 0-10V, rezoluție 12 biti; sursă de alimentare: intrare 230 V AC, unitate centrala compacta cu intrări/ieșiri digitale și analogice, 1x port conectarea Ethernet, compatibil cu protocolul Modbus TCP, router wireless pentru conectare externa. Construcție de tip stand de lucru / panou didactic (format A4) gravat cu borne securizate 4 mm (minim: 16 borne de 4 mm DI pentru intrările digitale, 16 borne de 4 mm DO pentru ieșirile digitale, 2 borne de 4 mm AI pentru intrările analogice, 4 borne de 4 mm AO pentru ieșirile analogice, 2 borne de 4 mm pentru alimentarea echipamentelor externe), 1 conector rețea RJ45, 2 conectori 24 de pini integrați și 1 conector DB15 (standard SysLink) Cablu de alimentare și cabluri de legătură intrare / ieșire Caracteristici minime echipamente de procesare date: Ecran diagonala de 15,6 inch, rezoluție FullHD pentru afișarea proceselor simulate, cu: unitate centrala integrata cu procesor i7; frecventa de pana la 5.0GHz, Memorie RAM minim 16GB DDR4; Stocare SSD: minim. 500GB Sistem de operare compatibil cu soft-ul de simulare procese si aplicatii. Drivere software pentru conexiuni cu interfața de proces; inclusiv licență software pentru sistemul de operare si pachetul de programe “Microsoft Office” sau echivalent; cablu de alimentare, cablu de comunicație; inclusiv licenta permanenta pentru simulari procese 3D “FACTORY I/O Siemens Edition Practice PLC” sau echivalent. Software de aplicație pentru simularea in forma grafica 2D a proceselor industriale cu minim 38 de procese industriale cu diferite grade de dificultate: ● Grad 1: Funcții logice de bază, Pornire/Oprire motor, Inversare sens de rotație, Circuit Dahlander, Motor cu 2 înfășurări separate, Sistem de benzi transportoare, Malaxor de cărbune; ● Grad 2: Module de funcții digitale, Conexiune stea-triunghi, Conexiunea stea-triunghi cu inversare de sens, Motor Wound-rotor, Compensator de putere reactivă, Controlul încălzirii, Controlul ventilatoarelor, Transportor cu bandă de colectare, Sistem de încărcare a unei benzi transportoare; ● Grad 3: Masa pendulara, Sistem de pompare a apei uzate, Sistem de pompare – presiune, Automat de băuturi, Mixer; ● Grad 4: Sistem automat de umplere, Sistem de rezervoare, Mașină de ștanțat, Semafoare pentru lucrări de drumuri, Semafoare, Controlul silozului, Reactor, Lift de mărfuri, Controlul secvențial; ● Grad 5: Joc de lumini, Controlul unei pompe, Monitorizarea a 3 pompe, Lift; manual de exerciții în format electronic Software de aplicație pentru simularea in forma grafica 3D a proceselor tehnologice ce include: ● Driver de comunicatie pentru automatele programabile Siemens sau echivalent; ● Cel putin 20 de procese simulate ● Pachet de echipamente industriale pentru realizarea simularilor personalizate ● Simularea semnalelor digitale si analogice Licenta software de programare automate programabile, TIA Portal V20 sau similar. | Minim 24 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Platformă didactică pentru învățarea controlului inteligent al proceselor Echipamentul este destinat studiului controlului proceselor continue, principii de bazǎ și algoritmi evoluați. Platforma trebuie sǎ fie un sistem didactic avansat adecvat pentru controlul ȋn bucla închisă sau deschisă. Platforma trebuie să cuprindă următoarele piese de bază (cu caracteristici minimale): •2x Ventilatoare (AirFan), debit : 900 m3/h, presiune : 420 Pa •2x Motoare asincrone: 0.37 kw,2800 rpm, 230 VAC •2x Senzori tip laser comunicație tip IO-LINK și analogică, pentru măsurare precisă distanƫǎ (max 2 m); •2 x Țevi transparente marcate de 1500 mm din plexiglas •1 x Structura din profil aluminiu eloxat profile 30x30 •1 x Cutie electronicǎ (controllerul) care trebuie sa includă: •1x Automat Programabil Industrial Compact (cu funcții integrate de PID ,de auto acordare și fuzzy-firmware) cu intrări/ieșiri, programabil ȋn mediu de programare similar Siemens seria S7-1200 cu comunicație PN/Ethernet • 2x Convertizoare de frecvență monofazate (drives) similare SINAMICS V20 200-240 V 1AC, putere 0.37 kW comunicație ModBus RTU, adecvate motoarelor ventilatoarelor. • 2 x Comutatoare cu 3 poziții pentru regimurile MAN/PLC/PC • 1x Interfață programabilǎ tip HMI similarǎ MTP Siemens • cablul de alimentare • cablul Ethernet • manualul de utilizare Obiectivul este studiul legilor de reglare automata folosind algoritmi PID, alegerea parametrilor, identificarea sistemului, acordarea controlerului, folosirea de programe evoluate de tip MATLAB SIMULINK. Regimuri de lucru trebuie sa fie : MAN-fixare si acordare parametrii algoritm, PLC- regim cu auto acordare si fixare referințe si PC- regim automat folosind un calculator cu softul MATLAB SIMULINK Platforma didactică prin softul integrat trebuie să includă (să permită): • Achiziția de date pentru identificare experimentală; • Proiectarea de structuri de control de tip simplu sau controller dublu pentru bucle de tip P, PI sau PID, proiectarea de algoritmi multi variabili; • Implementare de structuri de conducere adaptive; • Implementare de algoritmi de tip fuzzy; • Intelegerea programării automatelor programabile și a interfețelor de tip HMI. | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cablu de conexiune standard “SYSLINK” Cablu de conexiune ce respecta standardul “SYSLINK”, cu conectori 24 de pini integrați pentru intrări / ieșiri digitale SysLink, lungime 2m | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Compresor de aer silentios Compresor cu piston, insonorizat, tip super silențios, volum rezervor 24l, presiune maxima 8 bari, putere 0.75 kW, debit aer 165 l/min, nivel redus de zgomot. | Minim 24 luni |
| 6 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Placa de achizitie de date Placa de achizitie de date NI sau similar, 16 canale analogice tip “single-ended”, 8 canale analogice diferentiale, rata de esantionare 250 kS/s, rezolutie intrare analogica 16 bits, conectare pe USB-C, 2 canale de iesire analogica compatibila cu sistemul LabView si Matlab. | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echipament didactic cu senzori inteligenti • 1 x Calculator tip laptop dedicat pentru aplicatia cu senzori cu ecran diagonala de 15,6 inch, rezoluție FullHD pentru afișarea proceselor simulate, cu: unitate centrala integrată cu procesor i7-1355U; frecventa de pana la 5.0GHz, Memorie RAM 16GB DDR4; Stocare SSD: 500GB, XE GRAPHICS Win cu sistem de operare si pachetele de programe aferente; • 1x interfata de conexiune cu standard IO-LINK a senzorilor la calculatorul cu softul de parametrizare , achizitie si prelucrare date. Interfata (cuplorul) trebuie sa permita conectarea cu alte nivele pe diverse protocoale de comunicatii cum sunt Profinet, EtherCat, Ethernet; etc. • 1x Senzor inductiv, semnal PNP, normal deschis, distanta de comutare 4mm, forma constructiva filet, format M12, lungime 60mm; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. • 1x senzor optic de distanta si reflectivitate, cu lumina rosie, format rectangular cu filet M18, cu 2 iesiri digitale PNP/NPN, normal deschis / normal inchis si o iesire analogica parametrizabila in curent (4-20mA) si tensiune (0-10V), domeniul de masura 0.05 – 2m, cu comunicatie IO-Link; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. • 1x senzor capacitiv, semnal PNP, normal inchis / normal deschis, distanta de comutare 0.5 – 40mm, comunicatie IO-Link, forma constructiva filt, format M30, lungime 92mm; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. • 1x senzor magnetic complet metalic, semnal PNP, normal deschis, distanta de comutare 60mm, format constructiv filet, format M12, lungime 60mm, distanta de comutare aproximativa 60mm; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. • 1x senzor de temperatura cu o iesire analogica 4-20mA, domeniul de masura -50 - 150 °C, comunicatie IO-Link, lungimea de instalare 50mm, element de masura PT1000; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. • 1x senzor de presiune, cu o iesire analogica 4-20mA, domeniul de masura -100...1380 kPa, • 1x senzor de vibratie, domeniul e masura -80...80g, domeniul de frecventa 2...10000 Hz, piezoelectric, precizie ± 5 %; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. • 1x encoder incremental cu arbore, comunicatie IO-Link, rezolutie parametrizabila pe IO-Link (1...10000), sistem de detectie magnetic, iesire HTL/TTL, frecventa de comutare 1000 kHz; senzorul trebuie sa fie insotit de cablu de semnal. | Minim 24 luni |

| Lotul 3 Sisteme de senzori si traductoare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Senzor wireless pentru captarea semnalului biomedical EKG Voltaj: 0 până la 4,5 mV; Rezoluție: minim 5 μV; Ritm Cardiac: 40 bpm până la 250 bpm; Rezoluție: minim 1 bpm; Rată de eșantionare implicită: 250 Hz; Rată maximă de eșantionare: 1000 Hz; Conectivitate: USB și Bluetooth 5.2; Tip Baterie: LiPo reincărcabilă. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Senzor wireless de forță și accelerație Senzor de forță: +- 50 N; Rezoluție: 0,03 N; Precizie: +-0,1 N; Rată maximă de eșantionare: 1000 Hz; Accelerometru: Interval: 16 g; Precizie: +- 0,2m/s2 (la 9,8 m/s2); Rată maximă de eșantionare: 500 Hz; Senzor giroscopic: Interval: +- 2000 °/s; Rată maximă de eșantionare: 500 Hz; Conectivitate: USB și Bluetooth 5.2; Tip Baterie: LiPo reîncărcabilă. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Înregistrator de date de tip tabletă pentru înregistrarea, afișarea și analiza datelor Procesor: Quad Core 2,0 GHz; Ecran tactil capacitiv color de 8,00 inch, rezoluție minimă 1280 x 800 px, raport 16:10; Memorie flash eMMC: 32 GB; Memorie RAM DDR4: minim 2 GB; Cameră frontală: minim 5.0 MP; WiFi: 800.11a/b/g/n/ac; Bluetooth: minim 5.0; Porturi senzori: minim 2; Senzori încorporați: 1 x port de tensiune cu sondă, 1 x port de temperatură cu sondă de temperatură cu răspuns rapid, 1 x Accelerometru, 1 X Microfon, 1 x GPS; Port de tensiune: Interval: +- 5 V, Rezoluție: minim 2 mV, Precizie: +-6 mV, Rată maximă de eșantionare: 1 kHz; Port de tempertură: Interval: - 35 °C – 135 °C, Rezoluție: 0,05 °C, Precizie: +- 0,5 °C, Rată maximă de eșantionare: 1 kHz; GPS: +- 90° Lat, +-180° Long, Rezoluție: 0,00001°, Precizie: +- 0,00005° ≈ 3 m (50% din CEP), | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Senzor Goniometru Sondă goniometrică; Senzor de unghi; Curele velcro; Gamă: 0° - 340°; Rezoluție: +- 0,1°; Precizie: +- 1°, +- 3°; Rată maximă de eșantionare: minim 500 Hz. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Program software pentru vizualizarea, înregistrarea, și prelucrarea datelor experimentale Programul trebui sa permita: • Netezirea datelor; • Modelarea datelor; • Condiții de înregistrare; • Redare date; • Programare în blocuri; Instrument pentru realizarea și modificarea circuitelor electrice. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Model de braț uman ● 1x Modelul de braț uman; ● 1x Senzor de unghi; ● 1x Cablu și încuietori pentru cabluri; ● 1x Suport de montare; ● 1x Suport de montare a senzorului de forță; 1x Obiect de cauciuc. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Dispozitiv de conectare a senzorilor la calculator prin bluetooth sau USB Conectivitate: USB/Bluetooth minim 2.0 ( clasic); Porturi: minim 4; | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Senzori EMG de suprafață wireless Minim 4 x sonde pentru achiziția și transmiterea datelor; Electrozi de suprafață cu geometrie variabilă și conectare rapidă; Rezoluție: minim 16 biți; Frecvență de achiziție: 1 KHz; Transmisie de date wireless: IEEE802.15.4; Baterie: Litiu-Ion reîncărcabilă cu încărcător; Minim 5 ore de achiziție continuă; Interval de achiziție: până la 20 de metri; Greutate: maxim 15 grame/sondă. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cască purtabilă BCI cu 8 canale Număr de canale EEG analogice: minim 8 canale; Rezoluție AD: minim 24 biți; Rată de eșantionare: 250 Hz/canal; Conectivitate Wireless: Bluetooth 2.1; Senzori de mișcare: Accelerometru și giroscop; Culoare: Negru; Clasificare de siguranță: Clasa II; Certificări Relevante: Certificare CE; Tip de electrozi: Electrozi uscați cât și umezi; Interfațare cu Simulink (Matlab); Sensibilitate de intrare: +- 750 mV. | Minim 12 luni |

| Data de livrare propusa | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse | Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate | Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, specificati care sunt deviatiile] | [Specificati impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 7 la nr. 12 |  |  |  |  |  |

Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Instalare, punere in functiune, testare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Instruire personal pentru utilizare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventiva in perioada de garantie, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse in  Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Suport tehnic:

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la suportul tehnic, in contextul responsabilitatilor si cerintelor incluse in Caietul de  sarcini, prin prezentarea activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.) | Durata activitatii | Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea | lnformaiii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieti activitatea realizata] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] |  | [lntroduceti informatii aditionale, daca este cazul - de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii] |

Piesele de schimb si materialele consumabile:

Ofertantul va prezenta recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă, timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate, modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție, alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de ofertant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Data completarii:                                                                                                                                                                           Ofertant

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .