Aprobat,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ                                               Conducătorul autorității contractante

ORAŞUL ZIMNICEA                                                                                               Primar PÂRVU PETRE

Str. Giurgiu nr. 1, Jud. Teleorman

tel: 0247 / 366431, fax: 0247  / 366780

e-mail: primaria@orasulzimnicea.ro

www.orasulzimnicea.ro

Nr.24170 / 23.12.2025

# CAIET DE SARCINI

LA PROCEDURA DE achizitiE

-FURNIZARE MOBILIER URBAN INTELIGENT /SMART tip bancĂ city SI  SERVICII ASOCIATE - în cadrul proiectului “Asigurarea de sisteme TIC /ITS și echipamente smart în orașul Zimnicea, județul Teleorman “- Componenta 1 - ALTE INFRASTRUCTURI TIC

Titlu Apel : PNRR/ 2022/ C10/I.1.2., Runda 1

Finantare-Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local

Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Nr cerere finanțare: C10-I1.2-307; Nr.contract de finantare-2810/10.01.2023

Titlul proiectului: Asigurarea de sisteme TIC și echipamente smart în orașul Zimnicea, județul Teleorman

Componenta 1 - Alte infrastructuri TIC

Cod CPV: 4928400-2 Mobilier urban (Rev.2)

39113600-3 Bănci Rev.2)

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, UAT orașul Zimnicea îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului .

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Prezenta documentație cuprinde condițiile generale pentru îndeplinirea contractului de furnizare: „Mobilier urban inteligent/smart /city- tip Banca smart si servicii asociate furnizarii (punerea in functiune, testarea lor, instruirea personalului asistenţa tehnică în perioada de garanţie, etc) -pentru proiectul-“Asigurarea de sisteme TIC/ITS și echipamente smart în Orașul Zimnicea, județ Teleorman”.

Observatii:

- Propunerea tehnică se va elabora în sensul asumării și detalierii, argumentarii cerințelor din caietul de sarcini respectiv propunerea tehnică prezentată.

- Simpla copiere a specificațiilor tehnice NU presupune întocmirea propunerii tehnice.

# 2.  	Contextul realizării acestei achiziții de furnizare produse cu  prestarea serviciilor  asociate

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă:

U.A.T. oraşul Zimnicea funcţionează în baza OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, având o activitate de interes public.

U.A.T. oraşul Zimnicea este autoritate publică cu activitate permanentă, care soluţioneaza problemele curente ale colectivităţii locale si duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si actele normative emise de administratia centrala, precum si legislatia in vigoare. Este condusă de catre Primar, care pentru indeplinirea prerogativelor ce ii sunt conferite prin lege are dispozitie un aparat de specialitate si institutii subordonate, infiintate conform legislatiei in vigoare.

U.A.T. oraşul Zimnicea efectuează direct sau prin autoritățile, instituțiile și serviciile subordonate, cu sau fără personalitate juridică, servicii de administraţie publică locală destinate să satisfacă necesităţile, asteptările si cerinţele cetăţenilor si ale altor părţi interesate.

Misiunea primăriei este de a stimula si sprijini cresterea prosperităţii orasului si a bunăstării cetăţenilor acesteia, de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, transparent, echitabila, competent si eficienta, asigurand astfel prosperitatea locuitorilor oraşului, prin furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate in context national si international.

Misiunea noastră este preocuparea catre rezolvarea nevoilor comunitatii asigurand servicii publice eficiente, de cel mai inalt nivel calitativ cât mai aproape de nevoile şi asteptările cetăţenilor, protejând interesele acestora, contribuind la dezvoltarea  conditiilor de viata, cresterea nivelului de trai si siguranta  cetatenilor orasului.

Obiectivul general al autorității locale este dezvoltarea economică, sociala si culturala a oraşului.

Conform legislaţiei românesti, conform OUG nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, oraşul Zimnicea este persoana juridica care are un patrimoniu, un buget propriu si hotărăste în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând în condiţiile legii, autoritatea publică în Orasul Zimnicea.

Autorităţile publice locale sunt Primarul – ca autoritate executivă, si Consiliul Local, format din 17 consilieri locali, inclusiv viceprimarul – ca autoritate deliberativă.

Aparatul de lucru al Primarului oraşului Zimnicea este format din entităţile funcţionale stabilite prin organigrama aparatului propriu de specialitate aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local.

Din procesele derulate în activitatea autoritatii publice, enumerăm următoarele:

•	Administrarea domeniului public si privat al oraşului;

•	Furnizarea serviciilor de utilitate publică;

•	Colectarea si utilizarea taxelor locale, administrarea bugetului local conform nevoilor locale;

•	Coordonarea dezvoltării prin servicii de urbanism si amenajarea teritoriului,control si disciplină în construcţii;

•	Protecție civilă

•	Servicii si protectie socială;

•	Evidenţa populaţiei;

•	Orientarea si informarea cetăţeanului;

•	Organizarea si derularea colaborării cu alte instituţii;

•	Administraţie internă si personal.

  - Informații despre contextul care a determinat furnizarea si prestarea serviciilor asociate:

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Zimnicea in calitate de beneficiar al contractului de finanțare semnat in data de 10.01.2023, implementează proiectul:  „ Asigurarea de sisteme  TIC și echipamente smart în Orașul Zimnicea, județ Teleorman", care vizează implementarea infrastructurii TIC si ITS în Orașul Zimnicea, Județul Teleorman”. Titlu Apel : PNRR/ 2022/ C10/I.1.2., Runda 1

Proiectul este finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență- -titlu apel PNRR/ 2022/ C10/I.1.2. – componenta 10-Fondul local-I.1.2.-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local - gestionat de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si administratiei/MDLPA.

În acest sens, Primăria orașului Zimnicea urmărește îmbunătățirea serviciilor publice oferite prin: implementarea unui sistem de supraveghere video pentru siguranță, achiziționarea de mobilier urban inteligent, suplimentarea aplicațiilor administrative utilizate de primărie, atât pentru management intern cât și pentru relația cu cetățeanul.

Necesitatea și oportunitatea achiziției a fost determinată si prin aprobarea de către Consiliul local al Orașului Zimnicea a Hotărarii nr. 46/16.05.2022.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă:

Investiţia se incadrează la Obiectivul General 01 - Investiţii în infrastructura locală pentru tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, reducerea disparităţilor teritoriale la nivel regional, intraregional intra-judeţean.

Se cunoaşte faptul ca administraţiile locale sunt motoarele care facilitează prestarea serviciilor publice, dezvoltarea economică şi investiţiile în infrastructură, dezvoltarea urbană şi rurală reprezentând factori cheie pentru îndeplinirea obiectivului propus de creştere a rezilienţei localităţilor urbane şi rurale la provocările generate de crizele economice şi sociale. Schimbările înregistrate la nivelul populaţiei rurale în ultimele două decenii, evidenţiate prin evoluţia negativă a principalilor indicatori demografici, au generat un dezechilibru demografic pronunţat, care se manifestă prin imbătrânirea populaţiei, scăderea natalităţii, creşterea mortalităţii, dar şi prin explozia migraţiei externe, având ca efect negativ principal depopularea zonelor rurale. Investiţiile de tip dezvoltare durabilă şi operaţionalizarea conceptelor de „smart city", respectiv „smart villages" în aceste zone vor diminua în viitor declinul demografic, economic şi social.

Considerăm că aceste investiții sunt necesare şi oportune deoarece ne dorim să aliniem la standardele europene calitatea vieții cetătenilor.

Probleme pe care mobilierul urban le rezolvă - ce au ca scop rezolvarea diverselor probleme din comunitatea noastră:

-Investiția în bănci inteligente cu panouri solare și senzori de monitorizare a calității mediului răspunde nevoilor actuale de modernizare a spațiului urban și de creștere a calității vieții pentru cetățeni. Aceste echipamente oferă multiple beneficii comunității, contribuind la dezvoltarea orașului într-un mod sustenabil și orientat spre viitor.

-Băncile echipate cu panouri solare asigură utilizarea de energie verde, reducând impactul asupra mediului și promovând soluțiile tehnologice moderne în spațiile publice.

-Prin senzori de calitate a aerului și temperatură, administrația locală beneficiază de date în timp real privind condițiile de mediu, facilitând măsuri eficiente pentru protecția sănătății și îmbunătățirea mediului urban.

-Stațiile permit încărcarea dispozitivelor mobile și oferă iluminat eficient pe timp de noapte, ceea ce crește gradul de confort și siguranță pentru cetățeni.

-Prin astfel de proiecte de mobilier urban inteligent, comunitatea adoptă soluții aliniate standardelor europene de dezvoltare urbană și răspunde exigențelor actuale de digitalizare, eficiență energetică și sustenabilitate.

Mobilierul urban inteligent care se doreste a fi achizitionat este compus din elemente functionale si decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte localitătii.

  - Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

UAT ORASUL ZIMNICEA a achiziționat in cadrul aceluiasi proiect-“Asigurarea de sisteme TIC /ITS și echipamente smart în orașul Zimnicea, județul Teleorman “-  urmatoarele :

- platforma de servicii publice digitale pentru facilitarea interactiunii cetătenilor cu institutia publică si  servicii asociate”

- sistem complex de supraveghere video stradală si servicii asociate pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în orasul zimnicea,

- sistem de  supraveghere aeriana tip drona cu accesorii si servicii asociate furnizarii,

De asemenea, conceptul de smart city se realizează și prin completarea mobilierului urban cu un mobilier urban inteligent inexistent la momentul de față în orașul Zimnicea. Prin achiziționarea mobilierului urban smart se dorește îmbunătățirea nivelului de atractivitate a spațiilor publice, renovând aceste spații cu servicii publice avansate, informații în timp real, conectivitate și multe altele.

Necesitatea proiectului rezultă din nevoia de dezvoltare a orasului din punct de vedere al utilizării tehnologiilor inovative cu  impact pozitiv asupra calitatii vietii cetatenilor, protejării mediului, dezvoltării mediului de afaceri si a dezvoltării durabile a comunității locale.

Administrația publică este un vector important în asigurarea bunei guvernări, în reglementarea, promovarea și implementarea de politici și măsuri pentru a crea un mediu propice dezvoltării economice pe termen mediu și lung.

Proiectul propus isi justifica atat necesitatea cat si oportunitatea, mai mult de atat se observa cum benficiile obtinute ca urmare a implementării acestuia contribuie in mod efectiv la îmbunatatirea calitătii vietii locuitorilor orasului, dezvoltarea durabila a orasului, crearea unei infrastructuri inteligente pentru prestarea serviciilor de administrație publice si îndeplinirea viziunii de dezvoltare a orasului, prevăzute in documentele strategice de dezvoltare pentru perioada 2020-2026.

  - Beneficiari directi/beneficiari indirecti: autoritatea publică locală /locuitorii orasului

### 2.5.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea calității vietii locuitorilor , dezvoltarea durabila a orasului, crearea unei infrastructuri inteligente pentru prestarea serviciilor de administrație publica si îndeplinirea viziunii de dezvoltare a Orasului.

Obiectivul general al proiectului de investitie il reprezintă cresterea gradului de confort si securitate a cetătenilor in toate anotimpurile, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde si reducerea amprentei de carbon ( este o evaluare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), în principal CO2), si a costurilor de operare.

Astfel, identificând oportunitatea de finantare prin PNRR, cât si necesitatea mobilierului urban inteligent pentru cetătenilor ce vor utiliza băncile in scop recreativ, se doreste la nivel de oras , să fie montate bănci care să permită totodată transmiterea către acestia prin solutii tehnologice inteligente a informatiilor de interes general.

### Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor.

În prezent, pe raza orasului nu există un sistem inteligent de management local, astfel prin achizitia de mobilier urban inteligent se realizează un impact pozitiv atât asupra calitătii vietii cetătenilor cât si asupra protejării mediului inconjurător si dezvoltării durabile pe termen lung a comunitii locale.

Direcțiile strategice de dezvoltare ale UAT Orasul Zimnicea vizează:

- îmbunătățirea eficienței administrației publice și serviciilor publice locale;

- implementarea de soluții inovatoare pentru a fi mai aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități vieții, pentru reducerea costurilor administrative sau pentru protejarea mediului Înconjurător;

creșterea calității vieții la nivelul UAT-ului dar și îmbunătățirea eficienței administrației publice, a serviciilor publice locale.

Proiectul va avea un efect pozitiv atat la nivel social cît si cultural prin cresterea calitătii vietii locuitorilor orasului, ca urmare a dezvoltării infrastructurii TIC - SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL .Obiectivul de investitii ce urmează a se realiza contribuie si la  înfiintarea sistemului inteligent de management local si proiectul va atinge si celelalte obiective specifice propuse, respectiv accesibilitate si conectare, protejarea mediului si dezvoltare durabilă, sigurantă si securitate,eficient economică si, implicit, la cresterea calitătii vietii cetătenilor.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii

Beneficiile obţinute în urma realizării proiectului constau în:

- creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi antreprenorilor

- eficientizarea activităţii funcţionarilor publici;

- asigurarea siguranţei şi a confortului cetăţenilor;

- satisfacerea unor cerinţe și nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale;

Obiectivul investiliei "Achizitie mobilier urban inteligent in orasul Zimnicea judetul Teleorman"-prin achizitia unui număr total de 28 banci inteligente /smart diferite tipuri .

Prin această achiziție se urmărește dezvoltarea unui sistem inteligent de management local, creșterea confortului și siguranței în spațiile publice, promovarea energiei regenerabile și consolidarea conectivității digitale în mediul urban.

- DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Obiectul procedurii de atribuire îl constituie furnizarea de mobilier urban inteligent tip Bancă inteligenta/smart inclusiv servicii asociate furnizarii ( respectiv livrarea/ transportul la locul indicat de autoritatea contractanta, montarea/ instalarea, testarea și punerea în funcțiune a bancilor , dar si asistenta tehnica in timpul  garantiei produselor);

Vor fi achizitionate  in total 28 bucăti banci inteligente  si prestarea serviciilor asociate furnizării (transport,asigurare pe timpul transportului,instalare,punerea in functiune, testarea lor, instruirea personalului  asistenţa tehnică în perioada de garanţie,etc).

Servicii asociate – servicii aferente furnizării produselor (daca este cazul), respectiv activităţile legate de : ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului, instalarea, configurarea, implementare, testarea, punerea în funcţiune, instruirea personalului autoritatii contractante, de suport tehnic/asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

Se doreste achizitionarea acestor banci smart/city /inteligente care să asigure confortul si securitatea cetătenilor indiferent de anotimp si de conditiile meteo,dotate cu următoarele echipamente precum iluminat LED, incărcare USB, alimentare cu kit panou fotovoltaic.

Obiectul procedurii îl constituie furnizarea, transportul, montajul și punerea în funcțiune a 28 de bănci inteligente, dotate cu: • structură metalică certificată, tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic ; • sistem fotovoltaic off-grid cu invertor și acumulator pentru alimentarea echipamentelor integrate; • porturi USB și punct de încărcare wireless; • senzori de temperatură și calitate a aerului cu transmitere de date în timp real; • conectivitate Wi-Fi integrată pentru utilizatori; • sistem de iluminat ambiental direcțional; • elemente decorative metalice și placări rezistente la intemperii.

Prin această achiziție se urmărește dezvoltarea unui sistem inteligent de management local, creșterea confortului și siguranței în spațiile publice, promovarea energiei regenerabile și consolidarea conectivității digitale în mediul urban.

  - CERINȚE MINIME OBLIGATORII

- Cerințe generale

a)Specificațiile tehnice prezentate sunt obligatorii, fac parte integrantă din caietul de sarcini și sunt considerate minimale.

b)Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Orice certificat, avizare, autorizație specificată în caietul de sarcini va fi considerată ca având mențiunea ”sau echivalent”.

Ofertele ce conțin produse cu caracteristici tehnice superioare vor fi acceptate cu justificarea superioritatii fiecarei modificari.

Produsul să fie purtător de marcaj CE (conformitate europeană). În acest sens se va prezenta un document din care sa rezulte ca echipamentul ofertat poate fi comercializat in Uniunea Europeana.

Note:

a) Condițiile referitoare la livrarea produselor se vor constitui ca și obligații contractuale.

b) Furnizorii se obligă să întocmească procese-verbale de recepție la furnizarea produselor, procese-verbale de punere în funcțiune după caz, precum și procesele verbale de instructaj a personalului.

c) Furnizorii se obliga ca la depunerea ofertelor sa anexeze un grafic ce va cuprinde calendarul de proiectare, livrare, demontare, montare, punere in functiune si instructajul personalului, grafic ce va deveni anexa la contract.

d) Transportul produsului va fi asigurat de către furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestora. În acest sens se va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă această cerință.

e) În perioada de garanție, transportul la și de la unitatea de service, dacă este cazul, este obligația furnizorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia. În acest sens se va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă această cerință

f) Echipamentul achiziționat va fi nou, din componente noi și nefolosite, în acest sens se va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se asumă această cerință.

În cadrul prezentei achiziții, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite(nu se acceptă echipamente recondiționate/ refurbished)  , sigilate şi neactivate sau utilizate anterior, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele- de generație nouă, modern și cu un consum scăzut de energie electrică care nu produce o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.

Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Ofertantul trebuie să garanteze că toate echipamentele și produsele sunt noi, nefolosite, sunt modele aflate în programul de fabricație al producătorului și încorporează cele mai recente îmbunătățiri în ceea ce privește design-ul și materialele utilizate. Ofertantul trebuie să asigure că nici unul din produsele livrate nu are defecte de proiectare, de material sau de manoperă.

g)Toată documentația tehnică ce însoțește produsele (inserturi, prospecte, instrucțiuni, etc.) trebuie să fie redactată în limba română. În acest sens se va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se asumă această cerință și se vor atașa în copie documentele tehnice redactate în limba română, documente ce vor însoți produsul.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea ”Sau echivalent", fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

Ofertantul poate oferta produs cu caracteristici tehnice și performanțe superioare celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, dar nu va putea oferta o soluție alternativă. Ofertele alternative nu sunt permise.

În oferta tehnică propusă Ofertantul își va asuma integral toate cerințele din prezentul Caiet de Sarcini, atât cele generale, cât si toate specificațiile tehnice și va prezenta descrierea completă a modalității în care produsele ofertate respectă solicitările din Caietul de Sarcini. În acest sens oferta va detalia abordarea și metodologia propuse pentru furnizarea produselor, planul de lucru pentru implementarea serviciilor asociate furnizarii, personalul propus și managementul realizării serviciilor.

Ofertele care nu conțin descrierea completă a modalității în care fiecare cerință este îndeplinită vor fi considerate neconforme.

- Cerinte Specifice tehnice-obligatorii

## Caracteristicile produselor sunt descrise mai jos si în anexele ataşate Caietului de sarcini, parte integranta a documentaţiei de atribuire.

## In acest sens urmează a se dota, astfel:

| Cantitate TOTALĂ | Unitate de măsură | Loc de livrare | Perioada de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU Cerințe funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse | Durata minimă garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 28 | Bucăți | Sediul Autoritatii contractante | Maxim 30 zile de la emiterea notei de comanda | Conf. Punct 3.2 din C.S. | Conf. Punct 3.2 .1 din C.S. | 24 luni-Conf. Pct. 4. din C.S. |

| Denumire produs | Cantitate / bucăți | Specificații tehnice/ funcționale minime |
| --- | --- | --- |
| 1.Bănci inteligente/ SMART-Tip 2 - Bancă inteligentă cu șezut fără spătar | 12 buc | Bancă inteligentă cu șezut-fără spătar Dimensiuni minime băncuță: lungime 170 cm, lățime 60 cm, și înălțime 45 cm. -Structura realizată din metal tratat anticoroziv, asigurând o rezistență excelentă la intemperii, coroziune și uzură, culoarea va fi stabilită de comun acord la semnarea contractului. -Șezutul confortabil și durabil ,executat din material/ lemn compozit pentru rezistenta îndelungată în timp si la intemperii , rezistent la umezeală și variații de temperatură. - Tip prindere: pe platformă betonată existentă Dotate cu urmatoarele: - Porturi USB: minim 2 buc /porturi USB -3.0 QC-5W și 2.2W. - Cabluri USB-C de încărcare: minim 2 buc. - Încărcare wireless: minim 2 buc -Putere 20W - Panou/ Modul fotovoltaic: minim 92.5 W putere - Baterii: Capacitate: minim 0,6 kWh. - Internet de tip HOTSPOT: Wireless emițător și receptor, distanta transmisie wireless: minim 200m (câmp deschis), Viteza de transmisie: minim 300 Mbps, Management vizualizat al topologiei rețelei, banda de minim 2.4GHz. - Iluminare tip LED (Justificare: luminarea tip LED de fundal este necesară pentru a asigura vizibilitatea și siguranța utilizatorilor pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută.) - Stâlp metalic cu panou fotovoltaic integrat (alimentare autonomă ),proiectat pentru a alimenta sistemele electronice integrate ale băncii. Structura stâlpului realizată din oțel zincat și vopsit electrostatic. Panoul fotovoltaic montat superior asigură generarea autonomă de energie verde. Energia este utilizată pentru funcția de încărcare USB, permițând alimentarea oricărui dispozitiv electronic compatibil și iluminarea LED - SENZORI-urmatorii: a)-Senzor temperatură, umiditate. (Justificare: Prezența senzorilor de temperatură și umiditate este necesară pentru monitorizarea condițiilor de mediu în care funcționează banca inteligentă. În contextul în care vara se înregistrează temperaturi ridicate, iar umiditatea variază semnificativ, acești senzori permit: - Protecția automată a componentelor prin avertizare sau oprire la valori critice; - Optimizarea sistemului de răcire, care pornește doar când este necesar; - Prevenirea condensului și a coroziunii, cauzate de umiditate excesivă; - Creșterea duratei de viață a echipamentelor; - Monitorizare la distanță, utilă în administrarea inteligentă a mobilierului urban. - Parametri măsurați și performanțe senzor - Temperatură aer: interval −40…+60 °C. - Umiditate relativă: 10–99 %; - Precipitații: domeniu afișare 0–6000 mm; - Viteza vântului: 0–50 m/s; - Indice UV: 0–15 (unitate index). Iluminantă solară: 0–200 kLux; - Interval raportare senzor: ~16 s. - Senzori adiționali suportabili particule PM, CO₂, fulgere, umiditate sol, scurgeri apă, temperatură lichide/bazine, frunză etc., cu gestiune de canale multiple în gateway. - Soluția trebuie să suporte publicare către server personalizat (DIY/Costum) prin HTTP/HTTPS, cu parametri configurabili: host/IP, port, cale/endpoint și interval de trimitere. - Trebuie să existe opțiune de setare a unităților de măsură (ex.: °C/°F, mm/în, m/s/km/h). - Senzor anti vandalism (Justificare: Prezența senzorului anti vandalism este necesară deoarece banca inteligentă este amplasată în spațiu public, unde există riscul unor acte de vandalism sau utilizare necorespunzătoare. Acest senzor permite: - Detectarea tentativelor de distrugere, forțare sau manipulare neautorizată; - Transmiterea alertelor în timp real către administrator) - Personalizare cu logo orașului; (Justificare: Personalizare cu logo-ul orașului este necesară pentru a asigura identitatea vizuală a administrației locale și pentru a evidenția faptul că banca inteligentă este un bun public realizat din fonduri nerambursabile – proiect european.) - Platforma Software de gestionare care să conțină următoarele informații minim: - modul de încărcare al bateriilor și al dispozitivelor externe - poziția GPS a mobilierului - alarmă anti vandalism - temperatura - umiditate -Soluția trebuie să includă toate funcțiile critice de operare și administrare trebuie să fie disponibile local, fără dependență de servicii cloud. -Soluția trebuie să permită înregistrarea/ștergerea senzorilor și alocarea acestora pe canale din aplicație sau Web UI. -Trebuie să existe ofseturi de calibrare configurabile pentru cel puțin: temperatură, umiditate, presiune, precipitații. -Pentru scenarii cu mai multe surse de ploaie, soluția trebuie să permită selectarea sursei principale utilizate la raportare. -Trebuie să permită denumiri/etichetare personalizată pentru senzori/canale, vizibile în panourile de date. Platforma trebuie sa aiba roluri diferite și dashboarduri diferite pentru administrator / utilizator. Administratorul trebuie sa aiba posibilitatea sa configureze utilizatorii. -Instalare: se va asigura montajul complet al băncii și instruirea personalului Beneficiarului pentru întreținerea produsului. |
| 2.Bănci inteligente/ SMART-Tip 2- Bancă inteligentă cu spătar și șezut | 12 buc | Bancă inteligentă cu spătar și șezut - Cote de gabarit: minim L 1300 mm x l 600 mm x H 2000 mm - Tip prindere: pe platformă betonată existentă Structura realizată din metal tratat anticoroziv, asigurând o rezistență excelentă la intemperii, coroziune și uzură, culoarea va fi stabilită de comun acord la semnarea contractului - Structura metalică realizată din metal . - Materiale utilizate: anvelopanta din tablă de metal, structură de rezistență și sisteme de prindere din metal, lemn compozit rezistent la condiții severe de mediu. - Panou fotovoltaic dotat cu sistem fotovoltaic cu rolul de a susține punctele de încărcare pentru dispozitive smart și iluminare. - Sub băncuță: compartiment ce deservește bateria și restul kitului fotovoltaic, precum și un router Wi-Fi. Băncuțele realizate din structuri metalice tratate anticoroziv, cu picioare din tablă de oțel decupată laser cu model grafic. Toate elementele metalice vopsite în câmp electrostatic și tratate anticoroziv, asigurând o rezistență foarte bună în timp, culoarea va fi stabilită de comun acord la semnarea contractului. -Șezutul confortabil și durabil ,executat din material/ lemn compozit pentru rezistenta îndelungată în timp si la intemperii , rezistent la umezeală, radiații UV și variații de temperatură Șezuturile și spătarul realizate din multiple lamele de lemn compozit, rezistente la condiții severe de mediu-. Dotate cu urmatoarele: - Porturi /Încărcare USB: minim 2 buc /porturi 5W și 2.2W.USB 3.0 QC - Cabluri USB-C de încărcare: minim 2 buc. - Încărcare wireless: minim 2 buc,- Putere 20W - Modul /Panou fotovoltaic: minim 92.5 W putere. - Baterii: Capacitate: minim 0,6 kWh. - Internet de tip HOTSPOT: Wireless emițător și receptor, distanta transmisie wireless: minim 200m (câmp deschis), Viteza de transmisie: minim 300 Mbps, Management vizualizat al topologiei rețelei, banda de minim 2.4 GHz. - Iluminare: tip LED (Justificare: luminarea tip LED de fundal este necesară pentru a asigura vizibilitatea și siguranța utilizatorilor pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută.) - Dotate cu următoarii senzori: a) Senzor temperatură, umiditate. (Justificare: Prezența senzorilor de temperatură și umiditate este necesară pentru monitorizarea condițiilor de mediu în care funcționează banca inteligentă. În contextul în care vara se înregistrează temperaturi ridicate, iar umiditatea variază semnificativ, acești senzori permit: - Protecția automată a componentelor prin avertizare sau oprire la valori critice; - Optimizarea sistemului de răcire, care pornește doar când este necesar; - Prevenirea condensului și a coroziunii, cauzate de umiditate excesivă; - Creșterea duratei de viață a echipamentelor; - Monitorizare la distanță, utilă în administrarea inteligentă a mobilierului urban. - Parametri măsurați și performanțe senzor - Temperatură aer: interval −40…+60 °C; - Umiditate relativă: 10–99 %; - Precipitații: domeniu afișare 0–6000 mm; - Viteza vântului: 0–50 m/s; - Indice UV: 0–15 (unitate index). Iluminantă solară: 0–200 kLux; acuratețe ±15 %. - Interval raportare senzor: ~16 s. - Senzori adiționali suportabili particule PM, CO₂, fulgere, umiditate sol, scurgeri apă, temperatură lichide/bazine, frunză etc., cu gestiune de canale multiple în gateway. - Soluția trebuie să suporte publicare către server personalizat (DIY/Custom) prin HTTP/HTTPS, cu parametri configurabili: host/IP, port, cale/endpoint și interval de trimitere. - Trebuie să existe opțiune de setare a unităților de măsură (ex.: °C/°F, mm/în, m/s/km/h). - Senzor anti vandalism (Justificare: Prezența senzorului anti vandalism este necesară deoarece banca inteligentă este amplasată în spațiu public, unde există riscul unor acte de vandalism sau utilizare necorespunzătoare. Acest senzor permite: - Detectarea tentativelor de distrugere, forțare sau manipulare neautorizată; - Transmiterea alertelor în timp real către administrator) - Personalizare cu logo orașului; (Justificare: personalizarea cu logo-ul orașului este necesară pentru a asigura identitatea vizuală a administrației locale și pentru a evidenția faptul că banca inteligentă este un bun public realizat din fonduri nerambursabile – proiect european.) - Platforma Software de gestionare care să conțină următoarele informații minim: - modul de încărcare al bateriilor și al dispozitivelor externe - poziția GPS a mobilierului - alarmă anti vandalism - temperatura - umiditate -Soluția trebuie să includă toate funcțiile critice de operare și administrare trebuie să fie disponibile local, fără dependență de servicii cloud. -Soluția trebuie să permită înregistrarea/ștergerea senzorilor și alocarea acestora pe canale din aplicație sau Web UI. -Trebuie să existe ofseturi de calibrare configurabile pentru cel puțin: temperatură, umiditate, presiune, precipitații. -Pentru scenarii cu mai multe surse de ploaie, soluția trebuie să permită selectarea sursei principale utilizate la raportare. -Trebuie să permită denumiri/etichetare personalizată pentru senzori/canale, vizibile în panourile de date. Platforma trebuie sa aiba roluri diferite și dashboarduri diferite pentru administrator / utilizator. Administratorul trebuie sa aiba posibilitatea sa configureze utilizatorii. - Instalare: se va asigura montajul complet al băncii și instruirea personalului Beneficiarului pentru întreținerea produsului. |
| 3.Bănci inteligente/ SMART-Tip 1-cu spătar, șezut și spațiu de afișare | 4 buc | Bancă inteligentă cu spătar, șezut și spațiu de afișare - Cote de gabarit: minim L2000mm x l 840 mm x h 2491 mm - Structură de rezistenta : Structura realizată din metal tratat anticoroziv, asigurând o rezistență excelentă la intemperii, coroziune și uzură , culoarea va fi stabilită de comun acord la semnarea contractului - Șezutul confortabil și durabil ,executat din material/ lemn compozit pentru rezistenta îndelungată în timp si la intemperii , rezistent la umezeală, radiații UV și variații de temperatură. - Șezutul are cotele de gabarit minime L2000 mm x l 500 mm x h 450 mm Vopsea: pentru structura metalica cu efect anticoroziv și vopsita în camp electrostatic., culoarea va fi stabilită de comun acord la semnarea contractului. - Materiale utilizate: anvelopanta din tabla otel, structura de rezistenta și sistemele de prindere din otel galvanizat, lemn compozit rezistent la condiții severe de mediu. - Tip prindere: pe platformă betonată existentă. - -Acoperiș -realizat din tabla otel și structura otel galvanizat cu cotele minime de L 1165 mm x l 840 mm. Pe acesta se va monta panoul fotovoltaic. Toate elementele metalice vopsite în camp electrostatic și tratate anticoroziv. - Dotate cu urmatoarele: - -Spațiu de afișare: panou pe care se pot afișa mesaje informative, materiale promoționale sau mesaje de interes general - -Porturi USB /Încărcare USB: minim 2 porturi USB 3.0 QC -5W și 2.2W: - -Cabluri USB-C de încărcare: minim 2 buc - -Încărcare wireless: minim 2 buc -Putere 20W - -Panou /modul fotovoltaic: minim 92.5 W putere - -Baterii: Capacitate: minim 0,6 kWh - - Echipat cu încărcare scuter cu ieșire de 48 V: DA -Internet de tip HOTSPOT: Wireless emițător și receptor, distanta transmisie wireless: minim 200m (câmp deschis), Viteza de transmisie: minim 300 Mbps, Management vizualizat al topologiei rețelei, banda de minim 2.4GHz. - Iluminare tip: LED -Iluminare LED cu lumina alba, certificate CE, ce se încadrează în standard IP65. Panou fotovoltaic : sistem dotat cu invertor. -Panoul fotovoltaic va susține luminatul și punctele de încărcare USB. -Stâlpul central al băncii realizat cu structura metalica din otel galvanizat, placat cu tabla otel. -Cote minime L 700 mm x l 120 mm x h 2491 mm. Toate elementele metalice vopsite în camp electrostatic și tratate anticoroziv, cu o rezistență forța bună în timp, culoarea va fi stabilită de comun acord la semnarea contractului. - -Caseta luminoasa poziționată pe stâlpul băncuței cu cote de minim L 600 mm x h 820 mm realizata cu carcasa din profil otel, PVC transparent pe fata, spate din tabla și film interschimbabil printat cu grafica customizată, iluminare cu leduri de lumina alba. Caseta prezinta zona de acces pentru schimbarea filmului. - -Zona de servisare accesibila pe stâlp pentru caseta luminoasa, securizata cu yala cu cheie, iar la zona inferioara a stâlpului se regăsește zona de servisare pentru panoul fotovoltaic, care și aceasta este dotata cu yala cu cheie. - -Scrumiera realizată din tablă de oțel, debitate prin tăiere cu laser, îndoită pe presa abkant și vopsită în câmp electrostatic. Dimensiunile scrumieră: minim lungime 167 mm și lățime 400 mm. Inscripționată cu autocolant cu model țigară. Dotate cu următorii senzori: - a) Senzor temperatură, umiditate. (Justificare: Prezența senzorilor de temperatură și umiditate este necesară pentru monitorizarea condițiilor de mediu în care funcționează banca inteligentă. În contextul în care vara se înregistrează temperaturi ridicate, iar umiditatea variază semnificativ, acești senzori permit: - Protecția automată a componentelor prin avertizare sau oprire la valori critice; - Optimizarea sistemului de răcire, care pornește doar când este necesar; - Prevenirea condensului și a coroziunii, cauzate de umiditate excesivă; - Creșterea duratei de viață a echipamentelor; - Monitorizare la distanță, utilă în administrarea inteligentă a mobilierului urban. - Parametri măsurați și performanțe senzor - Temperatură aer: interval −40…+60 °C; - Umiditate relativă: 10–99 %; - Precipitații: domeniu afișare 0–6000 mm; - Viteza vântului: 0–50 m/s; - Indice UV: 0–15 (unitate index). Iluminantă solară: 0–200 kLux; - Interval raportare senzor: ~16 s. - b) Senzori adiționali suportabili particule PM, CO₂, fulgere, umiditate sol, scurgeri apă, temperatură lichide/bazine, frunză etc., cu gestiune de canale multiple în gateway. - Soluția trebuie să suporte publicare către server personalizat (DIY/Custom) prin HTTP/HTTPS, cu parametri configurabili: host/IP, port, cale/endpoint și interval de trimitere. - Trebuie să existe opțiune de setare a unităților de măsură (ex.: °C/°F, mm/în, m/s/km/h). c) Senzor anti vandalism (Justificare: Prezența senzorului anti vandalism este necesară deoarece banca inteligentă este amplasată în spațiu public, unde există riscul unor acte de vandalism sau utilizare necorespunzătoare. Acest senzor permite: - Detectarea tentativelor de distrugere, forțare sau manipulare neautorizată; - Transmiterea alertelor în timp real către administrator) - -Personalizare cu logo orașului; (Justificare: Personalizarea cu logo-ul orașului este necesară pentru a asigura identitatea vizuală a administrației locale și pentru a evidenția faptul că banca inteligentă este un bun public realizat din fonduri nerambursabile – proiect european.) - Platforma Software de gestionare care să conțină următoarele informații minim: - modul de încărcare al bateriilor și al dispozitivelor externe - poziția GPS a mobilierului - alarmă anti vandalism - temperatura - umiditate -Soluția trebuie să includă toate funcțiile critice de operare și administrare trebuie să fie disponibile local, fără dependență de servicii cloud. -Soluția trebuie să permită înregistrarea/ștergerea senzorilor și alocarea acestora pe canale din aplicație sau Web UI. -Trebuie să existe ofseturi de calibrare configurabile pentru cel puțin: temperatură, umiditate, presiune, precipitații. -Pentru scenarii cu mai multe surse de ploaie, soluția trebuie să permită selectarea sursei principale utilizate la raportare. - -Trebuie să permită denumiri/etichetare personalizată pentru senzori/canale, vizibile în panourile de date. Platforma trebuie sa aiba roluri diferite și dashboarduri diferite pentru administrator / utilizator. Administratorul trebuie sa aiba posibilitatea sa configureze utilizatorii. - - Instalare: se va asigura montajul complet al băncii și instruirea personalului Beneficiarului pentru întreținerea produsului. |
| TOTAL | 28 BUC | Valoare estimată-maxim 846.704,40 lei fără TVA |

- Ofertanții au libertatea de a propune propriul design constructiv, cu condiția ca soluția tehnică ofertată să respecte toate cerințele tehnice și funcționale minime din caietul de sarcini, inclusiv:

•	dotările inteligente solicitate (USB, wireless, senzori, iluminat, conectivitate etc.),

•	caracteristicile structurale și dimensionale minime,

•	cerințele de siguranță, durabilitate și estetică.

Orice schiță, desen sau imagine reprezentativă inclusă de ofertant în propunerea tehnică are caracter orientativ, servind exclusiv pentru descrierea vizuală a soluției propuse, fără a influența evaluarea din punct de vedere tehnic atâta timp cât sunt respectate cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

- Ofertantul are  obligația de a asigura montajul complet al băncilor inteligente pe fundațiile puse la dispoziție, inclusiv elementele de fixare, ancorare și protecție necesare.

Ofertanții au obligația de a specifica în mod clar numele produsului si al producatorului, cât si datele de contact ale acestuia din urma ( sediul social, numar telefon).

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor în cadrul ofertei tehnice se vor prezenta fișe tehnice de la producător în limba română sau traducere autorizată in limba romană, care să demonstreze fără echivoc îndeplinirea specificațiilor tehnice solicitate prin intermediul prezentului caiet de sarcini.

-Ofertantii vor prezenta Catalog/Pliante/Brosuri/Fise Tehnice cu descrierea caracteristicilor tehnice pentru fiecare  produs ofertat in limba romana/traduse in limba romana, insotite si de fotografii ale produselor descrise în cadrul propunerii tehnice, pentru a facilita identificarea si vizual a specificatiilor tehnice a produselor.

Ofertantii au obligatia de a prezenta imagini,sau fotografii cu fiecare produs ofertat in forma si culorile specificate in descrierile din lista de produse solicitate.

Ofertantii au obligatia de a prezenta un grafic detaliat cu etapele executarii contractului sau cu modalitatea de îndeplinire a contractului.

Produsele oferite vor fi însoțite de toate accesoriile necesare funcționarii lor la parametrii solicitați prin prezenta documentaţie de atribuire, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită.

Se vor atașa documente cu specificațiile tehnice emise de producător/furnizor sau un link active pe site-ul oficial al producătorului/furnizorului echipamentului/produsului pentru produsele ofertate din care sa reiasă conformitatea cu cerințele minimale prezente în acest caiet de sarcini.

Specificațiile tehnice trebuie sa fie prezentate de ofertanți in limba română.

Toate componentele și accesoriile de același tip, împreună cu toate subansamblele acestora,

trebuie să fie furnizate de la același producător pentru a se asigura suportul tehnic unitar și

compatibilitatea produselor.

Toate produsele ofertate și care vor fi livrate trebuie să îndeplinească toate cerințele și

specificațiile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

  - Cerințe suplimentare, obligatorii

3.2.1. Schițe (desene tehnice) pentru toate tipurile de banci inteligrente/smart ofertate.

Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea tehnică schițe (desene tehnice) care ilustrează modul de asamblare a părților/ materialelor componente și a subpărților/materialelor componente ale bancilor smart și dimensiunile acestora, respectiv dimensiuni exterioare.

Ofertantii au obligatia de a prezenta imagini/randari ( procesul de randare produce imagini edificatoare pentru transpunerea in realitate a conceptelor prezentate.O data cu evolutia tehnologiilor avansate de prelucrare a imaginilor, cuvantul randare a devenit un termen tot mai des intalnit in limbajul designerilor), sau fotografii cu fiecare produs ofertat in forma si culorile specificate in descrierile din lista de produse solicitate.

Modalitate de îndeplinire:

Ofertantul trebuie să prezinte documente care conțin:

- schițe (desene tehnice) care ilustrează diferitele părți/ materiale componente principale și subpărți/materiale componente utilizate la asamblarea fiecărui tip de produs;

3.2.2. Prezentarea producătorilor pentru produse și/sau materiale componente pentru toate tipurile de banci inteligente/smart ofertate.

Pentru produsele ofertate și/sau materialele componente utilizate în asamblarea produselor se va specifica producătorul și denumirea produsului ofertat aferente produsului integral și/sau părților componente ale produsului final.

Modalitate de îndeplinire:

Pentru fiecare produs și/ sau materiale componente utilizate în asamblarea produselor, ofertantul trebuie să specifice denumirea producătorului/ producătorilor.

#### 3.2.3. Cerințe privind aplicarea legislației referitoare la achizițiile publice verzi

Specificațiile tehnice aferente cerințelor minime pentru următoarele grupe de produse vor respecta prevederile incluse în Ordinul 2.395/2023 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață-Anexa nr.4 MOBILIER.

Operatorii economici vor emite declarații pe propria răspundere din care să rezulte conformitatea cu cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii care se solicită la nivelul caietelor de sarcini.

Ofertantul va detalia modul de conformare cu prevederile legale în vigoare, detaliat pentru toate cerințele din Ordin care se aplică mobilierului sau componentelor acestuia.

Cerințe de mediu pentru produse:

Ofertantul trebuie să prezinte o declarație conform căreia numai lemnul provenit din surse legale va fi utilizat pentru producerea mobilei. În perioada de execuție a contractului, contractantul trebuie să ofere dovezi care să demonstreze legalitatea sursei de proveniență a lemnului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Ofertantul declară amestecurile de acoperire utilizate în produsul de mobilier.

În plus, fișa cu date de securitate și/sau alte documente precizează dacă sunt prezente cadmiu,plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu în orice concentrații mai mari de 0,010 % în greutate.

Ofertantul prezintă o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice prin care să atestă că pentru niciuna dintre părțile componente metalice nu au fost utilizate procedee de acoperire galvanică cu cadmiu sau compuși ai cadmiului.

Ofertantul furnizează o declarație care identifică substanțele specifice din lista substanțelor candidate REACH care sunt prezente, în conformitate cu cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate la data publicării anunțului/ anunțului simplificat la procedura de atribuire.

Ofertantul furnizează un manual care include un desen descompus al produsului, ilustrând părțile care pot fi îndepărtate și înlocuite, precum și instrumentele necesare.

Ofertantul trebuie să prezinte o declarație din partea furnizorului de panouri pe bază de lemn prin care se atestă că panourile furnizate sunt conforme cu limitele de emisii E1.Toate panourile pe bază de lemn utilizate la mobilier trebuie să aibă valori ale emisiilor de formaldehidă care respectă pragul-limită de 65 % pentru emisiile de formaldehidă care permit încadrarea în categoria E1, conform definiției din anexa B la standardul EN 13986.

Ofertantul prezintă o declarație că piesele de schimb compatibile vor fi puse la dispoziția autorității/ entității contractante sau prin intermediul unui furnizor de servicii.

Cerințe pentru asigurarea calității:

Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului o declarație de conformitate însoțită de rapoarte de încercare privind îndeplinirea standardelor, pentru fiecare categorie de produs: cerințe de performanță, de siguranță în exploatare și de protecție a mediului stipulate în prezenta specificație tehnică și în toate standardele și normele aplicabile.

Se vor respecta cele 3 cerințe și anume:

- Cerința 1 — Gestiunea scoaterii din uz: reciclarea părților componente și marcarea suporturilor și a ramelor din plastic, fier;

- Cerința 2— Să nu contină substanțe periculoase.

- Cerinta 3 — Prezentarea lantului de aprovizionare cu precizarea în kilometri a traseului pe care produsul finit îl are de la fabrica pana la beneficiarul final (Autoritatea Contractantă).

#### 3.2.4  Respectarea principiului DNSH

Se vor respecta cerințele DNSH „Do No Significant Harm" În conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea acestuia în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (20211C58/01)

Produsele vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestore (inclusiv cele legate de mediu) cetințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. Produsele nu vor conține substanțe restricționate enumerate în anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu excepția cazului în care valorile concentrației În greutate în materialele omogene nu depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. Se va avea în vedere reciclarea, acolo unde este cazul și limitarea cantității de deșeuri generate.

Fiecare ofertant va depune în sensul celor mai sus o declarație de asumare și respectare a principiului DNSH. Astfel declarația trebuie să confirme, cel puțin faptul că oferta, respectiv implementarea proiectului nu prejudiciază În mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare Ia prevederile art. 17 din Regulamentul European, respectiv:

(a) atenuarea schimbărilor climatice

- Adaptarea la schimbările climatice

- Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor minerale;

- Tranziția către o economie circulară

- Prevenirea și controlul poluării

- Protecția si refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

3.2.4. Garantie, Suport tehnic si mentenanta

3.2.4.1 Garanție produs - Termen de valabilitate

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor funcționalităților cu defecte;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune

Serviciile de garanție trebuie sa acopere toate produsele ofertate.

In perioada de garantie furnizorul va trebui sa asigure suportul tehnic (mentenanta) necesar functionarii intregului sistem ofertat (servicii de consultanta, interventii pentru remedierea defectiunilor si a disfunctionalitatilor ivite, corectia erorilor).

Garanția este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/ de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate În declarațiile referitoare la garanție.

Termenul de garanție stabilit de Autoritatea contractantă este de minim 24 de luni. Oferta ce prevede o garanție tehnică mai mica de 24 de luni va fi respinsă de Autoritatea Contractantă.

Ofertantii au obligatia de a prezenta garantia oferita de producatorul echipamentelor/moblierului furnizat, cu prezentarea de documente in limba romana sau traducere autorizata in limba romana. Nu se accepta prezentarea garantiei oferite doar de terti.

- Ofertantul trebuie să ofere o garanție minimă de 2 ani (24 luni), care să fie valabilă de la data livrării produsului. Această garanție acoperă repararea sau înlocuirea și include un contract de service cu opțiuni de preluare și returnare sau reparații la fața locului. Garanția certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu specificațiile contractului, fără costuri suplimentare.

Modalitatea de îndeplinire- în cadrul Propunerii tehnice Ofertantul trebuie să prezinte o declarație scrisă în care să detalieze perioada de garanție oferită și să precizeze că aceasta acoperă conformitatea produselor cu clauzele contractului, inclusiv toate indicațiile de utilizare.

Condițiile cerințele particulare referitoare la garanție sunt menționate la fiecare produs. Se vor respecta toate condițiile referitoare la garanție.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

Perioada de garanție- Începe de la data punerii în funcțiune a echipamentelor tehnologice.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție.

Ofertantul trebuie să garanteze că toate echipamentele și produsele sunt noi, nefolosite, sunt modele aflate în programul de fabricație al producătorului și încorporează cele mai recente îmbunătățiri în ceea ce privește design-ul și materialele utilizate. Ofertantul trebuie să asigure ca nici unul din produsele livrate nu are defecte de proiectare, de material sau de manoperă.

Pe perioada garanției Ofertantul trebuie să asigure consultanță pentru orice problemă solicitată și argumentată de Beneficiar legată de funcționarea echipamentelor, inclusiv prin deplasări “în teren”, dacă este necesar.

La semnalarea unei defecțiuni de fabrică ce nu au putut fi sesizate, observate în cadrul recepției, aceasta se remediază prin grija și cheltuiala furnizorului,urmând ca produsele sa benefieze de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii efective și a punerii în funcțiune.

Furnizorul va remedia defecțiunea in termen maxim 5 zile lucrătoare de la sesizarea/ notificarea Beneficiarilor reali și anume U.A.T. Orasul Zimnicea. În cazul în care furnizorul nu remediază defecțiunea in temenul de maxim 5 zile lucrătoare de la data înștiințării în scris de la beneficiar, Autoritatea contractantă este îndreptățit să perceapă penalități în cuantum de 0,01% din prețul contractului pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligației sale de remediere.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i.demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

ii.ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

iii.transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

iv.diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

v.repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

vi.înlocuirea părților defecte;

vii.despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

viii. montarea în starea inițială;

În cazul in care intervenția Furnizorului nu remediază deficiențele semnalizate , acesta are obligația de a înlocui produsul cu unul nou care corespunde caracteristicilor ofertate in termen de 30 de zile, de la momentul în care s-a constatat deficiența, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă. Produsele înlocuitoare vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării produsului, egală cu perioada de garanție neconsumată ce va fi transferată asupra noilor produse care le înlocuiesc.

#### 3.2.4.2. Suport tehnic

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic. Perioada de garanție va fi de minim 24 de luni de la recepția bunurilor.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde por semnala orice probleme/defecțiuni care necesită mentenanță sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, pentru a asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

## Cerințe privind mentenanța și disponibilitatea.

- Durata de viață a produsului trebuie să fie de minim 10 ani, pentru care furnizorul se obligă să asigure piese de schimb în baza unor eventuale contracte.

-Produsul nu trebuie să necesite executarea de lucrări de întreținere periodice de către alt personal decât cel al beneficiarului.

Cerinte privind-Piesele de schimb ale produsului

-Furnizorul trebuie să poată asigura, contra cost , la cererea beneficiarului, piese de schimb, consumabile, asistenta tehnica, în perioada post-garanție, pe întreaga durată de serviciu a produsului furnizat.

- Ofertantul garantează disponibilitatea pieselor de schimb sau a elementelor care îndeplinesc o funcție echivalentă, pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la data livrării produsului de mobilier. Se furnizează detalii de contact care ar trebui utilizate pentru a asigura furnizarea pieselor de schimb.

Modalitatea de indeplinire- In acest sens in cadrul Propunerii tehnice:

- Ofertantul prezintă o declarație care atestă că piesele de schimb compatibile vor fi puse la dispoziția autorității contractante sau prin intermediul unui furnizor de servicii.

-va prezenta-piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa perioada de garantie

- va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la piese de schimb si material consumabile, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de către Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evindeția impactul acestuia asupra funcționalității produsului, Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema Împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

| Nivel prioritate | Timp răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 12 ore | 12 ore | 24 ore |
| Critic | 24 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 48 ore | 2 zile lucratoare | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor | 72 ore | 3 zile lucrătoare | 5 zile lucrătoare |

*Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea Contractanta si răspunsul primit de la Contractant

**Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de Ia semnalarea incidentului de către Autoritatea si adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care sa permită funcționarea produsului fără afectarea funcționalităților critice, pana Ia rezolvarea definitiva a incidentului

***Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea pana Ia rezolvarea finala a incidentului

Tipul de incident va fi agreat de cele două părţi, Furnizor şi Beneficiar, pentru fiecare problemă, pe baza severităţii incidentului fiind stabilite condiţiile de derulare a activităţilor de mentenanţă corectivă.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

-Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui produs(modul,software,etc) care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, componente schimb si altele asemenea.

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale sistemului integrat /echipamentului,și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Pe toata durata perioadei de garanție, Ofertantul va acorda suport tehnic  reprezentantilor achizitorului la solicitarea acestora, pentru toate problemele pe care aceștia le întâmpină. In perioada de garantie prestatorul va trebui sa asigure suportul tehnic (mentenanta) necesar functionarii intregului sistem ofertat (servicii de consultanta, interventii pentru remedierea defectiunilor si a disfunctionalitatilor software, corectia erorilor).

Dupa expirarea acestei perioade serviciile de consultanta si interventii se vor face pe baza de unui contract de service post-garantie (mentenanta) ulterior acestui contract.

Activitătile tehnice derulate in perioada de operare (intretinere a investitiei), care vor face obiectul contractului de mentenanta includ cel putin urmatoarele: monitorizarea si optimizarea performantei solutiilor software implementate; adaptarea configurarilor la eventualele modificari ale proceselor administrative ale UAT-ului: actualizari de versiuni cauzate de modificari ale cadrului legislativ, alinierii la contextul reformelor administrative; suport si asistenta tehnica pentru operarea si utilizarea produsului/modul,software; instruirea potentialilor utilizatori/administratori ai produsului.

Orice alte rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobândite în executarea contractului de prestare servicii vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, așa cum va considera de cuviința, fără limitare geografica ori de alta natura, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală.

Prestatorul va asigura suport tehnic Autorității Contractante pe toată perioada de garanție a modulelor și se va asigura și un punct de contact dedicat personalului din partea Autorității Contractante cu scopul de senmalare a tuturor problemelor/ defecțiunilor care necesită mentenanță de tip preventiv și / sau corectiv.

De asemenea se va asigura suport tehnic în gestionarea unui incident în zilele legale în intervalul orar 8-17, cu scopul de asigurare a faptului că orice situație semnalată este tratată cu promtitudine.

-Mentenanta corectivă - după expirarea garanției

Dupa expirarea perioadei de garantie, contractantul va putea asigura suport tehnic în baza unui contract de mentenanta ce se va incheia separat.

3.2.5. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurarea pe durata transportului

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva piederii sau deteriorării pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative la Primaria Orasul Zimnicea la adresa: strada Giurgiu nr. 1, judet Teleorman. Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/părţile componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Livrarea se va efectua în termen maxim de 30 de zile de la transmiterea notei de comanda a produselor descrise în prezentul caiet de sarcini la punctul 3 la adresa beneficiarului -strada Giurgiu,nr.1-Zimnicea.

In propunerea tehnica ofertantii au obligatia de a prezenta graficul detaliat al indeplinirii contractului.

Produsele se vor livra împreună cu documentele însoțitoare: factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii, certificat de garanție, certificate de conformitate, certificate tehnice in limba romana sau traducere autorizata in limba romana.

Furnizorul va efectua asigurarea produselor pe durata transportului.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare În timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare asamblării.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea Întâmpina În acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.

Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante sunt:

- Certificat de conformitate sau/si Declaratie de conformitate -  emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

2.    Certificat de garanție/Garanţia produselor emisă de furnizor / producător

Certificate de calitate în original.

3.Manualul de exploatare /Manualele de folosire / operare / mentenanţă a produselor și Întreținere În limba română/

4.Raport privind testarea, dosarul de instruire a personalului

5.Raport de mentenanță

6.Procese verbale de predare — primire, recepție cantitativă, punerea în funcțiune cu menționarea seriei și mărcii bunului furnizat.

Aceste documente vor fi puse la dipoziția Autorității Contractante in limba romana sau traducere autorizata in limba romana la data livrării bunurilor. Lipsa acestor documente oferă dreptul Autorității contractante de a refuza oferta.

3.2.6. Asamblare, punere în funcțiune, testare

Ofertantul are  obligația de a asigura montajul complet al băncilor inteligente pe fundațiile puse la dispoziție, inclusiv elementele de fixare, ancorare și protecție necesare

Contractantul va efectua configurațiile considerate necesare pentru a asigura functionarea corectă a mobilierului urban inteligent.

Contractantul trebuie să ansambleze toate produsele în mod corespunzător în termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul furnizării mobilierului, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-a realizat ansamblarea, rămân curate. După livrarea și ansamblarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Autoritatea contractantă, Împreună cu beneficiarul final va pune la dispoziția Furnizorului locațiile amenajate, necesare ansamblării mobilierului.

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de autoritatea contractanta9la semnarea contractului) si va efectua orice alta configuraţie considerata necesara pentru a asigura funcţionarea corecta a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurandu-se în acelasi timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate.

După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Contractantul va realiza toate configurările/ setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune.

Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajutările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea contrcatantă va efectua teste de funcțioare ale produsului, Testarea produselor va avea în vedere următoarele elemente:

-Testare în condiții de utilizare „reală", metode de testare, mediul de testare, funcționalități care trebuie testate, criterii de succes /eșec ale testelor.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreați.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produsului luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârâieturi sau alte deteriorări, până la acceptarea de către Autoritatea contractantă.

3.2.7-Cerinte privind  receptia

Ofertantul va furniza produsele si va presta serviciile asociate furnizarii- la sediul beneficiarului, UAT Orasul Zimnicea, si împreuna cu documentele însoțitoare pentru fiecare tip de produs.: factura fiscală , certificat de garanție , declarație/documente de calitate.

Din punct de vedere al recepției produselor si serviciilor associate furnizarii, se va realiza proces verbal de predare primire — semnat atât de prestator cât și de Autoritatea contractantă. Serviciile vor fi recepționate în mai multe etape, în funcție de progresul sistemului, luând în considerare următoarele:

a)-	Recepția cantitativă - Realizată după instalarea modulelor/platformelor, în cantitatea solicitata și la locația indicată de Autoritatea Contractanta;

b)-Recepția calitativă - Realizată după finalizarea activităților de instalare, punere in funcțiune si testare a modulelor și, după caz, toate defectele au fost remediate. Procesul verbal de recepție calitativa va include unul din următoarele rezultate:

acceptat fără obiecții

-acceptat cu obiecții minore cu precizarea acestora

-refuzat.

Autoritatea Contractanta stabilește următoarele criterii cu privire la nivelul potențialelor defecte identificate si timpul in care acestea trebuie remediate:

- acceptarea fără observații impune derularea acceptantei fără identificarea vreunui defect

- acceptarea cu observații minore presupune identificare numai a unor defecte minore care pot fi remediate într-un termen de maxim 30 zile

- refuzarea are ca efect neacceptarea serviciilor întrucât acestea nu funcționează la parametrii agreații. Acest caz presupune reluarea testelor de acceptanta la o data ulterioara prestabilita in care prestatorul poate remedia defectele astfel încât produsul să funcționeze la parametrii optimi. Pe toata durata perioadei de garanție, Ofertantul va acorda suport tehnic reprezentantilor achizitorului la solicitarea acestora, pentru toate problemele pe care aceștia le întimpină.

Recepția produselor se va face în baza următoarelor documente:

- factura fiscală aferentă produselor livrate, emisă de Ofertant;

- aviz de însoțire marfă;

- certificat/declaratie de conformitate ;

- certificat de garanție pentru fiecare tip de produs;

- proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a produsului/ produselor semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Se va considera că obligațiile contractuale au fost îndeplinite integral în momentul în care toate produsele din cadrul contractului  au fost livrate și recepționate cantitativ și calitativ, fapt materializat prin semnarea procesului-verbal/ proceselor-verbale de recepție calitativă și cantitativă, fără obiecțiuni, de către ambele părți. Dacă produsele vor fi livrate în tranșe, pentru fiecare tranșă se va întocmi un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă

### 3.2.8. Instruirea personalului pentru utilizare-daca este cazul

Contractantul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de Autoritatea contractantă cu privire la modalitatea de functionare, utilizare si intretinere a produselor. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul personelor care vor fi instruite este de 2 - 3 persoane, se vor desfasura obligatoriu la fata locului. La finalul instruirii personalul va primi documentatia parcursă .

Instruirea va fi organizată dupa ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante, fără a se limita la: înțelegerea diferitelor componente ale produsului, înțelegerea tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea problemelor și diagnostricare de bază.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata fiecarei sesiuni de instruire va fi propusă de ofertant în funcție de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii.

Sesiunile de instruire se vor desfășura în limba română.

Contractantul se va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin manuale de operare sau fișe tehnice in limba romana sau traducere autorizata in limba romana.

În urma instructajului efectuat de către furnizor, personalul beneficiarului trebuie să poată realiza activitățile de înlocuire a consumabilelor și de înlocuire a subansamblelor.

3.2.9. Cerinte privind resursa umană

Achizitorul nu impune un personal minim însă, ofertantii vor trebui să îsi dimensioneze echipa astfel încât să se respecte termenul de furnizare si cerintele minime de calitate impuse prin documentatia de atribuire si respectarea Ghidului de finantare a acestui proiect.

Ofertantul va demonstra in propunerea tehnică -că detine personal calificat ce va  realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit .

Furnizorul se obliga sa păstreze, atât el cat și resursele umane propuse, confidențialitatea asupra informațiilor primite de la Beneficiar pe parcursul derulării contractului și asupra rezultatelor obținute in executarea contractului.

Pentru îndeplinirea termenelor de implementare solicitate de Autoritatea Contractanta, aceasta se angajează sa coordoneze si sa mobilizeze proprii angajați responsabili de colaborarea cu Operatorul economic.

## 3.2.10. Alte cerințe

## Ofertanţii vor trebui sa dovedească conformitatea produselor cu principiile DNSH asa cum sunt ele prezentate in Instrucţiunea I PNRR C10 Se va prezenta Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH (donosignificant-„A nu aduce prejudicii asupra mediului” conform Formularului model;

## DECLARAŢIE pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Pena lprivind falsul in declaraţii ce va conţine datele despre beneficiarul real conform Instrucţiunea 1 pt aplicarea prevederilor art 22 alin 2 lit d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului/Instrucţiune a nr 6, revizia 2 din 07. 06.2023

4. Atribuțiile și responsabilitățile părților în raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

4.1.Ofertantul are următoarele obligații principale:

a.mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

b.îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

c.asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

d.transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

e.colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

f.reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante,

g.asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

h.prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

i.colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii,Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale,

j.Ofertantul se va asigura ca in documentatiile tehnico-economice, sunt mentionate prevederile relevante din ANEXA DNSH. In propunerea tehnica ofertantul va depune declaratia de asumare a cerintelor  DNSH.

Respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului.

Se va respecta anexa V - Lista de verificare a respectării principiilor DNSH din Contractul de finantare -MDLPA-PNRR-Componenta 10– Anexata prezentului caiet de sarcini .

Este responsabilitatea Ofertantului să asigure implementarea cerintelor specificate în documentatia tehnică în conditiile de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea personalului calificat si a dotărilor  necesare executării activitătii în baza propriului sistem de management al calitătii.

Prioritatea pentru documentele de referintă utilizate în activitatea Autoritătii Contractante este:

-Respectarea măsurilor obligatorii prevăzute în P.N.R.R. pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) si prezentarea de documente justificative.

Informații referitoare la respectarea măsurilor DNSH (se vor prelua informațiile aplicabile din lista de verificare) ce se regaseste in Documentatia de atribuire in sectiunea MODELE Formulare.

4.2. Responsabilitati ale autoritatii contractante

4.2.1.Achizitorul va pune la dispoziția furnizorului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. În măsura în care achizitorul nu furnizează datele/ informațiile/documentele solicitate de către prestator, termenele stabilite în sarcina prestatorului pentru prestarea serviciilor se prelungesc în mod corespunzător.

4.2.2. Achizitorul se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

4.2.3 Achizitorul își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/ documentelor puse la dispoziția prestatorului în vederea îndeplinirii contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile/documentele prezentate prestatorului sunt însușite de către conducătorul achizitorului și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

4.2.4 asigurarea accesului în spaţiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derularea contractului,

e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

f. asigurarea acurateţei oricăror informaţii puse la dispoziţia Contractantului pe durata derulării contractului,

g. monitorizarea indeplinirii tuturor cerinţelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea şi păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanţă a Contractantului,

h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicaţie puse la dispoziţie de acesta privind orice incidente sau disfuncţionalităţi care intervin pe perioada de derulare a contractului,

i. verificarea tuturor documentelor asociate recepţiei produselor şi serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condiţiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

4.2.5 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele si serviciile asociate  prestate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

4.2.6 Achizitorul poate notifica prestatorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea livrabilelor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Achizitorul are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de două ori, pe motive de calitate.

4.2.7 Recepția produselor si a serviciilor asociate se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

4.2.8 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului în baza facturii fiscale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

4.2.9 Achizitorul se obligă să asigure accesul reprezentanţilor furnizorului la destinația finală, în vederea furnizării produselor și prestării serviciilor asociate, dacă este cazul.

5.  Modul de întocmire și prezentare a ofertelor

5.1 Ofertele se vor elabora în limba română.

Durata de valabilitate a ofertelor va fi de minim 6 luni. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică de 6 luni va fi respinsă de comisia de evaluare, ca fiind necorespunzătoare.

5.2 Propunerea tehnică va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini și se va întocmi într-o manieră organizată și fundamentată, fără a se lua în considerare doar afirmații declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor cerinte, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta, cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Ofertantul va avea ca model în Documentatia de atribuire-sectiunea Modele formulare- Formular-cadru-Propunere tehnica pentru achizitia de produse.

Declaratia privind beneficiarul  real atasată in sectiunea de modele si formulare a documentației de atribuire se va completa, semna și transmite împreună cu oferta numai de către operatorii economici nerezidenți (străini).

Demonstrarea corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice se face printr-o matrice de corespondenta si prin prezentarea de documentatie tehnica (pliante, brosuri, file de catalog, manuale de utilizare, etc) a producatorului daca este cazul.

Ofertantul va elabora propunerea tehnică ținând cont de cerintele minime puse la dispozitie, completand urmatorul tabel:

| Denumire produs/model/tip Cerinta minima din caietul de sarcini | Specificatii tehnice ofertate /Comentarii | Corespondenta cu Documentația tehnică (nr.pag.catalog/ Brosura/Fisa tehnica/ manual, etc) de la producator |
| --- | --- | --- |

Ofertantii vor prezenta Catalog/Pliante/Brosuri/Fise Tehnice cu descrierea caracteristicilor tehnice pentru fiecare  produsul ofertat in limba romana/traduse in limba romana, insotite si de fotografii ale produselor descrise în cadrul propunerii tehnice, pentru a facilita identificarea si vizual a specificatiilor tehnice a produselor.

În cazul în care oferta nu este depusă pentru aplicatiile  specificate sau nu respectă clauzele contractuale referitoare la termenul de livrare și garanție, oferta va fi declarată neconformă.

Propunerea tehnică va fi întocmită conform Formularului de propunere tehnică. Pentru ușurintă în evaluarea de catre comisie a ofertei tehnice propuse, fiecare Ofertant va intocmi o matrice de răspuns care va contine pentru fiecare cerinta sau grup de cerinte din caietul de sarcini un raspuns descriptiv clar, continand cat mai multe exemple de capturi de ecran, pentru fiecare modul, in vederea explicitarii modului in care acesta raspunde cerintelor autoritatii contractante.

5.3. Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va cripta in SEAP pretul total ofertat, valoare fara T.V.A., în conformitate cu prevederile art.60 alin.(2) din HG nr.395/2016, la rubrica special dedicata acesteia, si anume ,,Oferta financiara”.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.

Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de SEAP va atrage dupa sine neinregistrarea lor ca ofertanti si la imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora. Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale.

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:

a) Formularul de oferta - completare formular din Sectiunea III _Modele de formulare.

b) Anexa 1 la formularul de oferta - formular  din Sectiunea III _Modele de formulare

c)Propunerea financiară- formular  din Sectiunea III _Modele de formulare

Notă: În cazul în care, se constată lipsa unor informații sau unele informații prezentate nu sunt clare, modalitatea de indeplinire sau a indeplinirii defectuoase a cerintelor, oferta va fi declarată neconformă. Nu se vor lua in calcul răspunsuri care reformulează întrebarea.

Din punct de vedere al validării ofertei tehnice, operatorii economici vor realiza o prezentare a funcționalităților de baza pentru fiecare modul în conformitate cu precizările din  caietul de sarcini- vor depune capturi de ecran, detaliate pe fiecare modul in parte.

5.CRITERIUL DE EVALUARE

Criteriu adoptat de Autoritatea Contractantă este cel mai bun raport calitate/pret, aplicat pentru evaluarea ofertelor considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic, în pondere de 30 % alocată Propunerii Tehnice pe criteriul „calitate”, respectiv 70 % alocată Propunerii Financiare pe criteriul „pret”.

Criteriul aplicat: cel mai bun raport calitate-pret.

Criteriu adoptat de Autoritatea Contractantă este cel mai bun raport calitate/pret, aplicat pentru evaluarea ofertelor considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic.

Criteriul aplicat: cel mai bun raport calitate-pret

1.  Factor de evaluare 1: Pretul ofertei - Componenta financiară 70 %

Punctaj maxim factor: 70 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

  - Factor de evaluare 2 – Componenta tehnică

2.1.Subfactorul-1-Garantia extinsă-Componenta tehnică-(20%)

Punctaj maxim subfactor: 20 puncte

Punctajul se acordă strict pe perioadele de mai jos. Dacă se oferă o perioadă nementionată exact, se acordă punctajul minim al intervalului în care se încadrează.

Garanția oferita peste garanția minimă de 2 ani (24 luni) , solicitată prin caietul de sarcini – maxim-20 puncte

Oferta cu garanția cea mai mare va primi punctajul maxim alocat subfactorului, de 20,0 puncte.

Termenul de garație tehnică va fi exprimat în luni .

Punctajul  - se acordă după cum urmează:

Algoritm de calcul:

a)	în situația în care ofertantul asigură pentru produsele  - ofertate o perioadă de garanție de 24 de luni(garanția minimă prevăzută în prezentul Caiet de sarcini) se acordă 0 puncte

b)	în situația în care ofertantul asigură pentru produsele- ofertate o perioadă de garanție de 30 de luni, se acordă 3 puncte;

c)	în situația în care ofertantul asigură pentru produsele - ofertate o perioadă de garanție de 36 de luni, se acordă 6 puncte;

d)	în situația în care ofertantul asigură pentru produsele - ofertate o perioadă de garanție de 42 de luni, se acordă 9 puncte;

e)	în situația în care ofertantul asigură pentru produsele - ofertate o perioadă de garanție de 48 de luni, se acordă 12 puncte;

f)	în situația în care ofertantul asigură pentru produsele - ofertate o perioadă de garanție de 54 de luni, se acordă 15 puncte;

g) în situația în care ofertantul asigură pentru produsele - ofertate o perioadă de garanție de 60 de luni si peste 60 luni, se acordă 20 puncte;

Pentru oferta cu cel mai mare termen de garanție acordat produselor, se va acorda punctajul maxim alocat de 20 de puncte;

h) Pentru alt termen decât cel prevazut la lit. a), (cuprins între 24 luni și 60 luni), punctajul se va acorda astfel:

PG=(Termen garanţie ofertată/Termen garanţia cea mai mare prezentata) x20.

În situația în care ofertantul asigură pentru produsele ofertate o perioadă de garanție mai mică de 24 de luni (garanția minimă prevăzută în prezentul Caiet de sarcini), oferta va fi declarată neconformă.

Garantia ofertată va fi asumata in  declaratie întocmită pe propria răspundere a ofertantului - conform modelului din documentatia de atribuire “Declarație privind termenul de garanție acordat “.

Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerinta minimă din Caietul de sarcini referitor la garantia produselor.

2.2. Subfactorul  de evaluare 2 Componenta tehnică  -Etichetarea ecologică – 10 %

Punctaj total -  -10 puncte

-Se acordă 10  puncte dacă ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

Ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.

-În situația în care societatea comercială are implementate proceduri de lucru care constituie metode alternative, conforme cu cerințele stabilite prin Decizia (UE) 2016/1332 prin care, produsele pot fi etichetate ecologic, fără certificare UE, se vor acorda 5 puncte.

Livrarea produselor va fi precedată de un Raport de evaluare a conformității fiecărui produs ofertat, realizat și livrat cu respectarea principiilor D.N.S.H. și cu principiile de proiectare și realizare ecologică așa cum sunt acestea menționate în Decizia (UE) 2016/1332. Raportul va fi semnat de un auditor, recunoscut conform documentelor deținute, ca persoană autorizată pentru elaborarea și semnarea Raportului.

Ofertantul prezintă proceduri de lucru care constituie metode alternative, conforme cu cerințele stabilite prin Decizia (UE) 2016/1332 prin care, produsele pot fi etichetate ecologic, fara certificare UE, sau documente relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme. Se va prezenta si OPIS-ul unui Raport de conformitate

Ofertantul care nu prezinta documente relevante nu va fi punctat.

Observație: În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul, punctajele totale rezultate ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor respectivi depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

Punctaj maxim factori de evaluare = 100 puncte.

Punctajul total al unei oferte se calculează după formula: PT = Pf+Pt.

Oferta câștigătoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj în urma aplicării factorilor de evaluare, conform modalității descrise mai sus.

Punctaj maxim total: 100 puncte

# 6. Modalități si condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru serviciile prestate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi încarcate în programul electronic RO e-factura.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție finală va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanție;

- declarația  de calitate/conformitate;

- avizul de expediție a produsului (daca este cazul);

- procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative-numai după obtinerea sumelor de la  finantator .

Preţul contractului este cel din oferta financiară a ofertantului declarat câștigător, este exprimat în lei şi ferm.   Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea preţului contractului. În nicio situație autoritatea contractantă nu va acorda sume în avans.

- Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant

# Procedura de achiziție publică se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Normelor de aplicare a Legii și a actelor normative și administrative emise ANAP și aplicabile în speță.

Contractul care se încheie între părți respectă prevederile legale invocate și cele ale Codului Civil și Codului de Procedură Civilă.

Toate părțile implicate au obligația de a respecta și prevederile Ghidului de finanțare al Programului.

În situația în care în derularea procedurii de achiziție publică, a contractelor sau ulterior acestor etape, vor interveni modificări legislative, aplicabile vor fi noile reglementări, dacă legea nu prevede altfel.

Dacă modificările legislative au consecințe asupra activităților care fac obiectul Contractului, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele concrete asupra activității și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității contractante în legătură cu schimbările legislative.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii, enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

#### 8 . Gestionarea /monitorizarea contractului-Management de proiect

Operatorii economici vor avea in vedere asigurarea activităților de management de proiect, prin corelarea activităților proiectului și a resurselor cu scopul atingerii rezultatelor propuse, prin comunicarea si colaborarea in cadrul echipei de proiect. Managerul de proiect desemnat va avea autoritate în luarea deciziilor cu caracter tehnic, incluzând aici modificări și ordine de schimbare si va tine legătura între beneficiar și prestator.

Ofertantul va prezenta în cadrul formularului propunerii tehnice planul de implementare, care va fi actualizat imediat după semnarea contractului si apoi va fi actualizat periodic, daca va fi cazul, si livrabilele aferente fiecărei etape. De asemenea, in aceeași secțiune a ofertei va fi prezentata metodologia de management de proiect pe care o va utiliza in cadrul contractului.

Din partea Beneficiarului va fi desemnat un manager de proiect care va organiza activitatea interna de implementare a proiectului si comunicarea cu prestatorul, evidența documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului

  - Gestionarea Contractului

# Documentele elaborate in derularea contractului sunt:

- Graficul de livrare a produselor acceptat de părți, așa cum este definit în Contract;

- Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție-daca este cazul;

- Eventualele comunicări între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existenta sau inexistenta dificultăților în implementarea Contractului;

- Poziția terțului susținător în legătură cu informațiile comunicate-daca este cazul.

În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci Părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare in functie de perioada contractului de finantare a proiectului  și vor semna un act adițional.

Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care Contractantul trebuie să presteze serviciile și să realizeze operațiunile cu titlu accesoriu și să obțină rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau parțială) conform planificării și cerințelor.

11.2. Monitorizare și control

Furnizorul trebuie să consulte Beneficiarul cu privire la orice aspect/problemă care apare în procesul de implementare. Furnizorului i se poate solicita să participe la întâlniri periodice, pentru a comunica problemele identificate și pentru a găsi soluții optime. De asemenea, acesta va lua toate măsurile pentru a comunica în timp util (în max 1 zi de la identificare), toate problemele identificate, în vederea evitării riscurilor rezultate din activitatea prestată.

Toate comunicările / raportările și documentele vor fi transmise către Beneficiar, care analizează activitatea Furnizorului și formulează eventuale recomandări în legătură cu implementarea contractului în vederea avizării / aprobării contractului de furnizare.

Experții furnizorului sunt obligați să se prezinte la întâlnirile de monitorizare convocate de către Beneficiar în cadrul contractului de servicii în functie de situatiile întampinate.

NOTĂ:

In documentatia de atribuire orice referiri la origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, norme, standarde, certificare etc., vor fi considerate ca fiind însotite de mentiunea „sau echivalent”.

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractele ce vor fi încheiate cu furnizorii de produse,

la sediul achizitorului.

# Avizat    – Manager proiect – Oinăcaru Mugurel Ionut

Intocmit: Echipa de implementare proiect:

Responsabil relatii publice - Berechet  Ionel

Responsabil achiziții – Pătrașcu Ecaterina

Responsabil financiar – Bălasa Crenguta Violeta

Responsabil raportare – Gîlcă Maria