INTRODUCERE

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE reprezintă elemente obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente obligatorii ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

i.	demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice,

ii.	obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

iii.	evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice minime va atrage neconformitatea Ofertei.

Astfel, simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Nota: Ofertantul va include in formularul propunerii tehnice un tabel in care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Ofertant

(denumirea/ numele, adresa, datele de identificare)

##### FORMULAR

Propunere tehnica

Data: [introduceti ziua, luna, anul]

Anunt de participare simplificat: [introduceti numarul anuntului de participare]

Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anuntul de participare]

Catre: Autoritatea Contractanta [a se introduce denumirea]

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnata/ul, reprezentant legal/ imputernicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ofertantului .............................................. (denumirea/ numele ofertantului) declar ca ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ...................... (se completeaza denumirea produselor), dupa cum urmeaza:

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta;

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile (durata in litere; cifre), respectiv pana la data de ......................... (se compteteaza data de valabilitate zi, luna, an - a ofertei conform solicitarilor autoritatii contractante) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate;

Data completarii:

Ofertant

................................................

(numele semnatarului in clar, semnatura autorizata si stampila

| Lotul 1 Tehnologii de Prelucrare și Control Dimensional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 16 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Banc de lucru cu sertare pe partea dreapta Bază solidă cu blat din lemn masiv de fag cu grosime de minim 40 mm cu protecție din cauciuc; Dulap cu 5 sertare; Dimensiuni: 1700x700x840 mm. | Minim 24 luni |
| 4 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Banc de lucru cu sertare si dulapuri Bază solidă cu blat din lemn masiv de fag cu grosime de minim 40 mm cu protectie din cauciuc; Dulap în mijloc cu 4 sertare; Dulapuri laterale cu ușiță; Dimensiuni: 1700x700x840 mm. | Minim 24 luni |
| 4 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Mașină de găurit pe banc cu curea de transmisie Capacitate maximă de găurire în fontă (cu pregăurire): Ø 13 mm; Capacitate maximă de găurire în oțel (cu pregăurire, S235JR): Ø 10 mm; Dimensiuni mandrină: 1 - 13 mm B16; Mandrină autocentrantă: minim 13 mm; Turație axă principală (5 trepte): 620 ÷ 2620 rpm; Cursă axă principală: minim 65 mm; Diametru pinolă: minim Ø 40 mm; Diametru coloană: minim Ø 58 mm; Înălțime: minim 690 mm; Distanță axă principală– suprafață coloană: minim 130 mm; Distanță între vârful axului și bază: minim 330 mm; Dimensiuni masă: minim 190 x 200 mm; Masă înclinabilă: ± 45° Motor: 230 V, 50 Hz, 375 W Dimensiuni totale: maxim 315 x 530 x 690 mm; Masa netă: 25 kg; | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set burghie elicoidale Set burghie elicoidale cu mărime (pas 0.5mm): 1 ÷ 13 mm; Material: HSS Duritate Vickers: 700 ÷ 740 Unghi varf: 118° Nr. minim de burghie in set: 25 Finisaj burghie: negru | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set burghie in trepte Diametru tijă: 6 - 8 - 10 mm; Diametru (ø): 4 ÷ 12 / 6 ÷ 20 / 6 ÷ 30 mm; Nr. minim de burghie in set: 3 Material: HSS | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set zencuitoare Dimensiuni: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm Dimensiuni coadă (tijă): 1/4" HEX x 25 mm; Unghi: 90° Nr. minim de piese in set: 8 Material: HSS M2 | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set metric de tarozi de mana și filiere din oțel tungsten Dimensiuni: M2 X 0,40 - M3 X 0,50 - M4 X 0,70 - M5 X 0,80 - M6 X 0,75 - M6 X 1 - M7 X 0,75 - M7 X 1- M8 X 0,75 - M8 X 1 - M8 X 1,25 - M9 X 0,75 - M9 X 1 - M9 X 1,25 - M10 X 0,75 - M10 X 1 - M10 X 1,25 - M10 X 1,5 - M11 X 0,75 - M11 X 1 - M11 X 1,25 - M11 X 1,5 - M12 X 0,75 - M12 X 1 - M12 X 1,25 - M12 X 1,5 - M12 X 1,75 - M14 X 1 - M14 X 1,25 - M14 X 1,5 - M14 X 2 - M16 X 1 - M16 X 1,5 - M16 X 2 - M18 X 1,5; Minim 2 suporti pentru tarozi (portcheie de tarod); Minim 2 suporti pentru filiere rotunde. Nr. minim de piese: 110 | Minim 24 luni |
| 16 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Menghina de banc Menghină cu fălci: 150 mm; Deschidere: 190 mm; Înălțime de lucru: 85 mm; Distanță între caneluri: minim 136 mm; Material: Oțel. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Menghină înclinabilă 0°- 90°, cu bază rotativă la 360° Fălci: minim 160 x 50 mm; Deschidere: minim 125 mm; Înclinare: 0° - 90°; Dimensiuni totale: maxim 443 x 270 x 194h mm; Dimensiuni bază: maxim 325 x 250 mm; Distanță între caneluri: minim 300 mm; Canelură: minim 18 mm; Material: fontă. | Minim 24 luni |
| 30 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Fierăstrău cu pânză Lungime pânză: minim 300 mm; Masa brută:. 0,52 kg. Cadru din aluminiu | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Pânze de schimb pentru fierăstrău bimetal Mărime: 300 x 12,7 x 0,62 mm x 24T - 12” x 1/2” x 0,025” x 24T; Bucăți în set: minim 10 buc; Masa brută: 0,02 kg. | Minim 24 luni |
| 4 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Polizor de banc dublu Turație perie: minim 2950 rpm; Dimensiune perie: Ø 200 x 25 x 20 mm; Turație roată abrazivă pentru rectificat uscat: minim 2950 rpm Dimensiune roată: minim Ø 200 x 25 x 20 mm GR36; Motor: 230 V, 50 Hz, minim 0,75 kW; Tip utilizare: S2 – 10 min; Distanță între roți: minim 510 mm; Greutate netă: Maxim 22 kg; Protectie la scantei pe ambele laturi | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Perii circulare Dimensiune: minim Ø 200 x 32 mm; Diametru gaură: 25, 22, 20, 16, 13 mm; Sârmă: 0,3 mm; Turație maximă: minim 4500 rpm; | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Perii circulare Dimensiuni: minim Ø 200 x 32 mm; Diametru gaură: 25, 22, 20, 16 mm; Sârmă: 0,3 mm Turație maximă: 4500 rpm; Perii din otel inoxidabil | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Roată de șlefuit Dimensiuni: 200 x 25 x 32 mm; Granulație: 36; Viteză maximă: 3350 rpm ¦ 35 m/s; Adaptoare: 12,7 - 16 - 20 - 25 mm; Material: corindon | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Roată de șlefuit Dimensiuni: 200 x 25 x 32 mm; Granulație: 60; Viteză maximă: 3350 rpm ¦ 35 m/s; Adaptoare: 12,7 - 16 - 20 - 25 mm; Material: corindon | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Roată de șlefuit Dimensiuni: 200 x 25 x 32 mm; Granulație: 80; Viteză maximă: 3350 rpm ¦ 35 m/s; Adaptoare: 12,7 - 16 - 20 - 25 mm; Material: corindon | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set de pile pentru metal, cu mâner anatomic Dimensiuni totale: minim 200 mm - 8"; Nr. minim de piese: 5 | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cantar digital Capacitate de cântărire [Max]: maxim 6 kg; Diviziune [d]: maxim 0,001 kg; 0,002 kg; Interval scală de verificare [e]: 0,001 kg; 0,002 kg; Unități de măsură: kg, g; Greutate minimă [Min]: maxim 0,02 kg; Dimensiuni suprafață de cântărire (L×l): minim 295 × 225 mm; Reproducibilitate: minim 0,001 kg; 0,002 kg; Liniaritate: ± 0,001 kg; 0,002 kg; Temperatura ambientală: 0 °C – 40 °C; Greutatea celei mai mici piese la numărarea pieselor – condiții normale: maxim 2 g; Tip afișaj: minim LCD; Înălțime cifre afișaj: minim 24 mm; Material platformă de cântărire: oțel inoxidabil; Material carcasă: plastic; Masa netă aproximativă: maxim 3,0 kg; Protecție IP – celulă de încărcare: minim IP65; Tip construcție cântar: balanță multi-diviziune. | Minim 24 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Mașină de tăiat cu bandă Dimensiuni bandă: minim 1735 x 13 x 0,65 mm; Motor: 230 V, 50 Hz, minim 0,55 kW; Unghi de tăiere: minim 0 ÷ 60°; Viteză de tăiere: minim 34 m/min; Adâncime de tăiere maximă la 90°: ▬ 150 x 140 mm ● 140 mm; Adâncime de tăiere maximă la 45°: ▬ 140 x 105 mm ● 105 mm; Dimensiuni bază: maxim 470 x 700 mm; Dimensiuni totale: maxim 530 x 1000 x 1260 h mm; Masa netă: 95 kg; | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Banda de schimb, destinată metalului Dimensiuni: minim 1735 x 13 x 0,9 mm; Specificații: T 8 / 12 Bi-Metal; Pas: Variabil; | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Banda de schimb, destinată metalului Dimensiuni: minim 1735 x 13 x 0,65 mm; Specificații: T 8 / 12 Bi-Metal; Pas: Variabil; | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set dălți si dornuri Tratament termic la partea de lovire; Material: oțel crom vanadiu; Cozile din cupru, lăcuite; Setul va contine cel putin: dălți late cu lungimi 125 si 150 mm, dalta ascuțită cu lungime 125 mm, dorn conic 3 mm, punctator 4 mm, dorn cilindric 4 mm. Nr. minim de piese: 6 Suport metalic | Minim 24 luni |
| 16 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set lere 32 lame, 0.03 – 1.00 mm Toleranta conf: minim T2; Pentru scopuri standard, cum ar fi masurarea grosimii intre fante inguste; pentru industria auto si de motoare; Material: otel de arcuri calit, lame in forma conica, lungime minim 100 mm; Suport placat cu nichel, cu piulita de blocare, dimensiuni incrise pe fiecare lama; Toleranta la grosime in raport cu marimile in sistem metric; Dimensiuni lere: 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.075-0.08-0.09-0.10-0.12-0.15-0.18-0.20-0.22-0.25-0.28-0.30-0.32-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm Interval măsurare /Dimensiune nominala: 0.03-1.00 mm/0.012-0.40 inch. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa cu tubulare 1/2"-3/8"-1/4", 172 piese in cutie de plastic Patrat actionare conform DIN 3120, ISO 1174 si canal de blocare bila; Antrenare conform DIN 3120, ISO 1174 si bila de blocare; Trusa contine minim: - 1/4" clichet reversibil cu maner din doua componente cu dantura fina ( 72 dinti) 150 mm; - 1/4" prelungitor cu actionare patrata 165 mm; - 1/4" chei tubulare hexagonale 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 si 14 mm - lungimi 25 mm; - 1/4" chei tubulare hexagonale 4 5 6 7 8 9 si 10 mm - lungimi 50 mm; - 1/4" chei tubulare TX E4 E5 E6 E7 si E8 - lungimi 25 mm; v- 1/4" chei tubulare cu bit hexagonal 4 5 si 6 mm - lungimi 37 mm; - 1/4" chei tubulare cu bit lama 4 5.5 si 6.5 mm lungime 37 mm; - 1/4" chei tubulare cu bit PH 0 1 2 lungimi 37 mm; - 1/4" chei tubulare cu bit PZ 0 1 2 lungimi 37 mm; - 1/4" chei tubulare cu bit TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 si T30 - lungimi 37 mm; - 1/4" chei tubulare cu bit si gaura TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 si T30 - lungimi 37 mm; - 1/4" prelungitoare tubulare 50 si 100 mm; - adaptor bit patrat 1/4"- hex. 1/4" - lungime 25 mm; - 1/4" bara de antrenare "T "cu element de glisare - lungime 115 mm; - 1/4" articulatie cardanica 32 mm; - 1/4" biti TX T5 T6 si T7 - lungimi 25 mm; - 1/4" biti TX cu gaura T7 lungimi 25 mm; - 1/4" biti TX cu securitate plus T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 si T45- lungimi 25 mm; - 1/4" biti multi point XZN M5 M6 si M8 - lungimi 25 mm; - 1/4" biti M5 M6 M7 M8 si M9 - lungimi 25 mm; - 5/16" biti hex. 7 8 10 12 si 14 mm - lungimi 30 mm; - 5/16" biti lama 8 10 si 12 mm - lungimi 30 mm; - 5/16" biti PH 3 4 - lungimi 30 mm; - 5/16" biti PZ 3 4 - lungimi 30 mm; - 5/16" biti TX T40 T45 T50 T55 T60 si T70 - lungimi 30 mm; - 5/16" biti TX cu gaura T40 T45 T50 T55 T60 si T70 - lungimi 30 mm; - 3/8" clichet reversibil din doua componente cu dantura fina ( 72 dinti) 180 mm; - 3/8" chei tubulare hexagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 si 19 mm; - 3/8" chei tubulare hexagonale 10 11 12 13 14 si 15 mm - lungimi 63 mm; - 3/8" chei tubulare TX E10 E11 E12 E14 E16 si E18; - 3/8" cheie tubulara hexagonala pentru bujii 18 mm - lungime 65 mm; - 3/8" prelungitor tubulare 150 mm; - 3/8" articulatie cardanica 49 mm; - adaptor patrat bit 3/8"- hex 5/16 " de 50 mm; - 1/2" clichet reversibil cu maner din doua componente cu dantura fina ( 72 dinti) 250 mm - 1/2" chei tubulare hexagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 si 32 mm; - 1/2" chei tubulare hexagonale 16 17 18 19 si 22 mm - lungimi 77 mm; - 1/2" cheie 1/2 TX E20 E24; - 1/2" prelungitoare tubulare 125 si 250 mm; - 1/2" chei tubulare hexagonale pentru bujii 16 si 21 mm - lungimi 65 mm; - 1/2" articulatie cardanica 66 mm; - prelungitor cu element culisare 3/8"x 1/2" lungime 44 mm; - set chei hexagonale 1.5 2 2.5 3 4 5 si 6 mm; - adaptor patrat bit 1/2"- hex 5/16 " de 38 mm; Antrenare: 1/2". | Minim 24 luni |
| 16 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusă pentru electriceni Trusa va contine minim urmatoarele piese: Cutie cu biți 1/4" – minim 32 piese, slot PH, PZ, TX, hexagonal; Set chei tubulare 1/4" – minim 33 piese, 4–13 mm; Set chei cu clichet combinate – 5 piese, 8–19 mm; Șurubelniță cu biți 2C 1/4" – 100 mm; Șurubelnițe tip VDE slot – 3x0,5x100 mm, 4x0,8x100 mm, 5,5x1x125 mm; Șurubelnițe tip VDE PH – PH1, PH2; Șurubelnițe tip VDE PZ – PZ1, PZ2; Tester tensiune 220–250V slot 3,5 mm; Clește lateral tip VDE – 180 mm; Clește pentru telefon tip VDE – 200 mm, 45°; Dezizolator tip StrippMax-Auto; Clește de pompier (Water pump pliers) 10", reglabil în 7 poziții; Spatulă – minim 60 mm; Cutter utilitar – minim 18 mm; Ruletă pliabilă din lemn – 2 m, Clasa III; Nivela cu bula – minim 300 mm; Ciocan de inginer – minim 300 g, 300 mm; Număr minim de piese: 89; Dimensiuni: 485 x 212 x 414 h mm; | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler digital din inox 150x0,01 mm/6"x0,0005" Subler digital DIN 862; Tip: digital; Falci: 40/16.5 mm; Precizie: 0.03 mm; Repetabilitate: 0.01 mm; Rezolutie / Citire: 0.01 mm/0.0005 inch; Interval măsurare/Dimensiune nominala: 150 mm/6 inch Cu ecran LCD de mari dimensiuni Parți mecanice din otel inoxidabil, călit Ecran LCD mare, cu citire facila, înălțimea cifrelor de minim 15 mm Ciocuri de masurare slefuite si lepuite fina Buton de pornire/oprire, cu surub de fixare Unitate de masurare comutabila in mm/inch/fractiune de inch; Initializare la zero in orice pozitie Va include minim 1 baterie de 3 V (tip CR2032) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler digital din inox 200x0.01 mm/ 8"x0.0005" Subler digital DIN 862; Tip: digital; Falci: 50/19.5 mm; Precizie: 0.03 mm Repetabilitate: 0.01 mm; Rezolutie / Citire: 0.01 mm/0.0005 inch Interval masurare/Dimensiune nominala: 200 mm/8 inch Cu ecran LCD de mari dimensiuni Parti mecanice din otel inoxidabil, calit Ecran LCD mare, cu citire facila, inaltimea cifrelor de minim 15 mm Ciocuri de masurare slefuite si lepuite fin Buton de pornire/oprire, cu surub de fixare Unitate de masurare comutabila in mm/inch/fractiune de inch; Initializare la zero in orice pozitie Include minim 1 baterie de 3 V (tip CR2032) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler mecanic cu surub de fixare, 150 mm / 6" Subler cu vernier DIN 862; Gradatie: mm/inch; Tip: mecanic; Falci: 40/16 mm; Rezolutie / Citire: 0.05 mm-1/128 inch; Interval masurare/Dimensiune nominala: 150 mm/6 inch Cu surub de blocare Adecvat pentru utilizare in ateliere (standard); Material: otel inoxidabil calit; Citire in mm/inch; Scala gravata laser; Finisaj cromat ciocuri slefuite si lepuite fin; Vernier monobloc; Cu tija de adancime plata. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler mecanic cu ceas 0.01 mm, 150 mm IP40 Subler cu ceas IP40 DIN 862; Gradatie: mm; Tip: mecanic; Falci: 40/16.5 mm; Rezolutie / Citire: 0.01 mm; Interval masurare/Dimensiune nominala: 150 mm; Citire/rot.indicator - 1 mm; Material: otel inoxidabil calit; Finisaj cromat mat sina de masurare; Scala gravata laser; Ciocuri fin slefuite si lepuite; Carcasa rezistenta la praf; Tija de adancime plata Cu rola pentru deget in vederea ajustarii fine; Cu surub de fixare. | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler mecanic cu surub de fixare, 200 mm / 8 Subler cu vernier DIN 862 Gradatie: mm/inch Tip: mecanic Falci: 50/19 mm Rezolutie / Citire: 0.05 mm-1/128 inch Interval masurare/Dimensiune nominala: 200 mm/8 inch Cu surub de blocare; Material: otel inoxidabil calit; Citire in mm/inch, scala gravata laser; Finisaj cromat ciocuri slefuite si lepuite fin; Vernier monobloc. Cu tija de adancime plata. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler universal digital pentru masurare canale exterioare, 0-150 mm / 0"-6" Subler universal pentru masurat canale exterioare DIN862 Tip: digital; Precizie: 0.03 mm/0.0015 inch; Repetabilitate: 0.01 mm; Rezolutie / Citire: 0.01 mm/0.0005 inch; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-150 mm/0-6 inch; Conform standardelor DIN 40050 / IEC 60529; Cu iesire dubla de date tip VOCOM-S; model de top (conectivitate de-asemenea pentru dispozitivele de masurare Digimatic sau echivalent); Calitate ridicata, otel inoxidabil calit; Ecran LCD mare cu citire facila, inaltimea cifrelor de minim 9 mm; Ciocuri fin slefuite si lepuite; Cu surub de fixare; Buton de pornire/oprire, cu sistem ”ORIGIN”, cu rotita pentru deget Unitate de masurare comutabila mm/inch, initializare la zero in orice pozitie; Grad protectie: IP54 Va include minim 1 baterie de 3 V (tip CR2032) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler universal digital pentru masurare canale interioare, 20-150 mm / 0"-6" Tip: digital; Precizie: 0.03 mm/0.0015 inch; Repetabilitate: 0.01 mm; Rezolutie / Citire: 0.01 mm/0.0005 inch; Interval masurare/Dimensiune nominala: 20-150 mm/0-6 inch conform standardelor DIN 40050 / IEC 60529; Cu iesire dubla de date tip VOCOM-S; model de top (conectivitate de-asemenea pentru dispozitivele de masurare Digimatic sau echivalent); Material: otel inoxidabil calit; Ecran LCD mare cu citire facila; inaltimea cifrelor de minim 9 mm; Ciocuri fin slefuite si lepuite; Cu surub de fixare; Buton de pornire/oprire, cu sistem ”ORIGIN”, cu rotita pentru deget Unitate de masurare comutabila mm/inch, initializare la zero in orice pozitie; Grad protectie: IP54 Va include minim 1 baterie de 3 V (tip CR2032) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler digital de adâncime, 150mm/6" Interval masurare/Dimensiune nominala: 150 mm/6 inch; Rezolutie / Citire: 0.01 mm/0.0005 inch; Repetabilitate: 0.01 mm; Precizie: 0.03 mm; Tip: digital; Talpa minim 100 mm; Cu tehnologie Bluetooth® integrata Model de top pentru scopuri industriale; Rezistenta la apa si lichid de racire conform DIN 40050 / IEC 60529; Otel inoxidabil calit; Ecran LCD mare cu citire clara, inaltime caractere de minim 13 mm; Falci lepuite fin, cu surub de fixare; Buton On / Off si buton transfer date Comutare in mm / inch; Setare la zero in orice pozitie; Grad protectie: IP67 Va include minim 1 baterie de 3 V (tip CR2032) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Subler mecanic de trasaj, 0.1 mm, 200 mm Subler de trasaj universal; Interval activ: 200 mm / 8 inch; Rezolutie/citire: 0.1 mm; Cu rola de contact; Ac de trasat din carbura schimbabil; Material: otel inoxidabil calit; Toate partile de citire in finisaj cromat mat; Va include un al doilea ac de trasat din carbura ca piesa de schimb. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Varf de trasat pentru subler Dispozitiv de trasat cu un singur vârf; Material: Oțel. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru mecanic de exterior, 0.01 mm, 0-25 mm Micrometru pentru exterior DIN 863; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm; Rezolutie/citire: 0,01 mm; Precizie: 0.004 mm; A=9 mm, B=32 mm, D=3 mm, L=32.5 mm; Suprafete din carbura lepuite; Ax calit si rectificat; Roata de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Cheie de reglare. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru mecanic de exterior, 0.01 mm, 25-50 mm Micrometru pentru exterior DIN 863; Interval masurare/Dimensiune nominala: 25-50 mm; Gradatie: mm; Rezolutie/citire: 0,01 mm; Precizie: 0.004 mm; A=15 mm, B=33 mm, D=3 mm, L=57.5 mm; Cu placi de izolare suprafete din carbura lepuite, ax calit si rectificat Roata de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Cheie de reglare. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru digital de exterior, 0.001 mm, 0-25 mm Micrometru digital de exterior DIN 863; Tip: digital; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm/0-1 inch Rezolutie/citire ( mm / inch): 0.001 / 0.00005; Precizie: 0.003 mm; A=6 mm, B=25 mm, D=3.5 mm, L=32 mm; Rezistent la praf, in conformitate cu DIN 40050/IEC 60529; Grad de protectie: IP 40; Sistem de masurare „Absolut” (sistem ABS); Cadru lacuit, cu placi de izolare, robust Afisaj LCD de mari dimensiuni, text clar, inaltime caractere minim 8 mm; Suprafete din carbura, lepuite, ax calit si rectificat; Buton de pornire/oprire, setare la zero in orice pozitie; Comutabil mm/inch, sistemul de masurare ABS/INC; Parghie de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Clichet cu crampon din cauciuc pentru o manipulare mai buna Include minim 1 baterie de 3 V (tip CR2032) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru digital de exterior cu palpatoare tip disc, 0.01 mm, 0-25 mm / 0-1" Micrometru digital de exterior cu palpator tip disc DIN 863 Tip: digital Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm/0-1 inch Rezolutie/citire ( mm / inch): 0.001 / 0.00005 Precizie: 0.004 mm A=0.7 mm, B=32 mm, D=20 mm, L=43 mm; Rezistent la praf, in conformitate cu DIN 40050/IEC 60529; Grad de protectie: IP 40; Pentru masurarea dintilor de angrenaje, cheilor, nervurilor, aripioarelor, etc; Sistem de masurare „Absolut” (sistem ABS); Iesire de date RS232 C; Afisaj LCD cu text clar, inaltime caractere 7 mm, comutabil mm/inch Cadru lacuit, cu placi izolate Ax fara rotatie cu fete de masurare tip disc; Sistem de masurare ABS/INC, setare la zero in orice pozitie, buton de pornire/oprire; Roata de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Va include 1 baterie de 1,5 V (tip LR44) si manual de utilizare | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru digital de exterior cu palpatoare conice 30° / ø 6.5 mm, 0-25 mm/ 0-1" Micrometru digital de exterior cu palpatoare conice DIN 863 tip A; Tip: digital; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm/0-1 inch; Rezolutie/citire ( mm / inch): 0.001 / 0.00005; Precizie: 0.002 mm Varfuri de masurare de 30° , raza 0.3 mm; Sistem de masurare „Absolut” (sistem ABS); Iesire de date RS232 C; Afisaj LCD cu text clar, inaltime caractere 7 mm, comutabil mm/inch Cadru lacuit, cu placi de izolare, suprafete din carbura, lepuite Sistem de masurare ABS/INC; Setare la zero in orice pozitie, buton de pornire/oprire; Roata de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Va include 1 baterie de 1,5 V (tip LR44) cu manual de utilizare. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru digital de exterior cu palpatoare lamelare, cu port RS232 C, 0-25 mm / 0-1" Micrometru digital de exterior cu palpatoare lamelare IP40 DIN 863 Grad protective: IP 40 Tip: digital Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm/0-1 inch Rezolutie/citire ( mm / inch): 0.001 / 0.00005; Precizie: 0.002 mm; A=26.5 mm, B=6 mm, L=57 mm, S=0.75 mm, T=6.5 mm; Rezistent la praf, in conformitate cu DIN 40050/IEC 60529; Pentru masurarea fantelor, canalelor etc. de mici dimensiuni; Sistem de masurare „Absolut” (sistem ABS); Iesire de date RS232 C; Afisaj LCD cu text clar, inaltime caractere 7 mm, comutabil mm/inch Tambur cu scala in sistem metric Cadru lacuit, cu placi izolate Ax fara rotatie cu fete de masurare tip lama; Sistem de masurare ABS/INC Setare la zero in orice pozitie, buton de pornire/oprire; Roata de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Va include 1 baterie de 1,5 V (tip LR44), cu manual de utilizare. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru digital de exterior, pt masurare grosimi peretilor la tevi, 0-25 mm/ 0-1" Micrometru digital de exterior, pt masurare grosimi peretilor la tevi; Tip: digital; Interval masurare/Dimensiune nominala: minim 0-25 mm/0-1 inch Rezolutie/citire ( mm / inch): 0.001 / 0.00005; Precizie: minim 0.003 mm A=4.7 mm, B=25 mm; Pentru masurarea grosimilor peretilor tevilor; Sistem de masurare „Absolut” (sistem ABS); Iesire de date RS232 C; Afisaj LCD cu text clar, inaltime caractere 7 mm, comutabil mm/inch Cadru lacuit, cu placi izolate, suprafata din carbura, palpator calit; Sistem de masurare ABS/INC; Setare la zero in orice pozitie, buton de pornire/oprire; Roata de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Va include 1 baterie de 1,5 V (tip LR44), cu manual de utilizare. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Pasametru mecanic, 0-25 mm Pasametru mecanic; Tip: mecanic; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm Cu citire in μm; Pentru masuratori precise in productia de serie; Tambur si manson cromate mat; Cu placi de izolare suprafete din carbura, lepuite, ax calit si rectificat Parghie de blocare pentru fixare rapida si de precizie; Cu mecanism de ridicare palpator; limitator de adancime reglabil; Rezolutie/citire: ± 0,001 mm; Ceas indicator ± 0,04 mm. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru mecanic pentru masurare adancimi, cu talpa 63x18 mm, 0-25 mm Micrometru de adancime, de precizie; Gradatie: mm; Tip: mecanic; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-25 mm; Rezolutie/citire: 0.01 mm; Precizie: 0.004 mm; Tambur si manson cu finisaj cromat mat 18/0.5 mm; Pin si suprafata de masurare calite si rectificate 4.5 mm; Fata de masurare de forma semirotunda; Surub de prindere pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Talpa 63x18 mm. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru mecanic de interior, cu palpatoare duble si cu inel de setare, 5-55 mm Micrometru pentru interior; Gradatie: mm; Tip: mecanic; Interval masurare/Dimensiune nominala: 5-55 mm; Rezolutie/citire: 0.01 mm; Precizie: 0.006 mm; Dispozitiv de masurare de calitate pentru cerinte standard; Tambur si manson cu finisaj cromat mat; Fete de masurare din carbura de forma rotunda; Doua falci de masurare pentru doua game diferite; Citire facila cu ajutorul scalei amplasate pe fata si pe spate Surub de prindere pentru fixare rapida si de precizie; Clichet pentru presiune de masurare constanta; Inel de setare cu diametrul de 30 mm; Surub de prindere pentru fixare rapida si de precizie. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru mecanic de interior, 0.01 mm, 25-30 mm Micrometru mecanic de interior DIN 863; Gradatie: mm; Tip: mecanic; Interval masurare/Dimensiune nominala: 25-30 mm; Rezolutie/citire: 0.01 mm; Precizie: 0.003 mm; L=1.5 mm; Tambur si manson cu finisaj cromat mat 15/0.5 mm; Capete de masurare din carbura, lepuite sferic, minim ø 6 mm. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Micrometru mecanic in 3 puncte pentru alezaje, 0.005 mm, 20-25 mm Micrometru mecanic pentru alezaje cu 3 palpatoare; Gradatie: mm; Tip: mecanic; Interval masurare/Dimensiune nominala: 20 - 25 mm; Rezolutie/citire (mm): 0.005; Precizie (mm): 0.004; L1=50 mm, B=9.2 mm, C=0.4 mm; Pentru alezaje si gauri infundate Finisaj cromat, capacitate de autocentrare si autoaliniere Clichet pentru presiune de masurare constanta; Cu fete de masurare din carbura Va include inel de setare si tija de prelungire; Manual de utilizare. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa cu micrometru de alezaj cu ceas si 2 inele setare, 0.01 mm, 18-35 mm Trusa cu micrometru de alezaj si ceas indicator; Pentru masurarea rapida si usoara a alezajelor; Precizie standard, in special in cazul utilizarii in ateliere; Palpatoare calite; Manual de utilizare L = minim 142 mm; Numar puncte de contact: 7; Numar placi de contact: 2; Gradatie: mm; Tip: mecanic; Rezolutie / Citire: minim 0.01 mm; Interval masurare/Dimensiune nominala: 18-35 mm. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Dispozitiv pentru masurarea grosimilor, tip F, 0-20 mm Dispozitiv pentru masurarea grosimilor cu scala ajustabila; Gradatie: mm; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-20 mm; Tip: mecanic; Rezolutie/citire: 0.1 mm; Citire/rot.indicator - 10 mm; Adancime cadru minim 15 mm; Suprafete de masurare calite, rectificate si lepuite, tip F, 6.35 mm Ax si palpatoare fabricate din otel inoxidabil, presiune de masurare aprox. 1 N; Setare la zero a afisajului prin rotirea inelului moletat exterior. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Ceas comparator digital 0.01 mm/ 0.005" cu port USB, 0 - 12.7 mm/ 0 - 0.5" Ceas comparator digital; Tip: digital; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-12.7 mm/0-0.5 inch Rezolutie/citire (mm/inch): 0.01 / 0.0005; Repetabilitate (mm): minim 0.010; Precizie (mm): minim 0.010; A = 75 mm, B = 50 mm; Forta de masurare < 1.5 N; Setare min / max : DA; Model standard pentru industrie si ateliere; Iesire de date USB; Carcasa din aluminiu cu protectie solida din material plastic; Afisaj LCD de mari dimensiuni cu text clar, înălțime caractere minim 10 mm; Tija si ax din otel inoxidabil, calite si lepuite; Varfuri de sonda schimbabile, M 2.5; Buton de pornire/oprire, ABS si functie de presetare; Setare la zero in orice pozitie, comutabil mm/inch; Functie min./max., functie de setare toleranta; Carcasa plata si protectie cu proeminenta; Va include 1 baterie de 3 V (tip CR2032), cu manual de utilizare. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Ceas comparator 0.01 mm, 0-10 mm Gradatie: mm; Tip: mecanic; Rezolutie / Citire: 0.01 mm; Interval masurare/Dimensiune nominala: 0-10 mm; A=43 mm, B=22 mm, C=8.2 mm, D=57 mm; Citire/rot.indicator –1 mm; Adecvat pentru ateliere Calitate standard; Carcasa din alama solida, finisaj cromat mat, indicatoare de toleranta reglabile; Ax si tija din otel inoxidabil calit; Scala rotativa utilizand inelul exterior, pentru setare la zero usoara. | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Suport magnetic pentru ceasuri comparatoare Inaltime totala 350 mm Lungime totala coloana 295 mm Deschidere 140 mm Filet minim M8; Brat cu trei articulatii, cu prindere mecanica centrala; Toate articulatiile sunt fixate printr-o singura rasucire; Articulatiile sferice permit pozitionarea rapida si sigura; Reglare fina utilizand surubul moletat Tija de ceas comparator cu diametrul de minim 6 mm si de minim 8 mm pentru prindere in coada de rândunică; Baza magnetica cu comutator de pornire/oprire, minim 65 x 50 x 55 mm; Forta magnet - aprox. 800 N. | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa calibre tampon filetat T-NT, M3-M12 Set de calibre tampon filetate 6H, T-NT; Tip: tampon; Tip filet: Metric; Clasa toleranta: 6H; Tolerante conform DIN Componenta: M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12; Din otel special, calit, rectificat fin. | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa calibre inel T, M3-M12 Set de calibre inel filetate 6g, T; Tip: inel; Tip filet: Metric; U.M.: mm; Clasa toleranta: 6g; Tolerante conform DIN; Componenta: M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12; Din otel special, calit, rectificat fin. | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa calibre inel NT, M3-M12 Set de calibre inel filetate 6g, NT; Tip: inel; Tip filet: Metric; U.M.: mm; Clasa toleranta: minim 6g; Tolerante conform DIN; Componenta: M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12; Din otel special, calit, rectificat fin. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa calibre tampon lis T-NT, cu toleranta H7, 3-12 mm Set de calibre tampon lise; Tip: tampon; Tolerante conform DIN Componenta: 3H7 / 4H7 / 5H7 / 6H7 / 8H7 / 10H7 / 12H7; Din otel special, calit, rectificat fin. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Ac trasat dublu ø 4 mm, 230 mm Interval masurare/Dimensiune nominala: minim 230 mm | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Varf carbura pentru ac trasare Interval masurare/Dimensiune nominala: minim 90 mm; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Varf carbura pentru ac trasare Interval masurare/Dimensiune nominala: minim 100 mm; | Minim 24 luni |
| 40 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Rigla gradata tip A cu tabel conversie pe spate din inox 30x1.0, 300 mm Rigla din otel inoxidabil; Gradatie: sus si jos 1/1 mm; Tip: A; Interval masurare/Dimensiune nominala: minim 300 mm; Sectiune (mm): 30x1.0 Conform standardului DIN 2014/32/EU; Citire de la stanga la dreapta; Cu tabel de conversie pe partea din spate; Gradatie gravata pentru o citire facila Suprafata mata; Din otel inoxidabil pentru arcuri; Tip A = mm / mm gradatie sus si jos 1/1 mm; Tip B = 1/2 mm / mm gradatie sus 1/2 mm si jos 1/1 mm; Tip C = mm / inch gradatie sus 1/1 mm, jos 1/64; 1/32 si 1/16 inch. | Minim 24 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set poansoane cifre 9 piese Pentru piesele finite, subansamble, unelte etc; Fabricate din otel calit cu maner si cap de lovire tratate termic; 9 cifre cu inaltime de imprimare minim 6 mm; U.M.: mm. | Minim 24 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set poansoane litere 27 piese Pentru piesele finite, subansamble, unelte etc; Fabricate din otel calit cu maner si cap de lovire tratate termic; 27 litere ( A - Z, &), inaltime de imprimare minim 6 mm; U.M.: mm. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Ciocan lacatuserie cu coada din lemn Cap ciocan forjat, vopsit negru, din otel tratat termic; Marginile inguste sunt tratate prin inductie pentru cresterea duratei in expoatare; Conform DIN 1041; Coada din lemn de frasin; Capul ciocanului este fixat cu pana conica circulara de coada; Masa neta: 500 g; | Minim 24 luni |
| 7 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Ciocan de nilon, d=30mm, L=280 mm Capete schimbabile din nilon rezistente la impact; Coada din lemn de frasin; Dimensiune: 280 mm; | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Capete din plastic pentru ciocan Dimensiune cap: 30 mm. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set raportor universal in cutie de lemn, 150 / 200 / 300 mm Set raportor mecanic universal; Tip: mecanic; Rezolutie/citire: minim 4 x 90°; Lungimi lame:150 / 200 / 300 mm; Gradatie unghi: 1/12° = 5‘; Calitate inalta, in scopuri de calibrare; Otel inoxidabil, calit si rectificat fin; Scale cu finisaj cromat mat; Citire fara paralaxa prin vernie, cu lupa de mari dimensiuni. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Raportor 0-180 deg Raportor cu surub de fixare; Tip: mecanic; Lungime lama: 200 mm; Sector cerc: ø 150 mm; Rezolutie/citire: 0-180°; Fabricat din otel special, cromat; Scala cromata mat, gravata cu laser. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echer plat din inox, 100 x 70 mm Echer plat de precizie pentru ateliere DIN 875/2; Material: otel inoxidabil; Dimensiune articol: 100x70. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echer cu talpa din inox, 300 x 175 mm Echer de precizie cu talpa pentru ateliere DIN 875/2; Material: otel inoxidabil; Dimensiune articol: minim 300x175. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa cale Set de cale plan paralele DIN EN ISO 3650; Grad/clasa: 2; Nr. min. de piese: 47 Trusa formata minim din: 1 x 1.005 mm; 19 x 1.01 - 1.19 mm (in pasi de 0.01 mm); 8 x 1.2 - 1.9 mm (in pasi de 0.1 mm); 9 x 1.0 - 9.0 mm (in pasi de 1.0 mm); 10 x 10 - 100 mm (in pasi de 10.0 mm); Confectionate din otel special aliat, special calit si detensionat. Calele trebuie sa fie marcate cu numar de identificare. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Rugozimetru digital Interval masurare/Dimensiune nominala: 0.05-10 Ra μm, 0.1-50 Rz μm; Rezolutie/citire ( μm / inch ): 0.01 / 1; Interval masurare ( Ra μm / Rz μm ): 0.05 - 10 / 0.1 – 50; Tip: digital; Dimensiuni: 70 x 105 x 25 mm; Carcasa din aluminiu; Afișaj OLED de mari dimensiuni, cu iluminare de fundal comutabila, indicator „ nivel scazut de incarcare a bateriei ” Buton pornit/oprit, oprire automata dupa 3 minute, cu semnal sonor (start-testare-pregatit); Gama de masurare selectabila in μm/μinch, parametru Ra (ISO si Rz DIN); Raza minima de curbura a varfurilor de palpatoare minim 10 microni ± 1 micron, unghi de 90 ° + 5 °/-10 °; Valori diferite de afisare < 12%, indicatie de eroare ± 15%; Forta de masurare: minum 0,016 N; cota de masurare a fortei: minim 800 N/m; Temperatura de functionare - 20 °C ~ + 40 °C, umiditatea relativa <90%; Lungime de trasare minim 6 mm, viteza de trasare 1,0 mm/sec., presiune senzor minim 0,5 N; Protectie integrata a senzorului, cu functie de calibrare simpla Va include placa de rugozitate standard Ra, precizie conform clasei 3 ISO Baterie reincarcabila Li-Ion de 3,7 V, include incarcator de 9 Vc.a. Carcasa si manual de utilizare. | Minim 24 luni |
| 100 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Ochelari de protecție cu brațe laterale reglabile Greutate: 45 g. Culoare ramă: transparent; Material ramă: policarbonat; Culoare lentilă: incoloră; Material lentilă: policarbonat; Clasă optică: 1; Ambalare individuală: da; Norme europene: EN 166, EN 170; Protectie împotriva zgârierii; Protectie UV; Culoare lentilă: Transparent. | Minim 24 luni |
| 100 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Mănuși de protecție, imersate în poliuretan Mănuși de protecție, imersate în poliuretan. Marime: 9 | Minim 24 luni |
| 100 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Mănuși de protecție, imersate în poliuretan Mănuși de protecție, imersate în poliuretan. Marime: 10 | Minim 24 luni |
| 30 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Căști protecție cu antifonare 35 dB Material: ABS. Suport: oțel inoxidabil. Tehnologie: cu dublă carcasă. Capacitate de reducere a zgomotului cu pana la 35 decibeli. pernuțe moi, din spumă, care sa ofere confort sporit în timpul purtării și sa reduca presiunea asupra urechilor. Spațiul din interiorul cupei cu capacitate de absorbție ridicată și sa elimine căldura. Perne antibacteriene care pot fi schimbate cu ușurință în cazul în care se uzează. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Trusa prim ajutor Foarfece cu varfuri boante – minim 1 buc; Dispozitiv respiratie gura-gura - minim 1 buc; Pipa tip guedel marimea 4 - minim 1 buc; Pipa tip guedel marimea 10 - minim 1 buc; Deschizator gura - minim 1 buc; Garou elastic 50 cm - minim 1 buc; Atele din material plastic - minim 2 buc; Leucoplast 5cm x 3m - minim 1 rola; Leucoplast 2.5cm x 2.5m - minim 1 rola; Pansament individual 2x6 cm - minim 10 buc; Pansament cu rivanol 6x10 cm - minim 5 buc; Plasture 6x50 cm - minim 1 buc; Fasa tifon 5cm x 4m - minim 5 buc; Fasa tifon 10cm x 5m - minim 3 buc; Bandaj triunghiular 80 mm - minim 2 buc; Vata hidrofila sterile 50 g - minim 2 buc; Manusi de examinare - minim 4 perechi; Comprese sterile 10x8 cm x 10 buc - minim 10 pachete; Alcool sanitar 200ml - minim 1 buc; Alcool iodat 200ml - minim 1 flacon; Rivanol solutie 200ml - minim 1 flacon; Apa oxigenata 85ml - minim 1 flacon; Batiste hartie dezinfectante - minim 10 buc; Ace siguranta - minim 12 buc; Pahare unica folosinta - minim 5 buc; Caiet 50 file - minim 1 buc; Pix/creion - minim 1 buc; Broșura prim ajutor - minim 1 buc. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Prelungitor Cablu de minim 25 m; Cu 3 conductoare de minim 1.5 mm2; Clasa de protecție minim IP44; Dotat cu 4 prize cu clapeta si împământare. | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Foarfeca industriala Material: Oțel inoxidabil; Lungime: 135 mm; Lungime de tăiere: 56 mm. | Minim 24 luni |
| 100 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Baterii diverse Gamă de baterii cu dimensiuni și caracteristici diferite pentru echipamentele de laborator. (CR2032, 3 V, Ø20×3.2 mm, LR44, 1.5 V, Ø11.6×5.4 mm) | Minim 24 luni |

| Lotul 2 Mașini-unelte cu comandă numerică si accesorii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Centru de Prelucrare Vertical CNC - Numărul axelor: 3 axe X, Y, Z - Cursa axa X = 762 mm - Cursa axa Y = 406 mm - Cursa axa Z = 508 mm - Distanța de la masă la arbore = 102 mm - Lungime masa = 914 mm - Latime masa = 356 - Dimensiuni canale “T” = 16 mm - Distanța între canale “T” = 125 mm - Numar de canale “T” = 3 - Greutatea admisă pe masă = 1.361 kg - Turație arbore principal = 8.100 rot/min - Transmisie = „Inline Direct-Drive” - Putere = 22.4 Kw „Vector Drive” - Cuplu/moment = 122 N.m x 2.000 rot/min - Avans rapid X, Y, Z = 25.4 m/min - Magazie de scule tip umbrela (orizontala) = 20 posturi - Con = CT / ISO40 - Diametrul sculei = 89/127 mm - Necesar aer = 113 litri/min, 6.9 bar - Cheie protectie pentru programe - Port USB - Rezervorul agentului de răcire pe role, capacitate 208 litri - Lubrifiere (ungere) automata a ghidajelor - Lampa de semnalizare cu LED-uri - Spatiu de lucru inchis - Iluminarea zonei de lucru - Sistem de siguranta blocare usa - 4 duze pentru emulsie ajustabile manual - Pistol de apa cu furtun pentru curatare masina de span - Pistol de aer pt curățare piese de șpan - Suport depozitare conuri ISO40, rafturi frontale, suport schimbare scule/portscule - Programare compatibila ISO standard G-code - Pompa de racire multi-stage, 1,1 kW, 61 L/min, 4.8bar - Sistem de curatare cu aer a geamului - Memorie 1Gb - Sistem avansat de gestionare a sculelor - Modul de siguranță pentru detectarea căderilor de tensiune - Interfață Ethernet - Monitorizare de la distanță - Transfer de fișiere Wireless - Media display - Filetare rigidă (sincronizată) - Rulare în siguranță a programelor - Protectie la supratensiune - Monitor color 19 inch cu ecran tactil - Conexiune WiFi - Suport Wireless pentru încărcare telefon - Sistem Wireless pentru măsurare scule (lungime și diametru) și zero piesă - Rotire și scalare coordonate - Funcții MACRO - Orientare arbore - Sistem de programare conversational - Eliminator de șpan (transportor de aschii) cu snec (spirala) - Kit de filtrare şpan Va include documentație tehnică în limba română și engleză. - Transport, manipulare și montaj/fixare în atelier, conectare la tensiune, punere în funcțiune si training pentru minim 5 persoane. | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Strung CNC - Numărul axelor: 4 axe X, Z, Y, C - Diametrul de trecere bară = 64 mm - Diametrul de strunjire = 298 mm - Lungimea de strunjire = 572 mm - Spațiu de lucru peste batiu = 533 mm - Cursa axa X = 213 mm - Cursa axa Z = 572 mm - Cursa axa Y = ± 51 mm - Cursa axa C = 360° - Avans rapid X, Y = 12 m/min - Avans rapid Z = 24 m/min - Diametrul universal = 210 mm - Prindere A2-6 - Putere motor arbore principal = 14.9 Kw „Vector Drive” - Turație arbore principal = 4.000 rot/min - Cuplu/moment = 203 N.m x 500 rot/min - Universal hidraulic cu forța de strângere reglabilă - Tip turelă = BMT65 - Număr de posturi = 12 - Număr de posturi ce pot fi antrenate = 12 - Turatie scule antrenate = 4.000 rot/min - Papușă mobilă (pinola) hidraulica programabilă MT4 - Cursa pinola = 534 mm - Necesar aer = 113 litri/min, 6.9 bar - Cheie protectie pentru programe - Port USB - Rezervorul agentului de răcire pe role, capacitate 208 litri - Unitate hidraulica - Lubrifiere (ungere) automata a ghidajelor - Lampa de semnalizare cu LED-uri - Spatiu de lucru inchis - Iluminarea zonei de lucru - Sistem de siguranta blocare usa - Pistol de apa cu furtun pentru curatare masina de span - Pistol de aer pt curățare piese de șpan - Pedale acționare universal și pinolă - Programare compatibila ISO standard G-code - Pompa de racire multi-stage, 1,1 kW, 61 L/min, 4.8bar - Memorie 1Gb - Sistem avansat de gestionare a sculelor - Modul de siguranță pentru detectarea căderilor de tensiune - Interfață Ethernet - Monitorizare de la distanță - Transfer de fișiere Wireless - Media display - Filetare rigidă (sincronizată) - Orientare arbore - Protectie la supratensiune - Monitor color 19 inch cu ecran tactil - Conexiune WiFi - Suport Wireless pentru încărcare telefon - Sistem de măsurare scule automat cu braț - Eliminator de șpan cu bandă - Functii MACRO - Sistem de programare conversational - Kit de filtrare şpan Va include documentație tehnică în limba română și engleză. - transport, manipulare și montaj/fixare în atelier, conectare la tensiune, punere în funcțiune si training pentru minim 5 persoane | Minim 12 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Strung Atelier - Numărul axelor: 2 axe X, Z, - Diametrul de trecere bară = 58 mm - Diametrul de strunjire = 203 mm - Lungimea de strunjire = 762 mm - Spațiu de lucru peste batiu = 508 mm - Cursa axa X = 203 mm - Cursa axa Z = 762 mm - Avans rapid X, Z = 11.4 m/min - Diametrul universal = 203 mm - Prindere A2-5 - Putere motor arbore principal = 7.5 Kw „Vector Drive” - Turație arbore principal = 1.800 rot/min - Cuplu/moment = 146 N.m x 355 rot/min - Universal manual, 203 mm - Tip turelă = Automat - Număr de posturi = 4 - Necesar aer = 113 litri/min, 5.5 bar - Cheie protectie pentru programe - Port USB - Lampa de semnalizare cu LED-uri - Spatiu de lucru inchis - Sistem de siguranta blocare usa - Pistol de aer pt curățare piese de șpan - Programare compatibila ISO standard G-code - Pompa de racire 186 W, 22.7 L/min, 0.7 bar - Iluminarea zonei de lucru - Memorie 1Gb - Sistem avansat de gestionare a sculelor - Modul de siguranță pentru detectarea căderilor de tensiune - Interfață Ethernet - Monitorizare de la distanță - Transfer de fișiere Wireless - Functii MACRO - Monitor color 15 inch cu ecran tactil - Sistem de programare conversational - Conexiune WiFi - Suport Wireless pentru încărcare telefon - Papusa mobila manuala, MT4 - Filetare rigidă (sincronizată) Va include documentație tehnică în limba română și engleză. - transport, manipulare și montaj/fixare în atelier, conectare la tensiune, punere în funcțiune si training pentru minim 5 persoane | Minim 12 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Freza Conventionala - Numărul axelor: 3 axe X, Y, Z - Cursa axa X = 830 mm - Cursa axa Y = 305 mm - Cursa axa Z = 406 mm - Distanța de la masă la arbore = 34 - 440 mm - Lungime masa = 1.245 mm - Latime masa = 229 - Dimensiuni canale “T” = 16 mm - Numar de canale “T” = 3 - Greutatea admisă pe masă = 1.588 kg - Marimea conului: R8 - Turație arbore principal = 60 – 4.500 rot/min - Putere = 3.7 Kw - Inclinare cap: ±90° - Pivotare cap: ±45° - Rotire cap: 360° - Avans 0,04 / 0,08 / 0,15 mm pe rotatie - Sistem lichid de răcire cu tava de span - Sistem de lubrifiere automata | Minim 12 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Masina de gaurit cu coloana - Numărul axelor: 3 axe X, Y, Z - Capacitate gaurire = 14 mm - Sarcina max = 25 kg - Mandrina gaurire = 1 - 13 mm / B16 - Con Morse = B16 - Turatie = 620 - 2620 rot/min - Distanta de la masa la arbore = 285 mm - Distanta de la masa la placa = 395 mm - Cursa arbore = 65 mm - Diamentru arbore = 58 mm - Suprafata de lucru = 155 x 155 mm - Dimensiune masa = 185 x 185 mm - Dimensiuni canale “T” = 14 mm - Putere = 0.37 kW / 230 V Va include documentație tehnică în limba română și engleză. - transport, manipulare și montaj/fixare în atelier, conectare la tensiune, punere în funcțiune si training pentru minim 5 persoane | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Masina de rectificat - Distanta intre centre = 500 mm - Inaltimea centrelor = 135 mm - Diametrul de rectificare exterior = 8 - 200 mm - Greutate max. piesa = 60 kg - Diametrul de rectificare interior = 13 - 100 mm - Adancimea de rectificare interioara = 125 mm - Inclinare masa = +3° la -9° - Cursa masa = 600 mm - Avans masa = 0.1 la 4 m/min - Turatie arbore = 25 - 220 rot/min - Con arbore = MT4 - Inclinare arbore = 90° - Dimensiune masa = 400 x 50 x 203 mm - Turatie rectificare = 1.670 rot/min - Turatie interioara = 20.000 rot/min - Inclinare cap rectificare = ±30° - Cursa cap rectificare = 200 mm - Diviziune scala = 0.005 mm - Con pinola = MT4 - Cursa pinola = 35 mm - Putere motor rectificare = 4,0 Kw - Include set pietre de rectificat – minim 5 Va include documentație tehnică în limba română și engleză. - transport, manipulare și montaj/fixare în atelier, conectare la tensiune, punere în funcțiune si training pentru minim 5 persoane | Minim 12 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set Accesorii Va conține minim 1 kit de frezare compus din: - 1x freză frontală Ø63 mm, alezaj 22mm, 5 tăișuri,TSC - 2x, freză frontală indexabilă Ø25 mm, coadă 25 mm, 3 tăișuri, TSC - 1x Freză de teșit indexabilă la 45°, diam. 1,52 mm – 21,2 mm x coadă 20 mm, 1 plăcuță - 1x freză frontală Ø50 mm, alezaj 22 mm, 4 tăișuri, TSC - 1x plăcuțe de carbură pt. Freză frontală, trigon negativ-pozitiv – set de 10 bucăți - 1x plăcuțe de carbură pt. freză frontală indexabilă, triunghi convex – set de 10 bucăți - 1x plăcuțe de carbură pt. freză frontală indexabilă, triunghi convex – set de 10 bucăți - 1x plăcuțe de carbură pt. Freză de teșit, triunghiulare – set de 10 bucăți - 1x plăcuțe de carbură pt. freză frontală indexabilă, poligonale – set de 10 bucăți - 1x Freză carbură Ø6 mm, 3 tăișuri - 1x Freză carbură Ø8 mm, 3 tăișuri, neacoperită, rază 1 mm - 1x Freză carbură Ø10 mm, 3 tăișuri, rază 1 mm - 1x Freză carbură Ø12 mm, 3 tăișuri - 1x Freză carbură Ø6 mm, 4 tăișuri, rază 0,5 mm - 1x Freză carbură Ø8 mm, 4 tăișuri, rază 1 mm - 1x Freză carbură Ø10 mm, 4 tăișuri, coadă 10 mm, rază 1 mm - 1x Freză carbură Ø12 mm, 4 tăișuri, cu prindere tip Weldon, rază 0,5 mm - 1x Teșitor carbură Ø6 mm, 45°, 2 tăișuri - 1x Teșitor carbură Ø6 mm, 45°, 4 tăișuri - 1x Tarod spiral cu caneluri, M5x0,8, coadă 6 mm x lungime filet 8 mm, 3 caneluri - 1x Tarod spiral cu caneluri, M6x1,0, coadă 6 mm x lungime filet 10 mm, 3 caneluri - 1x Tarod spiral cu caneluri, M8x1,25, coadă 8 mm x lungime filet 13 mm, 3 caneluri - 1x Burghiu carbură Ø4,2 mm, coadă 6 mm, unghi 140° - 1x Burghiu carbură Ø5 mm, coadă 6 mm, unghi 140° - 1x Burghiu carbură Ø6,7 mm, coadă 8 mm, unghi 140° - 1x Burghiu carbură Ø4,2 mm, coadă 6 mm, unghi 118°, TSC - 1x Burghiu carbură Ø5 mm, coadă 6 mm, unghi 118°, TSC - 1x Burghiu carbură Ø6,7 mm, coadă 8 mm, unghi 118°, TSC - 1x Set de 10 buc., bucși elastice tip ER16, 1mm – 10mm - 1x Set de 15 buc., bucși elastice tip ER25, 2mm – 16mm - 1x Set de 18 buc., bucși elastice tip ER32, 3mm –20mm - 1x Bucșă elastică tip ER32, 20 mm, prindere cilindrică 20 – 19 mm - 1x Bucșă elastică tip ER32, 20 mm, prindere cilindrică 20 – 19 mm - 2x Portsculă tip SK40/ ER16 x 70 mm, TSC - 1x Portsculă tip SK40/ ER16 x 100 mm, TSC - 2x Portsculă tip SK40/ ER25 x 100 mm, TSC - 5x Portsculă tip SK40/ ER32 x 70 mm, TSC - 2x Portsculă tip SK40/ ER32 x 100 mm, TSC - 2x Portfreze tip SK40/ pt. freze frontale, alezaj 22 mm, TSC - 5x Portsculă tip SK40/ pt. freze Ø20 mm x 63 mm, TSC - 4x Portsculă tip SK40/ pt. freze Ø25 mm x 63 mm, TSC - 2x Mandrină fără cheie tip SK40/ NPU13 x 95 mm - 2x Mandrină de frezare tip SK40/ Ø25 mm x 105 mm, TSC - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 6 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 8 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 10 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 12 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 14 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 16 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 18 mm x diam. exterior 25 mm - 1x Bucșă tip SK40//BT40, alezaj 20 mm x diam. exterior 25 mm - 3x Tiretă tip SK40, TSC – set de 10 bucăți - 1x Cheie tip ER16A - 1x Cheie tip ER25UM - 2x 06-0018 Cheie tip ER32UM - 1x Cheie pt. con 40 - 1x Cheie pt. mandrină fără cheie - 1x Scula pt. Curățarea așchiilor, coadă 20 mm - 1x Taster metric 3D, coadă 20 mm Va conține minim 4 seturi formate din 4 calibre digitale: - 1x Șubler digital 8" (200 mm), precizie 0.0005" (0.01 mm), rezistent la șocuri - 1x Șubler digital de măsurare a canelurilor exterioare, 8" (200 mm), precizie 0.0005" (0.01 mm) - 1x Șubler digital de adâncime absolut, 8" (200 mm), precizie 0.0005" (0.01 mm) - 1x Șubler digital de măsurare a canelurilor interioare, 8" (200 mm), precizie 0.0005" (0.01 mm) Va conține minim 4 seturi micrometre 0–150 mm formate din : - 1x Micrometru exterior 0–25 mm, gradație 0,01 mm - 1x Micrometru exterior 25–50 mm, gradație 0,01 mm - 1x Micrometru exterior 50–75 mm, gradație 0,01 mm - 1x Micrometru exterior 75–100 mm, gradație 0,01 mm - 1x Micrometru exterior 100–125 mm, gradație 0,01 mm - 1x Micrometru exterior 125–150 mm, gradație 0,01 mm Va conține minim 1 menghină manuală 150 mm alcătuită din: - 1x Bacuri menghină din oțel moale prelucrabil, 6" (150 mm) x 11⁄2" (38 mm) - 1x Bacuri menghină din oțel moale prelucrabil, 6" (150 mm) x 2" (50 mm) - 1x Bacuri menghină din aluminiu prelucrabil, 6" (150 mm) x 11⁄2" (38 mm) - 1x Bacuri menghină din aluminiu prelucrabil, 6" (150 mm) x 2" (50 mm) - 1x Suport ansamblare pentru portscule tip CT40 (SK40/DIN) - 1x Menghină fixă, deschidere 225 mm (9") - 1x Set de 58 piese, sistem de prindere cușurub și cleme pentru canal T de 14 mm, filet M12x1,75 20x Freză cilindrică din carbură, diametru 8 mm, 3 tăișuri, fără acoperire, coadă de 8 mm x lungime de tăiere 20 mm, rază de 1 mm, tip HSAM2 Minim 4 x Kit bază magnetică și ceas comparator, sistem metric alcătuit din: - 1x Ceas comparator, gradație 0,01 mm, cursă dublă de 1,6 mm, cadran 0-40-0 - 1x Bază magnetică pentru ceas comparator, braț articulat, reglaj fin la vârf, lungime totală 290 mm, compatibil cu: tije de 8 mm, 3/8", și prindere tip „rândunică” Minim 4 pachete de Plăcuțe de frezare din carbură metalică, interschimbabilă, pentru freză frontală, formă triunghiulară convexă, calitate HN25A – Pachet alcătuit din minim 10 bucăți Minim 4 pachete de plăcuțe amovibile din carbură, pentru freza tip "scoică", formă trigon negativ-pozitiv, calitate HN25 – Pachet alcătuit din minim 10 bucăți Minim 1 set complet pentru debitare cu lățimea plăcuței de 3 mm, coadă de 25 mm, calitate HU30 alcătuit din: - 1x lamă de debitare pentru plăcuță de 3 mm - 1x suport de oțel cu coadă de 25 mm - 1x plăcuță amovibilă de debitare din carbură de 3 mm, calitate HU30 – pachet de minim 10 bucăți - 1x cheie pentru sistemul de debitare cu lamă Bucșă de reducție tip C, exterior diam 40 mm x alezaj de 25 mm Suport exterior (OD) pentru filetat, din oțel, cu coadă pătrată de 20 mm, pe dreapta, sistem de prindere cu șurub. Minim 20 x freză cilindro-frontală din carbură, diametru 12 mm, 3 tăișuri, fără acoperire, coadă de 12 mm x lungime de tăiere 30 mm, rază de colț 0,5 mm, tip HSAM2 (pentru aluminiu) Minim 10 x freză cilindro-frontala din carbură cu diametrul de 6 mm, 3 tăișuri, neacoperită, coadă de 6 mm x lungime de tăiere 15 mm, rază de colț 0,5 mm, tip HSAM2 (pentru aluminiu) Minim 4 x plăcuță de strunjire din carbură, rombic de 35°, calitate HTP25 – set de minim 5 bucăți Minim 2 x set de 6 suporturi statice de strunjire, metric, tip BMT65 alcătuite din: - 1x - BMT65MID-25, suport static de strunjire intern (ID), tip BMT65, diametru 25 mm - 1x - BMT65MID-40, suport static de strunjire intern (ID), tip BMT65, diametru 40 mm - 1x - BMT65MID-40S, suport static de strunjire intern (ID) cu corp divizat, tip BMT65, diametru 40 mm - 3x - BMT65MOD-25, suport static de strunjire extern (OD), tip BMT65, secțiune pătrată de 25 mm Suport de scule interioare (ID) pentru strunjire, pentru turelă TL cu 4 stații, Ø 25 mm Minim 20 x freză cilindrică din carbură, diametru 10 mm, 3 tăișuri, fără acoperire, coadă de 10 mm x lungime de tăiere 25 mm, rază de 1 mm, tip HSAM2 (pentru aluminiu) Minim 3 x suport port-sculă antrenată radial drept, tip BMT65 Minim 3x suport port-sculă antrenată axial la 90°, tip BMT65 Set de 18 bucăți, bucșe elastice tip ER32, 3 mm – 20 mm Set de minim 18 bucăți, bucșe elastice tip ER32, 3 mm – 20 mm Minim 6 x bucșă elastică tip ER32 pentru tarod M4 - M6, diametru alezaj 4,5 mm x pătrat 3,4 mm Minim 4 x plăcuță din carbură pentru filetat alitate HU30T - set de minim 10 bucăți Minim 2x suport de strunjire extern (OD) din oțel pătrat de 25 mm, prindere placuță cu bridă, pentru prelucrare pe dreapta. Minim 6 x set debavurare alcătuit din cutit si 10 lame Minim 2 x bară de alezare internă (ID) pe dreapta, cu canal de răcire prin sculă, coadă din oțel Ø 25 mm. Minim 2 x sculă de strunjire externă (OD) cu tijă pătrată din oțel de 25 mm, pentru prelucrare pe dreapta, cu sistem de prindere cu bridă a placuței Minim 2 x bucșă de reducție tip C, exterior diam 25 mm x alezajde 16 mm Minim 1x Plăcuțe amovibile de filetare din carbură tip IR16-AG60-CFA, clasa HU30T – pachet de minim 10 bucăți Minim 2 x bară de alezare internă (ID) cu coadă din oțel de Ø16 mm, mâna dreaptă, prinderea plăcuței prin șurub, cu răcire prin sculă. Minim 4 x plăcuță așchietoare din carbură, pentru strunjire, formă rombică la 35°, calitatea HTP25 – set de minim 5 bucăți. Minim 2 x menghină fixă de 150 mm (6"), deschidere de 225 mm (9"). Sculă de filetare externă (OD) dreaptă, cu tijă pătrată din oțel de 25 mm, prindere plăcuță prin șurub. Portcuțit exterior (OD) pentru strunjire, cu coadă pătrată din oțel de 20 mm, prindere pastilă cu bridă, cu montare pe dreapta Cuțit extern (OD) pentru strunjire, cu coadă pătrată din oțel de 20 mm, cu prindere pe dreapta, sistem de fixare pastilă cu bridă Vârf rotativ cu con Morse #4, cu vârf extins Minim 6 x bucșă elastică tip ER32 pentru tarozi M4.5 - M8, diametru alezaj 6 mm x pătrat 4,9 mm Bară de filetare internă (ID) cu coadă din oțel Ø16 mm, pe dreapta, prindere plăcuță cu șurub Minim 4 x plăcuță de așchiere din carbură pentru strunjire, rombică la 80°, calitate HTP25 – set de minim 5 bucăți Bucșă de reducție tip C, exterior diametru 40 mm x alezaj de 16 mm Set micrometre de interior cu 3 puncte, interval 12–20 mm, gradație 0,005 mm Minim 20 x tarod M8x1.25 HSS-E, canelură elicoidală, coadă de 8 mm x lungime filet 13 mm, 2.5XD, 3 caneluri, toleranță 6H, acoperire TiN Minim 20 x burghiu din carbură Ø5 mm, coadă 6 mm, unghi vârf 140°, elice 30°, 3XD, 2 caneluri, acoperire TiAlN, utilizare generală Minim 4 x set burghie HSS acoperire cu cobalt, 91 piese, diametre 1 mm – 10 mm Set de 18 bucăți, bucșe elastice tip ER32, 3 mm – 20 mm 1x- Set complet pentru debitare cu lățimea plăcuței de 3 mm, coadă de 20 mm, calitate HU30 alcătuit din minim: - 1x lamă de debitare pentru plăcuță de 3 mm - 1x suport de oțel cu coadă de 20 mm - 1x plăcuță amovibilă de debitare din carbură de 3 mm, calitate HU30 – pachet de 10 bucăți - 1x cheie pentru sistemul de debitare cu lamă Minim 2 x set cleme de prindere tip T-slot metric 58 piese, pentru șuruburi M12x1.75, canale de 16 mm Minim 20 x tarod M5x0.8 HSS-E, canelură elicoidală, coadă 6 mm x lungime filet 8 mm, 2.5XD, 3 caneluri, toleranță 6H, acoperire TiN Minim 20 x tarod M6x1.0 HSS-E, canelură elicoidală, coadă 6 mm x lungime filet 10 mm, 2.5XD, 3 caneluri, toleranță 6H, acoperire TiN Minim 20x burghiu din carbură Ø4.2 mm, coadă 6 mm, unghi vârf 140°, elice 30°, 3XD, 2 caneluri, acoperire TiAlN, utilizare generală Minim 20x burghiu din carbură Ø6.7 mm, coadă 8 mm, unghi vârf 140°, elice 30°, 3XD, 2 caneluri, acoperire TiAlN, utilizare generală Minim 6x ciocan de cauciuc, 450 g (16 oz / 1 lb), mâner cu prindere TPR (termoplastic cauciucat) Minim 10x covor anti-oboseală pentru atelier, 900 mm x 1500mm (36" x 60") Minim 10 x scaun de atelier, înălțime 762 mm (30") Bucăți de material de lucru pentru mașini – aluminiu - D60x150mm (minim 40 de bucați) - 150x150x50mm (minim 40 de bucați) Minim 7x banc de lucru Minim 2x cheie tip ER32 Minim 10x portsculă tip R-8 Minim 1x Transpalet tip foarfeca, capacitate de incarcare 1000kg, interval cursa 85-800 mm Minim 2x Carucior cu maner cu doua roti fixe si doua role de ghidaj cu opritor Minim 2x Cutii span din polipropilena sau echivalent, rezistent la majoritatea uleiurilor, acizilor si substanțelor alcaline | Minim 12 luni |

| Lotul 3 Masina de injectare mase plastice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Mașină de injectare mase plastice cu robot liniar, unitate de răcire a matriței și sistem de alimentare. Unitatea de injectare cu minim următoarele caracteristici: - Diametrul melcului: 30 mm; - Cursa de dozare: 130 mm; - Volum maxim de injectare: 95 cm³; - Turația nominală a melcului: 500 rot/min; - Raportul L/D: 20; - Capacitatea de plastifiere: 15 g/s; - Presiune specifică de injectare: 2000 bar; - Cursa duzei: 300 mm; - Forța de presare a duzei: 40 kN; - Puterea de încălzire: 6 kW; - Numărul zonelor de încălzire (incl. pentru duză): 4; Unitatea de închidere cu minim următoarele caracteristici: - Forța de închidere: 500 kN; - Cursă de deschidere: 400 mm; - Înălțime minimă matriță: 200 mm; - Distanța maximă între platane: 600 mm; - Dimensiunea standard a platanelor (oriz. x vert.): 500 x 400 mm; - Lățimea tunelului de evacuare: 400 mm; - Cursa aruncătorului: 100 mm; - Forța aruncătorului (avans / return): 40 / 14 kN; - Greutatea maximă a semimatriței pe platanul mobil: 300 kg; - Numărul circuitelor de încălzire: 4; - Numărul circuitelor de răcire: 4; - Debitul circuitelor de răcire: 10 l/min; - Ciclu uscat (Euromap 6): 1 s x 150 mm; Date generale - Greutate netă: până la 3 tone; - Capacitatea rezervorului de ulei: maxim 150 l; Acționare - Puterea de antrenare a pompei – SHV1: minim 15 kW; - Puterea totală instalată – SHV1: minim 20 kW; Robot liniar cu minim următoarele caracteristici: - Alimentare: 100 240VAC(+N)+PE/50-60Hz; - Înălțime maximă EOAT: 300 mm; - Înălțime maximă celulă: 2800 mm; - Înălțime de depunere piesă: 1000 mm; - Cursa Z: 1160 mm; - Cursa X: 400 mm; - Cursa Y: 600 mm; - Cursa C: 0 – 90°; - Cuplu C: 5 Nm; - Nr. circuite aer comprimat: 1; - Nr. circuite vacuum: 1; Unitatea de răcire de tip chiller cu următoarele caracteristici: - Agent frigorific: R-134a; - Capacitate agent: 1 kg; - Capacitate încălzire: 5 kW; - Capacitate răcire: 5 kW; - Presiune maximă pompă: 4 bar; - Debit maxim pompă: 50 l/min; - Alimentare: 3 x 380 – 415 V, 50 Hz. Sistemul de alimentare cu minim următoarele caracteristici: - Debit: 50 kg/h; - Capacitate: 5 l; - Lungime furtun antistatic: 3 m; - Lungime țeavă de aluminiu: 1000 mm; - Putere: minim 1 kW; - Tensiune de alimentare: 230 V; Caracteristici pâlnie: - Capacitate: minim 5 l; - Diametru ieșire: 50 mm; Caracteristici dozator de colorant: - Capacitate: minim 5 l; - Putere minimă: 7 W; - Tensiune de alimentare: 230 V. Sistem de fixare matriță pe platoul mașinii. Va include documentație tehnică în limba română și engleză. transport, manipulare și montaj/fixare în atelier, conectare la tensiune, punere în funcțiune si training pentru minim 5 persoane | Minim 12 luni |

| Lotul 4 Echipamente de fabricație aditiva si accesorii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Echipament de fabricație aditiva cu suport mobil cu roți, stație de material, uscător pentru filamente, stație de îndepărtare a PVA, si consumabile Echipamentul de fabricație aditivă va utiliza tehnologie de tip FDM (Modelare prin Extrudare Termoplastică) și va fi compatibil cu o stație de materiale capabilă să gestioneze simultan până la șase role. Imprimanta va dispune de cap de imprimare cu extrudare dublă, prevăzut cu duze independente cu ridicare automată, sistem de detecție a scurgerii și sondă inductivă pentru calibrare automată. Sistemul de alimentare cu filament va include un dublu mecanism de prindere, posibilitatea reglării tensiunii, funcție de eliberare rapidă și control al vitezei de alimentare, fiind compatibil exclusiv cu filament de diametru 2,85 mm. Vor fi incluse minimum două capete de printare compatibile cu imprimanta. Patul de imprimare va fi flexibil, încălzit, capabil să atingă temperaturi de până la 120°C, iar duza va atinge o temperatură maximă de 340°C, cu un debit de extrudare de până la 35 mm³/s. Spațiul de lucru va avea aproximativ 330 × 240 × 300 mm, iar capul de imprimare va permite o viteză maximă de 500 mm/s și o accelerație de 50.000 mm/s². Puterea maximă consumată va fi de aproximativ 500 W. Echipamentul va avea o cameră de imprimare închisă, cu control pasiv al temperaturii, suport dublu pentru role cu recunoaștere de tip NFC și un nivel de zgomot sub 50 dBA. Comunicarea wireless se va realiza prin protocolul IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, imprimanta fiind dotată cu ecran tactil color și cameră de monitorizare integrată Full HD HDR. Va fi inclus un suport mobil cu roți și sertar. Stația de materiale va fi prevăzută cu un compartiment frontal care va permite încărcarea simultană a până la șase materiale, având senzori pentru detectarea terminării rolei și comutarea automată la următorul material, precum și un sistem inteligent pentru menținerea umidității relative sub 40%. Aceasta va dispune de recunoaștere automată a materialelor prin tehnologia NFC, va fi compatibilă cu filament de 2,85 mm, va avea dimensiuni de 491 × 380 × 400 mm și va fi echipată cu un filtru EPA capabil să elimine până la 95% din particulele ultrafine. Uscătorul pentru filament va avea capacitatea de a găzdui simultan patru role, va fi echipat cu un încălzitor de minimum 300 W și va funcționa la tensiunea de 230 V. Stația de îndepărtare PVA va avea un volum al cavității de aproximativ 13,7 litri, va accepta piese cu dimensiuni aproximative de 200 × 230 × 165 mm, va utiliza ca solvent minim apa, va avea un rotor cu viteză de minimum 100 rot/min și o putere de minimum 38 W, beneficiind suplimentar de garanție extinsă de doi ani pentru piese și manoperă. Echipamentul va fi livrat împreună cu kituri de consumabile care vor include, fără a se limita la: spray pentru aderență de minim 400 ml și role de filament de 0,75 kg, diametru 2,85 mm, pentru materialele de tip PLA, ABS, Nylon, PVA, Tough PLA, PETG și TPU. Sistemul va fi livrat împreună cu software-ul necesar funcționării și documentația tehnică în limbile română și engleză. Furnizorul va asigura transportul, manipularea, montajul și fixarea în atelier, conectarea la alimentarea electrică, punerea în funcțiune, precum și instruirea a minimum cinci persoane privind utilizarea echipamentului. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Imprimantă 3D cu kit de consumabile pentru imprimantă - model 1 Echipamentul de fabricație aditivă va utiliza tehnologie de tip FDM și va avea un volum aproximativ de imprimare de 256 × 256 × 256 mm. Va fi echipat cu duză din oțel inoxidabil și un ansamblu „hotend all-metal” capabil să atingă o temperatură maximă de 300°C. Sistemul va utiliza filament cu diametrul 1,75 mm, iar placa de imprimare va putea fi încălzită până la 100°C. Capul de imprimare va permite o viteză maximă de 500 mm/s și o accelerație maximă de 10.000 mm/s², cu un debit maxim al duzei de 28 mm³/s. Echipamentul va include o cameră de monitorizare cu rezoluție de minimum 1080p și va beneficia de un sistem de calibrare complet automat. Puterea totală instalată va fi de minimum 1300 W, iar tensiunea de alimentare de minimum 220 V. Ecranul de control va fi tactil, de tip IPS, cu dimensiunea de minimum 3,5” și rezoluția de cel puțin 320 × 240 px. Comunicarea wireless se va realiza prin protocolul IEEE 802.11 b/g/n. Perioada de garanție oferită va fi de minimum 12 luni. Echipamentul va fi livrat împreună cu kituri de consumabile care vor include, fără a se limita la: ulei lubrifiant, vaselina, dispozitiv pentru purjare, tuburi din PTFE, dispozitiv de tăiere a filamentului, accesoriu din silicon pentru duză și un dispozitiv pentru curățarea duzei. De asemenea, vor fi furnizate software-ul necesar funcționării și documentația tehnică în limbile română și engleză. Furnizorul va asigura transportul, manipularea, montajul și fixarea echipamentului în atelier, conectarea la tensiunea de alimentare, punerea în funcțiune, precum și instruirea a minimum cinci persoane în utilizarea corectă și în siguranță a imprimantei. | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Imprimantă 3D cu kit de consumabile pentru imprimantă -model 2 Echipamentul de fabricație aditivă va utiliza tehnologie de tip FDM, cu capacitatea de a imprima o varietate de materiale și culori, și va dispune de un volum aproximativ de imprimare de 256 × 256 × 256 mm. Va fi dotat cu o duză din oțel calit și un ansamblu „hotend all-metal” capabil să atingă o temperatură maximă de 300°C. Structura imprimantei va fi realizată din aluminiu și sticlă, cu un șasiu intern din oțel. Sistemul va utiliza filament cu diametrul de 1,75 mm, iar placa de imprimare flexibila. realizata din oțel, va putea fi încălzită până la o temperatură de 110°C. Capul de imprimare va asigura o viteză minimă de 500 mm/s și o accelerație de cel puțin 20 m/s², debitul maxim al duzei fiind de minimum 32 mm³/s. Echipamentul va include o cameră de monitorizare cu rezoluție de minimum 1920 × 1080 px, precum și un sistem de calibrare complet automată. Puterea totală instalată va fi de maximum 1000 W și funcționarea se va realiza la o tensiune de alimentare de minimum 220 V. Conectivitatea va fi asigurată prin tehnologie de tip Wi-Fi, iar echipamentul va integra senzori avansați, inclusiv tehnologie de tip Lidar cu rezoluție de minimum 7 μm. Interfața de operare va fi compusă dintr-un ecran tactil IPS cu diagonala de minimum 5”, având rezoluția de cel puțin 1280 × 720 px. Echipamentul va fi livrat împreună cu kituri de consumabile care vor include, fără a se limita la: ulei lubrifiant, vaselina, dispozitiv pentru purjare, tuburi din PTFE, dispozitiv de tăiere a filamentului, accesoriu din silicon pentru duză și un curățător pentru duză. De asemenea, echipamentul va fi livrat împreună cu documentație tehnică în limba română și limba engleză. Furnizorul va asigura transportul, manipularea, montajul și fixarea imprimantei în atelier, conectarea acesteia la rețeaua electrică, punerea completă în funcțiune și instruirea a minimum cinci persoane în utilizarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentului. | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Imprimantă 3D cu kit de consumabile pentru imprimantă - model 3 Echipamentul de fabricație aditivă va utiliza tehnologie de tip FDM și va permite imprimarea cu o gamă variată de materiale, fiind dotat suplimentar cu un sistem laser integrat pentru gravare și debitare. Imprimanta va avea un volum aproximativ de imprimare de 350 × 320 × 325 mm și va fi echipată cu duză dublă din oțel calit, capabilă să atingă o temperatură de până la 350°C. Sistemul va utiliza filament cu diametrul de 1,75 mm, iar placa de imprimare va putea fi încălzită până la 120°C. Capul de imprimare va permite o viteză minimă de 1000 mm/s, o accelerație de minimum 20.000 mm/s² și va oferi un debit de extrudare de cel puțin 40 mm³/s. Monitorizarea procesului de imprimare se va realiza printr-o cameră integrată cu rezoluție de minimum 1920 × 1080 px, iar calibrarea echipamentului se va efectua complet automat. Puterea maximă instalată a imprimantei va fi de cel mult 2200 W, iar alimentarea se va realiza la o tensiune de minimum 220 V. Comunicarea wireless va utiliza protocolul IEEE 802.11 a/b/g/n, iar interfața utilizatorului va fi asigurată printr-un ecran tactil cu diagonală de minimum 5” și rezoluție de cel puțin 1280 × 720 px. Modulul laser integrat va avea o putere minimă de 40 W, va permite debitarea materialelor cu grosimi de până la 15 mm și va asigura o viteză maximă de gravare și tăiere de 1000 mm/s. Modulul va fi încadrat în clasa de siguranță laser minimum clasa 4 și va oferi o suprafață aproximativa de lucru de 300 × 255 mm. Echipamentul va fi livrat împreună cu kituri de consumabile care vor include, fără a se limita la: ulei lubrifiant, vaselina, dispozitiv pentru purjare, tuburi din PTFE, filtru de aer și accesoriu din silicon pentru duză. Imprimanta va fi livrată cu documentație tehnică în limbile română și engleză, iar furnizorul va asigura transportul, manipularea, montajul și fixarea în atelier, conectarea la rețeaua electrică, punerea în funcțiune și instruirea a minimum cinci persoane în operarea și întreținerea echipamentului. | Minim 24 luni |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Scanner 3D Caracteristici minimale scanner 3D: Laser cu două moduri de scanare: tehnologie laser albastru, cât și cu VCSEL infraroșu Viteză de scanare laser: 3.600.000 puncte /s; Viteză de scanare infraroșu: 2.250.000 puncte /s; Distanță de lucru – Laser: minim 300 mm / 200 mm; Distanță de lucru – Infraroșu: minim 300 mm; Precizie de scanare – Laser: până la 0,02 mm; Precizie de scanare – Infraroșu: până la 0,05 mm; Precizie volumetrică – Laser: minim 0,02 + 0,033 mm/m; Precizie volumetrică – Infraroșu: minim 0,05 + 0,1 mm/m; Adâncime scanare – Laser: minim 360 mm; Adâncime scanare – Infraroșu: minim 1240 mm; Câmp vizual maxim – Laser: 520 x 510 mm; Câmp vizual maxim – Infraroșu: 600 x 600 mm; Distanța între puncte – Laser: minim 0,05 ~ 10 mm; Distanța între puncte – Infraroșu: minim 0,1 ~ 3 mm; Clasa laser: clasa II; Conectivitate: USB 3.0; Conține minim 2 x Spray de scanare 3D; Va fi inclus un laptop dedicat pentru achiziția și procesarea datelor, echipat cu minim următoarele caracteristici: - Procesor: I9-13900H, 14 nuclee, 2.3-4.7GHz; - Memorie RAM: 64 GB DDR5-4800 (2 x 32) cu memoria de tip SO-DIMM; - Placa video: RTX 4070 cu 8 GB RAM GDDR6; - Memorie: 1000 GB de tip M.2 SSD (NVME) și 1000 GB SSD Festplatte, 2,5 inch; - Comunicație: Wireless M.2, WiFi 6 la 2400 Mbit WLAN cu Bluetooth 5.1 (AX201); - Dimeniuni:. 29.7 x 26.3 x 3 cm; - Greutate:. 2.9 kg; - Display: 17.3 inch de tip IPS, Full-HD (1920x1080); - Windows: 11 Pro, 64-Bit; - Baterie: Litiu Ion cu 4 celule. Pachetul complet va include documentație tehnică în limbile română și engleză, iar furnizorul va asigura transportul, manipularea, montajul și fixarea echipamentelor în atelier, conectarea la tensiune, punerea în funcțiune și instruirea a minimum cinci persoane în utilizarea și întreținerea sistemului. | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip PLA Material: PLA; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Verde, Negru, Argintiu metalic, Alb, Transparent, Portocaliu, Albastru, Magenta, Roșu, Galben, Alb perlat. | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip ABS Material: ABS; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Verde, Negru, Argintiu, Alb, Auriu Perlat, Portocaliu, Albastru, Roșu, Galben, Gri; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip CPE Material: CPE; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Gri deschis, Gri închis, Roșu, Albastru, Verde, Transparent. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip PC Material: PC; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Transparent, Negru, Alb; | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip CPE+ Material: CPE+; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Transparent, Negru, Alb; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip Nylon Material: Nylon; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Transparent, Negru; | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament pentru curățare Diametru filament: 2.85 mm; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip PVA Material: PVA; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culoare: Natural; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament suport Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culoare: Alb; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip Tough PLA Material: Tough PLA; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Roșu, Gri, Galben, Albastru, Verde; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament de tip PETG Material: Tough PETG; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Transparent. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PAHT Material: PAHT; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culoare: Natural | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Placă flexibilă pentru imprimarea 3D Placă flexibilă pentru imprimarea 3D, din PEI, încălzită până la 120°C | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PET CF Material: PET CF; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Albastru, Gri; | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip TPU Material: TPU; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC. | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip Nylon CF Material: Nylon CF; Diametru filament: 2.85 mm; Masa rola: 750 g; Rolă cu tehnologie de tip NFC; Culoare: Negru; | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare -I Diametrul duzei: 0.4 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 260°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, ABS, PETG, Nylon, TPU, PP | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare - II Diametrul duzei: 0.4 mm; Materiale compatibile: PVA | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare - III Diametrul duzei: 0.4 mm; Materiale compatibile, fara a se limita la: CPE+, PC, PET CF, Nylon CF Slide | Minim 24 luni |
| 100 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PLA Material: PLA; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PLA Metal Material: PLA Metal; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PLA CF Material: PLA CF; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PLA Tough+ Material: PLA Tough+; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip TPU Material: TPU; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip TPU 95A HF Material: TPU 95A HF; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip TPU 85A / TPU 90A Material: TPU 85A / TPU 90A; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PVA Material: PVA; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: min. 500 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culoare: Clear | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament suport pentru PLA Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: min. 500 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culare: Alb | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament suport pentru PLA/PETG Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: min. 500 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse: Negru, Natural | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PETG HF Material: PETG HF Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse: Negru, Albastru | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PETG Translucent Material: PETG Translucent Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse: Gri, portocaliu | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PETG CF Material: PETG CF Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip ABS Material: ABS Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip ASA Material: ASA Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PA6-GF Material: PA6-GF Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PA6-CF Material: PA6-CF Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PAHT-CF Material: PAHT-CF ; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 2 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filament tip PPA-CF Material: PPA-CF; Diametru filament: 1.75 mm; Masa rola: 1000 g; Rolă cu tehnologie tip RFID; Culori diverse, fara a se limita la: Negru, Alb, Argintiu, Gri, Albastru | Minim 24 luni |
| 20 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Suprafata de printare Grosime: minim 0,5 mm; Rezistență la temperatură: minim 120 °C; Material: Oțel cu acoperire din material plastic Textură de diferite tipuri | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Suprafata de printare Grosime: minim 0,5 mm; Rezistență la temperatură: minim 120 °C; Material: Oțel cu acoperire din material plastic; Suprafata de tip PEI | Minim 24 luni |
| 3 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Platforma de taiere Platforma de tăiere realizată dintr-o placă de oțel. Aceasta va asigura fixarea materialelor și va oferi o suprafață stabilă pentru tăiere precisă și sigura. | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare -I Diametrul duzei: 0.2 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 300°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de montare de tip bloc magnetic Material: otel inoxidabil Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 10 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare - II Diametrul duzei: 0.4 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 300°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de montare de tip bloc magnetic Material: otel calit Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare - III Diametrul duzei: 0.6 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 300°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de montare de tip bloc magnetic Material: otel calit Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare -IV Diametrul duzei: 0.8 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 300°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de montare de tip bloc magnetic Material: otel calit Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare -V Diametrul duzei: 0.4 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 350°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de prindere rapidă Material: otel calit Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 4 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare -VI Diametrul duzei: 0.6 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 350°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de prindere rapidă Material: otel calit Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Cap de printare - VI Diametrul duzei: 0.4 mm; Permite utilizare la temperaturi de până la 350°C. Materiale compatibile, fara a se limita la: PLA, PETG, TPU Sistem de prindere rapidă Material: carbură de tungsten Diametru filament acceptat: 1,75 mm | Minim 24 luni |
| 5 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Set lavetă pentru ștergere duză Material: plastic; Culoare: Negru; Număr bucăți în pachet: 5 buc. | Minim 24 luni |
| 15 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Filtru de aer Filtru de aer cu rol de a purifica aerul din interiorul camerei, eliminând în mod eficient compușii organici volatili (VOC). | Minim 24 luni |

| Lotul 5 Pachet software simulare, editare si transfer programare CNC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Durata minima garanție |
| 1 | buc | Calea Dumbrăvii, nr.131-133 | maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. | Descriere generală: soft de editare profesional pentru CNC • Soft editare profesional pentru realizarea programelor CNC, care permite: - Editare - Comparare fisiere - Simulare traiectorii - Functii matematice (Minim 30 licente) • Include interfata de tip DNC 1-Port, cu posibilitatea de: - Trimitere fisiere - Primire fisiere (Minim 30 licente) • Soft editare CNC, care permite generearea traiectoriei sculelor (Minim 30 licente) • Licenta soft server: - Licenta de retea - Flotante pentru editare, simulare si DNC (Minim 1 buc) • Mentenanță soft: - Acces la actualizări de software timp de minim 1 an - Va include training, suport instalare in limba romana si engleza | Minim 12 luni |

| Data de livrare propusa | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse | Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate | Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, specificati care sunt deviatiile] | [Specificati impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 7 la nr. 12 |  |  |  |  |  |

Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Instalare, punere in functiune, testare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Instruire personal pentru utilizare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Ofertantul va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventiva in perioada de garantie, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse in  Caietul de sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Suport tehnic:

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la suportul tehnic, in contextul responsabilitatilor si cerintelor incluse in Caietul de  sarcini, prin prezentarea activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.) | Durata activitatii | Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea | lnformaiii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieti activitatea realizata] | [Descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii] | [Precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii] | [introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii] |  | [lntroduceti informatii aditionale, daca este cazul - de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii] |

Piesele de schimb si materialele consumabile:

Ofertantul va prezenta recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă, timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate, modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție, alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de ofertant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Data completarii:                                                                                                                                                                           Ofertant

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .

Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .