Lotul 3 Articole de biologie, geografie, matematica	Matrice de conformitate	Anexa la Propunerea tehnică

[introduceți Numele ofertantului/entității ofertante]

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod art. | Produs/articol | Cant. | U.M. | Specificații tehnice / cerințe funcționale minime | Cerință tehnică Ofertată (mod de îndeplinire a cerinței tehnice minimale) |
| BGM01 | Alge (secțiuni Microscopice) | 1 | buc. | Set din 20 secțiuni Microscopice: 1. Chroococcus, alga unicelulara, w.m. 2. Microcystis w.m 3. Ocillatoria w.m. 4. Spirulina w.m. 5. Nostoc sp., colonie continând hormogonie t.s. 6. Anabeana w.m. 7. Cyclotella w.m. 8. Chlamydomonas, celula diflagelata, w.m. 9. Volvox, w.m. 10. Ulothrix w.m 11. Cladophora, celule cu mai multe nuclee 12. Chlorella, w.m. 13. Pediastrum, w.m. 14. Micractinium w.m. 15. Mougeotia w.m. 16. Hydrodictyon w.m. 17. Cosmarium w.m. 18. Spirogyra, w.m. 19. Spirogyra, conjugat treptat si zigot ce a luat nastere in urma conjugarii , w.m. 20. Oedogonium, fibra w.m. |  |
| BGM02 | Aparat de analiză pentru sol 4 in 1 | 4 | buc. | Aparat analog Luster Leaf 1880 pentru sol 4 in 1. Aparat de analiza a solului (umidometru, PH metru, fotometru, fertilometru), care măsoară 4 parametrii: fertilitatea, intensitatea luminii, umiditatea ți PH-ul solului. |  |
| BGM03 | Numerația in Baza Zece - Set magnetic | 24 | set | Numerația în Baza Zece - Set magnetic Setul include 131 de piese magnetice: -100 de unităţi, -20 de tije, -10 plăci, -un cub şi un ghid de activitate |  |
| BGM04 | Aparatul reproducător feminin | 3 | buc. | Modelul prezintă fertilizarea ovulului în oviduct, dezvoltarea zigotului până la stadiul de blastocist, cât și migrarea acestuia din oviduc în trompa uterină. Material: Mulajul din ghips învelit în vopsea cauciucată, amplasat pe suport din plexiglas. |  |
| BGM05 | Atlas geografic şcolar pentru clasele IX-XII | 5 | buc. | Atlas geografic şcolar pentru clasele IX-XII, cu copertă caşerată, rezistent, un material didactic complementar timp de patru ani la orele de geografie în liceu, cu 144 pagini şi peste 220 de hărţi. O treime a atlasului conţine hărţi referitoare la geografia României. Hărţi tematice ale Uniunii Europene. Hărţi mai detaliate ale ţărilor vecine României, etc. |  |
| BGM06 | Atlas geografic şcolar pentru clasele V-VIII | 40 | buc. | Atlas geografic şcolar pentru clasele V-VIII, cu 104 de pagini, cu peste 130 de hărţi şi peste 30 de reprezentări grafice şi imagini Hărţi tematice de geografia României. Harta Uniunii Europene, cu ilustraţii. Hărţi tematice ale fiecărui continent şi ale Pământului. Hărţi referitoare la protecţia mediului în România, Europa, Asia şi în lume, etc. |  |
| BGM07 | Set de instrumente pentru tabla | 23 | set | Setul conține următoarele instrumente din plastic, pentru tablă: - liniar, - 2 echere (45 grade, 30+60 grade), - raportor - compas. Dimensiunea cea mai mare: Liniar de 1 m. Dimensiunile setului trebuie să fie comparabile cu liniarul |  |
| BGM08 | Matematica distractiva | 11 | set | Set de 196 de jetoane magnetice (Matematica distractiva- imagini magnetice pentru numarare si calculare) Imaginile sunt imprimate pe placute rezistente de 4 mm si sunt laminate. Spatele placutelor este prevazut cu magnet. Contine: 140 de imagini cu magnet (10 x mere, pere, banane, vaci, cai, caini, pisici, baloane, masini, biciclete, vapoare, avioane, fete si baieti). Marime cca. 13 cm - 42 de numere cu magnet (2 x numerele de la 0 pana la 20); Marime 5,3 x 5,3 cm - 14 semne matematice cu magnet (2 x +, -, •, :, >, <, =). Marime 5,3 x 5,3 cm Ambalare: cutie de carton |  |
| BGM09 | Vertebra lombara | 3 | buc. | Model este potrivit pentru studierea sistemului osos la gimnaziu, liceu și școli speciale medicale. Modelul este un ajutor vizual pentru elevi și studenți pentru a înțelege alcătuirea externă a vertebrelor lombare. Înălțimea de 9,4 cm Compus din 3 părți detașabile. |  |
| BGM10 | Busola Discovery Basics CM20 | 16 | buc. | Discovery Basics CM20 este o busolă clasică cu ac magnetic plasat într-un lichid special. Busolă lichidă cu ac magnetic Design pliabil; corp metalic Completat cu o fantă vizor. |  |
| BGM11 | Celula animala | 4 | buc. | Modelul reproduce celula animala in disecție, cu prezentarea structurii acesteia: membrana, citoplasma, nucleu si învelișuri citoplasmatice (mitocondrii, ribozomi). Dimensiuni: aprox. 28x50 cm. |  |
| BGM12 | Celula vegetala | 4 | buc. | Modelul prezintă structura unei celule vegetale, mărita de 45 milioane de ori. O parte din nucleul celulei este demontabil pentru a se putea observa interiorul acestuia. Model viu colorat. Dimensiuni: aprox. 18x23x15 cm |  |
| BGM13 | Coloana vertebrală cervicală cu artere și nervi | 3 | buc. | Modelul prezintă structura externă a vertebrelor cervicale, precum și raporturile cu osul occipital, vasele de sânge și nervii spinali. Material: Plastic |  |
| BGM14 | Craniu clasic | 1 | buc. | Model conceput ca ajutor vizual pentru predarea cursurilor de anatomie, fiziologie si igiena. Pentru studenți si elevi este un ajutor vizual pentru înțelegerea morfologiei si construcției craniului. Craniu clasic confecționat din plastic durabil, ce nu se sparge, are grad ridicat de reprezentare a detaliilor. Dimensiuni: aprox. 18x12,5x13,5 cm |  |
| BGM15 | Dezvoltarea embrionarî și a fătului | 2 | buc. | Modelul este format din 13 componente și ilustrează etapele fertilizării ovulului, segmentarea, implantarea blastocistului, blastodermul, embrionul de 23 de zile și embrionul din săptămâna a patra, prezentate în diferite poziții (secțiuni transversale, dorsale și poziție normală). Modelul este realizat din material PVC. |  |
| BGM16 | Floare de piersic | 4 | buc. | Modelul reproduce structura florii de piersic, în secțiune transversală, cu componente detașabile (petale, sigma, polen). Înălțimea: aprox. 20 cm. |  |
| BGM17 | Földrajzi atlasz | 5 | buc. | Atlas geografic școlar. Material școlar destinat învățământului gimnazial și liceal, întocmit pe baza planului de învățământ. Atlasul cuprinde 56 de pagini cu peste 80 de hărți fizice, administrative și climatice ale ariilor geografice ale lumii, prezintă țările și continentele globului. Hărțile sunt realizate într-o calitate de excepție, utilizând legendă și culori convenționale. Materialul didactic, cuprinde și informații generale legate de domeniile: cosmografiei , hidrografiei , demografiei. geocronologiei , geomorfologiei , resurselor naturale, climei, economiei. Data ediției 2024 Dimensiune (cm) aprox. 20 x 28 Limba maghiară |  |
| BGM18 | Geografie Interactivă - Continentele în afara Europei | 2 | buc. | Atlas geografic școlar digital. Material școlar destinat învățământului. Conține hărți despre Asia, Asiaa de Nord, Asia de Sud-Vest, China și Mongolia, Japonia și Coreea, Asia de Sud-Est, America de Nord, de Sud si SUA, Australia și Regiunile polare. Suport soft: CD Caracteristici: • Pentru videoproiector/tabla interactivă • Hărțile digitale pot fi mutate schimbate ori de câte ori este nevoie în cursul unei ore • Legendele hărții pot fi proiectate sau scoase de pe hartă după preferințele profesorului • Elementele hărții pot fi activate, dezactivate ori de câte ori este nevoie de acest lucru • Variind elementele hărții putem obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe • Înlocuiește complet hărțile de perete |  |
| BGM19 | Geografie Interactivă - Europa, Uniunea Europeană și Regiunile Europei | 2 | buc. | Atlas geografic școlar digital. Material școlar destinat învățământului. Conține hărți despre Europa, UE, Europa nordică, Vestică, UK și Irlanda, Statele Benelux, Europa vestică, Franța, Europa sudică, Peninsula Iberică, Italică și Balcanică, Europa Estică și Turcia.. Suport soft: CD Caracteristici: • Pentru videoproiector/tabla interactivă • Hărțile digitale pot fi mutate schimbate ori de câte ori este nevoie în cursul unei ore • Legendele hărții pot fi proiectate sau scoase de pe hartă după preferințele profesorului • Elementele hărții pot fi activate, dezactivate ori de câte ori este nevoie de acest lucru • Variind elementele hărții putem obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe • Înlocuiește complet hărțile de perete |  |
| BGM20 | Geografie Interactivă - România | 2 | buc. | Atlas geografic școlar digital. Material școlar destinat învățământului. Conține hărți despre Munții Carpați, Bazinul hidrografic al Dunării, Probleme despre Mediu, Obiective turistice, Delta Dunării, etc. Suport soft: CD Caracteristici: • Pentru videoproiector/tabla interactivă • Hărțile digitale pot fi mutate schimbate ori de câte ori este nevoie în cursul unei ore • Legendele hărții pot fi proiectate sau scoase de pe hartă după preferințele profesorului • Elementele hărții pot fi activate, dezactivate ori de câte ori este nevoie de acest lucru • Variind elementele hărții putem obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe • Înlocuiește complet hărțile de perete |  |
| BGM21 | Glob Geografic | 9 | buc. | Glob pământesc rotitor Orion 30: hartă fizica / politica (duo) - cu sistem de iluminare prin filtre de culoare, in limba romana. Dimensiuni: 300 mm |  |
| BGM22 | Glob Pământesc Plutitor | 13 | buc. | Globul plutește liber în aer prin tehnologia magnetică controlată electronic, făcându-l să leviteze stabil, la fel ca rotația Pământului, se va roti întotdeauna automat la 360 de grade, dacă nu este oprită sursa de curent. Punctul de echilibru al globului este localizat în centrul suportului electromagnetic. Detalii produs: - globul levitează deasupra unui disc; - are la bază un sistem electromagnetic, cu 1 senzor de câmp magnetic și 1 electromagnet; - construcție cu lumini LED colorate, evidențiate in întuneric; - dimensiune: 18 cm diametru x 20 cm înălțime; - încărcător, input: 110V - 240V; output: 12V, cu 2A; - fabricat din plastic ABS si metal. |  |
| BGM23 | Grâu (Triticum aestivum) | 1 | buc. | Modelul este folosit la predarea botanicii, capitolul “Plante monocotiledonate”, lecția „Grâul”. Este un ajutor vizual pentru înțelegerea structurii mai complicate a unei inflorescențe la spicul de grâu. Modelul spicului mărit de 15 ori Dimensiune: aprox. 52cm |  |
| BGM24 | Halat bărbați/damă | 135 | buc. | Halat adulți, alb, cu mânecă lungă și 3 buzunare. Pentru fixare în partea din spate are un șnur cu un nasture. Articolul este făcut din pânză de bumbac 100% cu o greutate de 190 g/m2 Mărimi. 46-64 Bărbați, si 38-60 Femei Se va stabili necesarul de mărimi la livrarea produsului. |  |
| BGM25 | Inima din 3 părți | 2 | buc. | Modelul reproduce inima umana, precum si secțiunile interioare si exterioare ale acesteia si a sistemului sanguin. Este constituit din 3 părți detașabile. Dimensiuni: aprox. 250x230x230mm Scara 5:1 |  |
| BGM26 | Numerele si cifrele - planșe | 13 | buc. | Numerele si cifrele - planșe pentru formarea numerelor si învățarea cifrelor Set complet 11 planșe, tipărite color, carton 250 gr Dimensiunea planșelor: A3 |  |
| BGM27 | Trusa de ustensile fiziologia plantelor | 3 | buc. | Destinat pentru învățământul gimnazial, liceal Trusă cu ustensile si materiale necesare desfășurării experimentelor școlare din domeniul fiziologiei plantelor. Experimente realizabile: 1. Localizarea absorbției apei la nivelul rădăcinii 2. Circulația sevei brute la nivelul tulpinii, frunzelor și florilor 3. Evidențierea respirației aerobe după consumul de oxigen 4. Evidențierea respirației aerobe după dioxidul de carbon produs 5. Evidențierea fermentației alcoolice 6. Evidențierea fenomenului de transpirație la plante 7. Evidențierea fenomenelor morfologice ale germinației plantelor 8. Evidențierea tipurilor de germinație epigee si hipogee 9. Determinarea facultății si energiei germinative a semințelor 10. Localizarea zonelor de creștere ale rădăcinii 11. Evidențierea mișcărilor plantelor (geotropismul , fototropismul si hidrotropismul) Componente trusă, cel puțin: pulverizator, clemă, vas Petri, tub T, pahar Berzelius, cristalizator, termometru, stativ eprubete, suport T, tijă, borcan, etc. Conține Manual cu instrucțiuni de utilizare si predare, realizare experimente în limba română |  |
| BGM28 | Kit de baza pentru disecție | 22 | buc. | Setul de instrumente este ambalat într-o trusa cu fermoar din piele ecologica, neagra, în interiorul căreia sunt așezate componentele. Set este format din minim 10 componente utilizate la disecții. |  |
| BGM29 | Lame microscop | 8 | set | Lame microscopice - permit prepararea de către utilizator a propriilor preparate microscopice. Pachet: 50 buc./set |  |
| BGM30 | Lamele de acoperire | 4 | set | Lamele de acoperire - permit prepararea de către utilizator a propriilor preparate microscopice. Pentru utilizare sunt necesare și lame microscopice. Pachet de 100 buc./set |  |
| BGM31 | Laringe | 2 | buc. | Model conceput ca un ajutor vizual in predarea cursurilor de anatomie, fiziologie si igiena. El ajuta studentii si elevii sa inteleaga morfologia si structura aparatului respirator si a organului fonator. Modelul este constituit din 2 părți detașabile. Cartilajul tiroid, doi mușchi și cele două jumătăți ale tiroidei sunt demontabile. Material: Plastic. |  |
| BGM32 | Lupa | 49 | buc. | Lupa cu diametrul de 7.5 cm Material lentila: sticla Material rama și mâner: plastic Focalizare: x 3 (factor de mărire) |  |
| BGM33 | Lupa pentru ochelari | 17 | buc. | Lupa Levenhuk Zeno Vizor G4 este utila celor ce lucrează cu obiecte de mici dimensiuni si au nevoie de un instrument cu putere ridicata de mărire. Lupa tip vizor are o putere de mărire de pana la 25x si este prevăzută cu iluminare. Lentile (interschimbabile): 10x, 15x, 20x, 25x. Diametru obiectiv: 21mm Tip: Lupa pentru ochelari Putere de mărire: 10/15/20/25x Material sticlă: Plastic optic Iluminare: da (LED) Material: Plastic Tip baterie: LR1130 |  |
| BGM34 | Manechin Laerdal Little Anne | 10 | buc. | Modelul de antrenament CPR Little Anne cu feedback în timp real cu aplicația gratuită. Manechinul Little Anne a fost dezvoltat pentru a oferi un antrenament eficient, fără a compromite realismul sau calitatea. - Eficient din punct de vedere educațional, oferind toate caracteristicile esențiale necesare pentru învățarea de calitate - Repere anatomice realiste oferă caracteristicile esențiale necesare pentru a preda tehnicile de RCP pentru adulți - Construcția durabilă permite o utilizare pe termen lung - Căile bucale și nazale permit strângerea realistă a nasului necesară pentru ventilația gură la nas - Obstrucția naturală a căilor respiratorii permite elevilor să învețe tehnica importantă de deschidere a căilor respiratorii - Repere anatomice corecte și crestătură sternală permit elevului să exerseze identificarea tuturor reperelor anatomice relevante pentru RCP adulților - Feedback-ul sonor întărește adâncimea corectă de compresie. O caracteristică opțională „clicker” semnalează adâncimea corectă de compresie - Rezistența realistă la compresie toracică permite elevilor să experimenteze cantitatea de presiune necesară pentru a efectua compresii toracice adecvate într-o situație reală - Căi respiratorii economice de unică folosință pentru o curățare rapidă și ușoară - Fețe detașabile și reutilizabile pentru întreținere convenabilă și accesibilă - Cu senzori încorporați, rezultatele pot fi afișate în timp real prin aplicația pentru cursant sau pentru instructor Conținut pachet: manechin, covor de antrenament, 2 fețe, 2 căi respiratorii, 6 șervețele. |  |
| BGM35 | Mănuși examinare nitril, fără pudră | 30 | buc. | Mănuşi din nitril nepudrate recomandate persoanelor alergice la latex, in clinici si cabinete medicale, saloane de infrumusetare, industria alimentara. Tip de mănuşi: de examinare, de protecţie, nesterile, CATEGORIE 1 Ambalaj: 100 buc/ cutie |  |
| BGM36 | Mazăre (Pisum sativum) | 4 | buc. | Model conceput ca un suport vizual în predarea cursurilor de biologie vegetală în școli generale, licee și facultăți. Scara: 6:1 Material: plastic PVC, 8 părți |  |
| BGM37 | Celula vegetală, model transparent | 1 | buc. | Model transparent de celulă vegetală. Instrument didactic utilizat pentru studiul structurilor fundamentale ale organismelor vegetale. Evidențiază componentele esențiale: membrană celulară, perete celular, nucleu, citoplasmă, vacuolă, cloroplaste, aparat Golgi, etc. Material: plastic/PVC Dimensiuni: aprox. 55 x 38 x 17 cm |  |
| BGM38 | Microscop digital cu ecran LCD și cameră | 4 | buc. | Microscop digital SM-2016DM pentru observații detaliate și examinări științifice minuțioase, pentru laboratoare, educație și cercetare profesională, pentru lecții interactive în laboratoare școlare și universitare. Specificații tehnice: Mărire: 40x – 400x, Obiective: 4x, 10x, 40x, Afișaj: Ecran LCD de 3,5", Sursă de lumină: LED integrat, Afișaj LCD: Ecranul LCD de 3,5" Sursă de iluminare: LED: Sistemul de iluminare LED încorporat. Ambalaj: Spumă și carton |  |
| BGM39 | Microscop monocular | 6 | buc. | Instrument optic de laborator pentru observarea si cercetarea structurilor biologice. Microscopul are iluminare integrata cu LED, inferior si superior, corp din metal, sistem optic performant cu lentile de sticla acromate. Putere de iluminare reglabila si disc cu 6 filtre colorate. Capul este inclinat la 45 de grade si poate fi rotit cu 360 de grade. Măriri posibile 40x, 100x, 400x. |  |
| BGM40 | Microscop Portabil | 7 | buc. | Microscop portabil cu LED – Instrument de învățare și descoperire. Ideal pentru a fi folosit în excursii sau în activități educaționale. Mărire 60x-120x: microscopul permite observarea detaliată a structurilor microscopice. Portabilitate: Ușor și compact, microscop portabil ideal pentru călătorii educaționale, explorări în aer liber și pentru tinerii cercetători care doresc să își extindă cunoștințele științifice. Dimensiuni: aprox. 10.5 x 5 cm Funcție de iluminare: lumina LED încorporată Manual de utilizare Roată de mărire ajustabilă manual, pentru focalizarea imaginii Alimentare: cu 2 baterii de tip AAA |  |
| BGM41 | Microtom | 2 | buc. | Microtom manual: - penseta - microtom - flacon cu drojdie - flacon cu sare de mare - 5 preparate microscopice gata de analizat - 5 lamele de sticla pentru preparate microscopice rapide - pipeta |  |
| BGM42 | Model ADN | 3 | buc. | Modelul este realizat din material plastic, colorat si are notatii pe material. Înălțime: aprox. 20 cm. |  |
| BGM43 | Model inimă | 3 | buc. | Modelul permite înțelegerea caracteristicilor părții interioare și exterioare a inimii, cât și a relațiilor dintre principalele vase sanguine. Conține 3 piese detașabile și un ghid de instrucțiuni. Dimensiuni: aprox. 12,5 cm. |  |
| BGM44 | Model inimă cu pompă | 1 | buc. | Model (set educativ, Learning Resources) multisenzor ce foloseste o pompa de mana pentru a demonstra fluxul sanguin al inimii si fluxul sanguin pulmonar. Prin folosirea unui lichid colorat, se poate observa modul in care inima si plamanii lucreaza impreuna pentru schimbul de oxigen. Include camerele inimii clar marcate, aorta, venele și plămânii, 10 pachete de vopsea și un ghid de activități. Dimensiuni: aprox. 30x 27cm. |  |
| BGM45 | Mulaj ochi uman (6 părți) | 3 | buc. | Mulaj anatomic, compus din 6 piese detașabile, este ideal pentru studiul detaliat al ochiului uman inclusiv corneea, cristalinul, retina, nervul optic și mușchii oculari. Material: PVC Număr de piese: 6 componente detașabile Scara: 6:1 |  |
| BGM46 | Mulaj schelet uman cu nervi și vase de sânge | 1 | buc. | Model anatomic tridimensional ce redă scheletul uman, cu accent pe principalele rețele de nervi periferici și vase de sânge, fiind un instrument didactic pentru studiul detaliat al anatomiei umane. Modelul este montat pe suport pentru stabilitate în timpul demonstrațiilor. Material: plastic/PVC Înălțime: aprox. 85 cm |  |
| BGM47 | Mulaj sistem muscular (30 părți) | 1 | buc. | Mulajul este format din 30 de componente detașabile, ceea ce permite o explorare interactivă și didactică a mușchilor superficiali și profunzi, anteriori și posteriori, cât și a organelor interne. Montat pe suport stabil cu bază plană. Material: plastic/PVC Înălțime: aprox. 83 cm |  |
| BGM48 | Mulaj coloană vertebrală cu encefal și sistem nervos | 1 | buc. | Modelul permite studierea relației dintre măduva spinării, nervii spinali, trunchiul cerebral și creier. Mulajul include: Coloana vertebrală completă (vertebre cervicale, toracice, lombare, sacrale și coccis) Secțiune prin Encefal (emisfere cerebrale, cerebel, trunchi cerebral) Ramuri nervoase și conexiuni vizibile, oferind o privire clară asupra rețelei neuronale Fiecare secțiune este colorată diferit pentru recunoaștere rapidă Material: plastic/PVC Dimensiuni: aprox. 90x32x12 cm |  |
| BGM49 | Ochelari protecție | 132 | buc. | Domenii de utilizare: stomatologie, medicina, laborator, pentru fotografiere, lucrari de laborator, proiecte de bricolaj, vanatoare, pescuit, prelucrarea lemnului si multe altele. Lentila din material plastic antizgarieturi. Cu rama de plastic. Material: Policarbonat Culoare: Transparent |  |
| BGM50 | Organe interne | 1 | buc. | Mulaj pe suport - Organe interne: stomac, ficat, pancreas, duoden și splina Modelul prezintă o parte din ficat, pancreasul intact, splina, vezica biliară, vena cava inferioară, aorta și anatomia gastrică intactă. Instrumente educaționale: stomacul arată mușchii superficiali ai stomacului, vasele de sânge și designul structurii stomacului. Părțile hepatobiliare sunt interschimbabile și desenează în detaliu structura vezicii biliare și a părții duodenale, arătând structura internă a duodenului într-un design deschis. |  |
| BGM51 | Pelvis masculin | 3 | buc. | Mulaj care prezintă sistemul reproducător și excretor masculin. Modelul este un ajutor vizual pentru a înțelege alcătuirea externă și structura internă a organelor excretoare (urinare). Material mulaj: plastic. Dimensiuni: aprox. 36 x 27 x 15 cm. |  |
| BGM52 | Celula vegetală și animală | 3 | buc. | Planșă infoliata pe ambele parti, dimensiuni 1100x800 mm, sipci de lemn. |  |
| BGM53 | Floarea și fecundația la Angiosperme | 3 | buc. | Plansa infoliata pe ambele parti, format A3. |  |
| BGM54 | Frunza | 3 | buc. | Plansa infoliata pe ambele parti, format A3. |  |
| BGM55 | Rădăcina - tipuri de rădăcini | 3 | buc. | Plansa infoliata pe ambele parti, dimensiuni 1100x800 mm, sipci de lemn. |  |
| BGM56 | Sistemul muscular - vedere anterioară | 2 | buc. | Plansa infoliata pe ambele parti, dimensiuni 1100x800 mm, sipci de lemn. |  |
| BGM57 | Sistemul muscular vedere posterioară | 2 | buc. | Plansa infoliata pe ambele parti, dimensiuni 1100x800 mm, sipci de lemn. |  |
| BGM58 | Plămân transparent | 2 | buc. | Model ce oferă o modalitate eficientă și concretă de a înțelege structura și funcționarea acestui organ vital. Realizat dintr-un material transparent de înaltă calitate, acest plămân oferă o vedere clară și detaliată a structurilor interne, permițând studenților să observe în detaliu anatomia și funcțiile plămânului. Plămânul este montat pe un stativ stabil, facilitând prezentarea și manipularea în timpul lecțiilor sau demonstrațiilor în clasă. |  |
| BGM59 | Porumb în faza de germinare | 2 | buc. | Modelul reprezintă cele 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Modelul este confecționat din ghips colorat, imitând o secțiune longitudinală prin sol, cu tulpina plantei tinere detașabilă. |  |
| BGM60 | Pulsoximetru | 2 | buc. | Pulsoximetrul CMS50D2 este un pulsoximetru pentru deget destinat verificarii saturatiei de oxigen a hemoglobinei arteriale (SpO2) si a pulsului pacientilor adulti si pediatrici. |  |
| BGM61 | Schelet | 4 | buc. | Model conceput ca un ajutor vizual in predarea cursurilor de anatomie si fiziologie. Modelul reprezinta sistemul osos asezat in pozitia sa naturala, oferind un excelent suport didactic in studierea detaliata a sheletului uman. Scheletul este format din 180 de oase si este fixat pe un stativ cu rotile, ce permite deplasarea facila a acestuia. Dimensiune: aprox. 168 cm |  |
| BGM62 | Secțiune prin piele | 3 | buc. | Modelul sectiunii transversale prin piele este folosit de catre elevi la cursul de anatomie, fiziologie si igiena in gimnaziu, liceu si scoli de specialitate. Modelul este mult marit si reda sugestiv intreaga structura a pielii. Este compus din 3 straturi principale, prezentând detaliat foliculul pilos, glandele sebacee, sudoripare, receptorii nervoşi, vasele sanguine, prezentate in sectiune: 1. EPIDERMA – stratul generator, stratul cu celule vii si stratul cu celule moarte. 2. DERMA - tesut conjunctiv (bulbul, firul de par etc.) 3. HIPODERMA – este stratul profund al pielii (celule adipoase, vase de sange etc.) Dimensiuni: aprox. 270x100x350 mm |  |
| BGM63 | Secțiune prin rinichi | 3 | buc. | Model este conceput ca ajutor vizual pentru predarea cursurilor de anatomie, fiziologie si igiena a sistemului excretor. Mulajul reproduce structura interna a rinichiului uman. Este realizat din material plastic, montat pe un suport. Dimensiuni: aprox. 30x17x8 cm |  |
| BGM64 | Forme geometrice pliante (16 piese) | 5 | buc. | Forme geometrice pliante - 16 piese Caracteristici: - setul contine 16 piese in 4 culori si carcase din plastic transparente - culorile sunt rosu, galben, albastru si verde - acestea se pliaza astfel incat dintr-o forma tridimensionala sa se formeze una bidimensionala Setul cuprinde forme geometrice bi si tridimensionale: - cuburi - cilindre - prisme dreptunghiulare - prisme hexagonale - piramide triunghiulare - piramide patrate - conuri - prisme triunghiulare Dimensiunea corpurilor: 8 cm |  |
| BGM65 | Set de dezvoltare a embrionului uman | 2 | buc. | Prezintă 8/10 modele uterine, detașabile, în diferite stadii de dezvoltare a embrionului uman. Realizat din material plastic, montate pe suporturi individuale. |  |
| BGM66 | Set de roci și minerale | 3 | buc. | Set reprezentativ din 42 tipuri de roci si minerale: Graphite, Galena, Sphalerite, Cinnabar, Realgar, Orpiment, Pyrite, Chalcopyrite, Fluorite, Stibnite, Molybdenite, Ilmenite, Hematite, Cassiterite, Quartz, Crystal, Carnelian, Limonite, Wolframite, Magnetite, Psilomelane, Bauxite, Olivine, Steatite, Asbestos, Kaolin, Mica, Orthoclase, Calcite, Pyrophyllite, Limestone, Marble, Magnesite, Siderite, Malachite, Iceland spar, Dolomite, Kieselguhr, Barite, Chromite, Gypsum, Apatite |  |
| BGM67 | Sistem Solar motorizat | 7 | buc | Sistem solar, model motorizat care se roteşte. Descriere: Încurajează interesul pentru sistemul solar. Se bazează pe programa școlara STEM (stiinta, tehnologie, inginerie si matematica) Include Soarele și 8 planete care orbitează în jurul său. Are lampa cu funcție de închidere automată. Planetele interioare si exterioare se mișcă la viteze diferite pentru o imagine cat mai realistica a sistemului solar. Alimentare cu 4 baterii AA (nu sunt incluse). Înălțime : 23 cm Cel mai lung braț: 30 cm Diametrul soarelui: 11 cm |  |
| BGM68 | Sistem urinar pentru ambele sexe | 2 | buc. | Model este conceput ca un ajutor vizual in predarea cursurilor de anatomie si fiziologie umana in scoli gimnaziale, licee, scoli postliceale si facultati, pentru studierea sistemului urinar si reproducator la barbat si femeie. Mulajul este format din 6 parti detasabile. Dimensiuni: aprox. 38x28x12 cm. Material: plastic. Este montat pe un panou. |  |
| BGM69 | Sistemul digestiv | 3 | buc. | Modelul prezinta in marime naturala, organele tubului digestiv si glandele anexe. Partile in relief ale mulajului pot fi demontate. Dimensiuni: aprox. 990x400x50mm. |  |
| BGM70 | Sistemul nervos vegetativ | 1 | buc. | Modelul este un ajutor vizual pentru predarea cursurilor de anatomie si fiziologia omului pentru intelegerea topografiei formatiunilor nervoase care coordonează activitatea organelor interne. Modelul prezinta in relief sistemul nervos central si periferic. Este montat pe un panou. |  |
| BGM71 | Spirometru manual | 2 | buc. | Un corp central transparent, împărțit în trei camere, realizat din copolimer și polistiren netoxic, care realizează 600, 900, respectiv 1.200 cmc-secundă. Valoarea fiecărei camere exprimă volumul expirat pe secundă. O bază realizată din polipropilenă netoxică. Trei sfere realizate din polipropilenă netoxică. Un tub ondulat, cu piesă pentru gură, realizat din polietilenă. Un filtru de aer. Produs nesteril. |  |
| BGM72 | Structura frunzei | 3 | buc. | Model potrivit pentru predarea cursurilor de biologie vegetala la gimnaziu, liceu, scoli de specialitate si in invatamantul superior. Modelul este un ajutor vizual pentru elevi si studenti pentru a cunoaste structura interna a frunzei si functiile ei. |  |
| BGM73 | Tavă de disecție | 27 | buc. | Vas de disecție cu bază de ceară. Dimensiuni: aprox. 300 x 230 x 40 mm Confecționată din tablă de oțel cu un înveliș stoving cu două componente pe bază de PTFE, acid, tăiat și termic |  |
| BGM74 | Tensiometru mecanic, stetoscop | 2 | set | Tensiometrul aneroid profesional Microlife BP AG1-40, cu stetoscop inclus, este destinat masurarii tensiunii arteriale la nivelul bratului, asigurand o masurare precisa si sigura. Stetoscop cu capsula simpla Manometru de dimensiuni mari Manseta profesionala, dimensiuni: 25 – 40 cm Tip umflare: manuală Para ergonomica cu ventil pentru eliberarea controlata a aerului Condiții de păstrare: -20°C – +70°C, 85% umiditate relativa maxima Precizie statica: ± 3 mmHg intre 18-33 °C; ± 6 mmHg intre 34-46°C Pierderea de aer: < ± 4 mmHg/min Eroarea de histerezis: 0 – 4 mmHg Trusa pentru păstrare / transport |  |
| BGM75 | Termometru | 13 | buc. | Termometru pentru experiențe de laborator, -10...+50°C, prevăzut cu scala gradată cu diviziuni mari ușor de citit, cu lichid ecologic, Φ16x300 mm |  |
| BGM76 | Tester de apă 7 în 1 | 7 | buc. | Tester de apa 7 in 1 (PH/TDS/EC/ORP/S.G/Salinitate/Temperatura). Valori masurate: salinitate, ph, tds, orp, sg, ec, temperatura Alimentare 3 baterii LR44 (AG13) 1,5V incluse |  |
| BGM77 | Tors uman dual sex | 3 | buc. | Modelul reproduce structura capului si torsului uman, cu prezentarea detaliată a sistemului muscular, a celui nervos si a organelor interne. Este compus din 24 parti detasabile, dual sex. Modelul are o înălțime de 85 cm. |  |
| BGM78 | Tors uman | 2 | buc. | Tors uman - Model Anatomic Educațional Cu detalii anatomice realiste și componente detașabile, acest model îmbină precizia științifică cu designul durabil și estetic. Educație interactivă: Componentele detașabile permit utilizatorilor să descopere și să exploreze structurile corpului uman într-un mod tangibil. Specificații tehnice: Dimensiuni: aprox. 49 x 45 x 42 cm. Material: PVC |  |
| BGM79 | Trusă pentru analiza apei | 4 | buc. | Trusa destinata pentru analiza pe loc a probelor de apa. Analiza concentrației de diferiți componenți, cum ar fi amoniul, fierul, nitrații, nitriții, fosfații, duritatea carbonică, duritatea totală, oxigen se bazează pe analiza colorimetrică, prin comparație cu cartela de culori. Experimente realizabile (teste pentru determinarea concentrației unor substanțelor dizolvate în apă): - Amoniu 0.05 -10mg/l - Duritatea carbonat - in functie de picaturi - Fier 0.05 - 1 mg/l - Nitrati/azotat 0 - 80 mg/l - Fosfat 0 - 6 mg/l - Nitriti(azotit) 0.02 -1mg/l - Oxigen 0-10 mg/l - Duritatea totala - in functie de picaturi - Masurarea pH-ului. Componente trusă, din care: Reactivi, cartelă de culori, eprubete, pipete, seringă, hârtie indicatoare pH, etc. Conține Manual cu instrucțiuni de utilizare si predare, realizare experimente în limba română |  |
| BGM80 | Trusă de anatomia și fiziologia omului | 3 | buc. | Trusa permite realizarea de experiențe în care se pun în evidență procese biofizice și biochimice, cum ar fi: Experimente realizabile, cel puțin: - Reflexele medulare şi legile reflexelor, - Reflexul rotulian, ahilean, - Determinarea sensibilităţii tactile, - Anatomia globului ocular, - Olfactometria, - Reflexul pupilar pentru dozarea intensităţii luminii, - Vederea stereoscopică, cromatică, - Acţiunea digestivă a amilazei salivare asupra amidonului, - Compoziţia alimentelor, - Respirația, - Anatomia rinichiului, inimii. Componente trusă, cel puțin: eprubete, pipete și alte obiecte de sticlărie, stative, instrumente de disecție, microscop, cameră digitală, etc. Conține Manual cu instrucțiuni de utilizare si predare, realizare experimente în limba română |  |
| BGM81 | Trusă pentru analiza solului | 4 | buc. | Trusa pentru analiza solului. Utilizare: Trusa permite determinarea concentrației următoarelor substanțe: azotați 0-80 mg / l; amoniu 0,05 ÷ 10 mg / l; azotit 0,02 ÷ 1 mg / l; fosfat 0,02 ÷ 6 mg / l; fier 0,1 ÷ 1,0 mg / l; oxigen 0 ÷ 10 mg / l; duritatea carbonaților, duritate totală; valoarea pH-ului folosind hârtie pH 4,5 ÷ 10; - valoarea pH-ului folosind aparat digital de măsurat pH-ul, 0 ÷ 14. Experimente realizabile: - Determinarea ph-ului solului - Determinarea concentrației de amoniu, azotat, azotit - Determinarea concentrației de fosfor Conține Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română |  |
| BGM82 | Trusă sanitară prim-ajutor | 12 | buc. | Trusă sanitară de prim ajutor PRIMA, fixă, conform Ordinului MS 427/2002. Conține toate accesoriile necesare pentru intervenții rapide, are valabilitate 24 luni și cutie rigidă din plastic, cu prindere pe perete. Trusa sanitară conține: foarfece cu varfuri boante - 1 buc, dispozitiv respiratie gura-gura - 1 buc, pipa Guedel marimea 4 - 1 buc, pipa Guedel marimea 10 - 1 buc, deschizator gura - 1 buc, garou elastic 50 cm - 1 buc, atele din material plastic - 2 buc, leucoplast 5cm x 3m - 1 rola, leucoplast 2.5cm x 2.5m - 1 rola, pansament individual 2x6 cm - 10 buc, pansament cu rivanol 6x10 cm - 5 buc, plasture 6x50 cm - 1 buc, fasa tifon 5cm x 4m - 5 buc, fasa tifon 10cm x 5m - 3 buc, bandaj triunghiular 80 mm - 2 buc, vata hidrofila sterile 50 g - 2 buc, manusi de examinare - 4 perechi, comprese sterile 10x8 cm x 10 buc - 10 pachete, alcool sanitar 200ml - 1 buc, alcool iodat 200ml - 1 flacon, rivanol solutie 200ml - 1 flacon, apa oxigenata 85ml - 1 flacon, batiste hartie dezinfectante - 10 buc, ace siguranta - 12 buc pahare unica folosinta - 5 buc, caiet 50 file - 1 buc, pix/creion - 1 buc, brosura prim ajutor - 1 buc |  |
| BGM83 | Multimetru pentru Ecologie | 2 | buc. | Multimetru PeakTech 5035. Cuprinde 4 unități de măsură importante într-un instrument: sunet, lumina, umiditate si temperatura Date tehnice: Luxmetru: 20/200/2000/20000 / lux + / – 5 lux + 10 cifre Sunet: 35 to 100 dB / 65 to 130 dB +/ – 3.5 dB-0.1dB Umiditate relativă: 25 pana la 95%+/-5%–0.1% Temperatură: -20 to 200 °C Cu baterie de 9 V Dimensiuni: aprox. 64 x 251 x 40 m |  |
| BGM84 | Tulpina de dicotiledonate | 3 | buc. | Modelul este un ajutor vizual in predarea cursurilor de botanica in gimnaziu si liceu. Este caracteristic tuturor plantelor angiosperme din clasa dicotiledonate. Modelul este construit din plastic si evidențiază detaliat toate elementele din structura microscopica a tulpinii. |  |
| BGM85 | Tulpina la monocotiledonate | 3 | buc. | Structura tipica a unei tulpini monocotiledonate in format 3D. |  |
| BGM86 | Ureche, scara 3:1 | 3 | buc. | Modelul pe suport, 5 părți, reproduce urechea internă, mijlocie și externă, la scara 3:1. |  |
| BGM87 | Binoclu Digital | 2 | buc. | Levenhuk Atom Digital DB10 LCD este un dispozitiv compact cu un ecran LCD de 2” încorporat și un video recorder conceput pentru vizualizarea și realizarea de fotografii și videoclipuri în timpul zilei. Caracteristici cheie: - Putere de mărire optică (10x) și digitală (8x) pentru observații în timpul zilei - Senzor CMOS (40 M), optică din sticlă de înaltă calitate, ecran LCD (2”) - Rotiță de focalizare confortabilă, butoane de control - Recorder pentru captură foto și video (avi), alimentat de o baterie reîncărcabilă - Corp compact cu suport de trepied, realizat din plastic ABS si aliaj de zinc Setul include: Binoclu, Curea, Baterie reîncărcabilă, Cablu USB, Lavetă de curățare |  |
| BGM88 | Telescop 70/900 | 1 | buc. | Telescop National Geographic 70/900 NG pe montura AZ-EQ Telescopul refractor de 70mm, clasic. Poate fi folosit în modul azimutal (pentru observații terestre) sau în modul ecuatorial (pentru observații astronomice). Caracteristici: Diametru obiectiv 70 mm Tip Refractor acromat Distanța focală 900 mm Raport focal f/12,9 Montura azimutal-ecuatorială Tip focuser Cremalieră 1,25” Oculare 20mm, 12mm, 4mm Căutător 6x24 Capacitate de colectare a luminii 100 Putere de separație 1,64" Magnitudinea limită 11 mag Putere de mărire utilă maximă 140x Control GoTo: Nu |  |
| BGM89 | Set de Planșe hărți | 7 | set | Set de Planșe hărți: Romania: Harta fizico-geografica si a resurselor naturale de subsol, folie 75 mmicron, 1400x1000 mm Europa: Harta politica, folie 75 mmicron, 1400x1000 mm Europa. Harta politica, folie 25 mmicroni, 1400x1000 mm Harta politica a lumii, folie 25 microni, 1400x1000 mm |  |
| BGM90 | Set de 17 forme geometrice | 19 | set | Set cu 17 forme geometrice Setul este ideal pentru a intelege corespondenta dintre volum si diverse alte forme solide. Capacul formelor geometrice permite copiilor sa umple formele cu lichide sau cu alte materiale solide. Setul include 17 forme geometrice, de 10 cm. |  |
| BGM91 | Suport pentru Planșe și Hărți Reglabil | 5 | buc. | Suport pentru Planșe și Hărți Reglabil Dimensiuni: 1800 mm înălțime Material: Teava ovală rezistentă cu dimensiunile 35x15x1,5 mm pentru durabilitate și stabilitate Bază solidă: Echipată cu teava pătrată de 25x25x1,5 mm pentru susținere robustă Mobilitate ușoară: 4 roți pentru a permite deplasarea facilă și reconfigurarea spațiului în funcție de nevoi Reglabil pe înălțime: Suportul planșelor poate fi ajustat la 3 înălțimi diferite, asigurând o vizualizare optimă pentru toți participanții Sistem de fixare sigur: Reglați înălțimea cu ușurință cu ajutorul șurubului metric 6, asigurând fixarea solidă a planșelor |  |
| BGM92 | Planșe matematice de perete | 3 | set | Conține 4 planșe: Tabla înmulțirii / Cifre romane uzuale, Unități de măsură, Aria suprafețelor poligonale, Operații de baza. Dimensiune planșă: 50x70 cm |  |
| BGM93 | Planșe geometrie | 3 | set | Set complet de planșe geometrie (17 buc.) Planșe foliate (Silk dublu laminat, folie 25 microni), șipci plastic, sistem de agățare pe perete. Dimensiuni: 50x70 cm sau 70x100 cm. |  |
| BGM94 | Kit matematică | 14 | buc. | Kit matematică, pentru utilizare atât la clasa pregătitoare, cât și in ciclul primar. Componente kit: -100 de placute cu imagini, cate 10 bucati de acelasi fel, pentru formarea de multimi si asocierea numarului la cantitate, utilizate inca din gradinita pentru predarea numeratiei; -2 folii electrostatice ce adera la tabla magnetica, pentru conturarea multimilor; -10 sageti pentru realizarea corespondentei biunivoce (1 la 1) intre elementele multimilor; -100 de placute cu imagini semiconcrete (buline) pentru exersarea numararii, introducerea numerelor, realizarea scarii numerice: utile si in predarea inmultirii si impartirii la clasele mai mari: -axa numerelor semnele "mai mare" si "mai mic" in forma neconventionala si conventionala; -27 de riglete pentru exersarea invatarii numerelor, compunerea si descompunerea lor, precum si pentru aflarea termenului necunoscut dintr-o operatie de adunare sau scadere; -33 de placute cu numere de la 0 la 10; -12 semne de operatii matematice; -11 piese pentru fractii: doime, patrime, treime; 8 figuri geometrice in varianta mare si mic. |  |
| BGM95 | Forme geometrice colorate | 28 | set. | Forme geometrice colorate - 14 buc. Formele geometrice transparente, în format 3D şi colorate sunt un mod concret de a explora geometria, volumul şi alte concepte de măsurare. Baza detaşabilă permite copiilor să umple formele cu lichid sau materiale solide. Setul include ghid de activităţi. Dimensiuni forme: 3 - 6 cm. |  |
| BGM96 | Corpuri geometrice din sârmă (7 componente) | 3 | set | Corpurile din sarma vopsita in camp electrostatic, avand evidentiate diagonale, apoteme si alte segmente importante in studiul geometriei: - cub, - prisma triunghiulara regulata, - paralelipiped dreptunghic, - piramida hexagonala regulata, - piramida patratica regulata, - piramida pentagonala regulata, - tetraedru regulat Set: 7 corpuri. Dimensiuni aproximative: 160x160x220 mm |  |
| BGM97 | Corpuri geometrice din sarma (10 componente) | 3 | set | Corpuri din sarma vopsita in camp electrostatic: - cilindru - 2 buc, - con, - cub, - sfera, - cuboid, - prisma triunghiulara regulata, - paralelipiped dreptunghic, - piramida hexagonala regulata, - piramida patratica regulata Set: 10 corpuri. Dimensiuni aproximative: 110x110x240 mm |  |
| BGM98 | 100 preparate microscopice | 6 | set | Set de 100 de preparate microscopice: Vârful rădăcinii plantei - SL, Rădăcină tânără de plantă -ST, Tulpina de porumb - IS, Tulpină de monocotiledon -ST, Tulpină de xilofită dicotiledon - ST, Epiderma inferioară a frunzei de hrean - WM, Penicillium - WM, Microzima - WM, Aspergillus flavus - WM, Frunză de Iasomie de iarna - ST, Scrisoarea "e" -WM, Mugure apical - SL, Tulpină de dicotiledon - ST, Actinomicete -WM, Chlamydomonas -WM, Trei tipuri de bacterii, Frunză de Pin - ST, Semințe de ricin - sec, Meioza lăstarului - sec., Nod limfatic - sec., .Poliondiu de Funaria (Muschi)- SL, .Archegoniu de Funaria (Muschi) - SL, Protonema de Funaria (Muschi) - WM, Sporofilă de Pteridium (Feriga) - sec., Frunză de Funaria (Muschi), Funaria (Muschi), Germinația polenului -WM, Ovar de Crin (Lilium) - ST, Antera matura de Crin (Lilium) - ST, Volvox (Familia Volvocale) - WM, Agaricus Campestris (Ciuperca de balegar) - sec., Semințe de Porumb (Zea Mays) - SL, Epidermă de Allium L. (Ceapa decorativa) - WM, Matasea broastei (Spirogyra) - WM, Mucegaiu (Rhizopus) - WM, Hidra - mugur meduzoid - CS, Zigot de limbric (Ascaris lumbricoides) - WM, Rama (Lumbricus terrestris) - ST, Conjugarea de Paramecium caudatum - W.M., Fisunea binară la Paramecium caudatum - WM, Rotiferele.Fibrilație rama - WM, Tenia, Schistosoma japonicum (mascul) - WM, Schistosoma japonicum (femelă) - WM, Viermi de sex feminin - ST, Albina - picioarele posterioare - WM, Albina - aparatul bucal -WM, Musca de casa (Musca domestica) - aparatul bucal - WM, Fluturele - aparatul bucal – WM, Partea bucală a țânțarului - W.M., Larve de țânțari - W.M., Epiteliu scuamos simplu - sec., Epiteliu scuamos stratificat - sec., Țesut conjunctiv dens - (tendon L.S.) sec., Sange uman (frotiu), Mușchi scheletic - SL, Mușchiul neted - WM, Nevrocite izolate W.M., Pielea umana (foliculul Pilos) - sec., Pielea umana (canalul glandelor sudoripare) - sec., Maduva spinarii (Medulla spinalis) - ST, Nerv motor - WM, .Peretele stomacului (Corpus ventriculi) - sec., Artere și vene - sec., Intestinul - ST, Epiteliul ciliat al branhiilor - ST, Plaman - sec., .Rinichi - sec., Testicul uman - ST, Ovarul - sec., Frotiu spermatozoidal, Celule epiteliale ale cavitatii bucale umane - WM, Cyclops w.m., Vârful rădăcinii de Ceapa (Allium cepa)- SL, Mitoza animala - sec., Oul de broasca - stadiul de clivaj - sec., Oul de broasca - stadiul avansat de gastrula - sec., Oul de broasca - stadiu de blastula - sec, Fibra. de nailon - WM, Euglena, Oul de broasca - stadiu unicelular - sec., Oul de broasca - stadiu bicelular - sec., Oul de broasca - stadiu timpuriu de gastrula - sec., Lichen - sec., Traista ciobanului -embrion tanar - sec., Traista ciobanului -embrion adult - sec., Polen de crin, Furnica, Daphnia, Nematode (Viermi cilindrici Heterodera) - WM, Frunză de bumbac, Epiderma din frunza de ceapa, Păr de fructe de pădure, Polen, Frunză de orez. |  |