Lotul 10 - Articole Arduino	Fișe tehnice	Anexa la Caietul de sarcini

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod art. | Produs/articol | Cant. | U.M. | Specificații tehnice / cerințe funcționale minime |
| Ard01 | Ecran LCD ILI9486, 3.5", cu slot pentru card SD | 2 | buc. | Ecran LCD ILI9486, 3.5", cu slot pentru card SD, compatibil Arduino UNO/MEGA. Ecranul LCD ILI9486 de 3.5 inch ofera o afisare clara si precisa a imaginilor si textului, impreuna cu posibilitatea de extindere a capacitatii de stocare prin intermediul slotului pentru card SD. Specificatii display LCD ILI9486, 3.5": Tensiunea de alimentare: 3.3 / 5V DC Rezolutie: 320x480 Interfata: 8-bit Driver IC: ILI9486 Touch: Nu Dimensiuni ecran: 55.63 x 83.49mm Tip ecran: TFT Suport SD: Da |
| Ard02 | Incarcator universal pentru acumulatori cu 10 porturi | 2 | buc. | Incarcator universal pentru acumulatori cu 10 porturi. Incarcator universal pentru acumulatori ( Li-ION, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd etc). Poate incarca pana la 10 acumulatori simultan si afiseaza pe LCD parametrii in timp real. Dispozitiv pentru incarcarea oricarui tip de acumulator Li-ion/IMR/LiFePO4: 26650,21700,20700,18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440 in porturile c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8, 2A in porturile c1,c3,c6,c8 si Ni-MH-9V. Poate incarca in acelasi timp maxim 10 buc si are functie integrata de autodetectie. Specificatii: Tip aparat: Universal cu incarcare independenta Tensiune alim: 5V Tensiune iesire ca si powerbank: 5V Tensiune iesire sloturi: 4.35V, 4.2V, 1.48V, 3.65V, 9V Curent iesire: Li-ION sau Ni-MH/Ni-Cd ( 2x 1000mA ; 4x 500 mA ) Compatibilitate: Liion/IMR/LiFePO4: 26650,21700,20700,18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440; NI-MH/Ni-Cd: AA, AAA, SC, C, 9V(6F22) |
| Ard03 | Kit 45 senzori compatibili Arduino | 5 | buc. | Kit 45 senzori compatibili Arduino pentru roboti sau diverse proiecte kit complet din 45 senzor: 1x Cutie depozitare, 1x Senzor magnetic liniar tip Hall, 1x Modul senzor sunet cu sensibilitate ridicata KY-037, 1x Modul senzor magnetic Reed KY-025, 1x Senzor metalic touch, 1x Senzor temperatura digital comparator LM393, KY-028, 1x Modul senzor IR, detectare flacara KY-026, 1x Modul senzor sunet cu microfon, KY-038, 1x Modul releu 1 canal KY-019, control dispozitive AC prin 5 VDC, 1x Modul encoder rotativ KY-400, 1x Modul senzor de umiditate si temperatura, DHT11 KY-015, 1x Modul senzor IR TCRT5000 pentru urmarirea liniei, 1x Senzor IR evitare obstacole, 1x Modul convertor RS232 la TTL, 1x Modul Joystick cu 2 axe XY, 1x Modul LED 2 culori, 3mm, KY-011, 1x Modul LED, control PWM, KY-027, 1x Modul emitator IR, compatibil Arduino, 1x Modul intrerupator tip switch cu mercur, 1x Modul releu magnetic Reed KY-021, 1x Modul dioda laser 650nm KY-008, 1x Senzor de vibratie SW-18015P, 1x Modul LED rosu+verde 5mm, 1x Modul senzor de temperatura cu termistor NTC, KY-013, 1x Modul senzor cu fotorezistor LDR, compatibil Arduino, 1x Modul LED 7 culori, 5mm, KY-034, 1x Modul senzor digital de temperatura DS18B20, compatibil Arduino, 1x Modul senzor magnetic, efect Hall, KY-035, 1x Modul cu senzor magnetic 3144EUA-S, KY-003, 1x Buton microswitch KY-004, 1x Modul LED SMD RGB5050, KY-009, 1x Modul senzor vibratii KY-031, 1x Modul LED RGB 3 culori, 1x Modul senzor intrerupere lumina, KY-010, 1x Modul senzor de inclinare, KY-020, 1x Modul buzzer activ, compatibil Arduino, 1x Modul buzzer pasiv, 1x Senzor ultrasonic HC-SR04, 1x Modul sursa de alimentare 3.3V / 5V pentru breadboard MB102, 1x Modul citire card SD, compatibil Arduino, 1x Senzor masurare nivel apa, compatibil Arduino, 1x Senzor de umiditate a solului, higrometru, 1x Modul ceas RTC DS1302, compatibil Arduino, 1x Senzor GY-87 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180, 1x Modul liniar coborator de tensiune mini MP1584EN DC-DC, 0.8-20V, 3A, 1x Modul emitator IR, compatibil Arduino. |
| Ard04 | Kit Arduino Smart Home | 2 | buc. | Kit Arduino Smart Home, Bitmi 10154 Acest kit educativ iti ofera ocazia de a construi o casa functionala de tip Smart, invatand astfel concepte de baza in electronica si programare. Conținut: 1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3, 1x Sensor Shield Arduino V5, 1x Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, 1x Senzor umiditate sol, 1x Modul senzor IR, detectare flacara KY-026, 1x Modul senzor sunet cu sensibilitate ridicata KY-037, 1x Senzor masurare nivel apa, 1x Senzor fotoelectric, 1x LED rosu, 1x LED alb, 1x Buton rosu, 1x Buton verde, 1x Modul bluetooth HC-05, 1x Senzor temperatura si umiditate DHT11, 1x Modul senzor cu fotorezistor LDR, 1x Ventilator, 1x Buzzer pasiv, 1x Suport baterii, 3x Servomotor SG90, 1x Surubelnita, n x Suruburi, n x Piulite, n x Piese lemn, n x Alte piese necesare, 1x Instructiuni de asamblare, programare, utilizare. |
| Ard05 | BBC Micro:Bit GO V2.21 | 1 | buc. | Kit de baza BBC Micro:Bit GO V2.21, nRF52833 BBC Micro:Bit GO V2.21 este un Single Board Computer (SBC), un computer complet functional care este integrat pe o singura placa de circuit (PCB) si pe care poti rula linii de cod, il poti personaliza si controla pentru a aduce la viata idei, jocuri si aplicatii. Placa Micro:bit se bazeaza pe microcontrolerul nRF51822, care include un modul Bluetooth. Specificatii: Procesor: nRF52833 Memorie: 512 KB Flash, 128KB RAM Interfata: NXP KL27Z, 32 KB RAM Display: matrice LED 5 x 5 Microfon: Microfon MEMS si indicator LED Difuzor: Difuzor incorporat Logo Touch: pin logo prevazut cu senzor touch Wireless: 2.4 GHz Micro: bit Radio / BLE Bluetooth 5.1 Alimentare: 5V prin port Micro USB, 3V prin conector de margine sau acumulator. Indicator de alimentare: cu LED, oprire (apasati si mentineti apasat butonul de alimentare) Senzor de miscare: LSM303AGR Software: C ++, Makecode, Python, Scratch |
| Ard06 | Kit de electronica pentru incepatori, compatibil Arduino | 2 | buc. | Kit de electronica pentru incepatori, compatibil Arduino Conținut: 1x Cutie depozitare, 1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G, 1x Cablu USB, 1x Senzor de umiditate a solului, higrometru, 1x Breadboard 400 puncte, 1x Senzor de sunet microfon cu LM393, 1x Senzor nivel apa, compatibil Arduino, 1x Modul senzor IR pentru evitarea obstacolelor, compatibil Arduino, 5x LED rosu 5mm, 5x LED galben 5mm, 5x LED verde 5mm, 2x Fotorezistor LDR 5516, 1x Termistor NTC-MF52-103/3435 10K 3435±1, 1x Senzor de inclinatie SW-520D, 1x LED RGB cu 4 pini 5mm, 1x Buzzer activ 5V, 1x Buzzer pasiv, 1x Potentiometru 10K B10K 1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun), 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 220R, 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 1K, 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10K, 6x Mini buton pentru breadboard, 2x Capac alb mini buton, 2x Capac rosu mini buton, 2x Capac albastru mini buton, 1x Senzor temperatura si umiditate DHT11 compatibil Arduino, 1x Set 10 fire Dupont tata-tata 20cm pentru breadboard. |
| Ard07 | Kit de lipit pentru electronisti cu 23 piese | 2 | buc. | Kit de lipit pentru electronisti cu 23 piese Conținut: 1x Letcon (Temperatura letcon: 200 si 450°C, Putere letcon: 60W, Lungime cablu: 1.4m) 1x Multimetru 1x Set sonde multimetru 1x Suport letcon 1x Burete 1x Pompa suctiune fludor 2x Pensete 1x Surubelnita 1x Cutter 1x Fludor 6x Varfuri letcon 1x Dezizolator cabluri 2x Cabluri 1x Husa depozitare 1x Banda izolatoare 1x Cleste taiat |
| Ard08 | Kit de robot Arduino programabil cu brat robotic | 2 | buc. | Kit de robot Arduino programabil cu brat robotic Conținut: 1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3, 1x Placa expansiune 1x Telecomanda 1x Senzor ultrasonic hc-sr04, 3x Servo motor MG90S 1x Modul bluetooth, 4x Motoare 4x Roti 1x Modul senzor urmarire linie, 1x Cablu USB 1x Carcasa baterie 1x Banda adeziva 1x Rulment plat AXK Piese acrilic Cabluri de legatura 1x Set unelte si componente necesare la asamblare 1x Instructiuni de asamblare, programare. |
| Ard09 | Kit de robot ESP32 cu programare Arduino si functie de urmarire solara | 2 | buc. | Kit de robot ESP32 cu programare Arduino si functie de urmarire solara Conținut: 1 x Kit de robot ESP32 cu programare Arduino si functie de urmarire solara 1 x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno, 1 x Placa de expansiune 1 x ESP32-CAM, 1 x Placa de expansiune pentru ESP32-CAM 1 x Senzor utrasonic HC-SR04, 1 x Senzor de urmarire a liniei 1 x Servomotor SG90, 1 x Modul cu fotorezistor 1 x Module de alimentare 1 x Panou solar 1 x Motor pentru panoul solar 4 x Motor cu roata, 2 x Suport pentru baterie 1 x Antena Wi-Fi 1 x Cablu USB Type-C 10 x Elemente din acrilic 1 x Elemente necesare pentru asamblare si conectare 1x Instructiuni de asamblare, programare, |
| Ard10 | Kit de robot inteligent mini tanc | 2 | buc. | Kit de robot inteligent mini tanc Robotul este echipat cu senile in loc de roti, ceea ce ii confera o stabilitate mai buna si ii permite sa functioneze eficient pe diferite tipuri de suprafete. Conținut: 1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino UNO R3 CH340, 1x Cablu USB 1x Placa de extensie V5.0 2x Modul senzor IR pentru evitarea obstacolelor, 1x Servo motor SG90, 1x Modul Bluetooth HC-06, 1x Senzor ultrasonic HC-SR04, 1x Suport pentru senzor ultrasonic HC-SR04 1x Carcasa baterii 1x Telecomanda 1x Cablu dupont 4 pini 2x Cablu dupont 3 pini 1x Velcro 1x Sasiu 2x Senile 4x Roti 1x Motor 1x Instructiuni de asamblare, programare, 1x Set unelte si componente necesare la asamblare. |
| Ard11 | Kit compatibil Arduino UNO R3 RFID | 6 | buc. | Kit educativ compatibil Arduino UNO R3 RFID Conținut: 1x Cutie depozitare, 1x Modul Joystick cu 2 axe XY, , 1x Modul RFID RC522 cu card S50 13.56MHz, , 1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G, , 1x Cablu USB, 1x Driver ULN2003 pentru motor stepper, , 1x Telecomanda IR, 1x Modul releu 1 canal KY-019, control dispozitive AC prin 5 VDC, , 1x Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, , 1x Tastatura matriceala 4x4 cu butoane, 1x Matrice LED rosie MAX7219, 8 x 8, 3.75mm, catod comun, disponibila , 1x Senzor temperatura si umiditate DHT11 compatibil Arduino, , 1x LED RGB cu 4 pini 5mm, 1x Senzor de sunet microfon cu LM393, 1x Senzor nivel apa, compatibil Arduino, , 1x Modul ceas RTC DS1302, compatibil Arduino, , 1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun), , 1x Display LED 0.56 inch 4x 7 segmente (catod comun), , 1x Servomotor SG90, 180 grade, 9g, , 1x Motor Stepper 28BYJ-48 5V, , 5x Mini buton pentru breadboard, 5x Capac galben mini buton, 1x Conector baterie 9V cu mufa 5.5 x 2.1 mm, , 1x Set 65 fire tata-tata pentru breadboard, , 1x Set 10 fire Dupont tata-mama 20cm pentru breadboard, , 1x Buzzer activ 5V, , 1x Buzzer pasiv, , 2x Senzor de inclinatie SW-520D, 1x Senzor flacara YS-17, 1x Modul receptor IR VS1838B, , 1x Senzor temperatura LM35DZ TO-92, 3x Fotorezistor LDR 5516, 1x Circuit integrat 74HC595N, 5x LED rosu 5mm, 5x LED galben 5mm, 5x LED verde 5mm, 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 220R, 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 1K, 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10K, 1x Breadboard 830 puncte MB-102. |
| Ard12 | Kit compatibil Arduino UNO R3 CH340 (nivel electroniști) | 3 | buc. | Kit pentru nivel electroniști compatibil Arduino UNO R3 CH340 Conținut: 1x Cutie depozitare, 1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G,1x Cablu USB, 1x Set 65 fire tata-tata pentru breadboard, 10x Rezistor cu film de metal 0.25W 100R +10x 0.25W 220R +10x 0.25W 560R, 10x 0.25W 1K, 10x 0.25W 4.7K, 10x 0.25W 10K, 10x 0.25W 47K, 10x 0.25W 100K, 10x 0.25W 10M, 5x LED 5mm (rosu, galben, verde, albastru, alb, 1x Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, 1x Servomotor SG90, 180 grade, 9g, 1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun), 1x Display LED 0.56 inch 4x 7 segmente (catod comun), 1x Shield cu mini breadboard pentru prototipuri, compatibil Arduino UNO R3, 1x Breadboard 400 puncte, 1x Driver ULN2003 pentru motor stepper, 1x Motor Stepper 28BYJ-48 5V, 5x Mini buton pentru breadboard1x Conector baterie 9V cu mufa 5.5 x 2.1 mm, 1x Buzzer activ, 1x Buzzer pasiv, 1x Motor DC 3V1x Modul Joystick cu 2 axe XY, 1x Matrice LED rosie MAX7219, 8 x 8, 3.75mm, catod comun, a 1x Telecomanda IR, 1x Modul releu 1 canal KY-019 control dispozitive AC prin 5 VDC, 1x Senzor ultrasonic HC-SR04, 1x Suport de plexiglass pentru senzor HC-SR041x Alimentator 12V 2A de la 220VAC, 1x Circuit integrat MAX7219 DIP241x Circuit integrat 74HC595N1x Circuit integrat L293D DIP161x Set 10 fire Dupont tata-mama 20cm pentru breadboard, 5x Dioda 1N40075x Tranzistor BC5575x Tranzistor BC5475x Tranzistor NPN PN2222A1x Receptor IR TL1838 VS1838B 38Khz1x Termistor NTC-MF52-103/3435 10K 3435±11x LED RGB cu 4 pini 5mm2x Capacitor electrolitic 10uF 50V2x Capacitor electrolitic 100uF 50V5x Capacitor ceramic 100PF5x Capacitor ceramic 22PF2x Potentiometru 50K B50K2x Fotorezistor LDR 55161x Modul accelerometru si giroscop cu 3 axe GY-521 MPU-6050. |
| Ard13 | Kit compatibil Arduino UNO R4 WiFI | 4 | buc. | Kit interactiv pentru electronica cu Arduino UNO R4 WiFi Conținut: 1x Cutie de depozitare,1x Placa de dezvoltare compatibila UNO R4 Wifi, 1x Cablu USB Type-C de 30 cm1x Breadboard 830 puncte MB-102, 1x Modul RFID RC522 13.59MHz cu card si tag, 1x Senzor ultrasonic HC-SR04, 1x Releu 5V 1x Buzzer activ, 1x Buzzer pasiv, 1x Tastatura matriciala 4x4, 120x Rezistori 10R 10 buc. x (100R, 220R, 330R, 510R, 1K, 2K, 5.1K, 10K, 100K, 1M, 5.6M)1x Modul Joystick cu 2 axe XY, 1x Modul sursa de alimentare 3.3V / 5V pentru breadboard MB102, 1x Display LED 1 digit 7 segmente, 0.56", catod comun, 1x Servomotor SG90 180 grade 9G, 1x Senzor senzor de temperatura si umiditate DHT11, 1x Motor pas cu pas 28BYJ-48, 5V DC, 1x Modul driver ULN2003 pentru motoarele pas cu pas, 1x Ecran OLED 0.96" cu interfata IIC/I2C, 1x Display LCD1602 HD44780 cu ecran albastru iluminat, 1x Senzor PIR HC-SR501 pentru detectia miscarii, 10x Buton 6 x 6 x 5 mm4x Buton patrat cu 4 picioare 12 * 12 * 7.3mm4x Capac buton 12 x 121x Potentiometru reglabil precis 3386P1x Elice cu 3 pale1x Motor DC 3V-6V pentru proiecte electronice, 1x Senzor de umiditate a solului capacitiv1x Mini pompa de apa submersibila 1.6L/min, 1x Set de 65 fire Dupont tata-tata, 9 - 16 cm, 1x 40 Fire Dupont tata-mama 20cm, 1x Modul senzor GY-87, 1x Senzor de vibratii SW-520D5x Condensatori electrolitici (10uF/50V)5x Condensatori ceramici (104)1x Termistor de precizie 1% NTC-MF52-1031x Fotorezistor LDR 5516 5x Dioda 1N40071x LED RGB 5mm cu 4 pini25x LED-uri 5mm 5 buc. x (galben, verde, rosu, albastru, alb)1x Recepter IR TL18381 x Telecomanda IR cu 21 de butoane, 3x Senzor de temperatura LM35DZ, TO921x Circuit integrat 74HC595N1x Modul amplificator audio Super Mini HXJ80021x Modul senzor tactil capacitiv MPR121, 1x Modul bara cu lumini LED WS2812, 1x Difuzor 2W1x Instructiuni de asamblare, programare, utilizare. |
| Ard14 | Kit compatibil Arduino UNO R3 CH340 (nivel intermediar) | 3 | buc. | Kit pentru nivel intermediar compatibil Arduino UNO R3 CH340 Conținut: 1x Cutie depozitare,1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G, 1x Cablu USB,1x Set 65 fire tata-tata pentru breadboard, Rezistor cu film de metal 0.25W 10x (100R, 220R, 560R, 1K, 4.7K, 10K, 47K, 100K, 10M) LED 5mm 5x (rosu, galben, verde, albastru, alb), 2x Dioda 1N4007,2x Fotorezistor LDR 5516,1x Termistor NTC-MF52-103/3435 10K 3435±1,1x LED RGB cu 4 pini 5mm,2x Tranzistor NPN PN2222A,1x Shield cu mini breadboard pentru prototipuri, compatibil Arduino UNO R3, 1x Driver ULN2003 pentru motor stepper, 1x Motor Stepper 28BYJ-48 5V, 1x Servomotor SG90, 180 grade, 9g, 1x Modul Joystick cu 2 axe XY, 1x Circuit integrat 74HC595N,1x Circuit integrat L293D,1x Senzor de inclinatie SW-520D,1x Potentiometru 10K B10K,1x Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, 5x Mini buton pentru breadboard,1x Buzzer activ 5V, 1x Buzzer pasiv, 1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun), 1x Display LED 0.56 inch 4x 7 segmente (catod comun), 1x Releu 5V cu 5 pini 10A 250VAC JQC-3FF,1x Modul sursa de alimentare 3.3V / 5V pentru breadboard MB102, 1x Conector baterie 9V cu mufa 5.5 x 2.1 mm, 1x Senzor temperatura si umiditate DHT11 compatibil Arduino, 1x Modul receptor IR VS1838B, 1x Senzor nivel apa, compatibil Arduino, 1x Senzor ultrasonic HC-SR04, 1x Senzor de sunet microfon cu LM393,1x Breadboard 830 puncte MB-102, 1x Telecomanda IR, 1x Tastatura matriceala 4x4 Keypad, 1x Set 10 fire Dupont tata-mama 20cm pentru breadboard, 1x Motor DC 3V, 1x Elice cu 3 pale, 1x Instructiuni de asamblare, programare, utilizare. |
| Ard15 | Kit robot Beetlebot 3 in 1 pentru Arduino, STEM | 3 | buc. | Kit robot educational Beetlebot 3 in 1 pentru Arduino si STEM Conține: 1 x Placa de dezvoltare Keyestudio Nano CH340 1 x Modul Wifi ESP8266 2 x Modul cu fotorezistor 1 x Servomotor 270° 1 x Placa de dezvoltare Keyestudio 1 x Placa driver Keyestudio 1 x Componente LEGO 1 x Placa acrilica 1 x Placa acrilica pentru senzorul ultrasonic 1 x Placa acrilica pentru servomotor 2 x Motor de 4.5V 1 x Matrice LED 8 x 8 1 x Servomotor 9G 180° 2 x Roata masina 1 x Senzor ultrasonic HC-SR04 2 x Surubelnita 1 x Roata universala W420 1 x Telecomanda JMFP-4 1 x Cablu USB 1 x Mini minge de fotbal 1 x Roata universala W1515 1 x Modul adaptor USB la ESP-01s 1 x Accesorii necesare pentru asamblarea robotului 1x Instructiuni de asamblare, programare. |
| Ard16 | Modul NFC, RFID, PN532 13.56MHz | 2 | buc. | Modul NFC, RFID, PN532 13.56MHz compatibil Arduino PN532 NFC este un modul multifunctional pentru citirea si scrierea cardurilor RFID la 13.56MHz, utilizand chipul NXP PN532. Specificatii modul: IC: NXP PN532 Frecventa de lucru: 13.56MHz Tensiune de operare: 3.3V Interval tensiune alimentare: 3.3V - 5.5V Curent maxim: 150mA Curent standby: 100mA Curent scriere: 120mA Curent citire: 120mA Interfete suportate: SPI, UART, I2C Compatibilitate: Raspberry Pi (20 pini), Arduino, alte MCU Indicator: LED PWR |
| Ard17 | Modul senzor optic de amprente | 2 | buc. | Modul senzor optic de amprente, compatibil Arduino Modulul senzor optic scaneaza amprenta si stocheaza pana la 162 de imagini in memoria flash. Este dotat cu un chip DSP care citeste imaginea, face calculele si executa cautarea. Senzorul are capacitate foarte buna de procesare a imaginii si prezinta un consum redus de energie. Specificatii: Tensiune de alimentare: 3.6V - 6.0 V DC Curent alimentare: < 120 mA Rezolutie: 500 dpi Capacitate stocare: 162 imagini Timp de scanare: < 1.0s Dimensiune sticla: 14 x 18 mm Fisier semnatura: 265 biti Fisier model: 512 biti Rata de acceptare falsa (FAR): <0.001% Rata de respingere falsa (FRR): <1.0% Interfata: UART Baud rate comunicare: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 |
| Ard18 | Placa de dezvoltare | 1 | buc. | Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P cu ESP8266 Specificatii: Microcontroler：ATmega328 Cip WiFi：ESP8266 Memorie ESP8266: 32MB Chip USB - serial：CH340G Tip port date: USB Tip-A Tip port alimentare: mufa 12V Frecventa microprocesor: 16MHz (ATMega), 80MHz/160MHz (ESP) Pini digitali de intrare/iesire: 14 (6 sunt PWM) Pini analogici de intrare: 6 (A0-A5) Tensiunea de intrare: recomandat 7-12V, limita 6-20V Tensiunea de iesire: 3.3V si 5V prin AMS1117 Curent DC pini I/O: max. 40mA, recomandat 20mA Memorie Flash: 32KB |
| Ard19 | Placa de expansiune multifunctionala | 2 | buc. | Placa de expansiune multifunctionala compatibila Arduino Compatibilitate: Arduino Uno R3, Leonardo R3 si Mega 2560. Placa poate fi utilizata pentru a citi valori de la senzori externi cum ar fi senzorul de temperatura, ultrasonic și de miscare. Are 4 LED-uri, un buzzer activ si un ecran LED de 4 cifre a cate 7 segmente, controlate de 2 cipuri 74HC595. Specificatii: Compatibil: Arduino Uno, Leonardo R3, Mega2560 Display: LED, 7 segmente pe cifra Shift-register: 74HC595 Potentiometru: 10K Buzzer: piezoelectric |
| Ard20 | Shield V5 pentru senzori | 2 | buc. | Shield V5 pentru senzori compatibil Arduino Uno R3 Placa de expansiune V5 permite o conectare mult mai rapida a diferitor senzori si module electronice la placa de dezvoltare Arduino Uno R3 prin intermediul unui convertor de tip RS485. Porturile de comunicare ofera o modalitate simpla de conectare a diferitor componente precum un modul Wifi APC220 RF, modul LCD si un modul DF-Bluetooth. Shield-ul are un jumper care permite utilizatorului sa aleaga intre folosirea unei surse de alimentare externe sau una interna pentru alimentarea motoarelor sau servomotoarelor. Montati cu atentie shield-ul astfel incat pinii acestuia sa nu atinga conectorul USB al placii Arduino! Specificatii: Tensiunea de operare: 5V DC Tensiunea de intrare: 6 - 20V DC Nr. pini digitali de intrare/iesire: 13 Nr. pini analogici de intrare: 6 (A0-A5) Interfata: LCD paralel, LCD serial, modul Wireless, modul Bluetooth, card SD, senzor ultrasonic, port IIC, port RS485 |
| Ard21 | Monitor de calitate a aerului | 4 | buc. | Monitor de calitate a aerului care inregistreaza nivelul de CO2, cu senzor de temperatura si umiditate, Afiseaza temperatura si umiditatea dintr-o incapere si avertizeaza utilizatorul daca limitele normale sunt depasite. Specificatii: Interval masurare CO2: 400 - 5000 PPM Interval masurare temperatura: 0-50°C Interval masurare umiditate: 0-100% Acuratete CO2: 1 PPM Acuratete umiditate: 1% RH Acuratete temperatura: 0.1°C Calibrare: Automata Baterie: integrata, 3.7V Li-Ion Port alimentare: Type-C, 5V Timp de incarcare completa: ~3h Timp de funcționare cu baterie plina: >10h |