Lotul 4 - Articole de fizica, chimie	Fișe tehnice	Anexa la Caietul de sarcini

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod art. | Produs/articol | Cant. | U.M. | Specificații tehnice / cerințe funcționale minime |
| FC01 | Ansamblu motor - generator de c.c. și c.a. | 1 | set | Ansamblu compus din generator de c.c. si c.a. și motor de curent continuu Scop: Prezentarea intuitivă a principiului de funcționare al generatorului de c.c. și c.a., funcționarea motorului de c.c., principiul reversibilității mașinilor de c.c., fenomenul de inducție electromagnetică. Componente set: - ansamblu generator, motor pe suport propriu, cadru multispiră care se rotește într-un câmp magnetic permanent, poli, perii colectoare. |
| FC02 | Sistem de colectare și de prelucrare automată a datelor experimentale | 2 | set | Studiul fenomenelor complexe de fizică. Experimente demonstrative cu utilizarea tabletei sau a smartphonului. Sistem realizează culegerea automată, completată a datelor, prin: calcularea unor mărimi, reprezentări grafice, compararea curbelor obținute cu curbe standard, etc.. Măsurarea se face cu senzori de: presiune, temperatură, intensitate etc . Experimente realizabile, din care: - Măsurători și reprezentări grafice pentru: intensitatea curentului (cu ampermetrul), tensiunea (cu voltmetrul), presiunea unui gaz, indirect și presiunea hidrostatică (cu manometrul), temperatura (cu senzor de temperatură), forța (cu senzor tensiometric de forță), intervale de timp, timpi de trecere, timp între treceri, perioadă de oscilație, frecvență. - Studiul fenomenelor complexe de fizică: circuite electrice de curent continuu și de curent alternativ, legile gazului ideal, dependența rezistenței de temperatură; verificarea legilor gazului ideal (izoterme, izobare, izocore), dilatarea lichidelor, mișcarea rectilinie și uniformă, ciocnirea, determinarea accelerației gravitaționale, etc. Componente set: - Sistem de Colectare Automată a Datelor cu adaptor de alimentare 220/12V, tabletă cu soft-uri, conductoare de legătură, porți fotosensibile, senzori de lumină, de forță, de distanță, de temperatură, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC03 | Balanța didactică, mecanică | 11 | buc. | Instrument de măsurare a a greutății corpurilor, prin echilibrarea lor cu greutăți etalonate. Balanța are 2 braţe egale, cu 2 talere metalice, şi este realizată dintr-un aliaj de aluminiu şi oţel de înaltă calitate. Specificaţii tehnice: Zero reglabil şi o scală gradată: Masa maximă măsurată = 2000g; Sensibilitate: 0.1g Dimensiuni: L=35cm, h=25cm, l =16cm. Conține: Cutie cu mase marcate: 1 x100g, 1 x200g, 1x500g, 1x1kg. |
| FC04 | Balanța digitală | 16 | buc. | Balanța electronică digitală măsoară până la 500 g cu o precizie de 0,1 g și include funcții precum: • auto-calibrare, • memorie de tarare, • numărare • indicare a erorilor Alimentare cu c.a.: 220V/50Hz |
| FC05 | Set de 3 magneți – disc, pe suport | 6 | set | Conține: - 3 magneți tip disc cu diametrul de 50 mm având polii evidențiați - Suport. Experimente propuse: evidențierea fenomenului de levitație magnetică. |
| FC06 | Contor Geiger Muller | 1 | buc. | Pune în evidență radiațiile radioactive prin semnale sonore. Tip senzor: tub GM cu compensare energetică Eroare inerentă: ±10% Sensibilitate: 80 cpm/µSv/(Co-60) Interval de măsurare: 0,00–99,99 µSv/h Tipuri de sunet: sunet real al particulelor, sunet de alarmă și mod silențios Praguri de alarmă: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 µSv/h Alimentare: baterii AA sau cablu USB pentru alimentare/încărcare (2 baterii tip AA) Performanță produs: detectează intensitatea radiațiilor beta (β), gamma (γ) și raze X. Material: ABS |
| FC07 | Generator electrostatic de mare capacitate, tip Van de Graaff 50kV | 3 | buc. | Generator electrostatic ce produce diferențe de potențial electric foarte mari, folosind o bandă transportoare izolatoare ce transferă sarcini electrice pe o sferă metalică goală, fiind utilizat în experimente de electrostatică, unde e nevoie de diferență mare de potențial. Este format dintr-o emisfera pe un stativ de material plastic în interiorul căruia este o fâșie de pânză care poate fi acționată manual sau cu un motoraș electric. Se completează cu o sfera de descărcare. Funcţionează independent de condiţiile de umiditate din laborator. |
| FC08 | Hârtie de filtru | 4 | set | Hârtie de filtru d=90 mm Set de 100 rondele/cutie. |
| FC09 | Hârtie de turnesol | 2 | set | Hârtie turnesol (albastră) Set: 100 de benzi de testare |
| FC10 | Calorimetrie și schimbări de stări de agregare - gimnaziu și liceu | 3 | set | Utilizat în studiul fenomenelor de schimbare ale stărilor de agregare Experimentele realizabile: 1. Determinarea căldurii specifice 2. Studiul topirii 3. Studiul fierberii, a condensării 4. Fierberea la presiunea mai mare sau mai mica decât cea atmosferică 5. Distilarea 6. Difuziunea 7. Determinarea randamentului unui încălzitor Conține: - 15 componente dintre care trepied, suport cu tijă, pahar Berzelius, dop cu ștuț și cu tub transparent, sită, pâlnie, corpuri cilindrice cu cârlig, mufe, cleme, termometru, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC11 | Măsurarea timpului. Cronometru electronic - liceu | 2 | set | Utilizat la verificarea legilor mișcării și a principiilor dinamicii. Experimente realizabile: 1. Studiul mișcării rectilinii și uniforme 2. Verificarea legilor mișcării rectilinii și uniform variată 3. Verificarea principiului II al dinamicii 4. Determinarea acceleratei gravitaționale Componente set: - minim 7 componente dintre care: șina de aluminiu, suporți, cronometru, cărucior, mufe, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC12 | Electrocinetica - gimnaziu si liceu | 2 | set | Utilizat în studiul circuitelor electrice de curent continuu. Experimente realizabile: 1. Circuit simplu, conductor-izolator 2. Gruparea becurilor 3. Măsurarea lui U, I si E 4. Legea lui Ohm 5. Măsurarea directă a rezistențelor 6. Puterea unui bec 7. Gruparea rezistoarelor 8. Gruparea generatoarelor 9. Legile lui Kirchhoff 10. Montaj potențiometric Componente set: - minim 8 componente dintre care: multimetre, placi cu elemente de circuit (rezistoare, întrerupător, soclu pentru baterii, etc.) baterii reîncărcabile, adaptor sursă, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC13 | Electromagnetism - gimnaziu si liceu | 3 | set | Utilizat în studiul interacțiunii electromagnetice. Experimente realizabile: 1. Interacțiuni magnetice 2. Câmp magnetic. Linii de câmp 3. Efectul magnetic al curentului 4. Inducția electromagnetica 5. Regula lui Lenz 6. Forța electromagnetică 7. Model generator-motor Componente set: - minim 13 componente dintre care: dispozitiv pentru forța electromagnetică și pentru regula lui Lenz, model de mașină electrică, magneți, bobină, multimetru, scala, adaptor sursă, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC14 | Forțe - gimnaziu si liceu | 1 | set | Utilizat în studiul forțelor. Experimente realizabile: 1. Inerția 2. Efectul forțelor 3. Forța elastică 4. Forța de frecare 5. Legea a III-a a dinamicii 6. Compunerea forțelor concurente 7. Momentul forțelor,compunerea momentelor 8. Compunerea forțelor paralele 9. Determinarea centrului de greutate Componente set: - minim 14 componente dintre care: cărucior, resorturi, fire, șină de aluminiu, scripete, dinamometre, tije, mufe, suporți culisanți, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC15 | Mișcarea și forța de frecare - liceu | 2 | set | Utilizat în verificarea legilor mișcării și legilor dinamicii Experimente realizabile: 1. Mișcarea rectilinie si uniformă 2. Mișcarea uniform variată 3. Verificarea principiului II al dinamicii 4. Determinarea accelerației gravitaționale 5. Studiul legilor frecării, determinarea coeficientului de frecare prin alunecare 6. Transformarea si conservarea energiei Componente set: - minim 13 componente dintre care: șina de aluminiu cu accesorii, tije, mufe, fire, scale, cărucior, suport cu cârlige și discuri perforate, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC16 | Mișcarea oscilatorie si ondulatorie - liceu | 2 | set | Utilizat în studiul mișcării oscilatorii și ondulatorii Experimente realizabile: 1. Pendul gravitațional, determinarea accelerației gravitaționale 2. Pendul elastic 3. Oscilații amortizate 4. Oscilații cuplate 5. Interferenta undelor, unde staționare Componente set: - minim 13 componente dintre care: șina de aluminiu cu accesorii, tije, fire, suport, scripete, cronometru, pahar Berzelius, vibrator cu adaptor, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC17 | Optica fizică - liceu | 2 | set | Utilizat la efectuarea experimentelor din optica ondulatorie si fotonica. Experimente realizabile: 1. Determinarea distantei focale a lentilei convergente si divergente; 2. Dispersia luminii; 3. Absorbția luminii; 4. Interferenta, experiența lui YOUNG; 5. Difracția pe marginea unui ecran; 6. Studiul rețelelor; 7. Studiul polarizării; 8. Studiul spectrelor; 9. Determinarea constantei lui Plank Componente set: - minim 19 componente dintre care banc optic cu accesorii, suporturi, scale, lentile, fante, rețele de difracție, surse laser, sursa alba LED, prisma, lumânări, analizor-polarizor, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC18 | Amestecuri si combinații. Metode de separare | 2 | set | Amestecuri si combinații. Metode de separare. Pentru gimnaziu si liceu Tematică: Amestecuri omogene si eterogene. Separarea substanțelor din amestecuri. Experimente realizabile: 1. Substanțe pure si amestecuri de substanțe 2. Obținerea amestecului de sulf si fier si separarea componenților din amestec 3. Obținerea combinației dintre fier si sulf 4. Determinarea densității unui corp 5. Determinarea punctului de fierbere al apei 6. Determinarea punctului de topire al ghetii 7. Identificarea proprietarilor fizice si chimice ale sulfului 8. Identificarea proprietarilor fizice si chimice ale zaharului 9. Studiul proprietarilor corpurilor in diferite stari de agregare 10. Arderea lemnului 11. Arderea piliturii de aluminiu in aer 12. Decantarea (amestec lichid - solid) 13. Decantarea (amestec lichid - lichid) 14. Filtrarea 15. Cristalizarea 16. Distilarea 17. Sublimarea 18. Separarea unui amestec cu trei componenți Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC19 | Electroliza. Pile electrice | 2 | set | Electroliza. Pile electrice. Pentru liceu. Experimente realizabile: Legea II-a a electrolizei, Electroliza apei in mediu neutru, Electroliza apei distilate, Electroliza apei acidulate, Electroliza apei alcalinizate, Electroliza solutiei apoase de clorura de sodiu, Electroliza azotatului de argint, Electroliza solutiei apoase de iodura de potasiu, Electroliza solutiei de sulfat de cupru (I), Electroliza solutiei de sulfat de cupru (II), Electroliza soluției de sulfat de cupru cu anod solubil, Pila Daniell – constructie si functionare, Electrodul normal de hidrogen. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC20 | Acizi. Baze - liceu | 1 | set | Acizi. Baze. Pentru liceu. Experimente realizabile (cel puțin): Acțiunea amoniacului asupra turnesolului; Reacția acidului clorhidric cu amoniacul; Conductibilitatea electrică a apei distilate, acidulate, alcalinizate; Caracterul amfoter al hidroxidului de aluminiu; Comparație intre tăria unor acizi; Comparație intre tăria unor baze; Acțiunea acizilor asupra indicatorilor; Acțiunea bazelor asupra indicatorilor; Determinarea pH-lui unor soluții de acizi,baze si a unor produse naturale; Reacţia de neutralizare; Hidroliza sărurilor; etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC21 | Substanțe simple (Metale. Nemetale) | 1 | set | Substanțe simple (Metale. Nemetale). Pentru gimnaziu Experimente realizabile: 1. Descompunerea apei oxigenate 2. Arderea aluminiului 3. Arderea sulfului (II) 4. Arderea carbunelui (I) 5. Arderea carbunelui (II) 6. Puterea absorbanta a carbunelui activ 7. Prepararea carbunelui activ 8. Reactia de reducere a acizilor oxidanti 9. Arderea aluminiului 10. Reactia piliturii de aluminiu cu sulful 11. Reactia metalelor cu apa 12. Reactia zincului cu acid clorhidric 16. Reactia fierului cu acid clorhidric 14. Reactia aluminiului cu acid sulfuric 15. Reactia cuprului cu acidul clorhidric 16. Reactia cuprului cu acidul azotic 17. Reactia fierului cu sulfat de cupru 18. Reactia aluminiului cu sulfat de cupru 19. Arderea piliturii de fier 20. Reactia piliturii de fier cu sulful 21. Reactia fierului cu acid clorhidric 22. Reactia fierului cu acid sulfuric (I) 23. Reactia fierului cu acid sulfuric (II) 24. Reactia fierului cu sarurile metalelor mai putin reactive 25. Arderea cuprului 26. Reactia cuprului cu sulful 27. Reactia cuprului cu acidul clorhidric 28. Reactia cuprului cu acidul azotic 29. Reactia cuprului cu sarurile metalelor mai putin reactive Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC22 | Substanțe compuse (Oxizi. Baze. Acizi. Săruri) | 1 | set | Substanțe compuse (Oxizi. Baze. Acizi. Săruri). Pentru gimnaziu Experimente realizabile: Arderea panglicii de magneziu. Reactia oxidului de magneziu cu apa. Arderea cuprului. Arderea carbunelui. Reactia dioxidului de carbon cu apa. Arderea sulfului. Descompunerea carbonatului de cupru. Reactia oxidului de calciu cu apa. Obtinerea bazelor prin reactia metalelor cu apa. Obtinerea bazelor prin reactia oxizilor metalici cu apa. Reactia bazelor cu oxizi acizi. Reactia bazelor cu acizii (Reactia de neutralizare). Reactia hidroxidului de sodiu cu clorura de aluminiu. Reactia hidroxidului de sodiu cu clorura ferica. Reactia hidroxidului de sodiu cu sulfat de cupru. Reactia hidroxidului de sodiu cu clorura de nichel. Descompunerea hidroxidului de cupru. Actiunea bazelor asupra indicatorilor. Reactia de obtinere a acidului clorhidric. Reactia clorurii de sodiu cu acidul sulfuric. Reactia zincului cu acid clorhidric. Reactia cuprului cu acidul azotic. Reactia cuprului cu acid sulfuric (I). Reactia cuprului cu acid sulfuric (II). Reactia dioxidului de sulf cu apa. Reactia acetatului de plumb cu acidul clorhidric. Reactia azotatului de argint cu acid clorhidric (reactie de recunoastere). Reactia clorurii de bariu cu acid sulfuric (reactie de recunoastere). Reactia de reducere a acizilor oxidanti. Reactia zincului cu sulful. Reactia fierului cu sulfat de cupru. Reactia clorurii de bariu cu hidroxidul de sodiu. Reactia acidului clorhidric cu bicarbonat de sodiu. Reactia iodurii de potasiu cu acetat de plumb. Reactia azotatului de argint cu clorura de sodiu. Reactia azotatului de argint cu plumbul. Descompunerea clorurii de argint sub influenta luminii. Reactia iodurii de potasiu cu acid sulfuric. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC23 | Legături chimice - liceu | 2 | set | Experimente realizabile: 1. Obtinerea clorurii de sodiu 2. Obtinerea hidroxidului de sodiu 3. Obtinerea clorurii de magneziu 4. Recunoasterea sodiului dupa culoarea flacarii 5. Solubilitatea clorurii de sodiu 6. Comportarea la lovire a cristalului de sare gema 7. Conductibilitatea electrica a substantelor ionice 8. Proprietati chimice ale compusilor ionici 9. Obtinerea hidrogenului prin actiunea acizilor asupra metalelor 10. Obtinerea oxigenului prin descompunerea apei oxigenate 11. Reactia de obtinere a acidului clorhidric 12. Prepararea NH3-lui din saruri de amoniu 13. Obtinerea dioxidului de carbon 14. Reactia amoniacului cu acidul clorhidric 15. Reactii cu formare de complecsi (I) 16. Reactii cu formare de complecsi (II) 17. Reactii cu formare de complecsi (III) Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC24 | Soluții - liceu | 3 | set | Experimente realizabile: Apa – solvent universal. Dizolvarea. Dizolvarea cristalohidratilor. Dizolvare exotermă. Dizolvare endotermă. Soluție saturata. Factorii care influențează dizolvarea. Solubilitatea. Clasificarea substanțelor după solubilitate. Determinarea solubilității unor substanțe. Solubilitatea HCl in apă. Solubilitatea NH3-lui în apă. Determinarea caracterului bazic. Factorii care influențează solubilitatea. Influența naturii dizolvatului asupra solubilității substanțelor. Variația solubilității cu temperatura. Influența temperaturii asupra solubilității unei substanțe gazoase. Influența presiunii asupra solubilității unei substanțe gazoase. Calcularea concentrației procentuale a soluției preparate. Obținerea unor soluții de diverse concentrații. Prepararea unei cantități determinate de soluție de o anumită concentrație. Modificarea concentrației unei soluții prin diluarea acesteia. Modificarea concentrației unei soluții prin concentrarea acesteia. Obținerea unei soluții prin amestecarea mai multor soluții. Soluție de o anumită concentrație molară. Soluție de o anumita concentrație normală. Studiul proprietarilor unor cristalohidrati. Dizolvarea cristalohidratilor. Apa dă culoare unor substanțe. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC25 | Curent electric. Optică | 1 | set | Experimente realizabile: 1. Circuit electric simplu; 2. Conductori, izolatori; 3. Surse de lumină, 4. Umbra; 5. Trecerea luminii prin diferite materiale; 6. Dispersia luminii; 7. Imaginea dată de o lentilă convergentă. Componente set: - minim 12 componente, din care: placă cu întrerupător, placă cu motoraș cu discul cu culori, sursă de lumină albă led, lentilă convergentă, prismă de sticlă, conductori de legătură, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC26 | Mașină WIMSHURST | 1 | buc. | Generator electrostatic clasic capabil să producă potențiale electrostatic înalte. Instrument care se electrizează prin frecare și prin influență. Experimente realizabile: Principiul electrizării Specificații: Tensiune: 120 KV - arc electric aprox. 40 mm in aer. Diametru discului: 240mm Dimensiuni 290x340x190mm Componente: Șasiu, Butelie Leyda, Suport, Mâner izolat al furcii de descărcare, Braț de colectare, Brațul furcii de descărcare, Foițe de aluminiu, Perie de colectare, Mânerul periei, Ax superior și roată mică, Capacul buteliei Leyda, Curea, Roată mare pentru curea Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC27 | Modelul atomic Bohr | 2 | set | Modelul de atom se compune din 2 straturi electronice, unul, superior, alb cu 4 orbite negre si unul, inferior, negru cu 4 orbite albe. Contine de asemenea, 30 de protoni, 30 de neutroni si 30 de electroni. Se pot studia următoarele notiuni de fizica a atomului: atomi, izotopi, ioni, configuratia gazelor nobile, structura legaturilor elementelor chimice, legaturi covalente, compusi ionici, elemente chimice, mase atomice, numar atomic, tabelul periodic al elementelor. |
| FC28 | Construcția modelelor atomice și moleculare - elev | 1 | set | Se poate studia interacțiunile dintre particulele componente ale moleculelor, orientarea spatiala a valentelor, posibilitatile interactiunilor fizice, taria legaturilor chimice, care determina toate proprietatile substantelor. Conținutul trusei: - bile negre, Φ 22, cu 3 gauri (20 buc.) - bile negre, Φ 22, cu 4 gauri (20 buc.) - bile albastru deschis, Φ 22, cu 2 gauri (8 buc.) - bile albastru inchis, Φ 22, cu 3 gauri (5 buc.) - bile verzi, Φ 22, cu 1 gaura (1 buc.) - bile galbene, Φ 22, cu 2 gauri (5 buc.) - bile portocalii, Φ 17, cu 1 gaura (52 buc.) - legaturi scurte gri, 18mm (60 buc.) - legaturi lungi gri, 32mm (10 buc.) |
| FC29 | Modul de electricitate si magnetism - elev liceu | 1 | set | Utilizat în studiul electricității și magnetismului. Experimente realizabile: 1. Măsurători electrice 2. Determinarea puterii unui bec electric 3. Verificarea legilor lui Kirchhoff 4. Conectarea rezistentelor 5. Conectarea surselor 6. Studiul forței electromagnetice 7. Inducția electromagnetica 8. Autoinducția 9. Regula lui Lenz 10. Studiul transformatorului 11. Rezistența în curent alternativ 12. Bobina în c.c. și în c.a., Inductanța 13. Condensator în c.c. și c.a., Reactanța capacitivă 14. Studiul circuitului RLC serie 15. Trasarea caracteristicii unei diode semiconductoare 16. Montaje de redresare Componente set: - minim 22 componente dintre care: multimetre, plăci cu elemente de circuit (bec, rezistori, potențiometru, diode, condensatori, etc.), busolă, bobine, magneți, adaptor sursă, scală, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC30 | Modul de electricitate si magnetism - profesor liceu | 4 | set | Utilizat în studiul electricității și magnetismului. Experiențe realizabile: 1. Masuratori de tensiune, intensitate, tensiune electromotoare si rezistenta, trasarea caracteristicii voltamperice U=f(I) a unui element de circuit 2. Determinarea puterii unui bec 3. Verificarea legilor lui Kirchhoff 4. Conectarea rezistentelor in serie si paralel 5. Conectarea surselor in serie si paralel 6. Efectul termic al curentului electric, legea lui Joule 7. Punerea in evidenta a fortei electromagnetice 8. Inductia electromagnetica 9. Autoinductia 10. Legea lui Lenz 11. Transformatorul 12. Rezistenta in c.c. si c.a. 13. Bobina in c.c. si in c.a., inductanta 14. Condensator in c.c. si c.a. 15. Circuit RLC in serie in c.a. 16. Trasarea caracteristicii unei diode 17. Montaje de redresare Componente set: - minim 29 componente dintre care: ampermetru, voltmetru, multimetre, adaptor sursa, baterii reincarcabile, placi cu elemente de circuit ( bec, rezistoare, soclu pentru baterii, diode, etc.), calorimetru, bobine, magneti, conductoare de legatura, placa verticala de montaj, etc. - Panoul vertical de montaj din material feromagnetic. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC31 | Modul de electricitate și magnetism - elevi gimnaziu | 4 | set | Utilizat în studiul electricității și magnetismului. Pentru elevi gimnaziu Experiențe realizabile (recomandate din Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017): 1. Studierea magneţilor şi a interacţiunilor magnetice. 2. Electrizarea corpurilor prin frecare şi prin contact. 3. Realizarea unui circuit electric, 4. Studierea circuitului electric. 5. Gruparea becurilor în serie şi în paralel. 6. Gruparea generatoarelor. 7. Intensitatea curentului electric. 8. Tensiunea electromotoare 9. Determinarea valorii unei rezistenţei electrice 10. Verificarea legii lui Ohm. 11. Determinarea puterii unui bec electric. 12. Observarea efectului termic al curentului electric. Siguranţa fuzibilă. 13. Observarea dependenţei căldurii degajate de intensitatea curentului electric şi de rezistenţa electrică. 14. Microcelula solară. 15. Observarea efectului magnetic al curentului electric. 16. Electromagneți. 17. Inducția electromagnetică. 18. Mașini electrice. 19. Electroliză. Componente set: - minim 30 de componente bazate pe OME 4142/2022 baghete; pendul electrostatic; electroscop; plăci de montaj; becuri; leduri; întrerupător; set motorașe electrice miniatură; set conductoare; dispozitiv pt. studiul efectului Joule; miliampermetru/ampermetru, voltmetru/multimetru CC/CA cu accesorii (2 buc.); sursă de c.c. reglabilă în trepte 0-12 Vcc; set microcelule solare, studiu electrolizei, minimagneți; bobine coaxiale/electromagneți; dispozitiv pentru studiul efectului magnetic al curentului electric, circuite tip – conductor spiră, conductor cadru dreptunghiular și conductor tip solenoid; modele de mașini electrice/motor electric – model reversibil de motor-generator și motor homopolar. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC32 | Modul de electricitate și magnetism - profesori gimnaziu | 2 | set | Utilizat în studiul electricității și magnetismului. Experiențe realizabile (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017): 1. Studierea magneţilor şi a interacţiunilor magnetice. 2. Electrizarea corpurilor prin frecare şi prin contact. Electrizarea corpurilor prin influenţă. 3.Realizarea unui circuit electric. 4. Studierea circuitului electric. 5. Gruparea becurilor în serie şi în paralel. 6. Gruparea generatoarelor. 7. Intensitatea curentului electric. 8. Tensiunea electromotoare. 9. Determinarea valorii unei rezistenţei electrice. 10. Verificarea legii lui Ohm. 11. Determinarea puterii unui bec electric. 12. Observarea efectului termic al curentului electric. Siguranţa fuzibilă 13. Efectul Joule, legea lui Joule. 14. Microcelula solară 15. Observarea efectului magnetic al curentului electric. 16. Electromagneți 17. Inducția electromagnetică 18. Mașini electrice 19. Electroliză Componente set: - minim 30 de componente bazate pe OME 4142/2022: pahar Berzelius 250 ml, suport electrolizi cu electrozi, dispozitiv studiu curent electric în electroliți, suport izolator cu cârlig, pendul electrostatic, baston PVC și din plexiglas, material textil de electrizare, pipetă, electroscop cu accesorii, calorimetru cu accesorii, suport ,,T” cu tijă, mufă, placă de montaj cu întrerupător, plăci de montaj cu dulie cu bec (2 buc.) și becuri de rezervă, conductoare de legătură (10 buc.) de diferite lungimi, multimetru digital, soluție electrolit de sulfat de cupru – CuSO4, magneți bară, miez de fier, busolă, placă de montaj cu potențiometru, alimentator reglabil - sursă c.c. reglabilă în trepte de la 0 la 12 Vcc, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC33 | Modul de fenomene termice - profesor liceu | 4 | set | Utilizat în studiul fenomenelor termice. Pentru profesor liceu. Experiențe realizabile: 1. Măsurarea temperaturii 2. Măsurarea presiunii 3. Studiul echilibrului termic a doua lichide cu temperaturi diferite. 4. Legile gazelor ideale 5. Calorimetrie: determinarea căldurii specifice a solidelor si a lichidelor 6. Studiul topirii 7. Determinarea căldurii latente specifice de topire 8. Studiul fierberii 9. Condensarea vaporilor 10. Determinarea căldurii latente specifice de vaporizare 11. Fierberea la presiuni mai mici sau mai mari decât cea atmosferica 12. Determinarea randamentului unui încălzitor 13. Distilarea 14. Arderea in spațiu limitat Componente set: - minim 33 componente dintre care: , manometru, termometru, aparat de distilare, dop cu sondă de temperatură cu ștuț de alama, tuburi, spirtiera, naftalina, tăvi, flacon cu lumânare, calorimetru, vase, pâlnie, panou vertical de montaj, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC34 | Modul de fenomene termice - profesor gimnaziu | 2 | set | Utilizat în studiul fenomenelor termice (destinat profesorilor de gimnaziu). Experiențe realizabile (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017): 1. Determinarea stării de încălzire a unui corp. Termometrul. 2. Măsurarea temperaturii. Scara Celsius 3. Studierea dilatării gazelor şi a lichidelor. 4. Studierea dilatării corpurilor solide. 5. Studierea difuziei. 6. Determinarea căldurii specifice a unui corp solid. 7. Observarea transferului căldurii. 8. Studierea topirii şi a solidificării. 9. Observarea vaporizării şi a condensării. Componente set: - minim 30 componente (OME 4142/2022) dintre care: tijă cu clip – clemă, tijă cu bază, tub de testare – eprubetă, tub de sticlă cu dop, calorimetru cu termometru, sticlă de observație pentru condensare, tub curbat de sticlă cu dop, tijă de aluminiu, cap bosare - mufă, placă de aluminiu cu gaură, sticlă de alcool tehnic denaturat, corp de aluminiu cu cârlig - mostră pentru determinarea căldurii specifice, riglă, praf albastru de metilen, trepied, sticlă, glicerină, sită de sârmă cu disc ceramic, pipetă, dop de cauciuc, lamă bimetalică cu mâner, arzător cu alcool - spirtieră, bilă metalică cu mâner, aparat cu bilă și inel, termometre, lumânări, pahare Berzelius 250 ml, suport lumânări, pahar Berzelius 400 ml, lupă, pahar Berzelius 100 ml, clește plat din lemn, tijă de amestecat din sticlă, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC35 | Modul de fizică moleculară, calorimetrie și fenomene termice - elev gimnaziu | 3 | set | Utilizat în studiul fenomenelor termice (destinat elevilor din gimnaziu). xperiențe realizabile (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017): 1. Determinarea stării de încălzire a unui corp. Termometrul. 2. Măsurarea temperaturii. Scara Celsius 3. Studierea dilatării gazelor şi a lichidelor. 4. Studierea dilatării corpurilor solide 5. Studierea difuziei. 6. Determinarea căldurii specifice a unui corp solid. 7. Observarea transferului căldurii. 8. Studierea topirii şi a solidificării. 9. Observarea vaporizării şi a condensării. Componente set: - minim 30 componente (după OME 4142/2022, dotare minimală clasele V-VIII) dintre care: calorimetru cu accesorii; tipuri de termometre cu lichid; termometru electronic; higrometru; set 3 cilindri (cupru, aluminiu și oțel); cilindru gradat din sticlă cu cioc (250 ml, diviziune 0,5 ml); pahar din sticlă (pahar Berzelius 250 ml); stative; cleme; tije; alte dispozitive de montare/fixare magnetică a componentelor experimentale; cuvă; tuburi transparente rigide; tuburi flexibile de plastic; manometru; barometru, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC36 | Modul de mecanica - profesor gimnaziu | 2 | set | Utilizat în studiul fenomenelor mecanice (destinat profesorilor de gimnaziu). Experimente realizabile: 1. Masurători de lungime si volum 2. Masuratori de forta si de masa 3. Determinarea densitatii 4. Studiul miscarii rectilinii si uniforme 5. Studiul miscarii rectilinii variate 6. Inertia corpurilor 7. Efectele fortelor 8. Studiul fortei elastice 9. Studiul fortei de frecare 10. Principiul actiunii si reactiunii 11. Compunerea fortelor concurente 12. Momentul fortei 13. Compunerea momentelor 14. Compunerea fortelor paralele 15. Determinarea centrului de greutate 16. Studiul parghiilor 17. Studiul scripetilor 18. Studiul planului inclinat 19. Vase comunicante 20. Presiunea hidrostatica 21. Model de presa hidraulica 22. Legea lui Arhimede 23. Punerea in evidenta a presiunii atmosferice 24. Studiul miscarii oscilatorii Componente set: - minim 28 componente dintre care: cale de rulare, panou vertical de montaj, corpuri, scripeti, rigla cu gauri, dinamometre, seringi, carucior cu accesorii, cronometru electronic cu 6 functii și afisoare mari și porti fotosensibile. scale, placa de plexiglas, scala unghiulara pentru calea de rulare, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC37 | Modul de mecanica - profesor liceu | 4 | set | Experimente realizabile: 1. Studiul miscarii rectilinii uniforme 2. Studiul miscarii rectilinii uniform variate, legile miscarii 3. Evidentierea inertiei corpurilor 4. Tipuri de interactiuni, efectul lor asupra starii corpurilor 5. Verificarea principiului II al dinamicii 6. Determinarea acceleratiei gravitationale 7. Evidentierea caracteristicilor perechilor de forta care exista intr-o interactiune 8. Determinarea constantei de elasticitate a unui resort 9. Studiul legilor frecarii, determinarea coeficientului de frecare prin alunecare 10. Verificarea legii conservarii energiei mecanice 11. Determinarea randamentului unui plan inclinat 12. Studiul calitativ a ciocnirilor perfect elastice 13. Studiul ciocnirilor plastice, conservarea impulsului 14. Studiul echilibrului de translatie, compunerea fortelor concurente 15. Notiunea de moment al fortei 16. Studiul echilibrului de rotatie, compunerea momentelor 17. Compunerea fortelor paralele si de acelaşi sens 18. Studiul pendulului gravitational, determinarea acceleraţiei gravitationale 19. Studiul pendulului elastic 20. Studiul oscilatiilor amortizate 21. Interferenta, unde stationare. Componente set: - minim 32 componente dintre care: cale de rulare, suporti magnetici, scripeti, carlige, fire, resorturi, carucioare cu accesorii, scale, corp de lemn cu carlig, magneti, vibrator cu frecventa variabila și adaptor, cronometru electronic cu 6 functii , afișoare mari și porți fotosensibile. panou vertical de montaj, etc. - Cale de rulare, tava si panou vertical de montaj. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC38 | Modul de mecanică și fenomene mecanice - elevi gimnaziu | 3 | set | Utilizat în studiul mecanicii și fenomene mecanice. Experiențe realizabile (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017): 1. Măsurarea lungimilor. 2. Determinarea ariei unei suprafeţe plane. 3. Determinarea volumului corpurilor solide. 4. Determinarea volumului ocupat de lichide. 5. Determinarea duratei. 6. Măsurarea masei corpurilor. 7. Măsurarea forțelor cu dinamometru, determinarea greutății unui corp. 8. Determinarea densității. 9 Studierea mişcării mecanice a corpurilor 10 Observarea efectelor interacţiunii. 11. Observarea deformării corpurilor. Dependenţa dintre deformare şi forţa deformatoare. 12. Compunerea forţelor. 13 Studierea forţei de frecare între suprafeţe solide. 14 Studiul demonstrativ al echilibrului mecanic al corpurilor. 15 Studierea pârghiilor. 16. Studierea scripeţilor. 17. Studierea planului înclinat. Tribometrul. Forţa de frecare la alunecare (calitativ). 18. Determinarea centrului de greutate al unor corpuri. 19. Studierea echilibrului mecanic al lichidelor. Presiunea hidrostatică. 20. Studierea legii lui Pascal. 21. Studierea legii lui Arhimede. Componente set: - minim 40 componente (după OME 4142/2022, dotare minimală clasele V-VIII) dintre care: dinamometru; componente balanțe; cronometru digital; resorturi diferite; stativ; set de cârlige și mase marcate; componente plan înclinat cu accesorii; pârghie; riglă metalică (500 mm, diviziune 1 mm); uluc – jgheab metalic cu accesorii (3 bile cu diametru diferit); coardă elastică; pendule de lungimi diferite; capsulă manometrică; tije; alte dispozitive de montare a componentelor experimentale, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC39 | Modul de optica - profesor liceu | 3 | set | Trusa de fizica liceu. Pentru profesor liceu. Experimente realizabile: 1. Reflexia luminii, legile reflexiei 2. Refractia luminii, legile refractiei 3. Reflexia totala, fibra optica 4. Determinarea indicelui de refractie a unui material transparent: prin masurarea unghiurilor i si r, prin masurarea unghiului limita, prin deplasarea razei de catre o lama cu suprafete plane si paralele 5. Trecerea luminii prin prisma, deviatia minima, determinarea indicelui de refractie 6. Trecerea luminii prin lama cu fete plan-paralele 7. Studiul lentilei convergente. Determinarea distantei focale. 8. Studiul lentilei divergente. Determinarea distantei focale. 9. Dispersia luminii 10. Absorbtia luminii. Filtre optice. 11. Interferenta luminii. Experimentul lui Young. 12. Difractia pe marginea unui ecran, pe o fanta si pe un obstacol subtire 13. Studiul retelelor de difractie - in lumina monocromatica - in lumina alba 14. Polarizarea luminii 15. Determinarea constantei lui Rydberg 16. Evidențierea experimentala a unor proprietati ale radiatiei amplificata prin emisia stimulata 17. Efectul fotoelectric. Componente set: - minim 26 componente dintre care: modele de plexiglas, disc Hartl, filtre, prisma, fante Young, retele de difractie, diode laser, sursa de lumina alba, lentile, suporti, panou vertical de montaj, planse, DVD, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC40 | Modul de optică - gimnaziu | 1 | set | Destinat studiului fenomenelor optice, gimnaziu. Experimente realizabile (minim): - Propagarea rectilinie a luminii, - Propagarea luminii prin diferite materiale, - Umbră, penumbră, eclipse, - Reflexia, legile reflexiei - Imaginea în oglinda plană - Refracţia, legile refracţiei - Reflexie totală - Trecerea luminii prin prisme - Trecerea luminii prin lame plan paralele - Refracția razelor prin lentila convergentă, determinarea distanței focale - Refracția razelor prin lentila divergentă, determinarea distanței focale - Formarea imaginilor prin lentile - Imaginea formată de lentile convergente şi determinarea distanţei focale a lentilei convergente Conține minim 15 componente, dintre care: modele de plexiglas, oglinzi, plăci, diodă laser cu adaptor, lumânări, ecran, lentile, planșe, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC41 | Modul de optică - elevi gimnaziu | 2 | set | Utilizat în studiul reflexiei și refracției luminii. Experiențe realizabile (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017), cel puțin: I. Propagarea luminii. 1 Evidenţierea propagării luminii. Corpuri transparente, corpuri opace. 2. Observarea umbrei şi penumbrei. 3. Simularea unei eclipse. 4. Formarea imaginii în oglinda plană.. II. Reflexia și refracția luminii. 6. Observarea reflexiei şi refracţiei luminii. 7. Trecerea luminii prin prismă, prismă cu reflexie totală. 8. Formarea imaginilor în lentile subţiri. 9. Aparate optic. 10. Observarea dispersiei luminii. Componente set: - minim 30 componente (după OME 4142/2022, dotare minimală clasele V-VIII) dintre care: banc optic; oglinzi; plăci; diodă laser cu adaptor; lumânări; ecran; planșe; 2 diode laser cu fascicul plan; model de lentilă convergentă și divergentă; hârtie cu axă optică și cu obiect desenat. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC42 | Modul de optică - profesor gimnaziu | 4 | set | Utilizat în studiul reflexiei și refracției luminii. Modulul are minim 40 componente (după OME 4142/2022, dotare minimală clasele V-VIII) dintre care: banc optic; plăci: transparentă, translucidă și opacă; filtre colorate; sursă de lumină albă; diodă laser cu fascicul plan; modele din plexiglas; ecran; scale; prismă de sticlă; lentile; planșe - planșă cu defectele ochiului și corectarea acestor defecte și planșă cu iluzii optice; panou vertical de montaj; baterie solară. Experiențe realizabile (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/2017): I. Propagarea luminii. 1. Evidenţierea propagării luminii. Corpuri transparente, corpuri opace. 2. Observarea umbrei şi penumbrei. 3. Simularea unei eclipse. 4. Formarea imaginii în oglinda plană. 5. Oglinzi sferice. II. Reflexia și refracția luminii. 6 .Observarea reflexiei şi refracţiei luminii. 7. Trecerea luminii prin prismă, prismă cu reflexie totală. 8. Formarea imaginilor în lentile subţiri. 9. Aparate optice. 10. Observarea dispersiei luminii. 11. Baterie solară |
| FC43 | Modul de reactivi, chimie organica - elev liceu | 2 | set | Utilizare în studiul chimiei organice. Set de substanțe chimice: - fir de cupru, - acid sulfuric 50ml, - acid clorhidric 50ml, - acid acetic glacial 25ml, - alcool etilic 50ml, - amoniac 25ml, - fenolftaleină 25ml, - benzen 25ml, - glicerină 10ml, - acetat de sodiu 25g, - acid sulfanilic 10g, - amidon 10g, - azotat de argint 10g, - azotat de plumb 25g, - azotit de sodiu 25g, - carbonat de sodiu 10g, - clorat de potasiu 10g, - clorură de sodiu 25g, - clorură ferică 25g, - glucoză 10g, - hidroxid de bariu 10g, - hidroxid de sodiu 25g, - naftalină 25g, - sulf 10g, - sulfat de cupru 25g, - turnesol 5g, - vaselină 10. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente,, în limba română. |
| FC44 | Modul de substanțe chimice - elev gimnaziu | 6 | set | Trusă de chimie pentru gimnaziu. Set de substanțe chimice: 1. Fenolftaleină - sol. alcoolica 1% - 50 ml 2. Acid clorhidric 100 ml 3. Acid sulfuric 100 ml 4. Magneziu 10 g 5. Aluminiu 10 g 6. Zinc 10 g 7. Fier 10 g 8. Cupru 10 g 9. Hidroxid de sodiu 10 g 10. Clorura de sodiu 50 g 11. Acetat de plumb 10 g 12. Nisip spălat 50 g 13. Iodura de potasiu 10 g 14. Clorura de aluminiu 10 g 15. Carbonat de cupru 10 g 16. Sulfat de cupru 10 g 17. Oxid de calciu 10 g 18. Clorura de bariu 10 g 19. Azotat de argint 10 g 20. Sulf 10 g 21. Bicarbonat de sodiu 10 g 22. Carbonat de sodiu 10 g 23. Cărbune de lemn 10 g 24. Cuie de fier (5 buc.) Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC45 | Substanțe chimice, chimie anorganică - profesor liceu | 6 | set | Utilizare în studiul chimiei anorganice. Set de substanțe chimice: - Acid sulfuric diluat 100mI - Acid clorhidric concentrat 100ml - Sodiu metalic 10g - Alcool etilic 50ml - Amoniac 50ml - Apa oxigenata 50ml - Fenolftaleină sol. alc. 50ml - Acid azotic 25ml - Plăcuțe zinc - 2 buc. - Plăcuțe cupru - 2 buc. - Cuie de fier - 5 buc. - Azotat de argint 25g - Azotat de plumb 25g - Bicarbonat de sodiu 25g - Bicromat de potasiu 25g - Clorat de potasiu 25g - Clorura de amoniu 25g - Clorura de cupru 25g - Clorura de sodiu 50g - Clorura ferica 25g - Dioxid de mangan 10g - Hidroxid de sodiu 50g - Iodura de potasiu 25g - Magneziu span 10g - Metilorange 5g - Oxid de calciu 10g - Permanganat de potasiu 10g - Plumb granule 10g - Sulf pulbere 25g - Sulfat de cupru 50g - Sulfat de fier 25g - Turnesol 5g - Zinc gpan 10g - Azotat de amoniu 25g Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC46 | Substanțe chimice, chimie organica - profesor liceu | 6 | set | Utilizare în studiul chimiei organice. Set de 36 de substanțe chimice, din care: acid acetic glacial - 50ml, -acid azotic cc. - 25ml, -acid clorhidric cc. - 50ml, -acid formic - 30ml, -acid oxalic - 10g, -acid sulfanilic - 10g -acid sulfuric cc. - 50ml -alcool etilic - 100ml -alcool metilic - 30ml -aldehidă formică - 30ml -amidon - 25g -anilină - 30ml -azotat de argint - 25g -benzen - 50ml -bicromat de potasiu - 25g -bromură de potasiu - 25g -cloroform - 50ml. -magneziu panglică 5 cm -iod - 10g. -sulfat de cupru – 50g -toluen – 25 ml, etc. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC47 | Modul de substanțe chimice - profesor gimnaziu | 2 | set | Utilizare în studiul chimiei anorganice. Set de substanțe chimice: 1. acetat de plumb - 25g 2. acid azotic % - 10ml 3. acid clorhidric aprox.16% - 250ml 4. acid sulfuric 40-42% - 250ml 5. aluminiu pulbere - 25g 6. apă oxigenată 3% - 50ml 7. azotat de argint - 25g 8. bicarbonat de sodiu - 25g 9. carbonat de cupru - 25g 10. carbonat de sodiu - 25g 11. clorură de aluminiu - 25g 12. clorură de bariu - 25g 13. clorură de sodiu - 50g 14. cupru - 25g 15. dioxid de mangan - 25g 16. fenolftaleină 1% - 50ml 17. fier pulbere - 25g 18. hidroxid de sodiu - 25g 19. iodură de potasiu - 25g 20. magneziu - 25g 21. oxid de calciu - 25g 22. sulf - 50g 23. sulfat de cupru - 25g 24. zinc - 25g 25. nisip spălat 26. cuie de fier 27. cărbune de lemn Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC48 | Modul de ustensile chimie pentru 2 elevi - gimnaziu | 10 | set | Modul de ustensile chimie pentru 2 elevi - gimnaziu, conține: Stativ pentru eprubete 2 buc., Stativ pentru pipete 3 buc., Stativ pentru pâlnii/Inel pentru fixare pâlnii 1 buc., Spatule 2 buc., Pensete 1 buc., Trepied şi sită 3 buc., Cleşte de fier; cleşte de lemn 2 buc., Perie de spălat eprubete 1 buc., Dopuri de cauciuc găurite şi negăurite 5 buc., Spirtieră din sticlă 3 buc., Fitil de rezervă pentru spirtieră 3 buc., Mojar cu pistil 2 buc., Capsulă de porţelan 3 buc., Creuzet de porţelan 3 buc., Lingură de ars 3 buc. |
| FC49 | Modul de ustensile laborator | 11 | set | Modul de ustensile laborator, conține: Stativ pentru eprubete 1 buc., Stativ pentru pipete 1 buc., Stativ pentru biurete 1 buc., Stativ pentru pâlnii/Inel pentru fixare pâlnii 1 buc., Spatule 1 buc., Pensete 1 buc., Trepied şi sită 1 buc., Cleme Mohr 1 buc., Perie de spălat eprubete 1 buc., Suport T cu mufă, tijă şi clemă 1 buc., Spirtieră din sticlă 1 buc., Fitil de rezervă pentru spirtieră 3 buc., Cleme Hoffman 1 buc., Mojar cu pistil 1 buc., Capsulă de porţelan 1 buc., Creuzet de porţelan 1 buc., Lingură de ars 1 buc. |
| FC50 | Modul extins pentru construcția modelelor atomice și moleculare - profesor | 17 | set | Pentru studiul aranjamentului spațial al atomilor, lungimea legăturilor folosind bastonașele de diferite lungimi, astfel se poate explica reactivitatea substanțelor, tăria interacțiunilor mai puternice sau mai slabe, intre particule, care determina proprietățile fizice si chimice ale substanțelor, se poate explica cauza apariției a fenomenului de izomerie, se pot modela toate tipurile de izomerie si toate funcțiunile organice, care determina clasa de substanța si proprietățile acestor substanțe. Componente set: - bile negre, Φ 22, cu 5 gauri (48 buc.) - bile negre, Φ 22, cu 4 gauri (50 buc.) - bile albastru deschis, Φ 22, cu 3 gauri (7 buc.) - bile gri, Φ 22, cu 6 gauri (14 buc.) - bile rosii, Φ 22, cu 2 gauri (6 buc.) - bila galbena, Φ 22, cu 6 gauri (1 buc.) - bile verzi, Φ 22, cu 1 gaura (2 buc.) - bile verzi, Φ 22, cu 6 gauri (13 buc.) - bile albe, Φ 17, cu 1 gaura (40 buc.) - legaturi scurte mov, 18mm (76 buc.) - legaturi lungi mov, 32mm (30 buc.) - legaturi scurte gri, 18mm (100 buc.) - legaturi lungi gri, 32mm (40 buc.) |
| FC51 | Softuri și filme educaționale fizică | 1 | set | Soft educațional NEWTON. Program interactiv 3D pentru studiul cinematicii si dinamicii. Soft educațional EDISON. Program multimedia interactiv pentru studiul electricității şi al electronicii. Filme didactice fizică - Experimente cu trusa profesor gimnaziu, 16 filme; Filme didactice fizică - Experimente cu trusa elev gimnaziu - Modul Electricitate si Magnetism, 18 filme; Filme didactice fizică - Experimente cu trusa elev gimnaziu - Modul Optica, 11 filme; Filme didactice fizică - Experimente cu trusa elev gimnaziu - Modul Fenomene Termice, 13 filme; Filme didactice fizică - Experimente cu trusa elev gimnaziu - Modul Mecanica, 21 filme; Filme didactice fizică - Experimente spectaculoase, filme cu experimentele spectaculoase (Dispozitiv cu 6 bile, Tub Kundt acustic, Tub "corn de vanatoare", Sepctre magnetice, Magneti tip ovala, Franarea electromagnetica, Caderea unui magnet pe o placa de cupru, Miscarea unui magnet pe un plan inclinat de aluminiu, Caderea unui magnet printr-un tub de cupru, Tunul lui Lenz,Jet de apa ca fibra optica, Polarizarea luminii) DVD cu filme de fizica – gimnaziu, 25 filme despre experimente greu realizabile; DVD 100 cele mai mari descoperiri Fizica; DVD 100 cele mai mari descoperiri Astronomie. |
| FC52 | Pară de cauciuc pentru pipete | 33 | buc. | Para din cauciuc pentru pipete cu volum de maxim 20 ml, cu 3 valve : umplere, golire si eliberare aer |
| FC53 | PH - metru digital | 26 | buc. | Utilizare: măsurarea PH-lui a unei soluții Măsoară pH cu valori între 0.0 si 14.0; Rezoluție măsurare pH: 0.1; Acuratețe măsurare pH: ± 0.1; Temperatura de operare: 0oC - 50oC; Calibrare manuala cu doua solutii, de pH 4.0 si pH 6.86. |
| FC54 | Pisetă (plastic) | 10 | buc. | Piseta din plastic cu capacitatea de 250 ml permite o citire precisă și rapidă a volumului. Designul ergonomic și ușor de utilizat asigură confort în manipulare și turnare, reducând riscul de vărsare. Capacitate: 250 ml Material: plastic rezistent și igienic Gradare: din 25 în 25 ml, vizibilă și clară Design ergonomic, ușor de utilizat Rezistent la uz frecvent și ușor de curățat. |
| FC55 | Planșe chimie | 1 | set | Planșa înfoliată pe ambele părți, dimensiuni 1100x800 mm, șipci de lemn. Conținut set de planșe: Reacția zincului cu acidul clorhidric,Sistemul periodic al elementelor, Seria de activitate a metalelor, Reacția de oxido-reducere, Neutralizarea, Modele atomice, Capacitatea de atracție a atomilor asupra electronilor - Electronegativitate (Pauling), Structura materiei - Atomul, Regulile tehnicii de securitate in cabinetul de chimie. |
| FC56 | Circuite de electricitate, studiul curentului alternativ | 1 | set | Set de 11 placi (dimensiune placă 30x24 cm) Experimente realizabile: 1. Încărcarea si descărcarea unui condensator prin rezistente de valori diferite. 2. Încărcarea si descărcarea condensatorului in circuit RC, vizualizate pe osciloscop. 3. Dependenta intensității curentului de capacitatea condensatorului in curent alternativ. 4. Măsurarea capacității unui condensator cu ajutorul osciloscopului. 5. Circuit de curent alternativ RL. 6. Circuit de curent alternativ RC. 7. Circuit de curent alternativ RLC serie. Rezonanta circuitului serie. 8. Circuit de curent alternativ RLC paralel. Rezonanta circuitului paralel. 9. Studiul circuitului oscilant. 10. Placa cu tipuri de rezistoare. 11. Codul culorilor pentru rezistente si condensatoare. Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC57 | Circuite de electricitate, studiul curentului continuu | 1 | set | Set de 18 placi (dimensiune placă aprox. 30x24 cm) Experimente realizabile, din care: 1. Conectarea ampermetrului în circuit 2. Conectarea voltmetrului în circuit 3. Legea lui Ohm 4. Dependenţa rezistenţei de dimensiunile rezistorului 5. Influenţa temperaturii asupra rezistenţei electrice 6. Gruparea rezistoarelor în paralel. Prima lege a lui Kirchhoff 7. Legea a II-a a lui Kirchhoff 8. Gruparea rezistoarelor în serie 9. Gruparea generatoarelor în serie 10. Gruparea generatoarelor în paralel 11. Gruparea a două becuri în serie 12. Gruparea a două becuri în paralel 13. Problema celor două becuri 14. Determinarea rezistenţei electrice prin metoda volt-ampermetrică Cazul rezistenţei mici 15. Determinarea rezistenţei electrice prin metoda volt-ampermetrică Cazul rezistenţei mari 16. Potenţiometrul 17. Efectul termic al curentului electric. Siguranţa fuzibilă 18. Verificarea legii lui Joule Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC58 | Circuite de electricitate, studiul diodelor si montajelor de redresare | 1 | set | Set de 8 placi având dimensiunile 30x24 cm, cu următoarele experimente realizabile: 1. Caracteristica diodei semiconductoare. 2. Caracteristica diodei semiconductoare vizualizata pe osciloscop. 3. Caracteristica diodei luminescente. 4. Redresarea monoalternanta. 5. Redresarea cu un montaj in punte 6. Studiul tranzistorului 7. Studiul unui circuit integrat Conține: Manual cu instrucțiuni de utilizare, predare, realizare experimente, în limba română. |
| FC59 | Structura clorurii de sodiu | 5 | buc. | Model de reprezentare moleculara a clorurii de sodiu. Caracteristici: - cristalizeaza in forma cubica - cristalul de clorura de sodiu, ioni de sodiu si ioni de clor sunt legati prin legaturi ionice astfel incat la 6 ioni de sodiu corespund 6 ioni de clor. - este conductor de ordinul II. -conduce curentul electric numai in solutie sau topituri. |
| FC60 | Structura diamantului | 1 | buc. | Model de reprezentare moleculara a diamantului. Caracterisitici diamant: - cristalizeaza in forma cubica - in cristalul de diamant fiecare atom de carbon se leaga la alti 4 atomi de carbon cu legaturi covalente - are o duritate foarte mare 10 - nu conduce curentul electric |
| FC61 | Structura gheții | 1 | buc. | Model utilizat în studiul proprietăților fizice și chimice ale gheții. Modelul reprezintă structura tridimensională a cristalului de gheață, evidențiind aranjamentul molecular al apei în stare solidă. Este format din sfere și conectori care simbolizează atomii de oxigen (roșu) și hidrogen (alb), precum și legăturile de hidrogen (violet). Modelul scoate în evidență caracteristica structură hexagonală specifică gheții, ilustrând modul în care moleculele de apă se leagă între ele în rețeaua cristalină. Caracteristici: - Reprezentare clară a structurii cristaline hexagonale a gheții - Culori distincte pentru atomii de oxigen (roșu) și hidrogen (alb) - Legături violet pentru a evidenția legăturile de hidrogen - Material plastic rezistent și ușor de manipulat |
| FC62 | Structura grafitului | 1 | buc. | Model de reprezentare moleculara a grafitului. Caracteristici grafit: - cristalizeaza in forma hexagonala - in cristalul de grafit fiecare atom de carbon se leaga la alti 3 atomi de carbon cu legaturi covalente - are o duritate foarte mica 1 - conduce curentul electric |
| FC63 | Tabelul periodic al elementelor | 3 | buc. | Planșă cu Tabelul periodic al elementelor: – Dimensiuni: 140×100 cm – foliata pe ambele fete – șipci de lemn |
| FC64 | Tăvi pentru experimente pe grupe de lucru | 36 | buc. | Tăvi de lucru pentru laboratoare chimie-biologie. Material: Plastic durabil sau tablă metalică. Dimensiuni aprox: de la 20 x 25 cm la 40 cm x 30 cm Tăvile au margini ridicate pentru a preveni vărsarea lichidelor și sunt ușor de manevrat. |
| FC65 | Măsurarea lungimilor, suprafețelor și volumelor | 2 | set | Kit/set pentru măsurarea lungimilor, suprafețelor si volumelor. Conține: -instrumente de masură (rigla, cilindru gradat, suport cu caroiaj, hârtie milimetrică), -corpuri supuse măsurării (corp paralelipipedic, corp de forma neregulată, set de figuri plane). Experiențe propuse: - măsurarea lungimilor, - determinarea ariei suprafețelor si volumului corpurilor. |
| FC66 | Trusa de sticlărie pentru o grupă de 2 elevi | 21 | set | Trusa de sticlărie pentru o grupă de 2 elevi. Conținut trusă: Eprubete - mari şi mici 10 buc., Pahare Berzelius gradate 4 buc., Pahare Erlenmeyer 50 ml, 100 ml, 200 ml 4 buc., Pahar Erlenmeyer gradat cu gură îngustă 3 buc., Pâlnie de separare 1 buc., Pipete din sticlă gradate 1 ml, 5 ml, 10 ml 4 buc., Pipete din plastic 8 buc., Baghete de sticlă 2 buc., Balon cu fund rotund 1 buc., Balon distilare cu tub lateral Wurtz 1 buc., Refrigerant 1 buc., Balon cotat 50 ml, 100 ml 4 buc., Cilindru gradat 50 ml, 10 ml, 250 ml 4 buc., Cristalizor 2 buc., Termometre -10-+100 grade Celsius 2 buc., Sticlă de ceas 2 buc., Sticluţe picurătoare 8 buc. |
| FC67 | Tuburi de sticlă în formă de U | 40 | buc. | Tuburi de sticlă în formă de U. Material: sticlă borosilicată (sau plastic rezistent) Formă: U, cu două brațe egale Diametru interior: variabil, de regulă între 1 și 5 mm Lungime brațe: variabilă, de regulă între 10 și 20 cm Rezistență: la temperaturi ridicate și substanțe chimice Finisaj: marginile tubului sunt netede, pentru siguranță și etanșare bună. |