CAIET DE SARCINI

AM POCIDIF 351358

LOT 1 Achiziția Instalației de fabricație aditivă metalică prin topire selectivă cu laser în pat de pulbere metalică;

LOT 2 Achizitia Aspiratorului industrial

LOT 3 Achizitia sistemului de cernere

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. În cadrul acestei proceduri, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului. Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

Achiziția se realizează pentru susținerea implementării proiectului Ro-HydroHub. Ro-HydroHub își propune să concentreze eforturile mediului de cercetare, academic și economic pentru a genera noi soluții tehnologice și produse în domeniul tehnologii energetice ale hidrogenului. Dezvoltarea unei infrastructuri în care spiritul inovator și capabilitatea tehnologică sunt reunite cu analiza de business și investiția industrială reprezintă doar cadrul care va facilita realizarea unor proiecte cu rol esențial în transformarea ideilor în soluții, consolidarea resurselor/abilităților pentru a dezvolta o industrie a hidrogenului, urmată de transferul tehnologic (soluții și produse) către companii. Ro-HydroHub este focalizat către dezvoltarea, integrarea și demonstrarea tehnologiilor de producție, furnizare, stocare a hidrogenului, de manufacturare a pilelor de combustibil și electrolizoarelor pentru aplicații în transporturi, staționare și portabile, manufacturare a mediilor poroase integrate in arzatoare, a camerelor de ardere si arzatoarelor ce functioneaza cu amestecuri metan/hidrogen precum si a aplicatiilor pentru transport sau cogenerare. Proiectul își propune să acopere întreaga gamă - de la cercetare aplicativă și modelare matematică pentru rezolvarea tuturor barierelor tehnologice existente, optimizarea proceselor de manufacturare pentru producția la scară mare de pile de combustibil, electrolizoare, camerelor de ardere, arzatoarelor si mediilor poroase și până la identificarea celor mai promițătoare traiectorii către piață a tehnologiilor și implementarea acestor aplicații.

  - Informații despre Autoritatea contractantă

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (POLITEHNICA București) are misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare în diverse domenii tehnice, capabili să valorifice cunoștințe științifice, tehnologice și cultural-umaniste, contribuind activ la progresul tehnologic, economic și social al societății românești și al celei globale. POLITEHNICA București desfășoară un învățământ superior de performanță, susținut de activități complexe de cercetare, respectând tradiția Școlii Politehnice bucureștene și adaptându-se la cerințele societății moderne informaționale. Produsul ce face obiectul prezentei proceduri de achiziție sunt destinate susținerii activităților desfășurate în cadrul unui proiect strategic de cercetare, respectiv : Realizarea modelelor unicat de ansamble si subansamble de înalta calitate din materiale durabile si geometrii variate necesare îndeplinirii activităților prevăzute În prezent, POLITEHNICA București dispune de o infrastructură de cercetare modernă, însă dezvoltarea continuă a proiectului necesită achiziția unor echipamente și produse performante, menite să sprijine desfășurarea în condiții optime a activităților tehnico-științifice. Achiziția acestor produse este esențială pentru atingerea obiectivelor proiectului și pentru menținerea standardelor ridicate de calitate în activitatea universității. Prin urmare, ofertanții sunt încurajați să propună soluții tehnice competitive, care să răspundă cerințelor specifice și să contribuie la succesul demersurilor POLITEHNICA București.

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția propusă este justificată de necesitatea atingerii obiectivelor specifice asumate în cadrul proiectului de cercetare „Hub-ul Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice – Ro-HydroHub”, finanțat prin contractul nr. 304724. Concret, achiziția urmărește îndeplinirea indicatorului 84, 85, 99, 100, 104, 105, respectiv demararea procesului de achiziție a echipamentelor aferente activității 5.3, 5.8, 5.9, desfășurată de către Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB). Această achiziție este esențială pentru buna desfășurare a activităților din proiect, vizând dotarea cu echipamente de calcul performante, indispensabile în desfășurarea activităților de cercetare aplicativă, modelare, simulare și control în cadrul domeniului tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen. Unul dintre obiectivele sale principale, OS6, vizează: „Accelerarea integrării tehnologiilor bazate pe hidrogen (pile de combustibil, electrolizoare) prin integrarea și demonstrarea acestora în aplicații mobile (transport greu, surse hibride), aplicații de back-up și cogenerare (microCHP), precum și transferul tehnologic către industrie.” În acest context, achiziționarea echipamentelor de realizare a ansamblelor unicat de inalta precizie este o condiție esențială pentru implementarea soluțiilor tehnologice avansate propuse în proiect, asigurând capacitatea instituțională de a gestiona „in house” si nu a mai depinde de terti in realizarea componentelor. Prin urmare, ofertanții trebuie să înțeleagă importanța acestei achiziții nu doar din perspectiva livrării de produse, ci și din aceea a sprijinirii unei inițiative strategice naționale, cu impact major în domeniul tranziției energetice și al inovării tehnologice. Se așteaptă ca produsele ofertate să răspundă unor cerințe ridicate de performanță, fiabilitate și compatibilitate cu infrastructura de cercetare existentă.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

POLITEHNICA București desfășoară activități complexe de învățământ superior, cercetare științifică și suport administrativ, adaptate cerințelor actuale ale societății și ale industriei. În contextul dezvoltării accelerate a industriei hidrogenului, precum și al implicării directe a universității în proiectul strategic Ro-HydroHub, este necesară actualizarea infrastructurii tehnice existente. O parte dintre echipamentele aflate în dotare sunt depășite din punct de vedere tehnologic, ceea ce limitează capacitatea de producție in cadrul activităților de cercetare și educație. Achiziționarea echipamentelor de productie performante va conduce la: - creșterea eficienței activităților de cercetare aplicată și educație tehnologică, - îmbunătățirea calității rezultatelor obținute în cadrul proiectului Ro-HydroHub, - reducerea timpului de realizare a componentelor necesare - adaptarea rapidă la noile cerințe din domeniul energetic, inclusiv în ceea ce privește hidrogenul ca sursă alternativă de energie, - conformitatea cu standardele și cerințele actuale privind infrastructura de cercetare și educație. Prin această achiziție, se urmărește nu doar modernizarea infrastructurii, ci și susținerea cercetării cu ajutorul componentelor realizate din materiale durabile si de înaltă calitate cu ajutorul unor echipamente performante, contribuind astfel la consolidarea poziției POLITEHNICA București ca actor principal în domeniul cercetării energetice la nivel național și internațional.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB) este cea mai mare și prestigioasă universitate tehnică din România, având un rol strategic în formarea resursei umane înalt calificate pentru domeniile inginerești. Pe lângă misiunea sa educațională, UNSTPB desfășoară o activitate intensă de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, în concordanță cu direcțiile europene privind inovarea, digitalizarea și tranziția verde. În contextul actual al reformelor structurale promovate la nivel național și european, accentul se pune tot mai mult pe sprijinirea cercetării aplicate și pe crearea de punți între mediul academic și cel industrial. Strategii precum Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, Pactul Verde European și inițiativele privind economia bazată pe hidrogen creează premise solide pentru dezvoltarea proiectelor în domeniul energetic. UNSTPB contribuie activ la integrarea socio-economică a absolvenților săi și la valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul a numeroase parteneriate cu universități de prestigiu din țară, din spațiul comunitar, din SUA și din alte state, precum și cu actori industriali majori din domeniul tehnic și de cercetare. În același timp, sectorul învățământului superior se confruntă cu provocări legate de nevoia de modernizare a infrastructurii, retenția resurselor umane specializate și alinierea programelor de studii și cercetare la noile cerințe ale pieței muncii. În acest cadru, investițiile în infrastructura de cercetare, precum cea vizată în proiectul Ro-HydroHub, contribuie direct la consolidarea capacității instituționale și la atingerea obiectivelor strategice ale sectorului.

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

‒ Consortiul proiectului Ro-HydroHUB ‒ AM POC – Autoritati implicate in gestionarea asistentei financiare nerambursabile. ‒ Agenți economici din domeniul producerii, stocării și utilizării hidrogenului.

- Produse solicitate

  - Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor descrise în prezentul caiet de sarcini contribuie direct la realizarea obiectivului general al proiectului „Hub-ul Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice – Ro-HydroHub”, respectiv dezvoltarea și consolidarea capacității de cercetare în domeniul tehnologiilor bazate pe hidrogen, ca parte a tranziției energetice la nivel național și european. Obiectivul general vizat prin achiziția acestor produse este crearea unei infrastructuri tehnico-științifice moderne, care să sprijine activitățile de cercetare, modelare, testare și validare a soluțiilor tehnologice bazate pe hidrogen, în aplicații precum sisteme de back-up, utilizarea hidrogenul în aplicații domestice și CHP. Achiziția acestor echipamente contribuie la atingerea obiectivului specific OS6 din cadrul proiectului, care vizează integrarea și demonstrarea tehnologiilor pe bază de hidrogen în contexte reale de utilizare. Impactul contractului de achiziție se manifestă în special prin: - creșterea capacității de producție a componentelor unicat de mare precizie rezultate din experimente și simulări; - îmbunătățirea calității rezultatelor cercetării, - susținerea unei activități educaționale moderne și competitive, - integrarea eficientă a echipelor de cercetare în rețele internaționale de specialitate. Achiziția se înscrie într-un demers mai amplu de modernizare a infrastructurii POLITEHNICA București, fiind completată de alte acțiuni, precum formarea continuă a personalului de cercetare, dezvoltarea de parteneriate internaționale și promovarea rezultatelor proiectului în mediile științifice și industriale. Prin urmare, furnizarea acestor produse este o componentă esențială a unui efort strategic mai larg, care vizează poziționarea României ca actor relevant în domeniul energiei verzi și al tehnologiilor emergente.

  - Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor ce fac obiectul contractului rezultat din prezenta procedură de achiziție contribuie direct la atingerea unor obiective specifice din cadrul proiectului „Hub-ul Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice – Ro-HydroHub”. Aceste obiective vizează dezvoltarea de soluții inovatoare pentru integrarea tehnologiilor bazate pe hidrogen în aplicații reale, cu un accent deosebit pe eficiență, securitate energetică și sustenabilitate. Produsele achiziționate sunt esențiale pentru desfășurarea următoarelor activități specifice asumate de UNSTPB în cadrul proiectului: - A5.3 – Analiza și investigații ale sistemelor de puteri mici/medii folosite la producerea combinată a energiei electrice și termice (cogenerare – CHP), utilizând alimentarea parțială cu hidrogen → Produsele vor sprijini activitățile de simulare, testare și validare a acestor sisteme, contribuind la obținerea unor rezultate de înaltă calitate în ceea ce privește eficiența și siguranța în funcționare. - A5.8 – Noi arhitecturi pentru arzătoare bazate pe hidrogen pentru aplicații domestice → Echipamentele de calcul performante sunt necesare pentru modelarea complexă a fluxurilor de gaze, optimizarea parametrilor de ardere și dezvoltarea arhitecturilor inovatoare destinate utilizării hidrogenului în condiții de siguranță și eficiență energetică. - A5.9 – Asigurarea continuității alimentării cu energie în situații critice pentru infrastructurile centrelor de date → Achiziția de echipamente contribuie la implementarea unor soluții avansate de monitorizare, analiză și control pentru infrastructuri critice, folosind tehnologii bazate pe hidrogen ca sursă de energie alternativă și de rezervă. Realizarea acestor activități contribuie nu doar la succesul proiectului, ci și la consolidarea poziției POLITEHNICA București în domeniul cercetării aplicate, al soluțiilor energetice sustenabile și al inovației tehnologice cu aplicabilitate directă în industrie.

  - Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Caietul de Sarcini conține specificațiile tehnice minime obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini. LOT 1. Instalatie de fabricație aditivă metalică prin topire selectivă cu laser în pat de pulbere metalica (Laser Beam Powder Bed Fusion – PBF-LB) Specificații: Proces de fabricatie: Topire în pat de pulbere Volum de construcție a pieselor: minim L 150mm x l 150mm x H 100mm Ecran tactil integrat, minim 10 inch, cu interfață prietenoasă pentru utilizator Compatibilă cu materiale reactive și nereactive Sursă laser și optică LOT 2. Aspirator industrial Specificatii: Dublu ciclon LOT 3. Sistem Cernere Specificatii: Sistem cernere pulberi metalice În propunerea tehnică operatorii economici vor trebui să demonstreze pentru toate produsele ofertate, îndeplinirea performanțelor specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini. Propunerea tehnica va conține un tabel comparativ, astfel într-o coloana vor fi specificațiile tehnice din caietul de sarcini, iar în alta vor fi prezentate informațiile care răspund acestor specificații. Oferta cu produse ce prezintă cu caracteristici tehnice inferioare sau cele care nu satisfac cerințele Caietului de Sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă. Acolo unde pentru a putea descrie suficient de precis și inteligibil produsele, specificațiile tehnice ale acestora indică o anumită origine, sursă, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet sau licență de fabricație, această indicație va fi citită și înțeleasă însoțită de mențiunea „sau echivalent”. Oferta va fi astfel întocmită încât să includă prețul produsului, costul transportului și al cheltuielilor de manipulare la sediul beneficiarului (transportul, operațiunile de manipulare și descărcare la sediul beneficiarului va fi asigurat de mijloacele de transport și personalul furnizorului). Se vor prezenta urmatoarele documente: - Documentatie tehnica care va cuprinde specificatiile tehnice si de calitate ale echipamentului solicitat completate, sustinute obligatoriu de documentatiile originale complete (sau copii xerox dupa documentatiile originale cu certificarea si semnarea conform cu originalul) – cataloage, pliante sau prospecte sau fise/carti tehnice ale producatorului etc., semnate si stampilate de firma ofertanta, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Orice specificatie tehnica ce nu poate fi demonstrata prin aceste metode, nu va fi luata in considerare si se va considera ca echipamentul oferit nu indeplineste cerinta solicitata. - Declaratii pe proprie raspundere referitoare la indeplinirea activitatilor de instalare, instruire a personalului desemnat de beneficiar si service-ul in perioada de garantie pentru fiecare componenta in parte. În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii: - Contractantul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata furnizarii produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; - Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

    - Produse solicitate - listă de cantități

Cantitățile de produse ce se doresc a fi achiziționate sunt următoarele: LOT 1 Nr. Crt.; Denumire; Cantitate; U.M.. 1; Instalație de fabricație aditivă metalică prin topire selectivă cu laser în pat de pulbere metalica; 1; bucata. LOT 2 Nr. Crt.; Denumire; Cantitate; U.M.. 1; Aspirator industrial; 1; bucata. LOT 3 Nr. Crt.; Denumire; Cantitate; U.M.. 1; Sistem cernere; 1; bucata.

    - Specificațiile Tehnice Minimale

LOT 1 Instalatie de fabricație aditivă metalică prin topire selectivă cu laser în pat de pulbere metalica

| Nr. Crt. | Denumirea produsului | Cantitate | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale minime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatie de fabricație aditivă metalică prin topire selectivă cu laser în pat de pulbere metalica (Laser Beam Powder Bed Fusion – PBF-LB) | 1 buc | Instalatie de fabricație aditivă metalică prin topire selectivă cu laser în pat de pulbere metalica Specificații: Proces de fabricatie solicitat: Topire în pat de pulbere Volum de construcție: minim 150 mm x 150 mm x 100 mm Ecran tactil integrat, min 10 inch Compatibilă cu materiale reactive și nereactive (pulberi de aluminiu, etc...) Sursă laser și optică: Laser cu fibră optică, minim 350 W Lungime de undă: minim 1000 nm Răcire cu aer Optică de precizie cu lentilă F-Theta (254 mm), sau echivalent Dimensiunea spotului: minim 35 µm, extensibilă flexibil cu Beam Expander electromechanic Cameră de proces etansa la gaze Gaz inert utilizat: Azot/Argon Sistem de filtrare: Debit minim: 150 m³/h Presiune negativă: minim 3.000,00 Pa Include filtre F9 și H13, sau echivalent Dimensiuni utilaj: maxim 750mm x 900mm x 1900mm Tipuri de pulberi metalice utilizate: cel putin Titan, Aluminiu, Inox, Nichel Statie monitorizare poluanti: pentru cel putin urmatorii poluanti PM+VOC, CO, ozon, formaldehida Set de accesorii și echipamente de protecție: -lame din cauciuc pentru dispozitivul de aplicare a stratului (coater) (min 20buc) -platforme de construcție din oțel/inox -min 5buc - platforme de construcție din titan- min 5buc - platforme de construcție din aluminiu- min 5buc - mască de protecție facială completă – model 9002, conform EN 136, sau echivalent – min 4 buc - filtre de particule pentru pulberi metalice, sau echivalent -min 4buc - combinezon de protecție pentru pulberi metalice – min 4buc - pereche de mănuși ignifuge sau echivalent - min 4 buc - set de 50 bucăți mănuși de protecție din nitril – min 2 seturi - minim kit pulberi pentru instructaj, punere in functiune, etc... |
|  | Termen de garantie |  | 24 luni |
|  | Termen de livrare |  | Maxim 90 zile de la data semnarii contractului de ambele parti |

LOT 2  - Aspirator industrial

| Nr. Crt. | Denumirea produsului | Cantitate | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale minime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirator industrial | 1 buc | Aspirator industrial Specificatii: Separatoare ciclonice duble Pulberea extrasă sa fie colectată și sa poata fi reutilizată ulterior. Acționare cu aer comprimat Certificare ATEX pentru zonele: 21 si 22 Consum de aer: 45 m³/h |
|  | Termen de garantie |  | 24 luni |
|  | Termen de livrare |  | Maxim 90 zile de la data semnarii contractului de ambele parti |

LOT 3 - Sistem de cernere

| Nr. Crt. | Denumirea produsului | Cantitate | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale minime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de cernere (Sieving System) | 1 buc | Sistem de cernere (Sieving System) Specificatii: Frecvență de operare: 33–37 kHz Clasa de protecție: IP40 Temperatură ambientală de funcționare: 0 – 45 °C Dimensiune plasă de sită: 50 µm Posibilitate de conectare la gaz inert (argon sau azot) pentru tratarea materialelor reactive (cum ar fi pulberi de titan sau aluminiu) |
|  | Termen de garantie |  | 24 luni |
|  | Termen de livrare |  | Maxim 90 zile de la data semnarii contractului de ambele parti |

  - Garanție, livrare și instalare

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Ofertele vor indica denumirea exactă a produselor ofertate, astfel încât să fie clar specificat modelul acestora. Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini. ## Garanție / Termen de valabilitate Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 24 de luni. Perioada de garanție începe de la data recepției finale a produselor. ## Livrare, ambalare, etichetare, transport Livrările se vor face la magazia centrală la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6. Termenul de livrare: maximum 90 zile de la semnarea contractului de ambele parti. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Destinația de livrare: Universitatea Naţională de Ştiinţă și Tehnologie Politehnica Bucureşti - Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Bucuresti. Locul exact va fi precizat la livrare Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. ## Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul Nu este cazul ## Instalare, punere în funcțiune, testare Contractantul va asambla echipamentul cu toate componentele anexe la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta si va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare. Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza punerea in functiune și apoi toate configurarile/setarile necesare. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. Dupa instalare si punere in functiune, Autoritatea Contractanta impreuna cu Contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului si verificarea parametrilor de performanta privind functionarea echipamentului. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante toate testele pentru a asigura functionarea produslui la parametri agreati. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorari, până la acceptare de catre Autoritaeta Contractanta. - Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea Ținând cont de greutatea produselor livrate, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare și va fi dotat cu echipamente specifice de manipulare / ridicare.

  - Suport tehnic

Pe toata durata contractului, cat si a perioadei de garantie, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va prezenta o declaratie privind disponibilitatea pentru asigurarea suportului tehnic si a pieselor de schimb / materialelor consumabile pentru perioada solicitata. Toate piesele de schimb / materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie sa respecte cerintele tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii Contractante unde se poate semnala orice problema/defectiune care necesita suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 9.00 - 18.00, pentru a se asigura ca orice situatie semnalata este tratata cu promptitudine. Contractantul va raspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractanta, in functie de nivelul incidentului. Fiecarui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidentia impactul acestuia asupra functionlitatilor produsului. Nivelele de prioritate sunt: - Urgent: Incidentul are impact major asupra funcţionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea activitatii Autoritatii Contractante. - Critic: Impact semnificativ asupra funcţionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea în condiţii normale a activităţii Autoritatii Contractante. Nici o soluţie alternativa nu este disponibila, insa activitatea Autoritatii Contractante poate totusi continua, insa intr-un mod restrictiv. - Major: Impact mediu asupra desfasurarii activitatii Autoritatii Contractante. Problema afecteaza minor funcţionalitatile produsului. Impactul reprezinta un inconvenient care necesita soluţii alternative pentru refacerea funcţionalitatilor. - Minor: Impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritatii Contractante. Problema nu afecteaza funcţionalitatile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu impiedica desfasurarea in bune condiţii a activităţii Autoritatii Contractante. Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. In cazul incidentelor cu prioritate „urgent” interventia va fi asigurata 8x5 (disponibilitate in timpul programului normal de lucru saptamanal 8 ore/zi), din momentul primirii sesizarii si pana la remedierea definitiva a problemei si asigurarea functionalitatii integrale a produsului. Contractantul va trebui sa respecte urmatorii timpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritate a incidentului: Nivel prioritate; Timp de raspuns; Timp de implementare solutie provizorie; Timp de rezolvare. Urgent; 24h; 48h; 5 zile. Critic; 48h; 96h; 10 zile. Major; 72h; 144h; 15 zile. Minor; 96h; 192h; 20 zile. Definitii aplicabile: Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea Contractanta si raspunsul primit de la Contractant. Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea pana la rezolvarea finala a incidentului. Timp de implementare solutie provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea si adoptarea unei solutii provizorii, temporare, care sa permita functionarea produsului fara afectarea functionalitatilor critice, pana la rezolvarea definitiva a incidentului, cu asigurarea integralitatii functionale si a performantei echipamentului. Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autoritatii Contractante de a solicita penalitati/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

  - Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numarul persoanelor care vor instruite este: 4. Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional și trebuie să permită personalului Autoritatii Contractante, insa fara a se limita la : înțelegerea diferitelor componente ale produsului; ințelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanta de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza; etc. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autoritatii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produsului. Durata sesiunii de instruire va fi de cel putin 2 zile: o zi pentru functionarea si operarea echipamentului si o zi pentru realizarea a cel putin o piesa. Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana si engleza. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana si engleza, care includ fara a se limita la: manuale de operare, fise tehnice, etc.

- Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt: Ofertantul are următoarele obligații principale: - va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul. - va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare. - va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare. - În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract. - Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului. - Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract. - are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact. - se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini. - este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. - nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor. Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale: - sa pună la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător. - se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini. - își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente. - va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. - are obligația să desemneze, în termen de 3 zile de la semnarea contractului, persoana de contact. - se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut la punctul 5 din Caietul sarcini. - sa notifice Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor livrate. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 3 ori, pe motive de calitate.

- Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt: - Certificatul de calitate - Declarația de conformitate. - Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

- Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autorității contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv: - recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă; - recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate: - admiterea recepției cu sau fără obiecții; - suspendarea recepției; Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când: - se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate; - se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate; - se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica; - Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul). În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. - respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

- Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate, in conformitate cu legislația română în vigoare. in baza art. II din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021, să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. In cazul facturilor emise de ofertanti din afara tarii, acestea vor fi emise si acceptate in conformitate cu normele aplicabile in statele membre in si/sau din care are loc furnizarea produselor. Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie calitativa, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos: - certificatele de garantie si documentele privind garantia, in conformitate cu prevederile legii 449/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. - declaraţia de conformitate / Certificat de conformitate CE - manuale de utilizare si de intretinere- in limba romana unde se impune Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in sistemul national RO e-Factura și a tuturor documentelor justificative.

- Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant

Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) trebuie sa dovedească faptul ca la elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca și protecția muncii, și a condițiilor sociale și de mediu care sunt la nivel național, precum și ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național și se refera la condițiile de munca și protecția muncii, securității și sănătății in munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectiamuncii.ro/legislatie

- Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate. Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant. - Coordonarea implică: - organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului, - coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului; - Monitorizarea implică: - Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente: - Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini, - Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată; - Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, conidiile contractuale; Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă și care se referă la aspecte precum: întârzieri în livrarea produselor sau realizarea activităților, neconformități în calitatea livrărilor față de specificațiile tehnice, lipsa documentelor justificative prevăzute în contract sau alte situații care afectează buna derulare a contractului. Controlul presupune, de asemenea, urmărirea modului de implementare a acțiunilor corective asumate de contractant, în termenele stabilite de comun acord, precum și reevaluarea rezultatelor obținute în urma aplicării acestora. În cazul în care, în urma controalelor succesive, se constată nerespectarea continuă a obligațiilor contractuale, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile contractuale referitoare la penalități, refacerea livrărilor sau, după caz, rezilierea contractului. Toate activitățile de coordonare, monitorizare și control sunt documentate prin rapoarte, minute și corespondență oficială, arhivate în dosarul contractului și puse la dispoziția părților implicate, la cerere.