INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. M. BALŞ”

CAIET DE SARCINI - ANEXA 1 SPECIFICAȚII TEHNICE

CERINȚE MINIME OBLIGATORII

| Nr. lot | Denumire produs | U.M. | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipient din plastic pentru deșeuri infecțioase | buc. | ● Recipientul trebuie să fie în conformitate cu cerințele Ord. MS 1226/2012, Legea nr 211/2011, Legea 333/ 2007, precum și cerințele Acordului European referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR). ● Recipientul trebuie să se încadreze în limita următoarelor dimensiuni: capacitate reală: 3,5-7,5 litri, înaltime maximă cu capac 20-23 cm; capacitatea utilă deducându-se din capacitatea reală (aceste dimensiuni sunt necesare pentru a permite așezarea recipientului pe măsuța de tratament, astfel încât să pezinte siguranță și stabilitate pentru a se evita răsturnarea accidentală a recipientului și împraștierea conținutului); capacitatea utilă deducându-se din capacitatea reală (80±5%). ● Recipientul nu trebuie să-și piardă stabilitatea în timpul deplasării masuței, a manipulării cu o singură mâna sau ciocnirii accidentale ușoare cu diverse obiecte. ● Recipientul destinat colectarii deșeurilor întepătoare-tăietoare trebuia să aibă urmatoarele caracteristici: - Să fie confecționat din material plastic rigid, rezistent la acțiuni mecanice - Să fie impermeabil - Să prezinte etanșeitate - Să fie de culoare galbenă - Să prezinte un sistem de închidere temporară și definitivă - Să fie prevăzut la partea superioară cu un capac special care să permită introducerea deșeurilor și să împiedice scoaterea acestora după umplerea recipientului - Capacul recipientului să aibă orificii pentru detașarea acelor de seringă și a lamelor de bisturiu - Capacul recipientului să prezinte garnitură care să împiedice scurgerea lichidelor după închiderea definitivă - Recipientul trebuie prevăzut cu un mâner rezistent pentru a fi ușor transportabil ● Recipientul trebuie să fie marcat cu următoarele: -- tipul deșeului colectat - pictograma „pericol biologic” - capacitatea recipientului (litri sau kg) - modul de utilizare - linia de marcare a nivelului maxim de umplere - marcaj conform Standardelor Satiunilor Unite, în conformitate cu Acordul European referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR) – UN 3291 (deșeuri spitalicești) și să fie inscripționat cu următoarele: - “data începerii utilizării recipientului pe secție” (cu spațiu de completare) - “unitatea sanitară și secția care au folosit recipientul” (cu spațiu de completare) - “persoana responsabilă cu manipularea lor” (cu spațiu de completare) - “data umplerii definitive” (cu spațiu de completare) ● Recipientul să prezinte testări realizate la laboratoare acreditate care să ateste rezistența materialului la acțiuni mecanice și conformarea la condițiile tehnice prevăzute de Standardul SR 13481/2003: „Recipiente de colectare a deșeurilor întepătoare-tăietore rezultate din activitați medicale”. |

Acolo unde este mentionat in caietul de sarcini: produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, se citeste “sau echivalent”. Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.