Trusa instrumentar laparoscopic

| Specificatii tehnice | Conformitate (Da/Nu) | Abateri de la specificatii |
| --- | --- | --- |
| Trusa Instrumentar Laparoscopic - 1 bucata |  |  |
| 1. Trocar pt. instrumente de 5 mm – 4 bucati |  |  |
| varf trocar tip lamela cu teaca de protectie retractabila |  |  |
| supapa cu clapeta magnetica fara a necesita garnituri de cauciuc interne |  |  |
| diametru exterior trocar max 6 mm |  |  |
| lungime trocar maxim 95mm |  |  |
| lungime cui trocar maxim 160mm |  |  |
| diametru cui trocar 5mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| 2. Trocar pt. instrumente de 10 mm -2 bucati |  |  |
| varf trocar tip lamela cu teaca de protectie retractabila |  |  |
| supapa cu clapeta magnetica |  |  |
| diametru exterior maxim 10,5 mm |  |  |
| lungime trocar max 95mm |  |  |
| lungime cui trocar maxim 175 mm |  |  |
| diametru cui trocar maxim 9.5 mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| 3. Trocar pt. instrumente de 12 mm – 2 bucati |  |  |
| varf trocar tip cui |  |  |
| diametru exterior maxim 12,5 mm |  |  |
| lungime trocar max 95mm |  |  |
| lungime cui trocar maxim 175 mm |  |  |
| diametru cui trocar maxim 11,5mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| 4. Electrod de coagulare si disectie, în forma de L – 2 bucati |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime maxim 330 mm |  |  |
| varf ceramic |  |  |
| mufa conector HF |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| 5. Pensa pentru prehensiune tip babckock rotativa 360º - 2 bucati |  |  |
| demontabilă in max 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| falci cu deschidere dubla |  |  |
| vârf cu fălci fenestrate, cu dinti fini atraumatici de prehensiune la varful falcilor – tip Babcock, |  |  |
| diametru 10 mm, |  |  |
| lungime intre 34 - 35,5 cm, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură jo |  |  |
| 6. Pensa pentru prehensiune atraumatica, tip Bowel rotativa 360º - 2 bucati |  |  |
| - demontabilă in max 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| falci cu deschidere dubla , lungime fălci 18 mm |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| diametru 5 mm, |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| vârf cu fălci fenestrate, cu dinti fini atraumatici de prehensiune la varful falcilor – tip BOWEL, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| 7. Pensa pentru prehensiune atraumatica, tip Bowel rotativa 360º - 2 bucati |  |  |
| - demontabilă in max 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| falci cu deschidere dubla , lungime fălci 37 mm |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| diametru 5 mm, |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| vârf cu fălci fenestrate, cu dinti fini atraumatici de prehensiune la varful falcilor – tip BOWEL, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură jo |  |  |
| 8. Foarfecă, rotativă 360º - 2 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| lame lungi curbe tip Metzenbaum, lungime fălci 20 mm |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| poate tăia fără probleme tifon de bumbac degresat (6 straturi) |  |  |
| 9. Pensa pentru disectie, tip Maryland long rotativa, 360º - 2 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| vârf curb, pentru disectii – tip Maryland |  |  |
| falci cu deschidere dubla, lungime fălci 22mm |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| maxilarul pensei este proiectat cu dinți punctați, prevenind dislocarea |  |  |
| 10. Portac laparoscopic cu falci curbe spre dreapta (pentru mana stanga) – 2 bucati |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime maxim 33 cm |  |  |
| falci imbracate in tungsten pentru mentinere stabila si durabilitate lunga |  |  |
| maner cu crestaturi pentru prindere si mentinere facila |  |  |
| cu port spalare |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| design mâner din aliaj de titan, suprafața vârfului este din carbură de tungsten, iar capacul de spălare este din material metalic, nu este nevoie să fie înlocuit |  |  |
| greutate mai mică de 170 de grame, design de deblocare E-LOCK, cu funcția card de blocare |  |  |
| 11. Pensa bipolara, tip Maryland long rotativa, 360º - 2 bucati |  |  |
| vârf curb, pentru disectii – tip Maryland |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| falci cu deschidere dubla, lungime fălci 22mm |  |  |
| forta sporita cu unghi mai larg pentru a obtine o mai buna prindere |  |  |
| design-ul avansat de izolatie garanteaza siguranta si fiabilitatea operatiunilor |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| maner fara cremaliera |  |  |
| maxilarul pensei este proiectat cu dinți punctați, prevenind dislocarea |  |  |
| are un strat de acoperire special pentru a reduce aderența și pentru a asigura un bun efect de electrocoagulare și hemostază |  |  |
| are doar 106g greutate |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| 12. Pensa bipolara, tip Bowel, atraumatica, rotativa, 360º - 2 bucati |  |  |
| vârf drept cu zimti fini atraumatici, pentru prindere – tip Bowel |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| falci cu deschidere dubla, lungime fălci 18mm |  |  |
| forta sporita cu unghi mai larg pentru a obtine o mai buna prindere |  |  |
| design-ul avansat de izolatie garanteaza siguranta si fiabilitatea operatiunilor |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| maner cu cremaliera |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| are un strat de acoperire special pentru a reduce aderența și pentru a asigura un bun efect de electrocoagulare și hemostază |  |  |
| are doar 106g greutate |  |  |
| 13. Pensa de prehensiune fenestrata tip Croce Olmi , rotativa, 360º - 2 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| vârf curbat cu dinti fini atraumatici |  |  |
| falci cu deschidere dubla lungime 27cm |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36 cm, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| 14. Pensa de prehensiune Tiger-jaws, 2x4 teeth, rotativa, 360º - 1 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| Varf drept cu doua randuri de zimti atraumatici pe ambele falci, si cate doua randuri de dinti traumatici la capatul fiecarei falci |  |  |
| falci cu deschidere dubla lungime 14 cm |  |  |
| diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36 cm, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| 15. Aplicator de clipuri de titan, rotativ, 360º - 2 bucati |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| falci cu deschidere dubla |  |  |
| diametru 10 mm, |  |  |
| lungime 33 cm, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| 16. Cutie sterilizare instrumentar – 2 bucati |  |  |
| 17. Manson de protectie pentru camera – 10 bucati |  |  |
| Lungime 3000mm |  |  |
| 18. Punga de recuperare laparoscopica ENDOBAG– 10 bucati |  |  |
| Capacitate 700ml |  |  |
| Design cu deschidere automată care oferă ușurință și siguranță In regăsirea exemplarului |  |  |
| Poliuretan termoplastic de înaltă rezistență materialul pungii previne scurgerile |  |  |
| 19. Punga de recuperare laparoscopica ENDOBAG cu ata – 10 bucati |  |  |
| Capacitate 400ml |  |  |
| Design cu deschidere automată care oferă ușurință și siguranță In regăsirea exemplarului |  |  |
| Poliuretan termoplastic de înaltă rezistență materialul pungii previne scurgerile |  |  |
| Poliuretan termoplastic de înaltă rezistență materialul pungii previne scurgerile |  |  |
| 20. Canula metalica irigare/aspiratie – 2 bucati |  |  |
| lungime 330mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| cu sistem de oprire fluide |  |  |
| cu maneta unica comanda irigare-aspirare complet metalica |  |  |
| prevazuta cu doua tije de diametru ext.5mm sau 10mm |  |  |
| 21. Reductie trocar 10-5mm – 4 bucati |  |  |
| Se monteaza direct pe trocar cu prindere tip lamela |  |  |
| Mod introducere de tip rabatabil |  |  |
| 22. Garnituri trocar 5mm – 100 bucati |  |  |
| 23. Garnituri trocar 5mm tip cross – 100 bucati |  |  |
| 24. Garnituri trocar 10mm – 100 bucati |  |  |
| 25. Garnituri trocar 10mm tip cross – 100 bucati |  |  |
| 26. Cablu monopolar – 2 bucati |  |  |
| Lungime 3200mm |  |  |
| 27. Cablu bipolar – 2 bucati |  |  |
| Lungime 3200mm |  |  |
| metalic |  |  |
| 28. Ac veres – 2 bucati |  |  |
| Lungime 120mm |  |  |
| Diametru 2,5 mm |  |  |
| Autoclavabil la 134 grade |  |  |
| prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| metalic |  |  |
| 29. Ac veres – 2 bucati |  |  |
| Lungime 140mm |  |  |
| Diametru 2,5 mm |  |  |
| Autoclavabil la 134 grade |  |  |
| prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| metalic |  |  |
| 30. Ac veres – 2 bucati |  |  |
| Lungime 140mm |  |  |
| Diametru 2 mm |  |  |
| Autoclavabil la 134 grade |  |  |
| prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| metalic |  |  |
| 31. Departator tip sarpe – 2 bucati |  |  |
| Lungime 330mm |  |  |
| Diametru 5mm |  |  |
| Autoclavabil la 134 grade |  |  |
| Metalic |  |  |
| Varf flexibil |  |  |
| 32. Trocar optic 15mm – 1 bucata |  |  |
| Lungime maxim 100mm |  |  |
| Diametru maxim 15mm |  |  |
| Nu necesita reductor |  |  |
| Varf trocar optic |  |  |
| 33. Trocar optic 10,5 mm tip pistol de unica folosinta – 1 bucata |  |  |
| Lungime maxim 110mm |  |  |
| Diametru maxim 10,5mm |  |  |
| Nu necesita reductor |  |  |
| Varf trocar optic |  |  |
| Contine maner tip pistol cu crestaturi |  |  |
| 34. Foarfeca curba tip Metzenbaum de unica folosinta – 1 bucata |  |  |
| Falci cu deschidere dubla |  |  |
| Lungime maxim 450 mm |  |  |
| lame lungi curbe tip Metzenbaum |  |  |
| Diametru 5mm |  |  |
| 34.Disector bipolar Maryland articulat |  |  |
| Trebuie sa aibe dubla articulare ce trebuie sa permita accesul precis in spatii chirurgicale greu accesibile |  |  |
| Disector bipolar Maryland 380 mm - Blocare / Ajustabil, lungime varf 20 mm |  |  |
| Maner prevazut cu inele de control al dublei articulatii, trebuie sa aibe sistem de blocare pe maner al varfului intr o anumita pozitie |  |  |
| Design ambidextru , permite functia de inchidere/deschidere , dezactiveaza dubla articulatie |  |  |
| Oferă o gamă completă de mișcare, permițând diferite unghiuri de abordare a spatiului chirurgical |  |  |
| Grosimea tijei 8 mm , lungimea efectiva a tijei 601 mm din care lugime de lucru a tijei 380 mm , lungimea manerului 221 mm, inaltimea de lucru a manerului 239 mm |  |  |
| Trebuie sa aiba doua imbinari ce permit pe verticala si pe orizontalas miscari ce sunt perfect sincronizate cu mana utilizatorului |  |  |
| Multiple unghiuri de articulare ce ajuta utilizatorul sa efectueze moiscari extrem de complexe |  |  |
| Prezinta prindere cu precizie ce oferă manipulare și control ergonomic trebuie sa ofere utilizatorului aceeași valoare critică ca a bratului de robot cu o îmbunătățirea progresivă a costurilor, accesului și rezultatelor chirurgicale. |  |  |
| Reglarea sistemuli de prindere al degetelor se face cu velcro pentru o fixare sigura |  |  |
| 35. Port ac articulat |  |  |
| Trebuie sa aibe dubla articulare ce trebuie sa permita accesul precis in spatii chirurgicale greu accesibile |  |  |
| Port ac 380 mm - Blocare / Ajustabil, lungime varf 12 mm |  |  |
| Maner prevazut cu inele de control al dublei articulatii, trebuie sa aibe sistem de blocare pe maner al varfului intr o anumita pozitie |  |  |
| Design ambidextru , permite functia de inchidere/deschidere , dezactiveaza dubla articulatie |  |  |
| Oferă o gamă completă de mișcare, permițând diferite unghiuri de abordare a spatiului chirurgical |  |  |
| Grosimea tijei 8 mm , lungimea efectiva a tijei 601 mm din care lugime de lucru a tijei 380 mm , lungimea manerului 221 mm, inaltimea de lucru a manerului 239 mm |  |  |
| Trebuie sa aiba doua imbinari ce permit pe verticala si pe orizontalas miscari ce sunt perfect sincronizate cu mana utilizatorului |  |  |
| Multiple unghiuri de articulare ce ajuta utilizatorul sa efectueze moiscari extrem de complexe |  |  |
| Prezinta prindere cu precizie ce oferă manipulare și control ergonomic trebuie sa ofere utilizatorului aceeași valoare critică ca a bratului de robot cu o îmbunătățirea progresivă a costurilor, accesului și rezultatelor chirurgicale. |  |  |
| Reglarea sistemuli de prindere al degetelor se face cu velcro pentru o fixare sigura |  |  |
| 36. Foarfeca bipolara articulata |  |  |
| Trebuie sa aibe dubla articulare ce trebuie sa permita accesul precis in spatii chirurgicale greu accesibile |  |  |
| Disector precis.foarfeca bipolara 380 mm - Blocare / Ajustabil, lungime varf 17 mm |  |  |
| Maner prevazut cu inele de control al dublei articulatii, trebuie sa aibe sistem de blocare pe maner al varfului intr o anumita pozitie |  |  |
| Design ambidextru , permite functia de inchidere/deschidere , dezactiveaza dubla articulatie |  |  |
| Oferă o gamă completă de mișcare, permițând diferite unghiuri de abordare a spatiului chirurgical |  |  |
| Grosimea tijei 8 mm , lungimea efectiva a tijei 601 mm din care lugime de lucru a tijei 380 mm , lungimea manerului 221 mm, inaltimea de lucru a manerului 239 mm |  |  |
| Trebuie sa aiba doua imbinari ce permit pe verticala si pe orizontalas miscari ce sunt perfect sincronizate cu mana utilizatorului |  |  |
| Multiple unghiuri de articulare ce ajuta utilizatorul sa efectueze moiscari extrem de complexe |  |  |
| Prezinta prindere cu precizie ce oferă manipulare și control ergonomic trebuie sa ofere utilizatorului aceeași valoare critică ca a bratului de robot cu o îmbunătățirea progresivă a costurilor, accesului și rezultatelor chirurgicale. |  |  |
| Reglarea sistemuli de prindere al degetelor se face cu velcro pentru o fixare sigura |  |  |