| # MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAŞI | NESECRET Specificația tehnică nr. Din Exemplar nr. …… |
| --- | --- |

###### SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

Ambarcațiune ușoară de intervenție rapidă

- DESTINAȚIE

  - Ambarcațiunea pneumatică cu chilă întărită este destinată executării de misiuni de patrulare și intervenție pe râul Prut și fluviul Dunărea, în zona de responsabilitate a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

  - Ambarcațiunea se va livra cu motor de propulsie.

  - Principalele misiuni ce se vor executa sunt:

    - Supravegherea şi asigurarea respectării drepturilor statului român în apele din zona de competenţă;

    - Previnerea migrației ilegală, acţiunilor teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdicţia statului român;

    - Executarea direct sau împreună cu autoritățile competente a controlului ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi informaţii ca desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi;

    - Executarea controlului ambarcaţiunilor împreună cu unităţile teritoriale pentru protecţia mediului în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale;

    - Participarea la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competenţă;

    - Căutarea ambarcaţiunilor aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi participarea la salvarea persoanelor aflate la bordul acestora-în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşoară acţiuni de căutare și salvare a vieții omenești.

- CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

|  | PRINCIPALELE DIMENSIUNI | Pescaj maxim | maxim 0,25 m. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungimea maximă | minimum 3,5 m. |
|  |  | Lăţimea | minimum 1,65 m. |
|  |  | Capacitate de transport | minim 6 persoane inclusiv echipajul. |
|  | PERFORMANŢE ȘI CERTIFICARE | Viteza maximă | minim 25 km/h, timp de minim 1 oră cu plinuri şi echipaj la bord. |
|  |  | Autonomie | minim 2h la viteză maximă. |
|  |  | Ambarcațiunea va deține un certificat de conformitate european care să ateste îndeplinirea prevederilor minime obligatorii cu privire la capacitățile nautice și procedeele constructive aferente clasei C de navigație a ambarcațiunilor (CE certificate Category C). În cadrul ofertei se va depune un Certificat de Examinare EC de Tip, pentru această categorie/tip de ambarcațiune, cu Anexa/Anexele, după caz, aferente la Certificat, din care să rezulte cel puțin îndeplinirea următoarelor caracteristici principale: - ambarcațiune: tip chilă întărită; - destinație: ambarcațiune de patrulare și intervenție; - principalele dimensiuni și capacitatea de transport; Tipul și puterea maximă a motorului compatibil cu aceasta. |  |

- STRUCTURA AMBARCAŢIUNII

|  | Corpul ambarcaţiunii va fi construit din cauciuc, PVC, poliuretan sau Hypalon cu durată lungă de viață, care să ofere rezistență la tăieturi, abraziuni, temperaturi ridicate, umiditate, murdărie și uzură normală. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ambarcaţiunea va fi prevăzută cu un brâu de acostare din cauciuc cu diametrul minim de 100 mm. |  |
|  | Sunt prevăzute întărituri locale în zonele: | inele și mânere pentru tractare și manipulare facilă; |
|  |  | structura pupei în zona oglinzii; |
|  |  | locuri unde se află deschideri de orice fel; |
|  |  | chila ambarcaţiunii este întărită, la exterior, pe toată lungimea acesteia cu o bandă din cauciuc, PVC sau Hypalon. |
|  | Tubul gonflabil principal al ambarcațiunii va avea minim 3 compartimente etanşe, prevăzute cu supape individuale pentru umflare/dezumflare controlată, realizate astfel încât să asigure etanşeitatea închiderii. |  |
|  | În zona pupa, bordurile vor fi prevăzute cu dispozitive de scurgere a apei. |  |
|  | Podea din aluminiu sau materiale compozite rigide. |  |

- AMENAJĂRI GENERALE

|  | Banchetele vor fi realizate/proiectate astfel încât materialele/soluţiile tehnice folosite pentru atenuarea oscilaţiilor în deplasare să asigure confort, iar tapiţeria acestora va fi rezistentă la utilizare intensivă şi confecţionată din material rezistente la expunerea directă la soare, umiditate şi temperaturi specifice locaţiei de serviciu respectiv utilizarea conform destinaţiei. |
| --- | --- |
|  | Pe borduri în zona pupa şi prova, vor fi prevăzute mânere. |
|  | Mânerele, ocheţii și tacheţii vor fi realizate/prevăzute cu întărituri în zonele de fixare. |

- INSTALAȚIA DE PROPULSIE

|  | Puterea motorului | - instalația de propulsie va dezvolta minimum 30 CP și să asigure viteza maximă a ambarcațiunii de minim 25 km/h; - lungimea cizmei va fi scurtă; - pentru stabilirea tipului şi puterii motorului contractantul vor avea în vedere caracteristicile constructive ale ambarcaţiunii, precum şi faptul ca la o oră funcţionare continuă cu echipaj de două persoane, motorul să nu fie suprasolicitat. |
| --- | --- | --- |
|  | Tipul motorului | 4 timpi, injecție directă. |
|  | Comanda | la eche „Tiller handle”. |
|  | Sistemul de pornire a motorului | Electric, cu demaror, acționat prin buton/cheie montată în mânerul tiller. |
|  | Răcirea | - Sistem de răcire cu apă; - Automatizare astfel încât să fie asigurată menţinerea temperaturii optime de funcţionare în toate condiţiile de lucru. |
|  | Sistem transmisie/reductor inversor | F-N-R (înainte – punct neutru - înapoi). |
|  | Fixarea motorului se va face conform cerinţelor prevăzute în cartea tehnică a motorului. |  |
|  | Motorul se va livra împreună cu componentele auxiliare care îi permit funcţionarea în condiţii optime pe ambarcaţiune (elice, linie completă pentru alimentare cu combustibil de la rezervorul existent pe ambarcaţiune: conectori, pompă amorsare, furtun). |  |

- INSTALAŢIA DE LEGARE – ACOSTARE

|  | Ocheţi şi tacheţi la prova, la pupa şi pe borduri, urechi de ghidare. |
| --- | --- |
|  | Saule – 1 set (format din 2 bucăţi a minimum 12 metri lungime şi 2 bucăţi a minimum 8 metri lungime, toate având diametrul de minimum 16 mm). |
|  | Cange telescopică din aluminiu – 1 buc cu o lungime de minimum 2 metri la deschidere. |

- INSTALAŢIA DE ALIMENTARE CARBURANŢI – LUBRIFIANŢI

| 7.1 | Tubulatura este executată din materiale rezistente la coroziune și șocuri mecanice - apă dulce şi substanţe petroliere. |
| --- | --- |
| 7.2 | Capacitatea rezervorului de carburant este calculată astfel încât să se asigure autonomia solicitată. |
| 7.3 | Rezervorul este prevăzut cu sondă gradată manuală sau cu indicatoare de nivel al lichidului. |
| 7.4 | Suplimentar se va livra și o canistră din polietilenă de înaltă densitate, cu o capacitate de 20 litri, conformă pentru transportul și păstrarea produselor petroliere. Canistra va fi acreditată pentru transportul/depozitarea combustibililor. |

- INSTALAŢIA ELECTRICĂ

|  | Instalaţia electrică respectă regulile de protecţie şi exploatare în domeniul naval. |
| --- | --- |
|  | Capacitatea acumulatorului folosit va fi de tip fără întreținere și va asigura pornirea motorului de propulsie. |

- INSTALAŢII DE STINS INCENDIU ŞI VITALITATE

|  | un stingător cu pulbere cu capacitatea de minim 2 kg. |
| --- | --- |
|  | o pompă manuală evacuare apă din santină. |

- ECHIPAMENTE  DE SALVARE ŞI PRIM AJUTOR

|  | Generalități | Vor respecta prevederile SOLAS. |
| --- | --- | --- |
|  | Colac de salvare | Cu saulă - minim 1 bucată. |
|  | Veste de salvare | - Minim 4, conform capacității maxime specificate de producător. - Automate, ajustabile funcţie de talie, uşor accesibile şi comode, fabricate din materiale flexibile. - Sunt produse conform EN 399, certificate să menţină la suprafaţă o greutate de minimum 110 kg. |

- ACCESORII

| 11.1 | Vâsle – 2 bucăți. |
| --- | --- |
| 11.2 | Suport/rampă cu sistem de avertizare optico-acustic cu lumini de lucru de culoare albastră, pe care să fie instalate și lumini de navigație. |
| 11.3 | Proiector cu lampă LED cu sistem de prindere și cablu de alimentare de 12 V la acumulatorul ambarcațiunii. |
| 11.4 | Kit de reparații ale corpului bărcii pneumatice – min. 1 cpl, cu garanție de minim 2 ani. Compus din minim: Adeziv – 1 cutie, min.125 gr. Activator – sticlă min. 10 ml Hârtie abrazivă, Pensulă aplicare Material PVC, poliuretan sau Hypalon (același material utilizat la construcția bordurilor) – min 1 rolă 1 ml sau min 10 bucăți petic cu o acoperire minimă pe un diametru de 7 cm. |
| 11.5 | Ispol – minim 1 buc cu sistem de fixare în ambarcațiune. |
| 11.6 | Trusă acordare prim ajutor omologată conform Standardului European DIN 13164-2022. |

- PROTECŢII ANTICOROZIVE, MARCARE ŞI INSCRIPŢIONARE

|  | Modul de piturare (vopsire), inclusiv emblemele distinctive sunt stabilite prin contract |
| --- | --- |
|  | Pe ambele borduri ale ambarcaţiunii se va inscripţiona « POLIȚIA DE FRONTIERĂ » şi numărul de înregistrare al navei, la recomandările beneficiarului. |

NOTĂ: Caracteristicile tehnice expuse în prezenta specificaţie sunt minimale.