DENUMIRE: ECOGRAF PORTABIL CU 3 SONDE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITAT (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecograf portabil compus din: - troliu - sistem sustinere sonde (minim 4 sonde) - unitate centrala integrata de tip tableta |  |  |  |
| Tehnologie care permite ajustarea dinamica a focalizarii ultrasunelor in diferite zona ale imaginii, ceea ce poate duce la o mai buna rezolutie si claritate a detaliilor in timp real. |  |  |  |
| Sa permita conectarea de tip wireless a unor sonde portabile |  |  |  |
| Unitate centrala - de tip tableta cu display rotativ de minim 23.8 inch de tip LCD - fara butoane sau joystick (pentru a putea fi curatat si dezinfectat cu usurinta) - rezolutie de minim 1920 x 1080 pixeli - unghi de vizualizare de minim 85 de grade stanga/dreapta si 89 de grade sus/jos - suport pentru operare ecran cu manusi |  |  |  |
| Suport pentru unitatea centrala ce se poate inclina sus/jos si stanga/dreapta cu rotire de 0, 90, 180 si 270 grade, cu sistem sustinere tub gel si spatiu stocare, cablu de alimentare retractabil (pentru transport si stocare eficienta). |  |  |  |
| Troliu cu 4 roti duble cu sistem de blocare si deblocare independent. |  |  |  |
| Sistem sustinere sonde cu minim 4 porturi active pentru sonde. |  |  |  |
| Autonomie de minim 5 ore cu 8 baterii; minim 4 ore cu 6 baterii si minim 2 ore cu 4 baterii |  |  |  |
| Greutate de maxima de 65kg (fara sonde si accesorii suplimentare). |  |  |  |
| Minim 4 porturi de conectare pentru sonde. |  |  |  |
| Statie de incarcare wireless |  |  |  |
| Incarcator pentru sonda wireless |  |  |  |
| Functii software |  |  |  |
| Aplicatii software pentru minim urmatoarele tipuri de proceduri: urgenta, neurologie, musculoskeletal, terapie intensiva, abdomen, cardiologie, obstretica, ginecologie, urologie, vascular, pediatrie. |  |  |  |
| Tipuri de sonde: liniara, convexa, de cardiologie (phased array) |  |  |  |
| Moduri imagine: - B, THI, PSH, M/ Color M, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW. - TDI (ce include TVI, TEI, TVD, TVM, TDI QA) – optional - Imagine Contrastanta, M Anatomic – optional - Mod de auto optimizare a imaginii. |  |  |  |
| Functie speciala vizualizare ac. |  |  |  |
| Optional: tehnologie de recunoastere vocala wireless (controlul functiilor sistemului prin comenzi vocale simple). |  |  |  |
| Aparatul sa porneasca in maxim de 40 de secunde din oprire totala si in maxim 6 secunde din stand-by. |  |  |  |
| Profile ce pot fi personalizate |  |  |  |
| Minim 220 zone ce pot fi examinate |  |  |  |
| Minim 40 de moduri de examinare presetate (moduri nelimitate de examinare pentru cele definite de utilizator) |  |  |  |
| Interfata sa detina minim 5 zone definite de utilizator pentru a ajuta fluxul de lucru. |  |  |  |
| Ecograful sa aiba posibilitatea de: |  |  |  |
| - Ecografie cu substanta de contrast (pe sonde liniare, convexe, sectoriale si microconvexe endocavitare) |  |  |  |
| - Analiza cantitativa pe curbele de intensitate |  |  |  |
| - Contrast pe ventriculul stang |  |  |  |
| - Contrast pe miocard |  |  |  |
| - Elastografie de tip strain |  |  |  |
| - Masurarea intima media in timp real |  |  |  |
| - Masurarea automata a functie diastolice cu detectarea automata a parametrilor diastolici |  |  |  |
| - Urmarirea automata a miscarii miocardului si analiza cantitativa |  |  |  |
| - Calcularea automata a ariei pentru antrul gastric |  |  |  |
| - Recunoasterea automata a nervilor |  |  |  |
| - Soft de masurare automata a frecventei cardiace la fetus in primul trimestru de sarcina |  |  |  |
| - Masurarea automata a liniilor B |  |  |  |
| - Masurarea automata a integralei timp-velocitate |  |  |  |
| - Masurarea automata a colapsabilitatii venei cave inferioare |  |  |  |
| - Transmiterea informatiile examinarii cu ultrasunete din ecograf direct catre pacient |  |  |  |
| - Posibilitatea de conectarea cu o statie de lucru externa, cu afisarea pe ecranul aparatului a informatiilor/ parametrilor provenite de la monitorul de functii vitale |  |  |  |
| - Conectarea unei sonde wireless la ecograf |  |  |  |
| Functii hardware |  |  |  |
| Sa utilizeze sonde lineare de la minim 3.0-12.9 MHZ. |  |  |  |
| Sa utilizeze sonde convexe de la minim 1.2-6.0 MHZ. |  |  |  |
| Sa utilizeze sonde phased array de la minim 1.0-4.5 MHZ. |  |  |  |
| Sa detina spatiu de stocare de minim 256 GB de tip ssd sau superior. |  |  |  |
| Sa detina adaptor wireless integrat ce se poate conecta la telefoane sau tablete cu sistem de operare iOS 7.0 si Android 4.0. |  |  |  |
| Sa poata fi conectat la un cititor de cod de bare. |  |  |  |
| Sa poata fi conectat la reteaua electrica alternativa 100-240v la 50/60hz. |  |  |  |
| Modul EKG- optional |  |  |  |
| Configuratie de livrare: - Unitate centrala - Sonda curved/phased array- 1 buc - Sonda lineara- 1 buc - Sonda convexa- 1 buc - Troliu |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485. |  |  |  |
| Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani |  |  |  |
| Instruirea personalului medical si tehnic |  |  |  |