Exoschelet pentru reeducarea membrelor superioare

###### Specificatiile tehnice

- CONFIGURATIE Exoschelet pentru reeducarea membrelor superioare Suport brat ajustabil - CARACTERISTICI TEHNICE Spatiu de lucru 3D Feedback avansat prin jocuri video interactive Antrenament initiat de catre pacient cu un numar de repetitii mult superioare terapiilor conventionale Eficienta prin reproductibilitate si evaluare progresiva Suporta greutatea membrului superior Sustinerea robotica a miscarii Orteza pentru sustinerea miscarii initiate de pacient Functie Record & Play permite inregistrarea unei anumite miscari executate de terapeut iar aparatul poate reproduce miscarea de cate ori il seteaza terapeutul Functie Mirror permite lucrul bilateral cu membrele superioare, membrul sanatos realizeaza miscarea iar dispozitivul reproduce aceeasi miscare in timp pe membrul afectat Reglaj electric pe inaltime a sezutului pentru a acomoda toate dimensiunile antopometrice Adaptare continua la toate dimensiunile membrelor superioare Adaptare continua a compensarii greutatii Nu este necesara prinderea sistemului de scaunul cu rotile Greutate maxima pacient 135 kg Mobilitate membru superior, acoperind cel putin 90% din mobilitatea fiziologica a pacientului, pornind de la pozitionarea bratului langa corp si articulatia cotului flexata la 90°: Abductie – Adductie umar de la 0° la 110° Rotatie umar de la -40° la 60° Flexie – extensie umar de la 10° pana la 155° Flexie – extensie cot de la 0° pana la 160° Pronatie – supinatie antebrat de la -90° pana la 90°