Manusa robotizata cu sistem de preluare a greutatii membrului superior

###### Specificatiile tehnice

A. CONFIGURATIE Dispozitiv compus din doua birouri de lucru B. CARACTERISTICI TEHNICE - Manusa robotizata Exercitii pentru mana asistate activ: pacientul isi antreneaza flexia-extensia degetelor prin ajutorul jocurilor motivationale si a sarcinior, aparatul monitorizeaza miscarile realizate de catre pacient si il ajuta doar daca este necesar. Terapii bilaterale: pacientul isi misca mana sanatoasa iar dispozitivul realizeaza aceeasi miscare pe mana afectata; simultan pe ecranul computer-ului este reprezentata simularea mainilor realizand miscarile facute de catre pacient. Exercitii de mobilizare pasiva a mainii: miscarile sunt realizate in intregime de catre dispozitiv, ce mobilizeaza articulatiile degetelor chiar si in absenta miscarilor active din partea pacientului; pacientul poate urmari exercitiile multumita simularii simultane a mainii de pe ecranul computer-ului. Exercitii asistate activ cu obiecte reale: pacientul isi poate antrena prehensiunea globala, bidigitala, tridigitala si bimanuala interactionand cu obiecte reale; actuatoarele ajuta miscarile realizate de degete in functie de capabilitatile reziduale ale pacientului. Jocuri interactive pentru maini: pacientul isi poate imbunatatii dexteritatea degetelor, coordonarea si acuratetea multumita jocurilor solicitante si distractive. Exercitii bazate pe “Action Observation Therapy”: mai intai pacientul priveste un video de cateva secunde sau minute cu o anumita miscare, apoi dispozitivul il ajuta pe pacient sa realizeze miscarea din filmare. Exercitii cu compensare partiala sau totala a bratului, ce poate fii liber sa exploreze spatial inconjurator si sa interactioneze cu obiecte reale: dispozitivul este acompaniat de doua brate dinamice ce pot fi setate sa preia din greutatea bratelor pacientului in functie de greutatea acestora sau de miscarile reziduale ale pacientului. Terapii pentru pacientii imobilizati, pacientii ce se pot ridica si pacientii cu fotolii rulante: dispozitivul permite realizarea terapiilor in functie de fiecare pacient; dispozitivul nu blocheaza bratul pacientului intr-o pozitie fixa. Evaluarea functiilor motorii ale pacientului in timp real: ROM, viteza, acuratete, imbunatatiri in realizarea sarcinilor specifice, punctaje. Se pune doar o manusa usoara si confortabila pe mana pacientului. Se poate inregistra un ghid vocal personalizabil pentru a ghida pacientul in timpul terapiilor. Simultan cu terapia se poate simula o imagine cu bratul vazut din diferite unghiuri. Terapia poate cuprinde mai multe exercitii; fiecare exercitiu poate fi personalizat cu muzica si efecte sonore. Dispozitivul permite antrenarea tuturor combinatiilor de flexie-extensia a degetelor si a ciupiturilor. - Sistem de preluare al greutatii: Camera senzorului poate detecta toate urmatoarele miscari active: deviatie radiala / ulnara, flexia / extensia articulatiei pumnului, pronatia / supinatia antebratului si miscarile bratelor (sus / jos, stanga / dreapta, spate / inainte); Exercitii neurocognitive: pacientul joaca jocuri specifice dezvoltate pentru a pregati abilitatile cognitive ca: atentia selectiva, atentia divizata, rezolvarea problemelor, memorie, mutarea obiectelor si abilitati vizuale si spatiale; Exercitiile se efectueaza cu compensare partiala sau totala a greutatii bratului: o pereche de suporturi dinamice ale bratelor poate fi stabilita in functie de greutatea bratului pacientului si de capacitatile reziduale (sunt disponibile mai mult de 10 niveluri de compensare, de la 900g la 4,8kg); Posibilitatea de a defini zona de focalizare in care pacientul este rugat sa isi concentreze eforturile: scopul este acela de a lasa pacientul sa-si antreneze miscari specifice si / sau sa-si concentreze atentia asupra unei anumite zone / parti ale ecranului; Fara prinderi suplimentare, pozitionarea membrelor superioare ale pacientului pe bratele dispozitivului si pornirea imediata a terapiei, reducand timpul pentru setariele initiale la minumum; Fara limita de varsta; O masa ergonomica reglabila pe inaltime ce optimizeaza pozitia pacientului: permite efectuarea terapiei in diferite setari, in functie de starea pacientului (de exemplu pacientul pe un fotoliu rulant); Auto-adaptarea nivelului de dificultate pe baza performantei pacientului (alegerea clasica a nivelului de dificultate de catre terapeut este oricum disponibila); Dispozitivul nu blocheaza membrul superior al pacientului intr-o pozitie fixa: incurajarea si facilitarea indeplinirii sarcinilor; Exercitiile pot fi imbogatite cu tutoriale video: in primul rand, pacientul urmareste o previzualizare video a exercitiului, apoi pacientul este rugat sa imite aceeasi sarcina pentru a interactiona cu realitatea virtuala; Graficele intuitive sunt disponibile atat in zona de evaluare cat si la sfarsitul fiecarui exercitiu pentru a monitoriza imediat performantele pacientului;