Sistem pentru stimularea si restabilirea controlului neuromuscular la nivelul musculaturii planseului pelvin

###### Specificatiile tehnice

- CONFIGURATIE Unitate principala Aplicator tip scaun Telecomanda reglare inaltime Manual utilizare in limba romana Cablu alimentare – minim 2 bucati Creion pentru operare ecran tactil - CARACTERISTICI TEHNICE Echipament cu camp electromagnetic de inalta intensitate pentru tratarea incontinentei urinare Ecran color tactil cu diagonala min 20 cm Dispozitiv ce utilizeaza campul electromagnetic cu actiune asupra asupra tesuturilor musculare si neuronale pentru intarirea muschilor pelvieni in tratamentul incontinentei urinare Buton rotativ de selectare si setare a parametrilor Buton confirmare setari Buton pentru anulare selectare sau revenire la starea anterioara Port USB pentru actualizare software Buton pentru oprire/pornire dispozitiv Buton pentru pornirea / oprirea terapiei Aplicator de tip scaun cu sistem iluminare pentru semnalizare terapie Posibilitatea de ajustare electronica a inaltimii aplicatorului tip scaun Posibilitatea de setarea a urmatorilor parametric: - setare limba - setari data si timp - setare sunet - setari culori - setare parola Posibilitate setare protocoale utilizator Posibilitate setare durata terapie Posibilitate setare putere / intensitate Posibilitatea de salvare a protocoalelor utilizatorului Setarea duratei: pana la 60 de min Tipul de impuls: Sinusoidal, bifazic Gama intensitatii: 1 - 2,5 T (+/-5%) Gama de repetitie a impulsului: 1-150 Hz (+/-5%) Tipurile modulatiei intensitatii: nici una, trapezoidala, sinusoidala, de tip scara Tipurile modulatiei pentru gama de repetitie a impulsului: Nici una, alternativa, trapezoidala, sinusoidala, aleatorie