Aparat magnetoterapie cu 4 canale
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat compact de magnetoterapie cu 4 canale
- Aplicator magnetoterapie inel cervical

- Masa tratament cu aplicator culisabil de diametru minim 70 cm 

- Aplicator localizator dublu
- Aplicator liniar pentru afectiuni ale spatelui
- Carucior transport cu suport pentru accesorii si roti multidirectionale 
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ecran color tactil cu diagonala minim 17 cm

Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti

Protocoale clinice

Minimum 100 de programe create de catre utilizator pentru fiecare tip de tratament

Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute.
Aparatul afiseaza pe ecranul color accesoriile conectate

4 canale magnetoterapie

Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament

Camp magnetic pulsat si continuu

Frecventa pulsurilor ajustabila in intervalul: 0-155 Hz (+/- 10%)

Puterea campului magnetic: ajutabila in intervalul: 0-120 mT (+/- 10%) (1 mT = 10 Gauss)
Campul magnetic generat de catre aparat sa nu influenteze alte aparate din camera


