Aparat terapie laser de inalta intensitate cu scanner
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat terapie laser de mare intensitate cu scaner

Ochelari protectie – 2 buc.

Carucior transport cu roti multidirectionale
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ecran color, tactil cu vizibilitate crescuta si diagonala min. 20 cm

Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti

Protocoale clinice prestabilite min. 30

Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament,

Lungime unda: 1070nm (+/- 5%)

Putere: minimum 30 W

Mod de lucru continuu

Mod de lucru pulsatil

Mod de lucru triunghiular

Posibilitate tratament cu sonda de mana sau cu scanner

Sonda de mana cu posibilitate de reglare a spotului: min 10 – 30 mm, buton start / stop si reglare intensitate 

Scanner cu camera termica, monitorizare temperatura, monitorizare distanta zona de tratament si ecran color tactil de min. 15 cm

Setare zona de tratament: min intre 5 x 5 cm si 25 x 25 cm

Viteza de scanare reglabila intre min. 1cm/s – 60 cm/s

Posibilitate calibrare sonda


