CAIET DE SARCINI

Autoritatea Universitatea din Craiova, intentioneaza sa achizitioneze servicii de monitorizare/ supraveghere/intretinere/mentenanta sisteme supraveghere video, sisteme de alarmare antiefractie si interventie cu echipaj rapid, paza umana si transport valori casierii.

Coduri CPV: 	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă (Rev.2)

50343000-1 - Servicii de reparare și întreținere echipamente video (Rev.2)

50610000-4 - Servicii de reparare și de întreținere echipamente de securitate (Rev.2)

Cerintele din caietul de sarcini reprezinta conditiile obligatorii pe baza carora operatorii economici specializati si autorizati, prezinta oferta ce va conduce la atribuirea contractului de prestari servicii conform prevederilor Legii nr. 333/2003 si a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 333/2003. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezinta caracteristici tehnice inferioare celor prezentate in acesta sau care nu respecta cerintele impuse, va fi respinsa ca neconforma.

I. Obiectul contractului de servicii:

- Servicii de pază umană

1.1	Descriere servicii de paza/securitate umana si transport valori casierii

Prestatorul trebuie să asigure paza/securitatea obiectivelor conform planului de pază a bunurilor şi valorilor ale obiectivelor conform proceselor-verbale de predare-primire şi să asigure integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale şi particulare si legislatiei in vigoare: sa asigure cel putin un echipaj de interventie 24h/24h pentru fiecare din obiectivele Universitatii din Craiova mentionate si un sef de obiectiv pentru fiecare campus universitar.

Agenţii de securitate trebuie să îndeplinească următoarele îndatoriri:

- să poarte uniforma, ecusonul cu insemnele firmei, tomfa, baston, spray cu gaze  lacrimogen sau arme de foc, in conditiile legii, mijloc de comunicare-telefon sau statii emisie;

- să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale;

- să asigure paza şi apărarea integrităţii tuturor bunurilor si valorilor aflate în interiorul si exteriorul obiectivului;

- să-şi înştiinţeze de îndată şefii ierarhici si conducerea beneficiarului despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgenţă la cunoştinţa factorilor de conducere a obiectivului;

- să sesizeze poliţia despre faptele de natură să prejudicieze bunurile/valorile unităţii şi să dea concursul la prinderea infractorilor şi recuperarea bunurilor şi valorilor;

- să raporteze în permanenţă factorilor cărora le este subordonat evenimentele legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;

- să păstreze confidenţialitatea deplină în legătură cu activitatea sa şi cu datele şi informaţiile la care are acces în legătură cu obiectivul beneficiarului si cu activitatea acestuia;

- să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările obligatorii;

- să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute pentru aceasta, specificate în planul de pază (ex. patrulare perimetrala, interventii, s.a);

- să respecte întocmai regulile interne ale obiectivului pe care îl deserveşte si dispozitiile persoanelor desemnate de conducerea beneficiarului.

- să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect pentru beneficiar, angajaţii si clientii acestuia;

- să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului în scopul unei bune desfăşurări a activităţii de pază şi protecţie;

- să răspundă pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, în calitate de comitent pentru prepusul sau în conformitate cu legea şi alte acte juridice întocmite pentru realizarea acestei răspunderi;

- să verifice la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, usi birouri, magazii;

- prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu propunerea sa tehnică.

- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare cuvenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de  prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

- prestatorul este obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind paza/securitatea şi protecţia unităţii, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor precum şi protecţia mediului;

- sa asigure monitorizarea – interventia, max 4. minute noaptea si max. 6 minute ziua de la declansarea alarmei, conectarea la dispeceratul prestatorului a sistemelor de securitate ale beneficiarului;

- sa asigure efectuarea transportului de valori, cu mijloacele de transport proprii prestatorului, anume destinate/amenajate si cu personal abilitat in acest sens, inarmat cu arme de foc, daca este cazul, in conditiile legale.

- instruirea personalului de paza/securitate revine prestatorului precum si răspunderea care incumba din nerespectarea prevederilor legale;

- sa detina polita de asigurare valabila, in raport cu valorile transportate;

- prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în situaţia în care prestatorul este sancţionat în mod repetat, achizitorul va denunţa unilateral contractual.

- in situaţiile sustragerilor de bunuri din unitate şi în urma cercetărilor efectuate de organele de politie, daca se constata vinovătia prestatorului, beneficiarul va recupera prejudiciul de la acesta;

- sa intocmeasca Planurile de Paza, actele aditionale aferente acestora si sa propuna masuri de imbunatatire a activitatii de paza/securitate; raspunde de reavizarea/transmiterea acestora in caz de modificari, numai dupa aprobarea beneficiarului, către organele abilitate

La cererea beneficiarului prestatorul se obliga sa inlocuiasca in timp util agentul de securitate a carui activitate a fost dovedita ca necorespunzatoare si sa informeze conducerea beneficiarului despre situatiile si aspectele constatate pe timpul executarii serviciului, care ar putea constitui premise negative, in vederea indeplinirii masurilor care se impun.

Personalul pe care ofertantul il pune la dispozitia autoritatii contractante pentru executarea contractului trebuie sa fie personal de specialitate (agenti de/securitate/interventie rapida/control acces/dispeceri, s.a.) avizat de organele de politie, instruit si dotat corespunzator pentru activitatea prestata.

1.2    ANEXE OBIECTIVE SERVICII DE PAZĂ UMANĂ

ANEXA 1 - 01.07-31.12.2026, 01.01-31.12.2027, 01.01-30.06.2028

- Servicii de mentenanta/ intretinere sisteme de securitate

2.1. Descrierea serviciilor

Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmeaza a se atribui vor consta in:
- Monitorizare video permanentă în dispeceratul Beneficiarului pentru obiectivele care sunt conectate cu back-up în dispeceratul Prestatorului

- Serviciu tip Call Center pentru indicații în situații deosebite

- Monitorizare sistem alarmare antiefracție și video

- Mentenanță preventivă și corectivă

- Intervenție rapidă cu echipaj

- Staționare la obiectiv până la remedierea defecțiunilor tehnice

Obiectivele sunt următoarele:

1. Camin nr. 2, situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 (sist.video, control acces, alarma efractie)

2. Camin nr. 3, situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 (sist.video, control acces,  alarma efractie)

3. Camin nr. 6, situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 (sist.video, control acces, alarma efractie)

4. Camin nr. 7, situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 (sist.video, control acces, alarma efractie)

5. Camin nr. 10, situat in Craiova, Str. Calea Tehnicii, nr. 4 (sist.video,echipam. stocare,calculator gestiune control acces dispecerat, servere, alarma efractie)

6. Camin nr. 12, situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 (sistem video, control acces, alarma efractie)

7. Camin nr. 14, cantina fast-food, situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 (2 sistem.video, control acces, alarma efractie)

8. Facultatea de Drept si Biblioteca Drept, Craiova, Calea Bucuresti, nr 107 (sistem video, control acces, alarma efractie)

9. Casierie Sediu D.G.A., Craiova, str. Libertatii, nr.19 (sistem video, control acces, alarma efractie)

10. Cladire INCESA, Bd. Decebal nr.107, Craiova (sistem video, control acces, alarma efractie)

11. Casa Universitarilor, str. Unirii nr.57, Craiova (sisem.video, control acces, alarma efractie)

12. C.U.D.T.S. (IMST, FEAA), Str. Calugareni, nr. 1, Dr. Tr. Severin (sistem video, control acces, alarma efractie)

13. Laboratoare Mecanica, Extindere Camin nr. 8 (sistem video, control acces, alarma efractie)

14. Universitatea din Craiova (Rezerve - 10 locatii, sisteme securitate, video, control acces,etc)

2.2 ANEXE OBIECTIVE SERVICII DE MENTENANȚĂ SISTEME DE SECURITATE

ANEXA 2 - 01.07-31.12.2026, 01.01-31.12.2027, 01.01-30.06.2028

3. Caracteristicile serviciilor prestate

3.1. Caracteristici generale

Prestarea serviciilor solicitate va cuprinde:

- Paza umană

- Monitorizare/supraveghere video prin dispeceratul beneficiarului (cu back-up în dispeceratul prestatorului) aflat in proprietatea acestuia si instalat in locatia beneficiarului, camin studentesc nr.10.

- Interventie rapida cu echipaje specializate (toate obiectivele)

- Personal calificat conf. legii pentru operare dispecerat 24h/24h, continuu (Dispecerat C10).

- Transport valori cu mijloace auto proprii prestatorului si dotate/amenajate conf. legislatiei aferente domeniului (Casierie Sediu Administrativ D.G.A., Craiova, str.Libertatii, nr.19)

- Prestatorul se obligă să asigure monitorizarea locaţiilor de mai sus prin dispecerat precum şi intervenţia în caz de alarmă de panică, detecţie efracţie, sesizare in dispecerat, autosesizare dispeceri, etc. Monitorizarea se va efectua zilnic, 24h/24h, din dispeceratul instalat in cadrul Caminului 10,  care va deservi doar obiectivele beneficiarului.

- Prestatorul se obligă să asigure intervenţia rapidă cu echipaj mobil, în caz de alarmă receptionată la dispecerat, semnalata de catre rezidentii beneficiarului, la initiativa dispecerului care supravegheaza video obiectivele, in urma anuntului agentilor de securitate.

- Prestatorul se obligă să ajungă la obiectivul in care se inregistreaza alarma prin intermediul echipelor de intervenţie specializate în max. 6 minute ziua si max 4 minute noaptea. Beneficiarul  are dreptul ca o dată pe lună să efectueze o alarmă, maxim doua, pentru testarea intervenţiei echipei mobile, de verificare a respectării termenelor/timpilor de intervenţie pentru fiecare obiectiv.

- Prestatorul va avea obligaţia să deţină la încheierea contractului poliţă de asigurare pentru servicii monitorizare şi intervenţie, încheiată cu o societate de asigurare in suma minima de 1.000.000 lei, care va fi cesionata in favoarea beneficiarului la incheierea contractului.

- Prestatorul se obligă să anunţe imediat beneficiarul în cazul apariţiei unor evenimente deosebite privind incalcarea legislatiei sau a regulamentelor/dispozitiilor interne ale beneficiarului.

- Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii si in domeniul situatiilor de urgenta, personalului propriu, informării şi instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, în conf. cu dispoziţiile legii 319/2006, legii 481/2004 privind protectia civila si legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Prestatorul răspunde de păstrarea şi confidenţialitatea datelor/informatiilor încredinţate de beneficiar sau obtinute in urma procesului de monitorizare/supraveghere video si paza umana conf. legislatiei in vigoare.

- Prestatorul se obligă să asigure legătura operativă între agenţi, dotarea cu staţie radio emisie recepţie au telefoane mobile, etc.

- Dispeceratul este avizat de M.A.I. – I.G.P.R. în conformitate cu prevederile Legii 333/2003, pentru zonele vizate.

- Oferta financiară va include un număr nelimitat de: alarme de panică, alarme reale, intervenţii în caz de efracţie sau situatii de urgenta pentru toate obiectivele.

- Prestatorul va ataşa la factura lunară un raport intocmit pe baza evenimentelor produse, care sa contina si propuneri concrete de majorare a nivelului de securitate a obiectivelor.

- Luna de facturare este luna calendaristică.

- Sa pastreze confidentialitatea deplina in legatura cu activitatea sa si a beneficiarului, cu datele si informatiile la care are acces in legatura cu obiectivul beneficiarului si imaginea acestuia.

- Prestatorul va avea in vedere ca prestarea serviciilor se va face in unitate din categoria “institutiilor publice” si va duce la indeplinire contractul  cu maxima seriozitate, cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare pentru aceasta categorie de obiective.

- Prestatorul va asigura paza umana permanenta si un transport de valori pe zi (dus-intors cca. 20 km), in zilele lucratoare, intre orele 11-13.

- Prestatorul va efectua inspectia tuturor obiectivelor monitorizate cel putin odata la 12 ore cu echipajele de interventie specializate.

- Sistemele de comunicatie (GPRS) ale alarmelor beneficiarului, vor fi monitorizate in dispeceratul prestatorului (ex. casierie D.G.A., Facultatea de Drept, s.a), iar comunicatoarele sistemelor de alarmare vor fi furnizate si instalate de catre prestator, in custodie.

- In cazul in care personalul prestatorului sesizeaza orice defectiuni, anunta imediat echipa tehnică care asigura mentenanta echipamentelor de securitate, consemnand data, ora, natura defectiunii si persoana careia i s-a transmis informatia, apoi anunta beneficiarul.

3.2. Descriere servicii de mentenanta/intretinere pentru Sisteme de alarmă antiefracţie, control acces, supraveghere/monitorizare video pentru obiectivele enumerate de la 1-14 din Anexa 2

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se va elabora de către ofertanţi propunerea tehnică și se referă la serviciile de mentinere in stare de functionare a unui “Sistem de alarmă antiefracţie, control acces, supraveghere video la obiectivele din Anexa 2 – Universitatea din Craiova”

Serviciul va implica mentenanta/service/reparatii/ constatari/inlocuiri de componente/ conexiuni/ cablari a unor sisteme de securitate deja instalate la obiectivele beneficiarului.

3.2.1. Caracteristici tehnice ale serviciilor

3.2.1.1. Caracteristici generale

Prestarea serviciilor solicitate va cuprinde:

- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită şi în conformitate cu standardele tehnice aplicabile si a cerintelor obligatorii din Caietul de sarcini conform obligaţiilor asumate în contract.

- Prestatorul se obligă să intervină în caz de defecțiune tehnică la oricare din obiectivele beneficiarului în care sunt instalate sisteme tehnice de securitate, în maxim 6 minute ziua și maxim 4 minute nopatea. Echipajele de intervenție vor staționa la obiectiv până la remedierea defecțiunilor tehnice de către prestator.

- Prestatorul se obligă să remedieze orice defecțiune tehnică în maxim 12 ore de la semnalare cu materiale proprii. În cazul în care defecțiunea tehnică nu poate fi remediată în termenul de mai sus, prestatorul se obligă să mențină în staționare echipajul de intervenție, până la remedierea defecțiunii tehnice, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

- Prestatorul va presta serviciu tip Call Center, prin dispecerii proprii, pentru obiectivele prevăzute  în Anexele 1B, 2B și 3B. La aceste obiective sunt instalate dispozitive electronice audio video de transmitere a stărilor de urgență, ce urmează a fi conectate în dispeceratul beneficiarului.

- Având în vedere că în dispeceratul beneficiarului instalat în Căminul nr. 10, este utilizat un sistem Video Management System (VMS), prestatorul se obligă să execute activitatea de monitorizare video cu operatori dispeceri certificați în lucrul cu sistemele de Video Management.

- Pentru a dovedi îndeplinirea acestei cerințe, în propunerea tehnica, prestatorul va depune pentru minim 5 operatori dispecer, Certificatul care atestă pregătirea dispecerilor în lucrul cu sisteme de tip Video Management.

Serviciile care fac obiectul prezentului contract includ următoarele activități:

- Pentru sistemul de supraveghere video:

În cadrul intervenției lunare de întreținere, prestatorul este obligat să execute minim următoarele operațiuni:

- Inspectarea frecventă a echipamentelor sistemului de monitorizare în scopul prevenirii situațiilor de nefuncționare a acestora, întreținerii, remedierii defectelor constatate și înlocuirii consumabilelor atunci când este necesar.

- Se va asigura funcționarea corectă a sistemului, astfel încat acesta să nu fie supus unei acțiuni de citire, alterare, ștergere neautorizată sau intruziunea neautorizată, care poate să conducă la alterarea informației electronice sau însușirea acesteia.

- Se vor asigura servicii de telecomunicatii pentru transportul datelor intre zonele supravegheate si DVR, NVR pe toata durata contractului.

- asigurarea conectării camerelor de luat vederi la DVR;

- supravegherea (verificarea) funcționării normale a sistemul de supraveghere video;

- supravegherea (verificarea) funcționării normale a camerelor video;

- verificarea subansamblurilor de branșare la energia electrică (tablouri electrice, cabluri,tubulaturi, prize, etc);

- evidențierea clară a gradului de folosință si uzură a echipamentelor, ce alcătuiesc sistemul de monitorizare pentru a ști din timp cand urmează să se înlocuiască piesele uzate;

- verificarea functionării părților ce alcătuiesc sistemul de supraveghere video în toate regimurile de lucru, cu luarea măsurilor de remediere;

- executarea curățirii de mizerie, praf, etc a camerelor de supraveghere;

- verificarea modului de instalare, prindere si susținere a echipamentelor pe stâlpi, pereți, cu luarea masurilor de remediere;

- verificarea stării tehnice a cablurilor, fibrelor optice, cutiilor metalice de conexiuni, prizelor, echipamentelor active cu luareamăsurilor de remediere;

- executarea reparațiilor la părtile componente ale sistemului de supraveghere video;

- reparatii curente, care vor consta în diagnosticarea defectelor apărute pe perioada derulării contractului, altele decat cele care fac obiectul garanției si remedierea acestora, fără ca remedierea să se efectueze în service-uri specializate (de exemplu înlocuirea carcasei unei camere video care s-a spart, ca urmare a lovirii acesteia cu un obiect contondent);

B) Pentru sistemul de detecție efracție:

- se controlează registrul de evidenta a verificarilor si testarilor efectuate de personal

- se examinează toate conexiunile la baterii;

- se inspectează vizual toate elementele sistemului pentru detectarea eventualelor defecțiuni sau a altor semne de deteriorare;

- se verifică: • fixarea corespunzătoare a tuturor detectoarelor; • elementele de afișare și comanda a centralei; • elementele de comandă și afișare la distanță (panouri de afișare și comandă); • dispozitivele de alarmare; • dispozitivele de comanda;

Se informează Achizitorul asupra existentei modificărilor de structură sau deplasare a diferitelor obiecte care ar putea afecta poziționarea butoanelor, detectoarelor sau dispozitivelor sonore;

- propunerea de reconfigurare a instalatiei in situatia in care se constata modificari de structura.

- se controlează fiecare detector pentru a stabili daca functioneaza corect in concordanta cu recomandarile producatorului;

- se face o verificare vizuala pentru a confirma ca toate racordarile de cabluri si echipamente sunt sigure, nedeteriorate si protejate corespunzator;

- se face o verificare vizuala pentru a controla daca schimbarile structurale sau de ocupare au afectat cerintele pentru dispunerea butoanelor, detectoarelor si dispozitivelor sonore.

Verificarea vizuala trebuie sa confirme ca un spatiu deschis de cel putin 600 mm este pastrat sub fiecare detector in toate directiile si ca toate butoanele raman accesibile si vizibile;

- se examineaza si testeaza toate bateriile, inlocuirea acestora va fi facuta la un interval de maxim 4 ani de la data fabricației, dacă producatorul acestora nu indica un alt interval, conform notei de certificare;

- se inlocuiesc componentele cu durata limitata de functionare;

Verificările și modificările efectuate vor fi înscrise în registrul instalației.

C) Pentru sistemul de control acces casierie:

- se controlează registrul de evidenta a verificarilor si testarilor efectuate de personal

- se examinează toate conexiunile;

- se inspectează vizual  toate elementele sistemului pentru detectarea eventualelor defectiuni sa a altor semne de deteriorare;

- se verifică: • fixarea corespunzătoare a tuturor elementelor sistemului; • controalele; • cititoarele de proximitate; • starea dispozitivelor electromagnetice si a amortizoarelor cu brat; • functionarea sistemului;

- se verifică conformitatea inregistrarilor din registrul cu protocolul de efectuare a intretinerii sistemelor;

- se controlează fiecare element al sistemului pentru a stabili dacă funcționează corect în concordanță cu recomandările producătorului;

- se face o verificare vizuală pentru a confirma că toate racordările de cabluri și echipamente sunt sigure, nedeteriorate și protejate corespunzător. Verificările și modificările efectuate vor fi înscrise în registrul instalației

- Intretinere si reparatii ale sistemelor de monitorizare/supraveghere video, control acces, din dispeceratul beneficiarului, dispecerat deservit de personalul societatatii specializata de paza, dispecerat aflat in proprietatea si instalat in locatia beneficiarului.

- Pentru Pct. "rezerve", din Anexe, serviciile (mentenanta/ reparatii, service) vor fi prestate numai daca in patrimoniul beneficiarului apar obiective noi, dotate cu sisteme de securitate, avizate conf. legislatiei, ce nu au putut fi prevazute la data inceperii achizitiei.

- Personal calificat conform legii pentru interventii, reglaje, resetari, reinstalari, modificari, testari, reparatii, preluari/ predari imagini stocate catre beneficiar sau autoritati abilitate, in urma solicitarii scrise, 24h/24h, pe parcursul derulării contractului.

Cerinte generale

- Prestatorul va asigura toate materialele, elemente de conexiune, cablaje, elemente de fixare, instalari de softuri, programari, reinstalari de componente si echipamente noi, in locul celor defecte si asigura/efectueaza instructajul reprezentantilor beneficiarului, toate in mod gratuit.

- Prestatorul se obligă să anunţe imediat beneficiarul în cazul apariţiei unor evenimente deosebite privind incalcarea legislatiei sau a regulamentelor, nereguli constatate, in desfasurarea activitatii prestate de societatea specializata ce asigura paza umana, a interventiilor neautorizate in sisteme, a dispozitiilor interne ale beneficiarului.

- Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii si in domeniul situatiilor de urgenta, personalului propriu, informării şi instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, în conf. cu dispoziţiile legii 319/2006, legii 481/2004 privind protectia civila si legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

- Prestatorul răspunde de păstrarea şi confidenţialitatea datelor/informatiilor încredinţate de beneficiar sau obtinute in urma procesului de mentenanta, interventie, reparatie a sistemelor de securitate instalate conf. legislatiei in vigoare.

- Prestatorul se obligă sa remedieze orice defecţiuni ale sistemului de securitate in termen cat mai scurt, dar nu mai mult de 12 ore de la constatarea defectiunii. Pentru aceasta, prestatorul va asigura interventia operativă a echipajelor tehnice și asigură staționarea în obiectiv a personalului de securitate/intervenție, până la remedierea defecțiunilor tehnice, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

- Prestatorul se obligă să asigure legătura operativă cu personalul care asigura paza umana, operatori dispecerat Camin nr. 10 si personalul tehnic pentru identificarea si remedierea cat mai rapida a defectiunilor sistemelor de securitate si asigurarea feed-back-ului privind fuctionarea sistemelor.

- Dispeceratul este  avizat de M.A.I. – I.G.P.R. în conformitate cu prevederile Legii 333/2003, pentru zonele vizate.

- Comunicaţiile până la dispeceratul din Caminul 10 vor fi asigurate de către beneficiar, prin reteaua proprie de trasmisie date si prin extinderile si modificarile care se pot executa pentru realizarea serviciilor de securitate.

- Oferta financiară va include un număr nelimitat de: interventii de reparatii, constatari, alarme, resetari, resoftari, instalari de softuri noi, recablari, reconectari, inlocuiri de echipamente, etc.

- Prestatorul va ataşa la factura lunară un raport intocmit pe baza evenimentelor produse, care sa contina si propuneri concrete de majorare a nivelului de securitate a obiectivelor.

- Luna de facturare este luna calendaristică.

- Societatea specializata, ce asigura monitorizarea echipamentelor din dispeceratul Caminului 10 va monitoriza sistemele video, control acces si antiefractie, fizic, in timp real,  24/24h si va anunta prestatorul cu privire la aparitia defectiunilor, iar prestatorul va interveni in caz de necesitate cu echipajele tehnice specializate,

- Toate sistemele de monitorizare vor avea o capacitate de stocare video de minim 30 de zile.

- Prestatorul se obliga sa execute mentenanta tuturor sistemelor de securitate instalate, cu personal specializat, conf.legii, intrand in sarcina acestuia și transmiterea proiectelor de extindere, modificare, de catre autoritatile abilitate, dupa aprobarea beneficiarului.

- Sa pastreze confidentialitatea deplina in legatura cu activitatea sa si a beneficiarului, cu datele si informatiile la care are acces in legatura cu obiectivul beneficiarului si imaginea acestuia.

- Prestatorul va avea in vedere ca prestarea serviciilor se va face in unitate din categoria “institutiilor      publice” si va duce la indeplinire contractul  cu maxima seriozitate, cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare pentru aceasta categorie de obiective.

- Prestatorul va asigura service/intretinere/reparatii, mentenanta totala a echipamentelor de securitate.

- In cazul aparitiei unor defectiuni ale sistemelor de securitate instalate, control acces, video si efractie, va informa beneficiarul.

- Prestatorul va efectua verificarea, testarea, inspectia tuturor obiectivelor cel putin o data pe luna cu echipajele tehnice specializate, chiar daca nu apar defectiuni, acestea fiind consemnate intr-un proces verbal confirmat de administratorul obiectivului si vor fi anexate la factură .

- Toate echipamentele de inregistrare video vor functiona cel putin 30 minute dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica de la reteaua publica.

- In cazul epuizarii energiei electrice furnizate de acumulatorii UPS-urilor, intrarile asigurate prin sistemul de control acces vor ramane pe pozitia deschis.

- Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în situaţia în care prestatorul este sancţionat în mod repetat, achizitorul va denunţa unilateral contractul.

3.2.2. Situaţia existentă

În prezent accesul în campusuri este liber, iar controlul accesului în căminele studenţeşti se face pe baza legitimaţiei de student sau a cardului de acces. Sunt instalate sisteme de supraveghere video, antiefractie si control acces în cămine sau în împrejurimile acestora.

3.2.2.1 Descriere amplasament

Sistemele de securitate, aferente caminelor, sunt amplasate astfel:

- Campus Facultatea de Agronomie: Căminele C2 și C3 - str. Libertății, nr.19, Craiova, județul Dolj;

- Campus Facultatea de Mecanica: Căminele C6, C7 și C14 - str. Calea București, nr. 107, Craiova, județul Dolj;

- Campus Facultatea de Educație Fizică și Sport: Căminul C12 - str. Brestei, nr.146, Craiova, județul Dolj;

- Campus Facultatea de I.E./ A.C.E.: Căminul C10 - str. Calea Tehnicii, nr. 4, Craiova, județul Dolj.

Locațiile de mai sus au regim de cămine studențești ce oferă locuri de cazare pentru studenți.

Regimul de înălțime al căminelor este detaliat în tabelul de mai jos:

| Campus | Facultatea de Agronomie |  | Facultatea de Mecanica |  |  | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Facultatea de I.E./A.C.E. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire cămin | C2 | C3 | C6 | C7 | C14 | C12 | C10 |
| Regim de înălțime | P+4 | P+3 | P+3 | P+3 | P+3 | P+3 | P+9 |

3.2.2.2. Lista de echipamente

In componenţa sistemelor exista cel putin următoarele cantități și tipuri de echipamente:

a) Pentru realizarea serviciului de securitate, operatorii economici vor utiliza, mentine in stare de functionare, pe cheltuiala lor, cel putin urmatoarele echipamente pentru asigurarea supravegherii video cu circuit închis și sistem de comunicații date

| Nr. Crt | Denumire echipament | Cămin/Cantitate |  |  |  |  |  |  | U.M. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C2 | C3 | C6 | C7 | C14 | C12 | C10 |  |  |
| 1 | NVR 64 camere IP, HDD 27TB |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 2 | Camera IP de interior antivandal | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | buc | 35 |
| 3 | Camera IP de exterior antivandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | buc | 12 |
| 4 | Iluminator IR 15 m | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | buc | 26 |
| 5 | Soft vizualizare |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 6 | Switch PoE 24 porturi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | buc | 10 |
| 7 | Calculator dispecerat |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 8 | Monitor dispecerat |  |  |  |  |  |  | 3 | buc | 3 |
| 9 | Rack 30U |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 10 | Rack 15U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | buc | 9 |
| 11 | Rack 12U | 1 |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |
| 12 | UPS 500VA | 1 |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |
| 13 | UPS 1000VA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | buc | 9 |
| 14 | UPS 3000VA |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 15 | Switch 8+2 SFP |  |  |  |  |  | 1 | 1 | buc | 2 |
| 16 | Modul SFP 1Gb 1Fo Tip A |  |  |  |  | 1 |  |  | buc | 1 |
| 17 | Modul SFP 1Gb 1Fo Tip B |  |  |  |  | 1 |  |  | buc | 1 |
| 18 | Modul SFP 1 Gb 2Fo | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | buc | 3 |
| 19 | Media convertor 1Gbps |  |  |  |  | 2 |  |  | buc | 2 |
| 20 | Media convertor 100Mbps tip A | 2 |  |  |  | 1 |  |  | buc | 3 |
| 21 | Media convertor 100Mbps tip B | 2 |  |  |  | 1 |  |  | buc | 3 |
| 22 | Router VPN | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | buc | 3 |
| 23 | Router VPN Dispecerat |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |

b) Alarme antiefracție spatii tehnice, control acces

| Nr. Crt | Denumire echipament | Cămin/Cantitate |  |  |  |  |  |  | U.M. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C2 | C3 | C6 | C7 | C14 | C12 | C10 |  |  |
| 1 | Centrala detecție si alarmare la efracție, modulară, cu conexiune IP |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 2 | Modul control acces pentru 2 uși | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | buc | 11 |
| 3 | Cititor carduri control acces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | buc | 22 |
| 4 | Tastatură | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | buc | 10 |
| 5 | Sirenă de interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | buc | 10 |
| 6 | Sirenă de exterior |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 7 | Contact magnetic | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | buc | 31 |
| 8 | Bolț electric cu suport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | buc | 11 |
| 9 | Buton deschidere urgență | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | buc | 11 |
| 10 | Soft dispecerat |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 11 | Modul interfață LAN/ETHERNET |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | buc | 4 |
| 12 | Detector de prezență PIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | buc | 10 |
| 13 | Gateway VOIP |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 14 | Calculator dispecerat efracție/acces |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 15 | Monitor |  |  |  |  |  |  | 2 | buc | 2 |
| 16 | Acumulator 12V/18Ah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | buc | 11 |
| 17 | Acumulator 12V/2.3Ah |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 18 | Acumulator 12V/7Ah |  |  |  |  |  |  | 1 | buc | 1 |
| 19 | Amortizor ușă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | buc | 11 |
| 20 | Sursă alimentare 12V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | buc | 11 |

3.2.3. Serviciile de monitorizare/interventie

Constau în prestarea de servicii prin mentinerea în funcţiune a următoarelor tipuri de instalaţii:

- instalație de securitate pentru supraveghere video cu circuit închis;

- instalație de securitate sistem de alarmă antiefracție spații tehnice și control acces în cămine;

- instalaţie de comunicaţii pentru securitate.

Serviciile ce fac obiectul procedurii de achiziţie presupun şi repararea/mentinerea in stare de functionare a unui dispecerat de monitorizare a sistemelor de securitate şi comunicaţii în Căminul 10, din campusul Facultății de I.E./A.C.E. De asemenea, în restul căminelor exista câte o încăpere ce este denumită Cameră Tehnică. În această încăpere sunt instalate echipamentele centrale şi de comunicaţii ale sistemelor de securitate.

Prestatorul va asigura, în vederea mentinerii in functiune si utilizarii sistemelor de securitate şi a dispeceratului de monitorizare cel putin urmatoarele:

- instalaţii electrice speciale – curenţi slabi (supraveghere video cu circuit închis, alarmă antiefracţie şi control acces);

- instalaţii electrice proiectate pentru alimentarea cu energie electrică a sistemelor de curenți slabi;

- instalaţii pentru comunicaţii de urgenţă – pe infrastructură VoIP;

- instalare şi configurare a echipamentelor şi programelor informatice componente ale dispeceratului de monitorizare locală.

În baza contractului, prestatorul va derula şi următoarele activităţi:

- probe tehnologice şi teste aferente sistemelor de securitate şi dispeceratului de monitorizare;

- pregătirea personalului de exploatare ( dispeceri, agenti securitate, administratori,etc).

Pentru realizarea serviciilor de intretinere, mentenanta enumerate mai sus prestatorul va asigura cel putin următorele:

- diagnoza defecte, aprovizionare şi instalare echipamente/componente securitate;

- instalare echipamente;

- punere în funcțiune sisteme/echipamente/componente ale sistemelor de securitate;

- completare documentație;

- școlarizare/instruire utilizatori.

Ofertantul se obligă sa predea beneficiarului toată documentaţia tehnică (manual de instalare, manual de exploatare şi întreținere – în limba română) pentru toate echipamentele/componentele/softuri,s.a,. ce se vor inlocui, in caz de defectiune, aceste operatiuni fiind consemnate in registrul/jurnalul de service al fiecarei instalatii, document ce este furnizat si completat de prestator fiind obligatoriu pastrat in obiectiv.

Performanţele echipamentelor/componentelor ce se vor inlocui, daca este cazul, care vor fi cuprinse în sistemul de securitate, vor fi cel puţin egale cu cele deja instalate in obiective. Echipamentele ce se vor instala trebuie să corespundă minim d.p.d.v. tehnic şi al cerinţelor de calitate cu cele existente in obiectivele beneficiarului şi să răspundă corect la măsurătorile, probele şi încercările funcţionale finale prevăzute în documentaţiile fabricantului şi în caietul de sarcini.

Ofertantul va include toate resursele necesare pentru ca sistemul să funcţioneze 24 de ore pe zi, 365 zile pe an, cu reducerea la minimum a timpilor de nefuncţionare datoraţi unor cauze ce ţin de sistem (cu excepţia cauzelor externe, cum ar fi căderi ale tensiunii de alimentare sau ale reţelei de comunicaţii mai mari de 30 minute).

Prestatorul va supune spre avizare beneficiarului orice schimbare / inlocuire de echipamente sau componente.

Prestatorul va introduce in fiecare obiectiv Jurnalul de service, registrul corespunzator fiecarui echipament si le va completa conform prescriptiilor legale.

3.2.3.1. Descrierea serviciului  de supraveghere video si inregistrare

Prin servicii de supraveghere video si  înregistrare se asigura vizualizarea şi înmagazinarea informaţiilor provenite de la camerele video dispuse în zonele de intrare principală şi în spaţiile de pe etaje aferente clădirilor instituţiilor de învăţământ vizate.

Se vor  transmite informații de defect, alarmă, lipsă tensiune de alimentare către dispeceratul de supraveghere instalat în Căminul nr. 10 din Campusul Electrotehnică (IE si ACE).
          Sistemul de supraveghere video asigură achiziția de imagini din zonele de interes, prelucrarea și înregistrarea lor pe echipamente specializate, vizualizarea imaginilor pe monitoarele tip LCD 24” instalate în dispecerat, permițând personalului dedicat cu urmărirea funcționării sistemului o acțiune rapidă în cazul apariției unor disfuncții sau evenimente nedorite în zonele supravegheate.
          Achiziția de imagini se face prin intermediul camerelor video IP fixe tip dome de interior cu protecție antivandal și  camerelor video IP fixe tip dome de exterior cu protecție antivandal. Camerele de supraveghere video de interior supravegheaza zona de intrare principală în clădire. Camerele de supraveghere video de exterior vor supraveghea zona de intrare principală în clădire  cat si celelalte intrari.

Toate camerele de supraveghere video care supraveghează vor fi prevăzute cu iluminatoare IR.

Stabilirea zonelor supravegheate şi amplasarea echipamentelor (extinderea retelei) se va face de comun acord cu beneficiarul şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
          Înregistratorul video de rețea (NVR-ul) este instalat în dispecerat și reprezintă echipamentul care preia imaginile de la toate camerele de luat vederi folosind rețeaua de comunicaţii IP prin fibră optica existentă, și le prelucrează pentru a putea fi vizualizate, înregistrate sau redate, în regim automat sau manual, la cererea operatorului sau a organelor abilitate, in conditii legale.

Acesta asigură următoarele funcţii:

- Achiziția, prelucrarea și înregistrarea primară a semnalelor primite de la camerele video în vederea: stocării imaginilor înregistrate, redarea acestora la cerere sau vizualizarea de imagini în timp real;

- Autotest continuu pentru intrările de semnal video;

- Intrări/ieșiri de alarmă programabile dedicate și full-programabile;

- Ceas de timp real;

- Suportă diverse moduri de afișare: spot, quad, secvență spot, secvență quad (Live);

- Până la 16 clienți simultani;

- Filtre de căutare: oră și dată, tip eveniment, numărul camerei, VMD/zonă;

- Alarmarea în cazul dispariției semnalului video sau activării unei intrări de alarmă optic și sonor, cu afișarea în clar pe o hartă direct pe monitor, a intrării video fără imagine sau a intrării de alarmă care a fost activată.

Parametrizarea algoritmilor de vizualizare, înregistrare, redare, etc, se va realiza cu ajutorul unui software dedicat pentru administrarea instalației de supraveghere video.

Pentru asigurarea funcţionării sistemului în cazul întreruperii energiei electrice, în Dispecerat este amplasata o sursă de protecţie la căderi de tensiune care va asigura un back-up de minim 30 minute.

Personalul societatii specializate ce deserveste dispeceratul, anunta personalul ce asigura mentenanta, repararea, intretinerea echipamentelor in cazul in care sesizeaza defectiuni ale sistemelor de securitate, consemnand in registrul corespunzator, ora, data, natura defetului si persoana careia i s-a transmis informatia privind defectiunea

3.2.3.2. Afișarea stărilor de operare

Sistemul de achiziție imagini poate produce o afișare în clar a următoarelor stări de operare:

1.	Meniu de lucru

2.	Regim Programare

3.	Regim Operare: Timp real, Înregistrare, Redare

4.	Stare de alarmă pe intrările de alarmă dedicate

5.	Stare de lipsă semnal video pe intrările video

Sistemul de achiziție imagini poate opera simultan în următoarele stări:

1.	Timp real

2.	Înregistrare

3.	Redare

3.2.3.3. Receptarea și semnalizarea alarmelor

Sistemul de achiziție imagini semnalizează starea de alarmă dacă în timpul afișării imaginilor de la camerele video, pe intrările de alarmă se identifică un semnal ca fiind mesaj de alarmă  de efracție.

O alarmă de la o zonă de detecție corespunzătoare unei camere video nu oprește stocarea în memorie a imaginilor de pe celelalte camere video.

3.2.3.4. Indicații sonore

Intrarea în alarmă a unei intrări dedicate unei anumite zone, va porni automat buzzerul intern al sistemul de achiziție imagini și va afișa în clar pe monitorul video, datele de identificare ale acesteia, însoțite de un mesaj de alarmă.

Semnalul sonor poate fi dezactivat numai manual prin luare la cunoștință.

Semnalul sonor, precum și afișarea pe monitorul video sunt activate, dacă se recepționează un nou mesaj de alarmă de la o altă zona de detecție efracție.

3.2.3.5. Cablarea sistemului de supraveghere video

Sistemul dispune de cablaj specific :

1.	Cabluri de alimentare pentru alimentarea subsistemelor de la rețeaua de 230V/50 Hz;

2.	Cabluri de comunicație pentru controlul sistemul de achiziție imagini, camere video, NVR, etc;

Cablurile aferente sistemului de achiziție imagini sunt amplasate la cel puțin 30 cm față de cablurile instalațiilor de forță ale clădirii, cu excepția cablurilor de fibră optică. Cablajul de comunicaţie realizat se delimitează la nivelul routerelor VPN de reţeaua de date existentă ce va asigura transportul datelor între diversele locaţii/campusuri  şi dispeceratul de supraveghere video.

3.2.3.6. Descrierea serviciului de alarmă antiefracție spații tehnice, control acces

Pentru serviciul de alarmă antiefracţie, control acces, supraveghere video la Campusuri 10 cămine – Universitatea din Craiova s-a prevăzut un sistem de detecție și alarmare antiefracție pentru spațiile tehnice, integrat cu un sistem de control acces pentru intrările principale din cele 10 cămine studențești plus dispeceratul de monitorizare. Sistemul este destinat atât pentru personalul administrativ, cât și pentru studenții cazați în cămine. Sistemul de control acces este realizat cu cititoare de cartele de proximitate. Pentru limitarea accesului în cămine s-au prevăzut filtre de control acces bidirecțional. De asemenea, pentru limitarea accesului în Dispecerat este realizat un filtru de control acces bidirecțional. În plus accesul în spațiile tehnice este restricționat prin cod de acces ce trebuie introdus la tastatura LCD pentru dezarmarea partiției corespunzătoare a sistemului.

Sistemul de control acces este integrat cu sistemul de alarmă antiefracție şi se bazează pe echipamente realizate conform standardelor internaţionale şi la nivelul tehnologiilor de vârf existente în prezent.

Prin amplasarea terminalelor la intrări/ieșiri se realizează prevenirea accesului persoanelor neautorizate în incinta căminelor.

Fiecare persoană autorizată posedă o cartelă cu un cod propriu. Dacă cartela sau codul utilizatorului sunt recunoscute atunci sistemul de control acces acţionează dispozitivul de blocare a uşii şi permite accesul. În cazul în care, după o intrare neautorizată, uşa rămâne deschisă un interval de timp mai lung decât cel programat, sistemul acţionează un dispozitiv de avertizare (sistemul de alarmă existent sau o sirenă). Fiecare terminal memorează o listă proprie de cartele cu drept de acces, iar reîmprospătarea memoriei de date cu privire la situaţia cartelelor se va face prin magistrala LAN RS 485 care conectează toate unităţile centrale ale sistemului de control acces.

Între campusuri, extensia magistralei LAN RS485 a sistemului este realizata cu interfețe dedicate TCP/IP în configurație master/slave. Gestionarea unităţilor centrale aferente sistemului de control acces şi în mod implicit a dreptului de intrare/ieşire prin punctele de acces, cât şi listarea evenimentelor se vor face printr-o aplicație soft de monitorizare instalată pe un calculator care este amplasat in dispeceratul de monitorizare amplasat în Căminul 10.

Terminalele de acces comandă acţionarea unor dispozitive de blocare (bolț electric sau electromagnet placă). Pentru fiecare persoană terminalele memorează codul cartelei, data şi ora accesului, tipul operaţiei efectuate (intrare/ieşire) şi codul propriu al terminalului (pentru identificarea locului prin care s-a efectuat operaţia). Toate aceste informaţii se transmit la calculatorul central instalat în dispecerat.

Prin intermediul soft-ului instalat pe calculator se vor realiza următoarele operaţii:

-  configurarea sistemului;

-  monitorizarea în timp real a stării uşilor;

-  cunoaşterea în timp real a evenimentelor produse;

-  vizualizarea tuturor evenimentelor produse în timp de o zi, o săptămână, etc;

-  sortarea evenimentelor după anumite criterii şi afişarea acestora pe ecran sau transmiterea lor la imprimantă.

-  monitorizarea incaperilor in care sunt instalate echipamentele

În fiecare din cele 9 camere tehnice și în spațiul tehnic din dispecerat sunt montate câte o sirenă de interior, contacte magnetice pentru supravegherea stării ușilor de la intrare și a ușilor de rack, câte un detector de prezență tip PIR, respectiv câte o tastatură de armare/dezarmare și urmărire a stării sistemului. Căminul 10 din campusul Facultății  de I.E./A.C.E..are montată și o sirenă de avertizare pentru exterior.

Softul instalat in dispecerat asigura monitorizarea/supravegherea tuturor sistemelor instalate. Sistemele de alarmă antiefracție și control acces sunt integrate cu sistemul CCTV, astfel încât căutarea în înregistrările video după data și ora unui eveniment de control acces să poată fi posibilă direct de pe calculatorul dispecerului.

3.2.3.7. Descrierea sistemului de comunicaţii de date

Rețeaua de comunicații de date este utilizată pentru interconectarea tuturor echipamentelor.

În fiecare campus exista o rețea tip LAN, având în componență câte un switch de 24 porturi în fiecare cămin și un ruter cu capabilități VPN. Interconectarea echipamentelor de rețea se face prin cablu FTP cat5e sau fibră optică, în funcție de distanțe. Aceste rețele LAN sunt complet izolate față de alte rețele deja existente în campusurile respective din motive de securitate.

Fiecare din campusurile Facultăților de Educatie Fizica si Sport, Agronomie și Mecanică sunt conectate la Căminul 10, prin intermediul ruterelor, prin câte un tunel VPN.

Pentru comunicația între campusuri se utilizeaza rețeaua UCV, beneficiarul oferind suport pentru interconectare la nivelul 3 al protocolului TCP/IP.

In perioada contractuala prestatorul va asigura toate piesele de schimb, echipamentele, materialele, componentele necesare mentinerii in stare de functionare a sistemelor, remedierea oricaror defectiuni ce pot duce la nefunctionarea sistemului, va efectua întreţinerea preventivă (mentenanţa/ service) gratuită a sistemului conform unor intervale de service minimale, stabilite de legislatia in vigoare.

Conditiile contractuale se pot modifica in sensul adaugarii sau eliminarii anumitor masuri de asigurare a securitatii obiectivelor functie de prescriptiile analizei de risc la securitate fizica, aparitia/ disparitia unor obiective in/din patrimoniul unitatii sau cadrul legal de desfasurare a activitatii in domeniul ce face obiectul contractului.

3.3. Caracteristici referitoare la siguranta in exploatare sau utilizare

- Asigurarea controlului si sprijinului agentilor cu patrula, echipa de interventie, dispecerat si legatura radio/ telefon intre acestia.

- Despagubirea beneficiarului cu contravaloarea pagubelor, dovedite de autoritatile competente, produse de prestator prin indeplinirea defectuoasa a obligatiilor sau neindeplinirea acestora;

- Asigurari ale riscului (asigurare pentru riscuri si accidente a angajatilor).

II. CONDIŢII PENTRU ELABORAREA OFERTELOR

- La baza elaborării ofertei vor fi avute in vedere următoarele acte normative:

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – Indicativ P118-1/2025;

- Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu completarile si modificarile ulterioare;

- HG nr. 301/2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea Nr. 333 /2003;

- Normativ pentru proiectarea și executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie – Indicativ I 18/1 – 2001;

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1.000 V c.a. şi 1.500 V c.c. – Indicativ NP I.7-2011;

- Ordinul (MAI) Nr. 3 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

- Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertantul trebuie să dețină (documente care se vor depune in cadrul propunerii tehnice):

1. - Licenta de functionare, eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei Române, in conformitate cu art. 19 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu completarile si modificarile ulterioare.

2. - Avizul IGP (inclusiv Anexa 1b la avizul dispeceratului - cu stampila de confirmare din partea IGPR) pentru functionarea dispeceratelor unde se vor conecta sistemele de detectie la efractie, incendiu si inundatie (dupa caz), conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

3. - Licenta de functionare, eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei Române, in conformitate cu art. 31 din Legea 333/2003 privind desfasurarea activitatii de instalare si întretinere sisteme de securitate.

Pentru operatorii economici straini ce detin autorizari echivalente emise de autoritati abilitate din alt stat, autoritatea contractanta va accepta autorizatiile echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a autorizatiilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta autorizatii echivalente, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie va prezenta autorizatiile recunoscute de autoritatile romane.

4. - Declaratie pe proprie raspundere ca la incheierea contractului va depune o copie a poliţei de asigurare de răspundere civilă valabilă cesionata in favoarea beneficiarului pentru toată perioada derulării contractului in suma de minim 1.000.000 lei

5. - Dovada detinerii de sub diverse forme de proprietate/utilizare de autovehicule de interventie, dotate conform prevederilor legale, care sa actioneze pe raza municipiului Craiova (Com. Carcea), Caracal, Rm. Valcea si Dr. Tr. Severin, disponibile pentru deservirea obiectivelor beneficiarului. Acest lucru va fi confirmat de catre organele abilitate.

6. - Lista cu dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de securitate a obiectivelor si transport valori- autovehicule dedicate acestui scop conf. Legislatiei in vigoare aferenta domeniului și lista cu vehiculele utilizate pentru cazurile de intervenție rapidă care trebuie sa fie prevăzute cu sisteme de identificare a poziției și urmărirea traseelor în timp real (GPS) a căror capacitate de stocare a datelor să fie de minim 20 de zile, precum si alte dotari necesare realizarii obiectului contractului

7. Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție resurse de personal calificat, care să posede competențe și experiența necesară pentru derularea în condiții optime a acestui contract.

În acest sens, în cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta:

a. - Managerul de securitate COD 121306 pentru care va prezenta: CV- însoțit de diplome/atestate/certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale

b. - Inginer de sisteme de securitate pentru care va prezenta: CV- însoțit de diplome/atestate/ certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale

c. - Tehnician de sisteme de securitate pentru care se solicita: CV- însoțit de diplome/atestate/ certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale

d. - 5 Șefi de obiectiv. Șefii de obiectiv se vor nominaliza de către ofertanți în cadrul ofertei tehnice, într-un tabel care va avea următoarele câmpuri: nume și prenume, domiciliul, numărul certificatului de calificare, data obținerii calificării. Documentele care probează calificarea acestor persoane, vor fi depuse în cadrul propunerii tehnice. Cerința privind deținerea calificării de ”Șef de obiectiv servicii de securitate”, cod COR 541414, este impusă de specificul activităților de coordonare, control și răspundere operativă desfășurate în cadrul obiectivelor. Lipsa dovezii deținerii certificatului de calificare ”Șef de obiectiv servicii de securitate”, cod COR 541414, emis de un furnizor de formare profesională autorizat sau prezentarea unei calificări diferite pentru această poziție, va conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

e. Pentru probarea capacității de a presta serviciul de mentenanță preventivă și corectivă, ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei, un tabel nominal cu personalul tehnic propus, minim 1 inginer sisteme de securitate și minim 3 tehnicieni sisteme de securitate, tabel care va conține următoarele câmpuri: nume și prenume, domiciliul, calificarea, număr aviz IGPR, observații.

f. Pentru probarea capacității de prestare a serviciului de monitorizare antiefracție în dispeceratul propriu al prestatorului, oferanții vor prezenta în cadrul ofertei, un tabel nominal cu dispecerii propuși, minim 5 dispeceri, COD 541408 tabel care va conține următoarele câmpuri: nume și prenume, domiciliul, calificarea, număr aviz.

g. Pentru probarea capacității de prestare a serviciului de monitorizare video permanentă, ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei, tabel nominal cu dispecerii propuși, minim 5 dispeceri, COD 541408, tabel care va conține următoarele câmpuri: nume și prenume, domiciliul, funcția și va atașa la tabel certicatele de pregătire a acestui personal, în lucrul cu sistemele de Video Management.

8. In cadrul ofertei, ofertantul trebuie să declare că se angajează să presteze serviciile de monitorizare/mentenanta service/alarmare/interventie/paza umana cu respectarea tuturor condiţiilor specificate in caietul de sarcini.

9. Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta propunerea tehnica astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita verificare corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.

10. Propunerea tehnica trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a. Ofertantul are obligatia de a introduce in propunerea tehnica o descriere a modului in care intentioneaza sa abordeze prestarea contractului astfel incat sa poata fi respectate termenele.

b. Ofertantul are obligatia de a intocmi propunerea tehnica in conformitate cu cerintele minime obligatorii din prezentul caiet de sarcini indicand la fiecare cerinta modalitatea proprie de indeplinire.

c. Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

NOTE:

a) Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile tehnice care vor asigura un nivel calitativ si superior cerintelor Caietului de sarcini.

b) Operatorii economici au obligatia sa indice în cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca conform caietului de sarcini.

c) Toate echipamentele si caracteristicile acestora vor fi constatate de ofertanti cu ocazia vizualizarii/inspectiei obiectivelor, iar in cazul defectarii se vor monta echipamente cu caracteristici similare sau superioare celor existente.

3. Evaluarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini. Oferta este considerata  neconforma, daca nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini.

In vederea intocmirii ofertei, eventualii ofertanti pot efectua o vizionare/inspectie prealabila a obiectivelor si echipamentelor existente in teren, in prezenta unui reprezentant al beneficiarului, incheindu-se un proces - verbal in acest sens, pentru fiecare obiectiv.

a. Prezentarea propunerii financiare

Oferta financiară se va face în lei, fără TVA. Preţul ofertat va include toate costurile prestatorului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.

Pretul contractului se poate ajusta in sensul majorarii sau diminuarii in functie de modificarile legislative privind salariul minim pe economie si alte obligatii salariale.

b. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret conform fisei de date

S-a ales criteriul de atribuire "cel mai bun raport calitate - pret" conf. art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016, calculand punctaj ofertelor admisibile a caror propunere tehnica respecta specificatiile solicitate prin caietul de sarcini.

Punctajul se va calcula astfel:

| DENUMIRE FACTOR EVALUARE | DESCRIERE | PONDERE PUNCTAJ |
| --- | --- | --- |
| Pretul ofertei | Componenta financiară | 80 % Punctaj maxim factor: 80 |
| Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 80 puncte. b) pentru oricare alt preț ofertat, punctajul se acordă astfel: Punctaj Preț_ofertă n = (Pret min. ofertat / Pret n) X 80 puncte. Preț min și Preț n sunt prețuri ofertate și se exprimă în lei (fara TVA) |  |  |
| Factori tehnici | Componenta tehnică | 20% Punctaj maxim factor: 20 |
| 1. Experiența profesională a persoanei desemnata ca Manager de Securitate | Componenta tehnică | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Pentru experienta profesionala a Managerului de securitate în implementarea unor activitati similare în cadrul unor proiecte/contracte similare se vor acorda maxim 5 puncte, astfel: Se consideră: nr. proiecte / contracte similare la care a participat, în care au fost realizate servicii de pază - (n) a) Pentru n mai mic de 2, se vor acorda 0 puncte; b) Pentru n mai mare sau egal cu 2 si mai mic sau egal cu 4, se vor acorda 2 puncte; c) Pentru n mai mare sau egal cu 5 si mai mic sau egal cu 7, se vor acorda 3 puncte; d) Pentru n mai mare sau egal cu 8, se vor acorda 5 puncte. Experiență în prestarea serviciilor de pază (concretizată în număr de contracte similare) constituie un avantaj calitativ Metode de verificare : - CV- însoțit de diplome/atestate/certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale |  |  |
| 2. Experiența profesională a Inginerului sisteme de securitate | Componenta tehnică | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Pentru experienta profesionala a Inginerului de sisteme de securitate în implementarea unor activitati similare în cadrul unor proiecte/contracte similare se vor acorda maxim 5 puncte, astfel: Se consideră: nr. proiecte / contracte similare la care a participat, în care au fost realizate servicii de mentenanță sisteme antieftacție - (n) a) Pentru n mai mic de 2, se vor acorda 0 puncte; b) Pentru n mai mare sau egal cu 2 si mai mic sau egal cu 4, se vor acorda 2 puncte; c) Pentru n mai mare sau egal cu 5 si mai mic sau egal cu 7, se vor acorda 3 puncte; d) Pentru n mai mare sau egal cu 8, se vor acorda 5 puncte. Experiență în prestarea serviciilor de mentenanță sisteme de securitate (concretizată în număr de contracte similare) constituie un avantaj calitativ Metode de verificare : - CV- însoțit de diplome/atestate/certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale |  |  |
| 3. Experiența profesională a Tehnicianului sisteme de securitate | Componenta tehnică | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Pentru experienta profesionala a tehnicianului de sisteme de securitate în implementarea unor activitati similare în cadrul unor proiecte/contracte similare se vor acorda maxim 5 puncte, astfel: Se consideră: nr. proiecte / contracte similare la care a participat, în care au fost realizate servicii de mentenanță sisteme antieftacție - (n) a) Pentru n mai mic de 2, se vor acorda 0 puncte; b) Pentru n mai mare sau egal cu 2 si mai mic sau egal cu 4, se vor acorda 2 puncte; c) Pentru n mai mare sau egal cu 5 si mai mic sau egal cu 7, se vor acorda 3 puncte; d) Pentru n mai mare sau egal cu 8, se vor acorda 5 puncte. Experiență în prestarea serviciilor de mentenanță sisteme de securitate (concretizată în număr de contracte similare) constituie un avantaj calitativ Metode de verificare : - CV- însoțit de diplome/atestate/certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale |  |  |
| 4. Vehiculele utilizate pentru cazurile de intervenție rapidă sunt prevăzute cu sisteme de identificare a poziției și urmărirea traseelor în timp real (GPS) a căror capacitate de stocare a datelor să fie de minim 20 de zile. | Componenta tehnică | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Algoritm de calcul: Ofertei cu cel mai mare număr de vehicule de intervenție rapidă prevăzute cu GPS, dedicate activităților contractului i se acordă 5 puncte - identificate in Anexa 1B la Avizul de dispecerat pentru localitatile Craiova, Drobeta Turnu Severin, Valcea, Caracal. Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proporțional cu formula: (Nr. ofertat/nr. maxim ofertat) x 5. |  |  |
| Punctaj maxim total: 100 |  |  |

Experienta managerului de securitate este importanta deoarece, prin activitatile desfasurate, trebuie sa poata asigura conducerii informatiile necesare si cunostinte suficiente despre cadrul de desfasurare al managementului securitatii, astfel incat obiectivele contractului sa poata fi atinse. Deoarece rolul acesteia este sa identifice vulnerabilitatile si riscurile si sa intervina cu masurile necesare pentru a diminua riscurile la un nivel acceptat, activitatea managerului de securitate este o componenta de o importanta vitala pentru beneficiar .

Experiență în prestarea serviciilor de pază (concretizată în număr de contracte similare) constituie un avantaj calitativ.

Metode de verificare :

- CV- însoțit de diplome/atestate/certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale

Experiența Inginerului sisteme de Securitate și Tehnician sisteme de Securitate este importanta deoarece, beneficiarul are instalate cu avizul IPJ mai multe sisteme de securitate (supraveghere video, efracție, control acces, telefonie de urgentă) ce trebuie obligatoriu mentiunte in stare de functionare de către acestri specialisti. Mentenanța acestor sisteme este obligatorie conform legii si face obiectul prezentului contract.

Experiență în prestarea serviciilor de mentenanță sisteme de securitate (concretizată în număr de contracte similare) constituie un avantaj calitativ.

Metode de verificare :

- CV- însoțit de diplome/atestate/certificate de formare sau echivalent, copii de pe contracte de muncă, fișe de post sau alte documente cu valoarea probantă echivalentă pentru a face dovada experienței și a calificărilor profesionale

c. Ofertantul va depune oferta de preţ pentru toate obiectivele.

Acordul cadru se va încheia pe o perioada de 24 de luni pentru serviciile de pază umană, mentenanță/întreținere și service, monitorizare/supraveghere video, intervenție cu echipaj rapid si transport valori la casierii.

III. Condiţii de plată

Plata preţului se va efectua în baza facturii primite şi acceptate de autoritatea contractantă, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al ofertantului, în termen de 30 zile cu respectarea OUG nr. 34/2009.

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.

Întocmit,

Sef SUSPP,

Ing. Codruț Coșmeleață

Responsabil securitate fizică,

Ing. Constantin Bîrlea

Responsabil sisteme securitate,

Ing. Ciprian Gruescu

Anexa 1 - Servicii de Paza - 01.07.2026-30.06.2028

| Nr crt | Obiectiv | Program | Total ore lucrate Perioada 01.07.2026-31.12.2026 | Total ore lucrate Perioada 01.01.2027-31.12.2027 | Total ore lucrate Perioada 01.01.2028-30.06.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rectorat - Intrarea principală, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 2 | Rectorat - Intrarea Cinema Patria, latura V, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova | 12h/24h, numai in zile lucratoare (orele 07-19) | 1548 | 3012 | 1476 |
| 3 | Rectorat - Intrarea TNC, latura E, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova | 12h/24h, numai in zile lucratoare (orele 07-19) | 1548 | 3012 | 1476 |
| 4 | Cămin nr.10, str. Tehnicii, nr.4, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 5 | Dispecerat Cămin nr. 10 , str. Tehnicii, nr. 4, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 6 | Bloc S200, Calea Bucuresti/str. A.I.Cuza, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 7 | Clădire INCESA, bd. Decebal, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 8 | Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, bd. Decebal, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 9 | Facultatea de Inginerie Electrică, bd. Decebal, nr.107, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 10 | Cămin nr. 6, Complex Mecanică, str. Calea București, nr.107, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 11 | Cămin nr. 7, Complex Mecanică, str. Calea București, nr.107, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 12 | Cămin nr. 8, Complex Mecanică, Calea Bucuresti, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 13 | Cămin nr. 9, Complex Mecanică, Calea Bucuresti, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 14 | Cămin nr. 14, Complex Mecanică, str. Calea Bucuresti, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 15 | Facultatea de Mecanică, Complex Mecanică, str. Calea București, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 16 | Departament Chimie, Complex Mecanică, str. Calea Bucuresti, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 17 | Clădire laboratoare – extindere Cămin nr. 8, Complex Mecanică, str. Calea București, nr. 107, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 18 | Facultatea de Drept, Complex Mecanică, str. Calea București, nr.107, Craiova | 16h/24h/zilnic (orele 06-22) | 2944 | 5840 | 2912 |
| 19 | Gradina Botanică, str. C-tin Lecca, nr. 32, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 20 | Sediu D.G.A. - Casierie centrală, str Libertatii, nr. 19 Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 21 | Facultate de Agronomie, str.Libertății, nr. 19, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 22 | Cămin nr. 2, Complex Agronomie, str. Libertății, nr. 19, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 23 | Cămin nr. 3, Complex Agronomie, str. Libertății, nr. 19, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 24 | Facultatea de Teologie, str. Brestei, nr. 24, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 25 | Facultatea de Educație Fizică și Sport – Poarta – post fix, Complex FEFS, str. Brestei, nr. 146, Craiova | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 26 | Cămin nr. 12, Complex FEFS, str. Brestei, nr. 146, Craiova | 24h/24h zilnic | 744 | - | - |
| 27 | Sala de sport „Ion Oblemenco”, str. Știrbei Vodă, nr. 34A, Craiova | 12h/24h zilnic/permanent | 2208 | - | - |
| 28 | Centru de cercetare – Facultatea de Agronomie, str. Stațiunii nr. 2, Com. Cârcea, Jud. Dolj | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 29 | CUDTS, Clădiri învățământ, str. Gheață, nr. 22, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 30 | CUDTS, Clădiri învățământ, str.Calugareni, nr.1, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 31 | Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, com. Cârcea, jud. Dolj | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 32 | Stațiunea Pomicolă Rm. Vâlcea – Sediu, str. Calea lui Traian, nr.464, Com. Bujoreni, Jud. Vâlcea | 16h/24h in zilele lucratoare si 24h/24h in zile nelucratoare | 3384 | 6752 | 3384 |
| 33 | Stațiunea Pomicolă Rm. Vâlcea – Pepiniera, Com. Căzănești, Jud. Vâlcea | 16h/24h in zilele lucratoare si 24h/24h in zile nelucratoare | 3384 | 6752 | 3384 |
| 34 | SCDA Caracal - Intrare, post fix, jud. Olt | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 35 | SCDA Caracal, post fix, jud. Olt | 24h/24h zilnic | 4416 | 8760 | 4368 |
| 36 | Universitatea din Craiova (Rezerve) Numai în cazul apariției de noi necesități de securitate, ce nu au putut fi estimate la data începerii procedurilor de achiziție publică - 10 posturi rezervă | 24h/24h zilnic | 44160 | 87600 | 43680 |

| Nr. crt. | Program | Total ore 2026 01.07.2026-31.12.2026 | Total ore 2027 01.01.2027-31.12.2027 | Total ore 2028 01.01.2028-30.06.2028 | Total ore 2026-2028 | Cantitate clauza de revizuire 40% - 4 luni | Total ore + clauza de revizuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=3*40% | 7=5+6 |
| 1. | 24h/24h zilnic | 142848 | 271560 | 135984 | 550392 | 108624 | 659016 |
| 2. | 12h/24h, numai in zile lucratoare (orele 07-19) | 3096 | 6024 | 2952 | 12072 | 2410 | 14482 |
| 3. | 16h/24h/zilnic (orele 06-22) | 2944 | 5840 | 2912 | 11696 | 2336 | 14032 |
| 4. | 12h/24h zilnic/permanent | 2208 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 2208 |
| 5. | 16h/24h in zilele lucratoare si 24h/24h in zilele nelucratoare | 6768 | 13504 | 6768 | 27040 | 5402 | 32442 |
| TOTAL |  | 157864 | 296928 | 148616 | 603408 | 118772 | 722180 |

Anexa 2 - Servicii de mentenanta/ intretinere sisteme de securitate

| Nr crt | Obiectiv | Program servicii | Perioada 01.07.2026-31.12.2026 | Perioada 01.01.2027-31.12.2027 | Perioada 01.01.2028-30.06.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sediu D.G.A. - Caserie centrală, str. Libertatii, nr.19, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Facultatea de Drept, Complex Mecanică, str. Calea București, nr.107, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 3 | Clădire INCESA, bd. Decebal, nr. 107, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 4 | Clădire laboratoare – extindere Cămin nr. 8, Complex Mecanică, str. Calea București, nr. 107, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 5 | CUDTS, Clădiri învățământ, str. Calugareni, nr.1, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 6 | Casa Universitarilor, str. Unirii, nr.57, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 7 | Cămin nr. 2, Complex Agronomie, str. Libertății, nr. 19, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 8 | Cămin nr. 3, Complex Agronomie, str. Libertății, nr. 19, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 9 | Cămin nr. 6, Complex Mecanică, str. Calea București, nr.107, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 10 | Cămin nr. 7, Complex Mecanică, str. Calea București, nr.107, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 11 | Cămin nr. 14, Complex Mecanică, str. Calea Bucuresti, nr. 107, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 12 | Cămin nr.10, str. Tehnicii, nr.4, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 13 | Cămin nr. 12, Complex FEFS, str. Brestei, nr. 146, Craiova | Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces) | 6 | 12 | 6 |
| 14 | "Universitatea din Craiova (Rezerve) Numai în cazul instalării de noi sisteme de securitate, ce nu au putut fi estimate la data începerii procedurilor de achiziție publică)"- 10 locatii | "Lunar (Sistem video interior, exterior, alarmare la efractie și control acces)" | 60 | 120 | 60 |

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Total luni 2026 01.07.2026-31.12.2026 | Total luni 2027 01.01.2027-31.12.2027 | Total luni 2028 01.01.2028-30.06.2028 | Total luni 2026-2028 | Cantitate clauze de revizuire 40% - 4 luni | Total luni + clauza de revizuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=3*40% | 7=5+6 |
| 1. | SERVICII MENTENANȚĂ / ÎNTREȚINERE SISTEME DE SECURITATE | 138 | 276 | 138 | 552 | 110 | 662 |

Clauze de revizuire cf. Art. 221 din Legea nr. 98/2016 si Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021

În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va prelungi durata contractului cu maxim 4 luni conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin (1) din HG 395/2016 în proporție de maxim 40% din valoarea contractului.

S-a luat in calculul valorii estimate a achizitiei si valoarea monetara asociata clauzelor de revizuire avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei sta la baza alegerii procedurii de atribuire a contractului initial. Valoarea clauzelor de revizuire este inclusa in valoarea contractului.