SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE				Neclasificat

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE						Ex. unic

SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE FURNIZARE

Echipamente pentru baze de date cu infrastructură de backup, inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare și instruire

pentru realizarea proiectului ”Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” finanțat prin Investiția 1 „Implementarea infrastructurii de CLOUD GUVERNAMENTAL” din cadrul Componentei 7 TRANSFORMAREA DIGITALĂ aferentă Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)

Bucureşti

2025

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minimale şi obligatoriu de îndeplinit pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în condiţiile în care criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate-preţ".

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologiei, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minime și obligatorii, specificate ca atare în prezentul caiet de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Evaluarea ofertelor se va realiza conform criteriilor tehnico-economice prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

În cazul în care pentru implementarea contractului de furnizare sunt necesare şi alte echipamente/licenţe/software şi accesorii/materiale de instalare decât cele prevăzute în caietul de sarcini, acestea vor fi incluse în ofertă, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante, iar ofertantul va justifica necesitatea acestora.

Prețul total al ofertei va include așadar și prețul echipamentelor/licențelor/software-ului și accesoriilor/materialelor de instalare suplimentare.

Orice componentă omisă la ofertare, dar care se va dovedi necesară pe timpul implementării contractului de furnizare, conform cu specificaţiile din prezentul caiet de sarcini, se va furniza şi pune în funcţiune fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Orice ofertă care se abate de la cerinţele minimale obligatorii prevăzute în cuprinsul prezentului caiet de sarcini va fi considerată admisibilă numai în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale.

În cadrul acestei proceduri, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), prin Direcția Achiziții Publice, îndeplinește rolul de Autoritate contractantă. După caz, în prezentul caiet de sarcini este denumit şi Beneficiar/Achizitor.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

În cazul termenilor tehnici preluați direct din limba engleză şi al acronimelor uzuale ale acestora, ca și al celor care nu au un echivalent unanim sau oficial acceptat în limba română, valoarea semantică păstrează sensul tehnic original al acestora pe tot parcursul descrierii specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, vor fi interpretate în mod obligatoriu ca fiind urmate de mențiunea “sau echivalent”. Aceste specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate în mod exclusiv pentru sprijinirea potențialilor ofertanți în identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marca sau producător. Echivalența va fi demonstrată de ofertant.

Totodată, orice trimitere la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale, referitoare la utilizarea produselor, va fi interpretată în mod obligatoriu ca fiind urmată de mențiunea “sau echivalent”.

Ofertantul înțelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei și instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice.

Oferta tehnică aferentă acestei proceduri de atribuire va fi obligatoriu redactată integral în limba română, nerespectarea acestei cerințe ducând la declararea acesteia ca fiind neconformă.

În cazul în care la ofertă sunt ataşate documente tehnice privind produsele ofertate (cataloage, certificate, acorduri tehnice, altele similare), într-o limbă străină alta decât limba engleză, acestea vor fi obligatoriu însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Documentele tehnice necesare pentru susținerea caracteristicilor produselor ofertate sau orice documente survenite în procesul de clarificare a ofertelor trebuie să fie asumate de producător, sau să fie disponibile pentru Autoritatea contractantă pe site-ul oficial al producătorului. Ofertantul va include în ofertă documentele tehnice în format PDF și va preciza link-ul de pe site-ul producătorului.

Ofertantul declarat câștigător se obligă să prezinte toate documentele/informațiile solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele de control/audit existente la nivel european și național.

Astfel, ofertantul declarat câștigător se obligă să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților Direcției Naționale Anticorupție, al reprezentanților Parchetului European – EPPO, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează investigații/verificări/controale/audituri la fața locului și solicită declarații, evidențe, documente justificative, informații și date statistice referitoare la investiție.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

# Informații despre Autoritatea contractantă

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și alți utilizatori prevăzuți de lege. Instituția are structură militară și face parte din sistemul național de apărare. Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatori aprobați prin lege. Autoritățile publice ale statului român în folosul cărora funcționează telecomunicațiile speciale sunt:

- Parlamentul României.

- Preşedinţia României.

- Guvernul României.

- Instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.

- Administraţia publică centrală şi locală şi/sau unităţile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfăşoară activităţi de interes public naţional.

- Autoritatea judecătorească:

- Curtea Supremă de Justiţie

- Ministerul Public

- Consiliul Superior al Magistraturii.

- Curtea de Conturi.

- Curtea Constituţională.

- Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale şi al unor organisme neguvernamentale de interes naţional.

- Uniunea Naţională a Barourilor din România.

- Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

Telecomunicațiile speciale se caracterizează printr-un grad înalt de protecție și confidențialitate. Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Controlul asupra activității instituției se exercită de către Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere.

# Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În conformitate cu Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, STS este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și pentru alți utilizatori prevăzuți în anexa nr. 1 la legea menționată anterior.

Potrivit cadrului legal național, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului                             nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MlPE) este coordonatorul național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR.

Potrivit:

-	prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241,

-	prevederilor Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României,

-	prevederilor O.U.G. nr. 155/2020, cu modificările și completările ulterioare,

-	prevederilor O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea,  administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice,

-	prevederilor HG nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernanţă a platformei de Cloud Guvernamental,

-	prevederilor HG nr. 504/2023 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental",

- prevederilor Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,

-Acordului de parteneriat nr. 2279/27.06.2022-355947/27.06.2022-154824/28.06.2022 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de Lider de parteneriat-Partener 1, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) în calitate de Partener 2 și Serviciul Român de Informații prin U.M. 0929 București (SRI) în calitate de Partener 3,

-	Contractului de finanțare nr. 3131/30.06.2022 încheiat între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în prezent Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului   (MEDAT) în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru PNRR, Componenta C7. Transformare digitală și ADR, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), în calitate de agenție de implementare pe de o parte și ADR, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, STS în calitate de partener și beneficiar și SRI în calitate de partener și beneficiar, modificat prin acte adiționale,

STS participă, în parteneriat cu ADR și SRI, la implementarea investiției (proiectului) IMPLEMENTAREA  INFRASTRUCTURII DE CLOUD GUVERNAMENTAL, finanțată prin PNRR, Componenta C7. Transformare digitală.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, Cloud-ul Guvernamental al României este referențiat ca Platforma de Cloud Guvernamental și are o componentă de Cloud Privat, denumită în continuare Cloudul Privat Guvernamental (CPG).

Conform Componentei 7 - Transformare digitală din PNRR, CPG este organizat pe două niveluri, fapt ce conduce la necesitatea a două componente separate și complementare: Cloud-ul Intern (CI) care „capitalizează soluțiile existente în prezent cu niveluri scăzute de virtualizare prin transformarea lor în soluții informatice cloudificate IaaS și PaaS accesibile instituțiilor din administrația publică„ și Cloud-ul Dedicat (CD) care „se bazează pe soluțiile de Cloud disponibile în sectorul industrial/comercial”.

Operațional, Cloud-ul Privat Guvernamental va funcționa cu asigurarea elasticității specifice și a disponibilității ridicate prin implementarea a două Centre de Date Principale și a două Centre de Date Secundare, de nivel Tier III/IV by design. Realizarea celor două Centre de Date Secundare, interoperabile cu cele două Centre de Date Principale, este necesară pentru asigurarea cerințelor tehnice și legale de continuare a activității în caz de dezastru (business continuity/disaster recovery).

Pentru implementarea investiției mai sus menționate, STS asigură echipamente pentru baze de date cu infrastructură de backup, inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare și instruire, necesare implementării proiectului, ce constituie obiectul prezentei proceduri de achiziție.

Astfel, având în vedere atribuțiile STS în cadrul investiției I.1 Implementarea  infrastructurii de Cloud Guvernamental, finanțată prin PNRR, Componenta C7. Transformare digitală, este necesară achiziția de către STS de echipamente pentru baze de date cu infrastructură de backup, inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare și instruire, necesare implementării proiectului.

În acest sens, este necesară derularea unei proceduri de achiziție - licitație deschisă, ce se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare cu o valabilitate de 3 luni, dar nu mai târziu de 30.06.2026. Durata contractului de achiziție începe de la data semnării contractului și operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

În eventualitatea în care durata Contractului de finanțare nr. 3131/30.06.2022  se prelungește, se va prelungi în mod corespunzător și durata contractului de furnizare.

Intrarea în vigoare a contractului de furnizare va fi condiționată de acordarea către Autoritatea contractantă STS a finanțării necesare, prin Planul Național de Redresare si Reziliență (PNRR), Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția I.1 Implementarea  infrastructurii de Cloud Guvernamental.

# Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziția produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, STS va asigura o parte din resursele tehnice necesare pentru implementarea proiectului, ce reprezintă produse noi, la standarde tehnologice aliniate la cerințele actuale.

Dezvoltarea Cloud-ului Privat Guvernamental va duce la o creștere a gradului de digitalizare a serviciilor oferite de autoritățile/ instituțiile publice din România, asigurându- se următoarele beneficii:

•	eficientizarea furnizării acestor servicii;

•	reducerea costurilor necesare asigurării acestora;

•	reducerea timpului în care cetățenii/operatorii economici beneficiază de aceste servicii;

•	îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni/mediul de afaceri cu autoritățile/instituțiile publice;

•	asigurarea continuității serviciilor IT chiar și în cazul evenimentelor neașteptate cu impact major asupra dezvoltării normale a activităților din societate (de exemplu: pandemia COVID-19, cutremure, inundații).

Toate aceste beneficii obținute prin dezvoltarea infrastructurii guvernamentale de Cloud vor contribui la reziliența economiei prin asigurarea eficienței și continuității  serviciilor publice furnizate de autoritățile/ instituțiile publice cetățenilor și mediului de afaceri.

Totodată, va fi asigurată compatibilitatea funcțională a centrelor de date din cadrul Cloud-ului Privat Guvernamental pentru a asigura un grad ridicat de reziliență și scalabilitate în cazul unei situații de criză de lungă durată, de tipul celei pandemice.

# Produsele solicitate

# Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin implementarea în totalitate a investiției I.1 Implementarea  infrastructurii de Cloud Guvernamental vor fi asigurate infrastructura, tehnologiile și operarea Cloud-ului Privat Guvernamental pentru viitoarele aplicații ale instituțiilor publice în utilizarea serviciilor Cloud IaaS, PaaS, SaaS într-un mod unitar, standardizat, eficient și adaptat cerințelor utilizatorilor finali, firme și/ sau cetățeni.

# Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei proceduri îl reprezintă realizarea infrastructurii Componentei Interne din cadrul Cloud-ului Privat Guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de sisteme informatice ale autorităților/ instituțiilor publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat.

# Descrierea produselor solicitate, a serviciilor conexe cu titlu de accesoriu necesare a fi realizate

În derularea contractelor, activitatea contractanților va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

# Produsele solicitate

Conform art. 2 alin. (2) coroborat cu alin. (4) din OUG nr. 155/2024 privind instituirea unui cadru pentru securitatea cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice din spațiul cibernetic național civil, care transpune Directiva NIS2: securizarea rețelelor și a sistemelor informatice nu se aplică instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

STS respectă cerințele Directivei NIS2 prin măsurile interne luate în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform Legii nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Produsele ce vor fi achiziționate în baza prezentei proceduri trebuie să fie noi, nefolosite, de ultimă generație și să nu fie anunțate/declarate end of life/end of sale/ end of support de către producător la data ofertării, aspecte pe care ofertantul le va asuma prin completarea Formularului nr. 11 privind propunerea tehnică, parte a ofertei tehnice.

Având în vedere faptul că produsele ce fac obiectul prezentei achiziții trebuie să funcționeze într-un mod integrat, iar Contractantul trebuie să asigure livrarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, testarea și operaționalizarea acestora, devine necesară achiziționarea lor în cadrul unui singur lot, după cum urmează:

Tabel nr. 1

| Nr.crt. | Denumire produse | UM | Cant | Autorizare Legea nr. 163/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platformă integrată Exadata Quarter Rack Extreme Flash | cpl | 2 | DA |
| 2 | Platformă integrată Exadata Quarter Rack High Capacity | cpl | 2 | DA |
| 3 | Platformă integrată Zero Data Loss Recovery Appliance Half Rack | cpl | 2 | DA |
| 4 | Platformă integrată Zero Data Loss Recovery Appliance Base Rack | cpl | 2 | DA |
| 5 | Exadata Storage Server High Capacity X11M | cpl | 6 | DA |

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, Cloudul Privat Guvernamental (CPG) este infrastructură informatică și de comunicații de interes național în sensul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, denumită în continuare Legea nr. 163/2021.

Luând în considerare faptul că prin intermediul acestei proceduri se vor achiziționa produse pentru Componenta de Cloud Intern ce va fi integrată în cadrul CPG, pentru asigurarea accesului securizat al autorităților/instituțiilor publice la resursele găzduite în CPG, produsele și soluțiile ofertate conform tabelului nr. 1 vor respecta prevederile art. 3 din Legea nr. 163/2021 în sensul că producătorii acestor produse trebuie să fie autorizați conform Legii nr. 163/2021. Indicarea producătorilor se face de către ofertant la nivelul Formularului nr. 12 care va însoți oferta tehnică.

Prin urmare, o condiție obligatorie pentru declararea ofertei ca fiind câștigătoare este ca toți producătorii produselor ofertate, specificați în Formularul nr. 12, să fie autorizați conform Legii nr. 163/2021.

Excepție fac producătorii accesoriilor de instalare și de interconectare aferente produselor livrate (module optice, patch-uri, ventilatoare, siguranțe electrice, montanți rack, cabluri de alimentare, surse de alimentare etc.).

De asemenea, nu se solicită autorizare pentru subcomponentele hardware incluse în produsele care fac obiectul autorizării (ex. unități de stocare de tip HDD/SSD instalate în echipamentele ofertate, module RAM instalate în echipamentele ofertate).

Dovada autorizării se face prin indicarea la nivelul Formularului nr. 12 a Deciziilor de autorizare emise de prim-ministru și a Monitoarelor Oficiale în care acestea au fost publicate, urmând ca Autoritatea contractantă să verifice acuratețea informațiilor furnizate.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (5) din H.G. nr. 112/2023, autorizațiile pot fi obținute, în condițiile Legii nr. 163/2021, în orice moment pe durata desfășurării procedurii de atribuire, dar nu mai târziu de data stabilirii ofertei câștigătoare.

Prin urmare, în situația în care în Formularul nr. 12 sunt menționați producători pentru care procedura de obținere este în curs la data depunerii ofertei, Formularul nr. 12 va putea fi redepus de către ofertant oricând pe parcursul procedurii de atribuire, la solicitarea Autorității contractante, dar nu mai târziu de data declarării ofertei câștigătoare (data comunicării rezultatului procedurii).

După verificarea documentelor justificative depuse pentru susținerea informațiilor din DUAE de către operatorul economic a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, conform criteriului de atribuire aplicat, în cazul în care informațiile din DUAE se confirmă, Autoritatea contractantă va verifica dacă operatorul economic a prezentat dovada autorizării conform Legii nr. 163/2021 pentru toți producătorii menționați în Formularul nr. 12.

În caz afirmativ, oferta respectivă va fi declarată câștigătoare. În caz contrar, Autoritatea contractantă va solicita ofertantului respectiv retransmiterea Formularului nr. 12 și prezentarea dovezii autorizării pentru toți producătorii din formular în termen de maxim 3 zile lucrătoare. Acest termen este ferm și nu va putea fi extins.

Atenție! În baza prezentării dovezii autorizării pentru toți producătorii menționați în Formularul nr. 12, în termenul maxim de 3 zile lucrătoare mai sus menționat, oferta va fi declarată câștigătoare. Dimpotrivă, neprezentarea în termenul maxim de 3 zile lucrătoare mai sus menționat a dovezii autorizării pentru toți producătorii menționați în Formularul nr. 12, va atrage excluderea din procedura de achiziție a ofertantului, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 163/2021.

În cazul excluderii din procedură a ofertantului clasat pe primul loc, Autoritatea contractantă se va adresa următorului clasat, urmând aceeași procedură în vederea declarării ofertei câștigătoare. Procedura se va repeta, după caz, cu următorii clasați până la identificarea și declararea ofertei câștigătoare sau anularea procedurii de atribuire în baza art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În oferta tehnică se vor prezenta detaliat, în mod obligatoriu, tabelele de mai sus, conținând produsele și cantitățile ofertate, până la nivelul de detaliere inclus în oferta financiară, fără a conține și informațiile privind prețul unitar ofertat și valorile aferente fiecărui produs ofertat.

Tabelul de mai sus înscris în oferta tehnică nu va conține informațiile privind autorizarea conform Legii nr. 163/2021, acestea urmând a fi prezentate în Formularul nr. 12.

# Analiza „Do No Significant Harm” (DNSH)

Ofertanții vor include în oferte declarații pe propria răspundere din care să reiasă că produsele ofertate respectă prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă „Investiției 1. Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”, din cadrul „Componentei 7. TRANSFORMAREA DIGITALĂ” aferentă PNRR, potrivit Regulamentului delegat (UE) 2021/2039.

Specificațiile tehnice ale produselor care fac obiectul prezentei proceduri și ale serviciilor aferente (instalare, configurare, punere în funcțiune, testare, operaționalizare) respectă prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă „Investiției 1. Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”, din cadrul „Componentei 7. TRANSFORMAREA DIGITALĂ” aferentă PNRR.

Achiziția produselor va avea un impact nesemnificativ asupra obiectivului de mediu „Atenuarea schimbărilor climatice”.

Produsele care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractului de achiziție vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.

În derularea tuturor etapelor achiziției de produse și de servicii aferente (instalare, configurare, punere în funcțiune, testare, operaționalizare), se va respecta principiul managementului eficient al resurselor în ceea ce privește economia de resurse, eficacitatea și eficiența, adică prin colectarea de resurse suficiente într-o manieră adecvată și alocarea acestor resurse responsabile și eficiente.

Procedura de achiziție se derulează prin utilizarea de factori de evaluare ai ofertelor, urmărindu-se un echilibru între resursele financiare alocate și nivelul de calitate specificat. Producerea rezultatelor dorite va fi urmărită constant pe parcursul diferitelor activități. În plus, activitatea de management al proiectului va ține cont de asigurarea și gestionarea eficientă a tuturor categoriilor de resurse de finanțare necesare în vederea realizării rezultatelor convenite și a resurselor umane prin atribuirea de responsabilități membrilor echipei de proiect în funcție de expertiza și experiența lor practică.

Contractul de furnizare contribuie la asigurarea protecției mediului prin gestionarea mai eficientă a consumului de energie.

În cadrul prezentei achiziții vor fi ofertate doar produse eficiente din punct de vedere energetic.

Corespondența și transferul documentelor în cadrul contractului de furnizare vor fi prioritizate prin mediul electronic, iar tipărirea pe hârtie nu va fi încurajată decât dacă este absolut necesar, promovându-se o atitudine responsabilă față de consumul de resurse, energie electrică, inclusiv hârtie și alte consumabile.

În cadrul contractului de furnizare produsele care vor fi achiziționate vor îndeplini cerințele energetice stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru servere și stocare de date, computere și servere de calculatoare sau afișaje electronice. Activitățile din cadrul contractului de furnizare vor fi realizate în lumina celor mai bune practici privind eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei.

Activitățile din cadrul contractului de furnizare vor pune în aplicare practici relevante  enumerate ca „practici preconizate” în cea mai recentă versiune a Codului european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date sau în documentul CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 „Instalații și infrastructuri ale centrelor de date – Partea 99-1: Practici recomandate pentru gestionarea energiei” și vor pune în aplicare toate practicile preconizate cărora li s-a atribuit valoarea maximă de 5, în conformitate cu cea mai recentă versiune a Codului european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date.

În ceea ce privește obiectivul de mediu „Adaptarea la schimbările climatice”, produsele care vor fi achiziționate vor fi amplasate în locații prestabilite, astfel încât orice impact asupra climei sau mediului să fie eliminat/ redus la minimum. Produsele care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractului de furnizare vor avea un impact redus asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.

Referitor la obiectivul de mediu „Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine”, produsele care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractului de furnizare vor avea un impact redus asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață. Proiectul nu evidențiază riscurile legate de contaminarea resurselor de apă/a apelor subterane și nu este necesară conectarea la rețelele de apă.

Referitor la obiectivul de mediu „Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora”, produsele care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractului de furnizare vor avea un impact redus asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.

Pe perioada derulării contractului de furnizare Contractantul se va asigura că există un nivel scăzut de deșeuri generate, că echipamentele existente sunt reciclate acolo unde este posibil și că produsele nou achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, în ceea ce privește producția (inclusiv cele de mediu), cerințele de eficiență materială stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.

De asemenea, produsele ofertate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă.

Autoritatea contractantă va elabora planuri de gestionare a deșeurilor și va asigura reciclarea maximă la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor electrice și electronice. La sfârșitul ciclului lor de viață, echipamentele vor fi supuse unor operațiuni de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare sau tratare corespunzătoare, inclusiv cu îndepărtarea tuturor fluidelor și asigurarea unui tratament selectiv în conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE.

În privința obiectivului de mediu „Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului”, produsele care vor fi achiziționate în cadrul contractului de furnizare nu vor genera emisii de poluare a aerului, a apei sau a solului, urmărindu-se în mod constant prevenirea și controlul poluării.

Contractul de furnizare nu evidențiază riscurile legate de conectarea la stațiile de epurare  care gestionează procesul de curățare și recirculare a apei. În timpul perioadei aferentă amenajărilor, zgomotul, emisiile poluante și praful vor fi limitate.

În legătură cu obiectivul de mediu „Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor”, produsele care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractului de furnizare vor avea un impact redusa supra acestui obiectiv de mediu, având în vedere că sunt alese locațiile în care vor fi amplasate centrele, astfel încât echipamentele care vor fi achiziționate în cadrul contractului de furnizare să nu afecteze biodiversitatea sau dinamica ecosistemelor, ci, dimpotrivă, să contribuie la îmbunătățirea calității mediului.

# Specificații tehnice minimale per produs

| Nr. Crt. | Cerinte minime obligatorii |  |
| --- | --- | --- |
|  | Platformă integrată Exadata Quarter Rack Extreme Flash |  |
|  | Descriere | Fiecare dintre cele 2 platforme integrate Exadata Quarter Rack Extreme Flash va avea in compunere: - minim 2 servere procesare baze de date; - minim 3 servere stocare baze de date; - o infrastructura interna de mare viteza de tip RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - infrastructura de retea compusa din 2 echipamente de retea de tip front-end ; Fiecare platforma ofertata va avea la baza o arhitectura moderna, modulara, compatibila cu conceptul de cloud, ce conține servere de baze de date performante, servere de stocare inteligente înzestrate cu module flash PCIe si module de memorie non-volatila de ultima generație, precum si o infrastructura interna de mare viteza de tip RDMA over Converged Ethernet (RoCE) pentru bazele de date Oracle. |
|  | Cerințe generale | - Platforma trebuie să includă toate produsele și componentele (hardware și software) necesare în vederea funcționării tuturor componentelor instalate în cadrul acestui system. - Platforma ofertata va fi minim generatia Exadata Database Machine X11M with Extreme Flash Quarter Rack sau o generatie ulterioara; - Spatiul de stocare utilizabil la nivelul platformei va fi de minim 110TB; - Platforma se va instala în rack-urile disponibile în centrele de date ale autorității contractante și au următoarele dimensiuni: 750 x 1200 x 2000 mm (lățime x adâncime x înălțime); |
|  | Server de procesare baze de date | Fiecare server de procesare de baze de date se va integra nativ in platforma și va fi echipat cu: - minim 2 procesoare x86, având următoarele caracteristici: - Număr de core-uri per procesor: minim 96 core-uri; - Număr procesoare instalate: minim 2; - Număr procesoare suportate: minim 2. - Memorie: minim 3TB RAM - Spatiu de stocare: 4x 3.84TB NVME Flash - Interfețe de rețea: - 4 x Ethernet 10/25Gbps SFP28 echipate în configurația ofertată. Se vor livra minim două HBA-uri distincte pentru interfețele de tip SFP28. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de procesare baze de date cu echipamentele de rețea; - Minim 2 interfete RoCE 100Gbps. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de procesare baze de date cu echipamentele de rețea; - Interfața de rețea separată pentru administrare la distanță (diferită de cele 6 interfețe de rețea) - Surse de alimentare redundante; - Sistem incorporat de monitorizare a discurilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii si administrare de la distanta; |
|  | Server de stocare baze de date | Fiecare server de stocare de baze de date se va integra nativ in platforma și va fi echipat cu: - minim 2 procesoare x86, având următoarele caracteristici: - Număr de core-uri per procesor: minim 32 core-uri; - Număr procesoare instalate: minim 2; - Număr procesoare suportate: minim 2. - Memorie: minim 256GB RAM - Spatiu de stocare: 4x 6.8TB NVME PCIe5, 4x 30.72TB NVME PCIe4 - Interfețe de rețea: - Minim 2 interfete RoCE 100Gbps. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de stocare baze de date cu echipamentele de rețea; - Interfața de rețea separată pentru administrare la distanță - Surse de alimentare redundante; - Sistem incorporat de monitorizare a discurilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii si administrare de la distanta; |
|  | Infrastructura interna de mare viteza de tip RDMA over Converged Ethernet (RoCE) | - Platforma ofertata va include o solutie de interconectare redundanta, RoCE/Infiniband, pentru a forma o rețea privata care asigura comunicarea intre serverele de baza de date si serverele de stocare, si comunicarea intre nodurile clusterului de baza de date |
|  | Infrastructura de retea | Pentru integrarea platformei în componenta internă(CI) a Cloudului Privat Guvernamental, cu o rețea bazată pe echipamente Cisco, cu management integrat în Nexus Dashboard, vor fi ofertate următoarele echipamente de comunicații de tip front-end: - 2x Cisco Nexus 93180YC-FX3 sau generație superioară. - Cele 2 switch-uri trebuie să fie prevăzute cu licență DCN Advantage; - să dispună de răcire de tip back to front (port side exhaust). |
|  | Funcționalități platformă integrată Exadata Quarter Rack Extreme Flash | Platforma ofertata va asigura caracteristici de performanța, disponibilitate, scalabilitate și securitate necesare aplicațiilor sistemului, cu suport pentru aplicațiile de procesare a tranzacțiilor online de mare volum. Platforma ofertata va asigura capabilitati de tip multitenant pentru consolidarea, provizionarea si asigurarea activităților de patching și upgrade. Platforma ofertata va include toate produsele hardware si software necesare pentru asigurarea urmatoarelor cerinte functionale si de performanta: - suport pentru posibilitatea de a marca anumite fişiere de date care nu se mai modifica, ca fiind de tip „read-only” in vederea excluderii acestora din operaţiile ulterioare de backup (complet sau incremental) ale bazei de date. - reorganizarea, mutarea şi redefinirea de fișiere de date, tabele şi indecși fără blocarea activității utilizatorilor la datele aflate în curs de modificare, indiferent de dimensiunea acestora; - suport pentru diferite metode de indexare a datelor, cum ar fi indexarea de tip B-Tree, bitmap, bazată pe funcții sau chiar definirea de tabelele de tip index în care datele să fie ordonate după o anumita coloana; - ajustarea dinamica și automată a parametrilor de memorie astfel încât dimensionarea sa fie realizata în concordanță cu tipul de operații ce se desfășoară la un moment dat; - mecanisme de asigurare a consistentei datelor în situația nefavorabilă a unui incident, cum ar fi interogarea directă a tabelelor care să prezinte datele exact cum erau la un moment anterior în timp, anularea unei tranzacții sau restaurare rapida a datelor; - nativ mecanisme care să permită interogarea istoricului modificărilor unei tabele, indiferent de tipul activităților (DDL sau DML) - recuperarea rapida in urma erorilor umane prin posibilitatea de a recupera online rânduri sau tabele șterse de utilizatori fără a necesita date de backup sau dezvoltarea de proceduri utilizator ; - compresia datelor din tabele; - Informaţiile stocate la nivelul bazelor de date, trebuie să fie reprezentate la nivel logic sub formă de valori; - Garantarea accesului la date; - integritatea şi consistenţa datelor; - ca valorile NULL vor fi utilizate pentru a reprezenta lipsa informaţiei din cadrul bazei de date, indiferent de tipul de date; - utilizarea unui limbaj interactiv de manipulare a datelor printr-o sintaxă care să permită operaţii de gestiune a tranzacţiilor; - suport pentru respectarea proprietăţilor A.C.I.D. (Atomicitate, Consistenţă, Izolare şi Durabilitate); - Să fie de tip tranzacţional; - Să deţină suport pentru Unicode UTF-8 sau echivalent; - Să permită execuţia de instrucţiuni de tipul: - DDL(Data Definition Language), - DML (Data Manipulation Language), - DCL (Data Control Language), - TCL (Transaction Control Language) - Să ofere suport pentru: scheme, indecşi, triggeri, partiţii de date, mecanisme de replicare, multi-threading, multi-user, politici de securitate, failover cluster nodes, views, indecși Full-text, join-uri, funcţii, proceduri stocate, să permită lucrul cu date spaţiale cât şi alte obiecte specifice tehnologiilor de baze de date la momentul actual; - Să permită baze de date de mare capacitate (minim de ordinul TB); - Să ofere mecanisme native de interogare a bazelor de date distribuite; - Să ofere suport pentru managementul tranzacţiilor la nivelul bazelor de date; - Să permită minimizarea conflictelor de acces la date; - Să permită stocarea şi managementul diferitelor tipuri de date în concordanţă cu tehnologiile actuale (ex.: tipurile de date uzuale, XML, JSON, text, imagine, geometry, etc.); - Să ofere suport pentru rollback-ul tranzacţiilor; - Să ofere suport pentru utilizarea de expresii regulate; - Sistemul de baze de date trebuie sa includă mecanisme automate preconfigurabile de către administratorii de sistem, pentru importul şi exportul datelor statice sau dinamice în diverse formate; - Să ofere suport pentru securitatea tranzacţiilor în situaţia apariţiei de erori de tip hardware sau software; - Să permită paralelizarea operațiilor de tip DDL și DML; - Să permită managementul obiectelor la nivelul instanţei de baze de date într-un mod facil; - Să ofere mecanisme fiabile pentru rularea de job-uri programate în timp; - Să asigure mecanisme de reconectare automată a aplicațiilor la nodul / nodurile rămase disponibile după apariţia unei defecţiuni la nodul / nodurile cluster active; - Toate procesele de mentenanţă şi auditare la nivelul instanţelor de baze de date, nu trebuie să impacteze sub nicio formă aplicaţiile de tip client; - Să asigure căutări foarte rapide şi eficiente la nivel de text pe baza tehnologiilor specifice (pe bază de indecşi dedicaţi, servicii de căutare etc.); - Să ofere suport pentru un nivel avansat de auditare la nivelul instanţelor de baze de date; - Să asigure mecanisme de segmentare a datelor pentru toate bazele de date, pe intervale de timp definibile de către administratorii de sistem; - Să asigure compatibilitate cu tehnologiile actuale (Java, .Net etc.); - Să asigure suport pentru configurarea de către administratorii de sistem a porturilor pe care vor comunica instanţele aferente bazelor de date; - Să dispună de un grad ridicat de securitate, care să garanteze integritatea şi securitatea datelor; - Să ofere suport pentru restricţionarea accesului la nivelul obiectelor bazei de date şi aplicarea simultana a mai multor politici de securitate pe un acelaşi obiect al bazei de date asigurându-se restricţionarea accesului utilizatorilor pana la nivel de înregistrare; - Să ofere suport pentru asigurarea trasabilităţii activităţii utilizatorilor, baza de date va oferi o lista cu operaţiile pe care un grup sau o clasa de utilizatori le poate executa sau le-a executat, inclusiv pentru administratori; - Să ofere suport pentru abilitatea de a se ajusta la gradul de detalii capturate de către facilitatea de audit, prin introducerea de politici de audit care sa determine când un utilizator este sau nu auditat (spre exemplu situaţia când utilizatorul accesează doar anumite informaţii dintr-o tabela sau când conectarea nu se face printr-o anumita aplicaţie). - Să ofere suport pentru compresia datelor; - Sistemul va oferi un înalt grad de securitate şi confidenţialitate a datelor şi va garanta protecţia şi integritatea completă a datelor stocate din cadrul sistemului; - Să ofere un înalt grad de protecţie pentru sistemul de baze de date prin metode eficiente de control al accesului, auditare şi autentificare; - Să permită utilizarea de certificate de securitate în conformitate cu tehnologiile actuale; - Soluţia de control al accesului la bazele de date, trebuie să respecte un înalt grad de securitate şi să fie în concordanţă cu tehnologiile actuale; - Să garanteze că niciun utilizator nu are acces să execute operaţii in cadrul bazelor de date decât dacă este autorizat, conform nivelului de securitate cât şi a drepturilor pe care le are; - Să permită crearea şi managementul proactiv al politicilor de securitate la nivelul instanţei bazelor de date; - Să asigure restricționarea accesului la nivel de obiect al bazei de date și aplicarea simultană a mai multor politici de securitate pe același obiect al bazei de date, asigurând restricționarea accesului utilizatorilor până la nivel de înregistrare și coloană dintr-o tabelă; - Să permită accesul securizat la datele considerate confidențiale prin aplicarea etichetelor și asocierea acestora cu utilizatorii; - Să permită, la nevoie, criptarea datelor; - Să permită mascarea datelor; - Să asigure toleranţă la defecte hardware sau nefuncţionare planificată astfel încât să fie oferită o disponibilitate de tip 24x7 în cazul apariţiei unei defecţiuni hardware sau software la unul din serverele cluster-ului de baza de date; - Să asigure balansarea încărcării între noduri la nivelul cererilor şi execuţiilor pe baza de date cluster şi posibilitatea de a interoga memoria cache de pe celelalte noduri, oferind o încărcare uniforma a clusterului; - Să asigure în cazul apariţiei unor erori hardware sau software în clusterul de baza de date, acestea trebuie sa fie tratate automat de mecanismele interne ale bazei de date astfel încât reconectarea la nodul sau nodurile ramase disponibile să se facă în mod transparent faţă de aplicaţii şi utilizatori; - Să asigure posibilitatea de a adăuga la nevoie servere de baze de date suplimentare în cluster, servere care vor fi active imediat şi vor prelua din încărcarea bazei de date, fără a necesita oprirea serviciilor la nivel de cluster; - Să dispună de o fiabilitate ridicată, să fie redundant şi scalabil; - Să conţină module de administrare, monitorizare şi auditare la nivel avansat de detalii. - Să permită instalarea şi funcţionarea mai multor instanţe de baze de date pe acelaşi server; - Să permită consolidarea bazelor de date într-o arhitectură unitară. - Sistemul de baze de date ofertat, va trebui să dispună de dashbord-uri care să afişeze dimensiunea bazelor de date, nivele de fragmentare pentru indecşi, top tranzacţii neperformante, evenimente de tip log cu grade de alertă ridicate etc. Scopul acestui dash-board este de a sprijini activitatea de administrare a segmentului baze de date. - Să ofere mecanisme fiabile de replicare între mai multe instanţe de baze de date; - Să permită instalarea bazelor de date pe mai multe noduri (arhitecturi de tip cluster) în scopul scalabilităţii şi disponibilităţii ridicate a sistemului; - Să ofere suport pentru partiţionarea tabelelor şi respectiv a indecşilor conform unor criterii prestabilite de către administratorii de sistem; - Se va asigura soluţie de monitorizare unitară şi administrare centralizată, flexibilă şi intuitivă a tuturor obiectelor asociate instanţelor de baze de date din sistemul ofertat; - Soluţia trebuie să permită accesul, administrarea şi monitorizarea simultană a mai multor instanţe de baze de date; - Să asigure mecanisme unitare de analiză detaliată şi monitorizare a tranzacţiilor, logurilor şi a stării bazelor de date din sistemul ofertat prin instrumente specifice de diagnosticare şi optimizare, cât şi mecanisme de mentenanţă, logare şi debug, în scopul identificării posibilelor probleme cât şi pentru creşterea performanţelor la nivelul bazelor de date; - Să asigure mecanisme native şi unitare de monitorizare a replicărilor din sistem; - Să asigure generarea de rapoarte predefinite referitoare la parametrii de performanţă ai servelor de baze de date; - Să permită modificarea dinamică și automată a parametrilor de memorie; - Să permită oprirea sau suspendarea operațiilor consumatoare de resurse, cu reluarea ulterioară atunci când sistemul va permite, limitarea la resurse; - Să asigure monitorizarea și identificarea potențialelor probleme de performanță ale bazei de date; - Să ofere, pe baza monitorizării și identificării problemelor apărute la nivelul bazei de date, o serie de recomandări privind administrarea bazei de date, inclusiv optimizări ale interogărilor SQL (rescriere interogări, adăugare indecși, utilizarea altor planuri de execuție, etc); - Să permită configurarea unei arhitecturi de tip cluster activ-activ (prin activ – activ se înțelege că se poate scrie simultan în mai multe noduri din cluster) pentru a asigura scalabilitate, performanță și disponibilitate ridicată; - Să permită backup-ul “online”, salvarea şi restaurarea datelor; - Să permită realizarea de copii a datelor de tip “back-up” în concordanţă cu tehnologiile actuale: backup full, diferenţial cât şi de log; - Să includă planuri complete de back-up şi verificare a integrităţii datelor în scopul garantării integrităţii şi securităţii complete a datelor; - Să permită interogarea datelor la un moment anterior de timp, anularea unei tranzacții care a fost comisă, sau chiar restaurarea datelor, până la nivel de tranzacție, obiect sau bază de date, mecanisme care nu necesită restaurarea dintr-un backup; - Să ofere mecanisme avansate de backup complet sau de tip incremental; - Să permită partiționarea datelor din tabele aplicând diferite criterii pentru a reduce timpul de acces la date; - Să permită administrarea volumelor de date mult mai optim din punct de vedere al comprimării datelor pe disc; - Să permită managementul, monitorizarea și automatizarea definirii unor baze de date de tip standby configurate atât în mod asincron, cât și în mod sincron. Aceste baze de date pot fi utilizate pentru extragerea datelor, raportări; - Să permită monitorizarea, provizionarea, clonarea, aplicarea de pachete software ce corectează eventualele erori și gestionarea configurațiilor sistemelor de baze de date; - Să asigure suport pentru definirea limitelor şi priorităţilor de acces la resursele hardware disponibile la nivel de instanţă a bazei de date; - Să permită mecanisme de replicare pentru implementarea solutiilor de tip Disaster-Recovery; - Să permită operarea mai mult de 3 baze de date logice independente în cadrul unei singure instanțe de baze de date, asigurând izolare, administrare centralizată, scalabilitate și consolidare de resurse; - Să permită implementarea unui model real de Database as a Service cu urmatoarele caracteristici: - publicarea unui catalog preaprobat de servicii de baze de date; - stabilirea unor standarde de implementare la nivelul infrastructurii de baze de date; - gestionarea centralizată a resurselor de baze de date; - reducerea și optimizarea costurilor de exploatare a bazelor de date; - consolidarea, accesibilitatea, elasticitatea, managementul avansat al resurselor bazelor de date; - existența unui portal de tip Self-Service. - furnizarea unui șablon de baze de date standardizat; - capacitatea de a furniza rapid baze de date la scară largă - capacitatea de a clona rapid baze de date - capacitatea de a gestiona configurațiile sistemelor de baze de date - capabilități de a gestiona resursele utilizate. |
|  | Platformă integrată Exadata Quarter Rack High Capacity |  |
|  | Descriere | Fiecare dintre cele 2 platforme integrate Exadata Quarter Rack High Capacity va avea in compunere: - minim 2 servere procesare baze de date; - minim 3 servere stocare baze de date; - o infrastructura interna de mare viteza de tip RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - infrastructura de retea compusa din 2 echipamente de retea de tip front-end ; Fiecare platforma ofertata va avea la baza o arhitectura moderna, modulara, compatibila cu conceptul de cloud, ce conține servere de baze de date performante, servere de stocare inteligente înzestrate cu module flash PCIe si module de memorie non-volatila de ultima generație, precum si o infrastructura interna de mare viteza de tip RDMA over Converged Ethernet (RoCE) pentru bazele de date Oracle. |
|  | Cerinte generale | - Platforma trebuie să includă toate produsele și componentele (hardware și software) necesare în vederea funcționării tuturor componentelor instalate în cadrul acestui system. - Platforma ofertata va fi minim generatia Exadata Database Machine X11M with High Capacity Quarter Rack sau o generatie ulterioara; - Spatiul de stocare utilizabil la nivelul platformei va fi de minim 240 TB; - Platforma se va instala în rack-urile disponibile în centrele de date ale autorității contractante și au următoarele dimensiuni: 750 x 1200 x 2000 mm (lățime x adâncime x înălțime); |
|  | Server de procesare baze de date | Fiecare server de procesare de baze de date se va integra nativ in platforma și va fi echipat cu: - minim 2 procesoare x86 de ultimă generație, având următoarele caracteristici: - Număr de core-uri per procesor: minim 96 core-uri; - Număr procesoare instalate: minim 2; - Număr procesoare suportate: minim 2. - Memorie: minim 3TB RAM - Spatiu de stocare: 4x 3.84TB NVME Flash - Interfețe de rețea: - 4 x Ethernet 10/25Gbps SFP28 echipate în configurația ofertată. Se vor livra minim două HBA-uri distincte pentru interfețele de tip SFP28. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de procesare baze de date cu echipamentele de rețea; - Minim 2 interfete RoCE 100Gbps. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de procesare baze de date cu echipamentele de rețea; - Interfața de rețea separată pentru administrare la distanță (diferită de cele 6 interfețe de rețea) - Surse de alimentare redundante; - Sistem incorporat de monitorizare a discurilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii si administrare de la distanta; |
|  | Server de stocare baze de date | Fiecare server de stocare de baze de date se va integra nativ in platforma și va fi echipat cu: - minim 2 procesoare x86, având următoarele caracteristici: - Număr de core-uri per procesor: minim 32 core-uri; - Număr procesoare instalate: minim 2; - Număr procesoare suportate: minim 2. - Memorie: minim 256GB RAM - Spatiu de stocare: 4x 6.8TB NVME PCIe5, 12 x 22 TB 7200 RPM disks - Interfețe de rețea: - Minim 2 interfete RoCE 100Gbps. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de stocare baze de date cu echipamentele de rețea; - Interfața de rețea separată pentru administrare la distanță. - Surse de alimentare redundante; - Sistem incorporat de monitorizare a discurilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii si administrare de la distanta; |
|  | Infrastructura interna de mare viteza de tip RDMA over Converged Ethernet (RoCE) | - Platforma ofertata va include o solutie de interconectare redundanta, RoCE/Infiniband, pentru a forma o rețea privata care asigura comunicarea intre serverele de baza de date si serverele de stocare, si comunicarea intre nodurile clusterului de baza de date. |
|  | Infrastructura de retea | - Pentru integrarea platformei în componenta internă(CI) a Cloudului Privat Guvernamental, cu o rețea bazată pe echipamente Cisco, cu management integrat în Nexus Dashboard, vor fi ofertate următoarele echipamente de comunicații de tip front-end: - 2x Cisco Nexus 93180YC-FX3 sau generație superioară. - Cele 2 switch-uri trebuie să fie prevăzute cu licență DCN Advantage; - Să dispună de răcire de tip back to front (port side exhaust). |
|  | Funcționalități platformă integrată Exadata | Platforma ofertata va asigura caracteristici de performanța, disponibilitate, scalabilitate și securitate necesare aplicațiilor sistemului, cu suport pentru aplicațiile de procesare a tranzacțiilor online de mare volum. Platforma ofertata va asigura capabilitati de tip multitenant pentru consolidarea, provizionarea si asigurarea activităților de patching și upgrade. Platforma ofertata va include toate produsele hardware si software necesare pentru asigurarea urmatoarelor cerinte functionale si de performanta: - suport pentru posibilitatea de a marca anumite fişiere de date care nu se mai modifica, ca fiind de tip „read-only” in vederea excluderii acestora din operaţiile ulterioare de backup (complet sau incremental) ale bazei de date. - reorganizarea, mutarea şi redefinirea de fișiere de date, tabele şi indecși fără blocarea activității utilizatorilor la datele aflate în curs de modificare, indiferent de dimensiunea acestora; - suport pentru diferite metode de indexare a datelor, cum ar fi indexarea de tip B-Tree, bitmap, bazată pe funcții sau chiar definirea de tabelele de tip index în care datele să fie ordonate după o anumita coloana; - ajustarea dinamica și automată a parametrilor de memorie astfel încât dimensionarea sa fie realizata în concordanță cu tipul de operații ce se desfășoară la un moment dat; - mecanisme de asigurare a consistentei datelor în situația nefavorabilă a unui incident, cum ar fi interogarea directă a tabelelor care să prezinte datele exact cum erau la un moment anterior în timp, anularea unei tranzacții sau restaurare rapida a datelor; - nativ mecanisme care să permită interogarea istoricului modificărilor unei tabele, indiferent de tipul activităților (DDL sau DML) - recuperarea rapida in urma erorilor umane prin posibilitatea de a recupera online rânduri sau tabele șterse de utilizatori fără a necesita date de backup sau dezvoltarea de proceduri utilizator ; - compresia datelor din tabele; - Informaţiile stocate la nivelul bazelor de date, trebuie să fie reprezentate la nivel logic sub formă de valori; - Garantarea accesului la date; - integritatea şi consistenţa datelor; - ca valorile NULL vor fi utilizate pentru a reprezenta lipsa informaţiei din cadrul bazei de date, indiferent de tipul de date; - utilizarea unui limbaj interactiv de manipulare a datelor printr-o sintaxă care să permită operaţii de gestiune a tranzacţiilor; - suport pentru respectarea proprietăţilor A.C.I.D. (Atomicitate, Consistenţă, Izolare şi Durabilitate); - Să fie de tip tranzacţional; - Să deţină suport pentru Unicode UTF-8 sau echivalent; - Să permită execuţia de instrucţiuni de tipul: - DDL(Data Definition Language), - DML (Data Manipulation Language), - DCL (Data Control Language), - TCL (Transaction Control Language) - Să ofere suport pentru: scheme, indecşi, triggeri, partiţii de date, mecanisme de replicare, multi-threading, multi-user, politici de securitate, failover cluster nodes, views, indecși Full-text, join-uri, funcţii, proceduri stocate, să permită lucrul cu date spaţiale cât şi alte obiecte specifice tehnologiilor de baze de date la momentul actual; - Să permită baze de date de mare capacitate (minim de ordinul TB); - Să ofere mecanisme native de interogare a bazelor de date distribuite; - Să ofere suport pentru managementul tranzacţiilor la nivelul bazelor de date; - Să permită minimizarea conflictelor de acces la date; - Să permită stocarea şi managementul diferitelor tipuri de date în concordanţă cu tehnologiile actuale (ex.: tipurile de date uzuale, XML, JSON, text, imagine, geometry, etc.); - Să ofere suport pentru rollback-ul tranzacţiilor; - Să ofere suport pentru utilizarea de expresii regulate; - Sistemul de baze de date trebuie sa includă mecanisme automate preconfigurabile de către administratorii de sistem, pentru importul şi exportul datelor statice sau dinamice în diverse formate; - Să ofere suport pentru securitatea tranzacţiilor în situaţia apariţiei de erori de tip hardware sau software; - Să permită paralelizarea operațiilor de tip DDL și DML; - Să permită managementul obiectelor la nivelul instanţei de baze de date într-un mod facil; - Să ofere mecanisme fiabile pentru rularea de job-uri programate în timp; - Să asigure mecanisme de reconectare automată a aplicațiilor la nodul / nodurile rămase disponibile după apariţia unei defecţiuni la nodul / nodurile cluster active; - Toate procesele de mentenanţă şi auditare la nivelul instanţelor de baze de date, nu trebuie să impacteze sub nicio formă aplicaţiile de tip client; - Să asigure căutări foarte rapide şi eficiente la nivel de text pe baza tehnologiilor specifice (pe bază de indecşi dedicaţi, servicii de căutare etc.); - Să ofere suport pentru un nivel avansat de auditare la nivelul instanţelor de baze de date; - Să asigure mecanisme de segmentare a datelor pentru toate bazele de date, pe intervale de timp definibile de către administratorii de sistem; - Să asigure compatibilitate cu tehnologiile actuale (Java, .Net etc.); - Să asigure suport pentru configurarea de către administratorii de sistem a porturilor pe care vor comunica instanţele aferente bazelor de date; - Să dispună de un grad ridicat de securitate, care să garanteze integritatea şi securitatea datelor; - Să ofere suport pentru restricţionarea accesului la nivelul obiectelor bazei de date şi aplicarea simultana a mai multor politici de securitate pe un acelaşi obiect al bazei de date asigurându-se restricţionarea accesului utilizatorilor pana la nivel de înregistrare; - Să ofere suport pentru asigurarea trasabilităţii activităţii utilizatorilor, baza de date va oferi o lista cu operaţiile pe care un grup sau o clasa de utilizatori le poate executa sau le-a executat, inclusiv pentru administratori; - Să ofere suport pentru abilitatea de a se ajusta la gradul de detalii capturate de către facilitatea de audit, prin introducerea de politici de audit care sa determine când un utilizator este sau nu auditat (spre exemplu situaţia când utilizatorul accesează doar anumite informaţii dintr-o tabela sau când conectarea nu se face printr-o anumita aplicaţie). - Să ofere suport pentru compresia datelor; - Sistemul va oferi un înalt grad de securitate şi confidenţialitate a datelor şi va garanta protecţia şi integritatea completă a datelor stocate din cadrul sistemului; - Să ofere un înalt grad de protecţie pentru sistemul de baze de date prin metode eficiente de control al accesului, auditare şi autentificare; - Să permită utilizarea de certificate de securitate în conformitate cu tehnologiile actuale; - Soluţia de control al accesului la bazele de date, trebuie să respecte un înalt grad de securitate şi să fie în concordanţă cu tehnologiile actuale; - Să garanteze că niciun utilizator nu are acces să execute operaţii in cadrul bazelor de date decât dacă este autorizat, conform nivelului de securitate cât şi a drepturilor pe care le are; - Să permită crearea şi managementul proactiv al politicilor de securitate la nivelul instanţei bazelor de date; - Să asigure restricționarea accesului la nivel de obiect al bazei de date și aplicarea simultană a mai multor politici de securitate pe același obiect al bazei de date, asigurând restricționarea accesului utilizatorilor până la nivel de înregistrare și coloană dintr-o tabelă; - Să permită accesul securizat la datele considerate confidențiale prin aplicarea etichetelor și asocierea acestora cu utilizatorii; - Să permită, la nevoie, criptarea datelor; - Să permită mascarea datelor; - Să asigure toleranţă la defecte hardware sau nefuncţionare planificată astfel încât să fie oferită o disponibilitate de tip 24x7 în cazul apariţiei unei defecţiuni hardware sau software la unul din serverele cluster-ului de baza de date; - Să asigure balansarea încărcării între noduri la nivelul cererilor şi execuţiilor pe baza de date cluster şi posibilitatea de a interoga memoria cache de pe celelalte noduri, oferind o încărcare uniforma a clusterului; - Să asigure în cazul apariţiei unor erori hardware sau software în clusterul de baza de date, acestea trebuie sa fie tratate automat de mecanismele interne ale bazei de date astfel încât reconectarea la nodul sau nodurile ramase disponibile să se facă în mod transparent faţă de aplicaţii şi utilizatori; - Să asigure posibilitatea de a adăuga la nevoie servere de baze de date suplimentare în cluster, servere care vor fi active imediat şi vor prelua din încărcarea bazei de date, fără a necesita oprirea serviciilor la nivel de cluster; - Să dispună de o fiabilitate ridicată, să fie redundant şi scalabil; - Să conţină module de administrare, monitorizare şi auditare la nivel avansat de detalii. - Să permită instalarea şi funcţionarea mai multor instanţe de baze de date pe acelaşi server; - Să permită consolidarea bazelor de date într-o arhitectură unitară. - Sistemul de baze de date ofertat, va trebui să dispună de dashbord-uri care să afişeze dimensiunea bazelor de date, nivele de fragmentare pentru indecşi, top tranzacţii neperformante, evenimente de tip log cu grade de alertă ridicate etc. Scopul acestui dash-board este de a sprijini activitatea de administrare a segmentului baze de date. - Să ofere mecanisme fiabile de replicare între mai multe instanţe de baze de date; - Să permită instalarea bazelor de date pe mai multe noduri (arhitecturi de tip cluster) în scopul scalabilităţii şi disponibilităţii ridicate a sistemului; - Să ofere suport pentru partiţionarea tabelelor şi respectiv a indecşilor conform unor criterii prestabilite de către administratorii de sistem; - Se va asigura soluţie de monitorizare unitară şi administrare centralizată, flexibilă şi intuitivă a tuturor obiectelor asociate instanţelor de baze de date din sistemul ofertat; - Soluţia trebuie să permită accesul, administrarea şi monitorizarea simultană a mai multor instanţe de baze de date; - Să asigure mecanisme unitare de analiză detaliată şi monitorizare a tranzacţiilor, logurilor şi a stării bazelor de date din sistemul ofertat prin instrumente specifice de diagnosticare şi optimizare, cât şi mecanisme de mentenanţă, logare şi debug, în scopul identificării posibilelor probleme cât şi pentru creşterea performanţelor la nivelul bazelor de date; - Să asigure mecanisme native şi unitare de monitorizare a replicărilor din sistem; - Să asigure generarea de rapoarte predefinite referitoare la parametrii de performanţă ai servelor de baze de date; - Să permită modificarea dinamică și automată a parametrilor de memorie; - Să permită oprirea sau suspendarea operațiilor consumatoare de resurse, cu reluarea ulterioară atunci când sistemul va permite, limitarea la resurse; - Să asigure monitorizarea și identificarea potențialelor probleme de performanță ale bazei de date; - Să ofere, pe baza monitorizării și identificării problemelor apărute la nivelul bazei de date, o serie de recomandări privind administrarea bazei de date, inclusiv optimizări ale interogărilor SQL (rescriere interogări, adăugare indecși, utilizarea altor planuri de execuție, etc); - Să permită configurarea unei arhitecturi de tip cluster activ-activ (prin activ – activ se înțelege că se poate scrie simultan în mai multe noduri din cluster) pentru a asigura scalabilitate, performanță și disponibilitate ridicată; - Să permită backup-ul “online”, salvarea şi restaurarea datelor; - Să permită realizarea de copii a datelor de tip “back-up” în concordanţă cu tehnologiile actuale: backup full, diferenţial cât şi de log; - Să includă planuri complete de back-up şi verificare a integrităţii datelor în scopul garantării integrităţii şi securităţii complete a datelor; - Să permită interogarea datelor la un moment anterior de timp, anularea unei tranzacții care a fost comisă, sau chiar restaurarea datelor, până la nivel de tranzacție, obiect sau bază de date, mecanisme care nu necesită restaurarea dintr-un backup; - Să ofere mecanisme avansate de backup complet sau de tip incremental; - Să permită partiționarea datelor din tabele aplicând diferite criterii pentru a reduce timpul de acces la date; - Să permită administrarea volumelor de date mult mai optim din punct de vedere al comprimării datelor pe disc; - Să permită managementul, monitorizarea și automatizarea definirii unor baze de date de tip standby configurate atât în mod asincron, cât și în mod sincron. Aceste baze de date pot fi utilizate pentru extragerea datelor, raportări; - Să permită monitorizarea, provizionarea, clonarea, aplicarea de pachete software ce corectează eventualele erori și gestionarea configurațiilor sistemelor de baze de date; - Să asigure suport pentru definirea limitelor şi priorităţilor de acces la resursele hardware disponibile la nivel de instanţă a bazei de date; - Sa permita mecanisme de replicare pentru implementareaa solutiilor de tip Disaster-Recovery; - Să permită operarea mai mult de 3 baze de date logice independente în cadrul unei singure instanțe de baze de date, asigurând izolare, administrare centralizată, scalabilitate și consolidare de resurse; - Sa permita implementarea unui model real de Database as a Service cu urmatoarele caracteristici: - publicarea unui catalog preaprobat de servicii de baze de date; - stabilirea unor standarde de implementare la nivelul infrastructurii de baze de date; - gestionarea centralizată a resurselor de baze de date; - reducerea și optimizarea costurilor de exploatare a bazelor de date; - consolidarea, accesibilitatea, elasticitatea, managementul avansat al resurselor bazelor de date; - existența unui portal de tip Self-Service. - furnizarea unui șablon de baze de date standardizat; - capacitatea de a furniza rapid baze de date la scară largă - capacitatea de a clona rapid baze de date - capacitatea de a gestiona configurațiile sistemelor de baze de date capabilități de a gestiona resursele utilizate. |
|  | Platformă integrată Zero Data Loss Recovery Appliance Half Rack |  |
|  | Descriere | - Platforma integrată Zero Data Loss Recovery Applicance (ZDLRA) este proiectată să ofere protecție a datelor care se integrează nativ cu baza de date Oracle pentru a aborda aceste cerințe în modul cel mai direct posibil. ZDLRA elimină pierderea de date, reduce drastic efortul necesar asigurării protecției datelor de pe serverele de producție și asigură protecția datelor împotriva atacurilor de tip Ransomware. În plus, mecanismul intern de funcționare și înțelegerea nativă a formatului blocurilor de date Oracle, permite proceselor de backup să validează continuu integritatea și recuperabilitatea datelor, putând scala să acomodeze mii de baze de date și să protejeze copiile de rezervă de-a lungul întregului ciclu de viață, inclusiv backup pe disc, arhivare în cloud, replicare la distanță și arhivare pe bandă. - Soluția va implementa o arhitectură de backup de tip ”incremental-forever, iar tehnologia ce rulează la nivelul ZDLRA va procesa toate informațiile de backup minimizând impactul asupra sistemelor de producție. În acest fel, blocurile de date modificate la nivelul bazei de date sunt trimise către ZDLRA unde sunt comprimate, indexate și stocate. Oracle Zero Loss Recovery Appliance integrează strâns tehnologii avansate de protecție date cu capabilitatile bazei de date Oracle Database pentru a aborda cele mai complexe provocări de tip data-protection. - Platforma trebuie să includă toate produsele și componentele (hardware și software) necesare în vederea funcționării tuturor componentelor instalate în cadrul acestui system, inclusiv pentru funcționalitățile aferente platformei de stocare - Contine minim 2 servere procesare RA23 Compute Server si minim 7 servere stocare RA23 Storage Server; - Minim 664 TB spațiu de stocare utilizabil; - Echipamentul se va instala în rack-urile existente în centrele de date ale autorității contractante și au următoarele dimensiuni: 750 x 1200 x 2000 mm(lățime x adâncime x înălțime); |
|  | Infrastructura Networking (switch) | - Solutie de interconectare redundanta RoCE pentru a forma o rețea privata care asigura comunicarea intre serverele de baza de date si serverele de stocare, si comunicarea intre nodurile clusterului de baza de date , formata din switch-uri cu minim 36 de porturi 100Gbps fiecare; - Intrucât platforma trebuie integrată în soluția existentă de Cloud Privat Guvernamental compusă dintr-o infrastructura bazată pe Nexus Dashboard și echipamente Cisco, se va asigura toată conectica necesară interconectării redundante cu echipamentele Cisco Nexus 93180YC-FX3 solicitate la punctele 1.5 si 2.5. |
|  | Platformă integrată Zero Data Loss Recovery Appliance Base Rack |  |
|  | Descriere | - Platforma integrată Zero Data Loss Recovery Applicance (ZDLRA) este proiectată să ofere protecție a datelor care se integrează nativ cu baza de date Oracle pentru a aborda aceste cerințe în modul cel mai direct posibil. ZDLRA elimină pierderea de date, reduce drastic efortul necesar asigurării protecției datelor de pe serverele de producție și asigură protecția datelor împotriva atacurilor de tip Ransomware. În plus, mecanismul intern de funcționare și înțelegerea nativă a formatului blocurilor de date Oracle, permite proceselor de backup să validează continuu integritatea și recuperabilitatea datelor, putând scala să acomodeze mii de baze de date și să protejeze copiile de rezervă de-a lungul întregului ciclu de viață, inclusiv backup pe disc, arhivare în cloud, replicare la distanță și arhivare pe bandă. - Soluția va implementa o arhitectură de backup de tip ”incremental-forever, iar tehnologia ce rulează la nivelul ZDLRA va procesa toate informațiile de backup minimizând impactul asupra sistemelor de producție. În acest fel, blocurile de date modificate la nivelul bazei de date sunt trimise către ZDLRA unde sunt comprimate, indexate și stocate. Oracle Zero Loss Recovery Appliance integrează strâns tehnologii avansate de protecție date cu capabilitatile bazei de date Oracle Database pentru a aborda cele mai complexe provocări de tip data-protection. - Platforma trebuie să includă toate produsele și componentele (hardware și software) necesare în vederea funcționării tuturor componentelor instalate în cadrul acestui system, inclusiv pentru funcționalitățile aferente platformei de stocare - Contine minim 2 servere procesare RA23 Compute Server si minim 3 servere stocare RA23 Storage Server; - Minim 274 TB spațiu de stocare utilizabil; - Echipamentul se va instala în rack-urile existente în centrele de date ale autorității contractante și au următoarele dimensiuni: 750 x 1200 x 2000 mm(lățime x adâncime x înălțime); |
|  | Infrastructura Networking (switch) | - Solutie de interconectare redundanta RoCE pentru a forma o rețea privata care asigura comunicarea intre serverele de baza de date si serverele de stocare, si comunicarea intre nodurile clusterului de baza de date , formata din switch-uri cu minim 36 de porturi 100Gbps fiecare; - Intrucât platforma trebuie integrată în soluția existentă de Cloud Privat Guvernamental compusă dintr-o infrastructura bazată pe Nexus Dashboard și echipamente Cisco, se va asigura toată conectica necesară interconectării redundante cu echipamentele Cisco Nexus 93180YC-FX3 solicitate la punctele 1.5 si 2.5. |
|  | Exadata Storage Server High Capacity X11M |  |
|  | Descriere generală și specificații hardware | Serverele de stocare sunt necesare a fi achizitionate in vederea cresterii capacitatii de stocare a platformelor Exadata descrise la punctele 1 si 2 din prezentul tabel. Serverele de stocare de baze de date High Capacity se vor integra nativ in platformele Exadata High Capacity sau Exadata Extrem Flash și vor avea urmatoarele caracteristici: - minim 2 procesoare x86, având următoarele caracteristici: - Număr de core-uri per procesor: minim 32 core-uri; - Număr procesoare instalate: minim 2; - Număr procesoare suportate: minim 2. - Memorie: minim 256GB RAM - Spatiu de stocare: 4x 6.8TB NVME PCIe5, 12 x 22 TB 7200 RPM disks - Interfețe de rețea: - Minim 2 interfete RoCE 100Gbps. Se va asigura conectica necesară interconectării redundante a serverelor de stocare baze de date cu echipamentele de rețea; - Interfața de rețea separată pentru administrare la distanță. - Surse de alimentare redundante; - Sistem incorporat de monitorizare a discurilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii si administrare de la distanta; |
|  | Garanție și suport |  |
|  | Garanție și suport | - Garanția hardware va fi de minim 60 de luni. - Suportul software va fi de minim 60 de luni, acoperind dreptul de a face update-uri software ori de câte ori este necesar. Se va asigura acces 24x7 în centrul de suport al producătorului, cu posibilitatea raportării problemelor apărute în funcționare și solicitarea rezolvării acestora în funcție de severitate. Accesul la suportul tehnic al producătorului, fără să fie nevoie de suportul unui terț. De asemenea, se va asigura dreptul de a face update-uri și upgrade-uri la toate componentele software ofertate (firmware, drivere componente, pachete software de la producător incluse în echipamentul software ofertat). - Minim 60 de luni asistenta tehnica critica de tip business( interventie prioritara cu resursa dedicata si expertiza tehnica calificata, pentru solutionarea cu celeritate a problemelor care afecteaza functionarea platformelor ofertate). - Minim 60 de luni asigurarea serviciului de aplicare a patch-urilor software emise trimestrial de Oracle. Aplicarea patch-urilor trimestriale pe componentele achiziționate se va face în funcție de alegerea Autorității Contractante anual, de două ori pe an sau la cerere. - Se va asigura un SLA 24x7 cu timp de răspuns 4 ore folosind un canal de comunicare între centrul de date al autorității contractante și centrul de suport al producătorului, care să garanteze diagnosticarea echipamentului sau modului defect, fără alte costuri. - Pe toată perioada de suport activ al echipamentului ofertat, în cazul in care discurile SSD/flash au fost uzate prin scrieri/rescrieri și au ajuns la limita de utilizare, acestea vor fi înlocuite fără costuri adiționale. - Echipamentele ofertate trebuie să fie noi și să beneficieze de suport din partea producătorului (nu se acceptă echipamente uzate sau care nu se mai află în linia de fabricație a producătorului). - Mediile de stocare defecte se înlocuiesc fără predarea celor defecte. |

# Descrierea serviciilor conexe

Serviciile conexe sunt serviciile de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare, instruire, garanție și suport tehnic și sunt incluse în prețul total al produselor.

# Condiții de asigurare a garanției și suportului tehnic

Garanția și suportul tehnic nu vor fi înscrise valoric distinct în formularul de ofertă financiară ci vor fi incluse în prețul produselor ofertate.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

Toate produsele livrate și recepționate în baza contractului de furnizare beneficiază de perioada de garanție şi suport tehnic fără nici un cost suplimentar pentru Autoritatea contractantă, începând cu data recepției cantitative și calitative a fiecărui produs livrat, conform cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Contractantul are obligația de a garanta că produsele furnizate în baza contractului de furnizare sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și nu sunt declarate end of life/end of sale/ end of support de către producător atât la momentul depunerii ofertei, cât și ulterior, la momentul livrării, aspecte pe care ofertantul le va asuma prin completarea Formularului nr. 11 privind propunerea tehnică, parte a ofertei tehnice.

Contractantul va garanta că produsele livrate sunt conforme cu specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini și cu Oferta tehnică.

Perioada minimă de garanție și suport tehnic (sub care oferta va fi considerată neconformă) este de 60 luni de la semnarea documentelor de recepție cantitativă și calitativă fără obiecțiuni, pentru toate produsele care fac obiectul contractului de furnizare.

Perioada totală de garanție și suport tehnic va fi compusă din perioada minimă de garanție și suport tehnic asumată prin oferta tehnică (60 de luni) și perioada suplimentară de garanție și suport tehnic ofertată.

Contractantul trebuie să acopere, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă și să furnizeze întreaga supervizare, manoperă, asistență tehnică, know- how (transfer de cunoștințe), suport administrativ, materiale, instrumente și transport necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a cerințelor de garanție și suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Toate activitățile de mentenanță preventivă, mentenanță corectivă si suport tehnic se desfășoară la sediul Autorității contractante.

Contractantul va face dovada activării serviciilor de suport prin prezentarea unui raport ce trebuie să identifice produsele pe site-ul producătorului sau prin documente emise de producător, având ca și client final Autoritatea contractantă.

Perioada totală de garanție și suport tehnic va acoperi fiecare produs livrat conform contractului de furnizare.

Perioada de garanție și suport tehnic va acoperi toate componentele/ subcomponentele/ accesoriile produselor livrate.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat Contractantul, în scris, referitor la orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

În perioada de garanție și suport tehnic, Contractantul va trebui să asigure:

- calitatea şi performanțele produselor livrate în conformitate cu specificațiile producătorului acestora pentru o perioadă de minimum 60 luni pentru toate produsele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție;

- suport tehnic de specialitate pentru toate produsele livrate prin asigurarea accesului direct al Autorității contractante la suportul tehnic aferent produselor livrate pentru o perioadă de minimum 60 luni pentru toate produsele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

Pe durata perioadei de garanție și suport tehnic, Contractantul se obligă să repare sau să înlocuiască pe cheltuiala sa exclusivă, orice produs defect, componentă sau subansamblu defect al acestuia, inclusiv orice accesoriu sau material de instalare care se dovedește a fi defect sau neconform cu specificațiile tehnice.

Indiferent de defectul produsului ofertat, ce necesită, dacă este cazul, a fi înlocuit în perioada de garanție și suport tehnic, mediile de stocare de date nu se vor returna Contractantului, acestea urmând să rămână în posesia Autorității contractante. În cazul produselor care nu permit detașarea mediilor de stocare, înainte de preluarea produselor defecte în service, Contractantul trebuie să șteargă datele de pe mediile de stocare utilizând un produs software care se regăsește în CATALOGUL NAŢIONAL CU PACHETE, PRODUSE şi PROFILE DE PROTECŢIE INFOSEC – ultima versiune. Activitatea de ștergere iremediabilă a datelor de pe mediile de stocare se va face în locația de instalare sau la sediul Autorității contractante în prezența reprezentanților acesteia, rezultând un document prin care să fie dovedită această activitate. În situația în care pe produsele defecte nu se poate utiliza produsul software pentru ștergerea iremediabilă a datelor de pe mediile de stocare, acestea vor rămâne în proprietatea Autorității contractante iar Contractantul se obligă să livreze un produs nou cu caracteristici tehnice similare sau superioare.

Produsul care, în timpul perioadei de garanție și suport tehnic, înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție și suport tehnic care decurge de la data înlocuirii produsului. Perioada de garanție și suport tehnic aferentă produselor constatate defecte/neconforme, rămasă neconsumată, va fi transferată în mod automat asupra noilor produse care le înlocuiesc, la aceasta adăugându-se în mod automat și perioada de imobilizare a produselor defecte.

Produsele/modulele/componentele/materialele care se defectează în perioada de garanție și suport tehnic se vor remedia de către Contractant în termen de 5 zile lucrătoare de la validarea defectului (de la momentul transmiterii notificării Autorității contractante, în scris, în acest sens, cu excepția condițiilor speciale de asigurare a garanției înscrise pentru anumite produse în prezentul caiet de sarcini).

Produsele/modulele/componentele/materialele care se defectează în perioada de garanție și suport tehnic se vor prelua de către Contractant, în vederea reparării/înlocuirii, fără ambalajele originale.

Acordarea garanției și suportului tehnic pentru produsele livrate nu va fi condiționată de instalarea acestora de către un anumit operator economic impus de Contractant.

Sunt exceptate de la condițiile de asigurare a garanției și suportului tehnic defectele cauzate de depozitarea, manipularea sau exploatarea greșită a produselor de către Autoritatea contractantă.

Dacă Contractantul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, Autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala Contractantului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Autoritatea contractantă le poate avea față de Contractant în baza contractului de achiziție.

Contractantul are obligația de a ceda în favoarea Autorității contractante drepturile de proprietate ce decurg din implementarea contractului de furnizare.

Toate informațiile vehiculate în legătură cu implementarea contractului de furnizare sunt proprietatea Autorității contractante, aceasta fiind singura îndreptățită să le utilizeze în mod legitim sau să confere drept de acces la datele în cauză terților în condiții stipulate în mod expres.

# Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Loc de livrare și prestare a serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire: sediile celor patru Centre de Date dezvoltate în cadrul investiției I.1 Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental, din municipiul București, municipiul Sibiu din jud. Sibiu, localitatea Cristian din jud. Brașov și localitatea Giroc din jud. Timiș.

Informațiile detaliate privind livrarea produselor și prestarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare, pentru fiecare dintre cele patru locații mai sus menționate, se vor comunica Contractantului după semnarea contractului de furnizare.

Livrarea produselor și prestarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire se va face după semnarea contractului, fără a fi necesară emiterea unei comenzi de către Autoritatea contractantă.

Orice accesoriu prevăzut de producătorul produselor furnizate, menționat în documentația de producător ca făcând parte din compunerea produselor, va fi livrat către Autoritatea contractantă, chiar dacă nu a fost prevăzut explicit în caietul de sarcini.

Termen maxim de livrare și prestare a serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire: 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului, dar  nu mai târziu de 31.05.2026.

În situația în care din motive neimputabile Contractantului, temeinic justificate, este necesară prelungirea termenului maxim de livrare și prestare a serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire, modificarea acestuia se va face numai cu acordul Autorității contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Termenul de livrare și prestare a serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire nu include timpul necesar recepției cantitative și calitative a produselor.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului.

Contractantul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la manipulare dură, expunere la temperaturi extreme, la soare şi la precipitații, şi în aşa fel încât să asigure integritatea acestora pe timpul transportului, manipulării şi depozitării, astfel încât produsele să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

În cazul ambalării greutăților şi volumelor în formă de cutii, Contractantul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor şi absenţa facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

Ambalarea, marcarea şi documentația din interiorul sau din afara pachetelor se va face respectând prevederile din standardele de execuție a produselor livrate şi din Caietul de sarcini.

Ambalajele în care se livrează produsele vor corespunde Directivei Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deșeurile de ambalaje (94/ 62/ CE), iar costurile acestora intră în preţul bunurilor facturate.

Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Autorității contractante.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea produselor și prestarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire în termenul agreat de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 31.05.2026 și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

# Servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare. Servicii de instruire

Servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare

Pentru platformele ofertate se vor asigura servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și operationalizare, precum si prestarea următoarelor servicii:

- Instalarea platformei Enterprise Manager Cloud Control;

- Initializarea infrastructurii inițiale DbaaS;

- Integrarea în platformele Exadata a serverelor de la punctul 4 din tabelul privind specificațiile tehnice minimale din prezentul caiet de sarcini.

- Asigurarea suportului tehnic în vederea integrării platformelor Exadata în componenta de Cloud Intern a Cloudului Privat Guvernamental.

Toate accesoriile necesare prestării serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune și operaționalizare vor fi asigurate de către ofertant fără costuri suplimentare din partea Autorității contractante.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, Contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, Contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către Autoritatea contractantă.

Serviciile de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare vor fi prestate cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția muncii.

Stabilirea exactă a tipurilor și cantităților de materiale de instalare necesare se va realiza după un site-survey efectuat de către personalul Contractantului. Necesarul efectiv de materiale pentru instalarea, configurarea, punerea în funcțiune și operaționalizarea se va stabili în urma site survey-ului care se va efectua în cadrul contractului. Indiferent de cantitățile de materiale utilizate, prețul unitar al produselor nu va fi afectat.

Materialele necesare instalării, configurării, punerii în funcțiune, identificate în urma survey-ului se vor pune la dispoziție de către Contractant, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Personalul Contractatului implicat în prestarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare trebuie să fie certificat în tehnologiile produselor ofertate.

Serviciile de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare a produselor ofertate nu vor fi înscrise distinct în formularul de ofertă financiară, ci vor fi incluse în prețul produselor ofertate.

Serviciile de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare a produselor se vor realiza de către Contractant împreună cu personal tehnic desemnat de către Autoritatea contractantă.

Servicii de Instruire

Activitatea de instruire va fi asigurată fără nici un cost suplimentar pentru Achizitor şi are ca scop pregătirea personalului pentru a executa toate activitățile de administrare şi utilizare a produselor livrate, fără suportul Contractantului.

Instruirea va include şedinţe practice privind instalarea, configurarea, administrarea și operarea produselor livrate, mentenanța preventivă a acestora și realizarea procedurilor de back-up și disaster recovery.

Instruirea va fi realizată de instructori instruiți/specializați de producător/persoane împuternicite de acesta/persoane care dețin specializările necesare pentru produsele livrate.

După finalizarea instruirii  vor fi eliberate diplome/certificate de participare/absolvire pentru toţi participanţii.

Participanţilor la instruire le vor fi furnizate documentaţii tehnice şi materiale de instruire pe suport electronic sau imprimat.

Activitatea de instruire va avea loc în România, în locația agreată de comun acord între Beneficiar şi Furnizor după semnarea contractului sau online, cu acordul Autorității Contractante.

Perioada de desfăşurare a activităţii de instruire va fi agreată de comun acord între Beneficiar şi Furnizor pe parcursul implementării contractului.

Activitatea de instruire se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal de instruire   pe baza documentelor nominale care atestă parcurgerea și participarea/absolvirea sesiunilor de instruire. Procesul-verbal de instruire va fi anexat procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent contractului.

Activitatea de instruire prin cursuri se va realiza în sesiuni, vizând următoarele teme de instruire aferente produselor ofertate:

1.	Oracle Database 19c: Clusterware Administration  - 20 persoane în 2 sesiuni (10 persoane per sesiune);

2.	Oracle Database 19c: ASM Administration - 20 persoane în 2 sesiuni (10 persoane per sesiune);

3.	Oracle Database 19c: RAC Administration - 20 persoane în 2 sesiuni (10 persoane per sesiune);

4.	Oracle Exadata Database Machine: Implementation and Administration - 20 persoane în 2 sesiuni (10 persoane per sesiune);

5.	Zero Data Loss Recovery Appliance - 20 persoane în 2 sesiuni (10 persoane per sesiune).

Serviciile de instruire nu vor fi înscrise distinct în formularul de ofertă financiară, ci vor fi incluse în prețul produselor ofertate.

# Servicii de mentenanță corectivă în perioada de garanție

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul produsului. În cazul în care produsul respectiv funcționează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabiliți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de Autoritatea contractantă.

# Alte cerințe aferente produselor

Vor fi ofertate doar produse certificate pentru comercializare în Uniunea Europeană.

Ofertantul poate oferta doar produse cu caracteristici tehnice şi performanțe superioare celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, dar nu va putea oferta o soluție alternativă. Ofertele alternative nu sunt permise.

Conformitatea produselor se va justifica pe bază de materiale oficiale, disponibile public și accesibile în mod liber și gratuit de către Autoritatea contractantă, în scop de verificare și/sau confirmări explicite ale producătorilor respectivi (oferite în original sau în copie conform cu originalul) incluse în ofertă.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta producătorul în scop de validare a oricăror informații. Ofertele vor include documentația tehnică a producătorului produsului ofertat.

La livrare, produsele nu trebuie să fie „end of life”, „end of sale”, „end of support”.

Dacă pe perioada de derulare a contractului de furnizare Contractantul, din motive neimputabile lui, este nevoit să înlocuiască produsele sau cantitățile, acesta trebuie să prezinte documente justificative care să susțină necesitatea înlocuirii produselor respective, iar caracteristicile produselor noi trebuie să fie echivalente sau superioare caracteristicilor tehnice ofertate inițial.

Motivele care pot sta la baza propunerii de înlocuire sunt următoarele:

- probleme de producție și/sau distribuție;

- încadrarea produselor ca „end of life”, „end of sale”, „end of support”;

- propunerea de livrare a unor produse de ultimă generație atunci când producătorul a lansat pe piață în timpul derulării contractului de furnizare versiuni mai performante ale produselor ofertate inițial, cu menținerea prețurilor prevăzute de contractant în oferta sa;

- încadrarea produselor ca „end of life” coroborat cu schimbarea procesului tehnologic sau tehnologiei produselor;

- alte situații neprevăzute și justificate de către Contractant.

Analiza și validarea/invalidarea noilor produse se va face de către structura de specialitate a Autorității contractante luând în considerare documentația tehnică a noii configurații, parametrii tehnici propuși, precum și performanța globală a produsului.

# Atribuțiile și responsabilitățile Părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului,

  - colaborarea cu personalul Autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entității contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin contract,

  - colaborarea cu personalul Autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsele

Certificarea faptului că produsele au fost furnizate la destinația finală, se va face prin semnarea de primire a produselor de către reprezentanții autorizați ai Achizitorului pe avizele de însoțire a mărfii eliberate de Contractant, după caz.

Toate produsele livrate în baza contractului încheiat în urma acestei proceduri vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- Declarații de conformitate  și Certificate de conformitate CE;

- Certificat de garanție a produselor;

- Manualele de folosire/operare/mentenanță a produselor.

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat de contractant și reprezentanții Autorității contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și după ce toate defectele au fost remediate, după caz, respectiv după prestarea serviciilor de instruire.

După intrarea în vigoare a contractului, părțile vor agrea un formular de Fișă de testare, propus de Contractant. Această Fișă de testare va fi completată de Contractant, semnată de ambele părți și va sta la baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Autoritatea contractantă se va asigura de respectarea termenelor pentru efectuarea recepției cantitative și calitative, iar după caz, conform clauzelor contractuale, va efectua pe parcursul recepției și alte teste relevante, altele decât cele propuse de Contractant, pentru a se asigura de conformitatea produselor livrate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea recepției.

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;

- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

- Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Responsabilitatea recepției aparține Părților, care trebuie să aloce resursele adecvate finalizării acesteia, în cel mult 10 zile calendaristice de la finalizarea livrării produselor aferente contractului și prestării serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizare și instruire.

Desfășurarea recepției: destinația finală (sediile celor patru Centre de Date dezvoltate în cadrul investiției I.1 Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental, din municipiul București, municipiul Sibiu din jud. Sibiu, localitatea Cristian din jud. Brașov și localitatea Giroc din jud. Timiș).

Obligatoriu, Contractantul va asigura tabele centralizatoare, în format electronic (Excel) cu toate seriile produselor, evidenţa fiind păstrată obligatoriu atât de Autoritatea contractantă, cât şi de Contractant;

Se vor executa teste funcţionale pentru produsele livrate, prin care se va verifica îndeplinirea cerinţelor caietul de sarcini; testele se vor executa pe bază de eșantion, ales de către Autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a inspecta, testa şi, dacă este cazul, de a respinge produsele furnizate. Dreptul acesteia nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al Autorității contractante, anterior furnizării acestora la destinaţia finală.

În situaţia în care, cu ocazia recepţiei cantitativ-calitative, se constată că nu au fost livrate toate produsele sau toate componentele/ accesoriile acestora, sau unele din acestea sunt deteriorate/defecte sau vreunul din produsele testate nu corespunde specificaţiilor tehnice, Autoritatea contractantă va avea dreptul de a respinge toată tranşa de produse, iar Contractantul va avea obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a furniza produsele/ componentele/ accesoriile lipsă şi/ sau de a înlocui produsele/ componentele/ accesoriile constatate defecte/ neconforme în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la respingerea tranşei de livrare respective, în caz contrar Autoritatea contractantă având dreptul de a aplica penalităţi de întârziere.

Termenul de furnizare a produselor/ componentelor/ accesoriilor lipsă şi/ sau de înlocuire a celor defecte se va adăuga termenului iniţial în care au fost furnizate produsele, în vederea verificării respectării termenului maxim de furnizare. Certificarea de către Autoritatea contractantă a faptului că toate produsele, inclusiv accesoriile/materialele de instalare au fost livrate, iar acestea corespund specificaţiilor tehnice, se va face prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Toate activitățile de instruire prevăzute în cadrul contractului se vor finaliza prin încheierea unui proces-verbal de instruire, pe baza documentelor nominale care atestă parcurgerea și participarea/acreditarea/absolvirea sesiunilor de instruire. Procesul-verbal de instruire va fi anexat la procesul-verbal final de recepție cantitativă și calitativă aferent contractului.

Certificarea de către Autoritatea contractantă a faptului că toate produsele, inclusiv accesoriile/ materialele de instalare au fost livrate, instalate, configurate, puse în funcțiune, operaționalizate, iar acestea corespund specificaţiilor tehnice, se va face prin semnarea de către reprezentanții autorizaţi ai părţilor a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Dreptul de proprietate asupra tuturor produselor livrate, instalate, configurate, puse în funcțiune, operaționalizate, va trece de la Contractant la Autoritatea contractantă la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă.

# Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura în cadrul contractului de furnizare pentru produsele livrate și recepționate cantitativ și calitativ în cadrul contractului.

Factura va fi emisă în lei, cu TVA, pe baza prețurilor unitare specificate în contract.

Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii.

Factura emisă va cuprinde denumirea fiecărui produs livrat și recepționat în cadrul contractului, precum și numărul şi data contractului de furnizare conform căruia se va face plata.

Totodată, pentru evitarea dublei finanțări, factura va purta mențiunea: ”Proiect finanțat de Uniunea Europeană – Next GenerationEU, prin PNRR, Componenta 7 Transformare Digitală, Investiția I.1” precum și numărul și data contractului de finanțare.

Autoritatea contractantă va efectua plata facturii aferente produselor livrate și recepționate cantitativ și calitativ, prin virament în contul de trezorerie al Contractantului, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii sau, în cazul în care factura a fost primită anterior finalizării recepției cantitative și calitative, în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării recepției cantitative și calitative.

În factura emisă se va înscrie în mod obligatoriu codul CPV corespunzător prevăzut în nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 05.11.2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV).

Codul CPV principal aferent procedurii de achiziție este 48610000-7 Sisteme de baze de date.

# Algoritmul de evaluare a ofertelor

- Factorii de evaluare a ofertelor şi punctajele alocate care se aplică, sunt prezentați în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Factor de evaluare | Punctaj maxim alocat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preţul ofertei | 80 |
| 2. | Extinderea perioadei de garanție și suport tehnic | 20 |
| TOTAL |  | 100 |

# Punctajul pentru factorul de evaluare ”Prețul ofertei” se acordă astfel:

Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;

Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:

P(n) =  (Pminim ofertat / Pn ofertă) x Punctaj maxim alocat

unde:

- P(n) = punctajul acordat ofertei analizate;

- Pminim ofertat = valoarea ofertei cu prețul cel mai scăzut;

- Pn ofertă = valoarea ofertei analizate

Preţurile unitare şi valorile totale sunt franco - destinația finală, fără TVA.

S-a acordat factorului ”Prețul ofertei” o pondere de 80% deoarece reprezintă un element important pentru încheierea contractului ale cărui prețuri sunt ferme și nerevizuibile, creându-se astfel premisele respectării principiului utilizării cu eficiență, eficacitate și economicitate, în condiții de legalitate și regularitate, a creditelor bugetare aprobate Autorității contractante prin buget, principiu prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, având în vedere faptul că prezenta procedură de achiziții este aferentă implementării proiectului ”Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 1, ponderea acordată factorului de evaluare ”Prețul ofertei” se justifică prin prisma necesității încadrării în finanțarea acordată autorității contractante aferentă investiției mai sus menționate.

# Punctajul pentru factorul de evaluare “Extinderea perioadei de garanție și suport tehnic”, se acordă astfel:

Perioada minimă de garanție și suport tehnic acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este de 60 de luni.

Ofertarea unei perioade de garanție și suport tehnic suplimentare se va face cu respectarea în totalitate a cerințelor de garanție și suport tehnic aferente fiecărui produs.

Punctajul se acordă astfel:

a) pentru extinderea perioadei de garanție și suport tehnic, cu 24 de luni (Gsuplimentară maximă) se acordă punctajul maxim alocat de 20 de puncte. Dacă se ofertează o extindere a perioadei de garanție și suport, mai mare de 24 de luni, punctajul acordat nu va crește peste nivelul maxim de 20 puncte;

b) pentru o extindere a perioadei de garanție și suport tehnic, mai mică de 24 de luni, se acordă punctajul astfel:

Pt = (G ofertată/ Gsuplimentară maximă) x Punctaj maxim alocat

Pt = punctaj acordat ofertantului pentru factorul de evaluare

G ofertată = extinderea perioadei de garanție și suport tehnic a ofertei analizate, exprimată în luni întregi;

Gsuplimentară maximă = extinderea perioadei de garanție și suport tehnic, maximă ofertată (24 luni), exprimată în luni întregi.

Punctajul acordat factorului de evaluare “Extinderea perioadei de garanție și suport tehnic” (maxim 20 puncte din punctajul total), se justifică prin faptul că prin obținerea unei perioade de garanție și suport tehnic cât mai îndelungată, Autoritatea contractantă se asigură împotriva riscului tehnologic în domeniu pentru o perioadă cât mai apropiată de perioada de referință.

O extindere a perioadei de garanție și suport tehnic acordată în plus față de perioada minimă și obligatorie reprezintă un avantaj evident, atât tehnic, cât și financiar, pentru Autoritatea contractantă în vederea îndeplinirii scopului contractului.

Autoritatea contractantă consideră că acordarea unui punctaj maxim de 20 de puncte pentru acest factor de evaluare este adecvată, oportună și realistă, în contextul obiectului contractului.

# Punctajul total pentru oferta analizatǎ

Pentru obținerea punctajului final se vor însuma punctajele obţinute pentru factorii de evaluare: preţul ofertei și extinderea perioadei de garanție și suport tehnic, după ce în prealabil acestea au fost rotunjite la 2 zecimale.

P(T) = P(n)+ Pt, unde:

- P(T) = punctajul total acordat ofertei analizate;

- P(n) = punctajul acordat ofertei analizate pentru factorul “Preţul ofertei”;

- Pt = punctajul acordat ofertei analizate pentru factorul de evaluare “Extinderea perioadei de garanție și suport tehnic”.

# Declararea ofertei câștigătoare

În urma procesului de evaluare a ofertelor, se va întocmi un clasament în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform algoritmului descris mai sus.

Oferta care obţine cel mai mare număr de puncte, respectiv oferta clasată pe locul 1 este considerată oferta cea mai avantajoasă desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare menţionaţi anterior și va fi declarată oferta câştigătoare.

Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut).

Dacă și pentru acest factor de evaluare “Preţul ofertei” punctajul este egal, deci implicit și pentru ultimul factor de evaluare “Extinderea perioadei de garanție și suport tehnic”, Autoritatea contractantă va solicita numai ofertanţilor aflați în această situație depunerea de noi propuneri financiare în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut.

Dacă şi în urma redepunerii de noi propuneri financiare în SEAP, există mai mulți ofertanţi clasați pe primul loc, se va relua procesul de redepunere a propunerilor financiare de maxim 3 ori, în vederea obținerii unei departajări. În situația în care nu se obține departajarea necesară, Autoritatea contractantă va analiza oportunitatea aplicării prevederilor art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea contractului.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.