Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitolul 4 – Caiet de Sarcini - Liste Sectiunea 3 – Preambul la liste de cantitati

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

Cuprins

1	PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI	3

Prevederi generale	3

Masurarea	4

Unitati de masura	5

Stabilirea pretului articolelor	5

Serviciile si bunurile detinute de mediul public si privat	5

Lucrul in paralel cu operarea	6

Gestionarea debitelor	6

Limite si constrangeri la amplasament	6

Materiale grele	6

Produse si materiale echivalente	6

Lucrari permanente proiectate de Antreprenor	6

Testarea	6

Definitii	6

Sume provizionate	7

Sume forfetare	7

Plata Intermediara	8

Amplasamente/Locatii multiple	8

Metodele de masurare	8

2	METODE DE MASURARE	9

SERIA A1 – ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI (D.T.O.E.)	9

Seria B – Curatarea amplasamentului	11

Seria C – Lucrari terasamente	13

Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte	15

Seria E – Lucrari speciale la conducte	24

Seria F – Garduri si porti	26

Seria G – Cladiri, obiecte tehnologice si echipamente	27

3	ANEXE LA LISTE	31

- PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI

| ### Prevederi generale | 1 | Lista de Cantitati a fost pregatita in conformitate cu acest Preambul. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | In cadrul Listei de Cantitati, subtitlurile si descrierile articolelor enumerate, identifica lucrarile necesare realizarii scopului Contractului, acestea trebuie citite impreuna cu celelalte articole si informatii enumerate in Preambul si cu Metodele de Masurare care urmeaza Preambulul. Natura si dimensiunea lucrarilor se vor determina in functie de Planse, Specificatii si Conditiile Contractului. Acolo unde apar diferențe intre lungimile prezentate în Capitolele din cadrul contractului, acestea provin din rotunjiri la cifre intregi ale masuratorilor din planuri. Cantitatile detaliate in Listele de cantitati sunt cantitati estimate de lucrari si nu vor fi luate in considerare ca fiind cantitatile exacte si concrete ale lucrarilor ce se vor executa de catre Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale in cadrul contractului. Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un pret unitar sau total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare sau totale introduse in Lista de Cantitati. Elaboratorul documentului va avea in vedere evitarea cotarii acelorasi lucrari in cadrul mai multor sectiuni. Ofertantii au obligatia de a include in preturile unitare/sume globale aferente articolelor din Listele de Cantitati si toate costurile necesare realizarii Contractului, inclusiv costurile pentru lucrarile descrise mai jos dar fara a se limita la acestea: |  |
|  |  | Costuri cu forta de munca si costuri asociate cu aceasta; |  |
|  |  | Furnizarea materialelor, depozitarea si costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor si bunurilor livrate de terti, descarcarea, depozitarea si costurile aferente; |  |
|  |  | Echipamente si costuri asociate (costuri de transport, despachetare, incarcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe vamale, comisioane sau asigurari necesare achizitionarii echipamentelor); |  |
|  |  | Fixarea, ridicarea si instalarea sau amplasarea materialelor si bunurilor pe pozitie; |  |
|  |  | Toate lucrarile temporare necesare pentru indeplinirea scopului contractului; |  |
|  |  | Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrari sau orice element al Lucrarilor; |  |
|  |  | Obligatii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse in mod rezonabil in documentele pe care se bazeaza licitatia pentru executia Lucrarilor in conformitate cu Conditiile Contractului. |  |
|  |  | Costuri generale, cheltuieli fixe si variabile, profiturile; |  |
|  |  | Evacuarea deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor conform Conditiilor Contractului; |  |
|  |  | Testele desfasurate de Antreprenor in conformitate cu Specificatiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor si certificatelor; |  |
|  |  | Furnizarea si livrarea mostrelor catre Supervizor, in conformitate cu Specificatiile; |  |
|  |  | Verificarea, inspectarea, examinarea, masurarea si verificarea bunurilor, materialelor si fortei de munca, inclusiv rezultatele livrarilor, rapoartelor si certificatelor; |  |
|  |  | Incercari impuse prin procedura, incercari operationale, panouri de incercari si alte incercari necesare sau constituite ca operatiuni inaintea Lucrarilor Permanente, pentru a se verifica metodele, materialele si forta de munca; |  |
|  |  | Conformarea cu cerintele impuse de capitolul Asigurarea Calitatii din Contract si inmanarea documentelor de calitate; |  |
|  |  | Pregatirea si furnizarea desenelor cu detalii de executie, precum si alte desene necesare de adaptare la teren a lucrarilor (dupa caz); Pregatirea si furnizarea desenelor post executie pentru cartea constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instructiuni se vor inainta Beneficiarului la fiecare situatie de plata a lucrarilor si la sfarsitul contractului; |  |
|  |  | Asteptarea pentru aprobari sau acorduri; |  |
|  |  | Cheltuieli si taxe (cu exceptia TVA-ului) impuse in Romania; |  |
|  |  | Toate investigatiile si inspectiile suplimentare pe santier; |  |
|  |  | Mobilizarea si demobilizarea fortei de munca, echipamentelor si utilajelor de constructii; |  |
|  |  | Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile pe santier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau imprejmuiri la locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a cailor de acces; Orice impozite si taxe platibile Primariei. |  |
|  |  | Cantitatile din liste sunt determinate in conformitate cu caietul de sarcini, iar platile se vor efectua pe baza cantitatilor reale, executate pe parcursul implementarii. Sumele aferente ordinelor de variatie trebuie sa respecte in mod cumulativ urmatoarele conditii: - Masuratorile cantitatilor exacte de materiale folosite pe durata contractului reflecta in mod sistematic variatii minore pozitive sau negative ale cantitatilor efective folosite in comparatie cu cantitatile initiale estimate de catre Autoritatea Contractanta; - Aceste variatii ale cantitatilor se datoreaza diferentelor dintre estimarile initiale ale Autoritatii Contractante si masuratorile finale, si care nu sunt rezultate in urma unor modificari ale specificatiilor tehnice ale Autoritatii Contractante; - Aceste variatii ale cantitatilor sunt reflectate, in conformitate cu clauzele privind variatiile, asupra pretului care va fi efectiv platit contractorului si care este calculat prin multiplicarea preturilor unitare indicate in contract cu cantitatile exacte folosite in realizarea contractului in conformitate cu cerintele initiale. |  |
| ### Masurarea | 3 | Masurarea lucrarilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite in Contract, daca nu se hotaraste altceva in Metodele de Masurare. Cantitatile vor fi rotunjite la cel mai apropiat numar intreg in cazul in care nu se specifica altceva. |  |
|  |  | Masurarea lucrarilor pentru certificatul intermediar, se va realiza pentru articolele de lucrari daca nu se specifica altfel in Contract. |  |
|  |  | Toate lucrarile specificate si/sau indicate in plansele desenate vor fi evaluate prin masuratori. Masuratorile vor fi exprimate prin articole incluse in listele de cantitati, articole ce vor acoperi toate costurile care trebuie suportate de Antreprenor pentru indeplinirea obligatiilor sale conform Conditiilor Contractului. In cazul absentei unei metode relevante de masurare pentru orice articol din listele de cantitati, metoda de masurare se stabileste de comun acord cu Supervizorul. |  |
|  |  | Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va face, daca nu se specifica altfel, fara a se tine cont de operatiuni conexe. |  |
|  |  | Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse in opera la lucrarile permanente si numai cu aprobarea Supervizorului |  |
| ### Unitati de masura | 4 | Se vor folosi urmatoarele unitati de masura si abrevieri: |  |
|  |  | Unitate de masura | Abreviere |
|  |  | Milimetru | mm |
|  |  | Milimetru patrat | mm2 |
|  |  | Milimetru cub | mm3 |
|  |  | Metru (metru liniar) | m |
|  |  | Metru patrat | m2 |
|  |  | Metru cub | m3 |
|  |  | Kilometru | km |
|  |  | Hectar | ha |
|  |  | Kilogram | kg |
|  |  | Tona | t |
|  |  | Suma forfetara | LS |
|  |  | Suma provizionata | PS |
|  |  | Ora | hr |
|  |  | Saptamana | wk |
|  |  | Litru | l |
|  |  | Diametru nominal | DN |
|  |  | Diametru exterior | DE |
|  |  | Numar | Nr |

| ### Stabilirea pretului articolelor | 5 | Fiecare articol individual va avea un pret stabilit. Preturile unitare si Valoarea totala vor fi exprimate cu doua zecimale. Moneda utilizata in acest Contract este moneda locala, „leul” (RON). |
| --- | --- | --- |
| ### Serviciile si bunurile detinute de mediul public si privat | 6 | Informatiile din Contract privind locatia conductelor existente este considerata a fi corecta, dar Antreprenorul nu va fi scutit de verificarea si identificarea acestor locatii. Exceptie fac locatiile identificate in mod specific si masurate separat de Antreprenor, care isi va include propriile cheltuieli si preturi. |
|  |  | - Localizarea si luarea de masuri pentru sustinerea si protectia completa a conductelor si a altor echipamente intalnite pe parcursul executiei Lucrarilor; |
|  |  | - Obtinerea aprobarii scrise a diversilor furnizori de utilitati posibil afectate sau intalnite pe parcursul executiei lucrarilor in vederea desfasurarii in siguranta a lucrarilor; |
|  |  | - Supervizorul va fi mereu informat asupra tuturor intelegerilor cu furnizorii privati de servicii, Companii de Utilitati, Persoane Juridice si Autoritati Publice. |
| ### Lucrul in paralel cu operarea | 7 | Antreprenorul va include in preturile sale, masuri necesare pentru lucrul in paralel cu operarea. Antreprenorul va include in preturile sale sondajele care trebuie facute pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor si aliniamentelor afectate de lucrari. |
| ### Gestionarea debitelor | 8 | Antreprenorul va include in preturile sale metodele de calcul si de gestionare a debitelor existente, pe perioada executarii lucrarilor temporare. |
| ### Limite si constrangeri la amplasament | 9 | Antreprenorul va include in preturile sale, sumele folosite pentru conformarea la limitele si constrangerile impuse de folosirea Amplasamentului. |
| ### Materiale grele | 10 | In cadrul Contractului, urmatoarele sunt considerate Materiale Grele: |
|  |  | - Materiale care necesita distrugere, spargere, piconare, dinamitare sau sortare pentru a fi indepartate, cu exceptia materialelor cu volum individual mai mic de 0.20 metri cubi; |
| ### Produse si materiale echivalente | 11 | Acolo unde Antreprenorul ofera un produs sau un material in locul celui specificat in Lista de Cantitati pretul acestuia va trebui sa includa toate obligatiile si costurile asociate cu includerea acestuia in executia Lucrarilor, proiectare, detalii de executie, certificate, asteptarea aprobarii documentelor re-inaintate). |
|  |  | Daca nu se specifica altfel in Contract, determinarea Lucrarilor afectate de introducerea produselor si materialelor echivalente se va baza pe documentatia de Licitatie si nu pe Lucrari, dupa cum s-au facut adnotarile si completarile pentru introducerea produselor si materialelor echivalente. |
| ### Lucrari permanente proiectate de Antreprenor | 12 | Acolo unde Contractul necesita ca o parte sau mai multe lucrari sa fie proiectate de Antreprenor, calculele si preturile din Lista de Cantitati vor include toate obligatiile si costurile asociate cu includerea acestora in Lucrari, inclusiv proiectarea, furnizarea de informatii si planse, certificate, aprobari in asteptare, re-depuneri si modificari si adnotari la Lucrari. In plus, calculele si preturile din Lista de Cantitati vor include ca si costuri, toate testele si prelevarile de probe facute de Antreprenor, forta de munca, bunurile si materialele incluse in Lucrari sau in proiect. |
| ### Testarea | 13 | Testele desfasurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea lucrarilor, bunurilor si materialelor incluse in lucrarile permanente. Testarea lucrarilor permanente se va realiza pentru a demonstra ca proiectul Angajatorului este conform celui stabilit in Specificatii. |
|  |  | Inspectarea, examinarea, masurarea si verificarea bunurilor, materialelor si lucrarilor incluse in lucrarile permanente, vor fi in conformitate cu alte operatiuni stabilite sau incluse in mod rezonabil in Conditiile Generale si Specifice ale Contractului. Acestea vor fi realizate de Antreprenor, pentru a demonstra conformarea la cerintele particulare ale Contractului, acolo unde acest lucru nu a fost mentionat separat in Specificatii. |
| ### Definitii | 14 | In Preambul si Metodele de Masurare, daca nu se cere altfel in contextul dat, urmatoarele cuvinte si expresii vor avea intelesul de mai jos: |
|  |  | - “Conditiile Contractului” inseamna Conditiile Contractului la care se face referire in Oferta; |
|  |  | - Denumirea materialelor si lucrarilor mentionate in Specificatii si Plansele Contractului va fi identica cu cea din Metodele de Masurare; |
|  |  | - “Lista de Cantitati” inseamna o lista de articole, care ofera si scurte descrieri pentru identificarea lucrarilor; |
|  |  | - Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru care cantitatea de munca ce se va desfasura nu poate fi determinata cu aceeasi acuratete ca pentru alte articole, dar pentru care e necesar sa se faca o estimare; |
|  |  | - “Articol preliminar” inseamna un articol de lucrari, obligatii generale si riscuri intalnite anterior executiei Contractului, si care este specificat in sectiunea „Preliminare” a Listei de Cantitati; |
|  |  | - “Nivelul existent al solului” inseamna nivelul solului inainte de inceperea oricarei lucrari specificate in Contract; |
|  |  | - “Material Greu” inseamna materialul descris in Paragraful 10 de mai sus; |
|  |  | - “Pana la terminarea Lucrarilor” inseamna pana la terminarea in totalitate a Lucrarilor, in conformitate cu Conditiile Contractului; |
|  |  | - “Dupa terminarea Lucrarilor” inseamna ulterior situatiei de mai sus, respectiv perioada de notificare a defectelor stipulata in Contract; - „Tronsoane de retele” inseamna distanta intre doua puncte de reper ale retelei (camin de vane, camin de vizitare, nod de retea). |
| ### Sume provizionate | 15 | Anumite articole din Liste sunt definite ca avand “suma provizionata”, pentru a arata ca atat s-a putut estima inainte de executarea lucrarii si ca aceste lucrari s-ar putea sa nu fie necesare. Aceste articole se vor prezenta la plata numai cu acceptul explicit al Supervizorului si conform instructiunilor acestuia. Nu se vor lua in considerare revendicari ale Antreprenorului legate de cheltuieli indirecte sau alte cheltuieli nerecuperate prin nerealizarea acestor articole. Preturile inscrise pentru aceste articole se va considera totusi ca includ toate costurile legate de realizarea activitatii respective. Conform Clauzei 49.3 – Provizioane (PS) din Capitolul 1, Clauze Contractuale Obligatorii, Sectiunea 1, Conditii Generale de Contract, valoarea acestora se va mentine nemodificata asa cum a fost impusa prin Documentatia de Atribuire. Utilizarea acestei sume se va face in conformitate cu Contractul. |
| ### Sume forfetare | 16 | Suma forfetara se refera la lucrarea completa, indiferent de stadiile fizice identice care pot face parte din aceasta. Cu exceptia situatiilor in care contractul contine grafice de plati care fragmenteaza platile aferente unor sume forfetare, acestea se vor plati numai cand activitatea la care se refera este terminata, de maniera ca nu mai este nimic de realizat pana la receptionarea lucrarilor din contract. |
| ### Plata Intermediara | 17 | Angajatorul nu va face plati pentru lucrari partial finalizate, cu exceptia situatiilor unde, Metodele de Masurare stipuleaza altceva. Modul de decontare pentru retelele de apa si canalizare este urmatorul: Situatiile intermediare de lucrari pentru retelele de apa si canalizare se vor accepta la plata numai in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile de mai jos: - include tronsoane de retele de apa si canalizare exprimate in metri liniari de conducta, complet executate, ceea ce implica ca toate articolele de lucrari prevazute pe fiecare tronson sunt complet finalizate, cu exceptia structurii rutiere; - include numarul de camine de vane, camine de vizitare complet executate asa cum au fost prevazute pe tronsonul respectiv in proiectul tehnic, liste de cantitati, dispozitii de santier; - pentru retele de canalizare - filmarile cu CCTV, procesele verbale aferente inspectiei video, probele de etanseitate; - pentru retelele de apa – probele de presiune, procesele verbale de spalare a conductelor; - sunt incluse desene post executie, manuale de operare, buletine metrologice pentru contorii de apa, licente soft, certificate de garantie, agremente tehnice, declaratii de conformitate; - sunt incluse procesele verbale mentionate in Programul de urmarirea calitatii lucrarilor in faze determinante; - include documente privind receptia materialelor puse in opera din care sa rezulte trasabilitatea produselor, fise de masuratori, ordine de variatie, dispozitii de santier, rezultatele probelor de compactare, condica de betoane, epruvete; - orice alte documente justificative solicitate de Supervizor. - pentru plata certificatul final se va prezenta si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare ISU. |
| ### Amplasamente/Locatii multiple | 18 | Au fost intocmite Liste de Cantitati separate pentru fiecare amplasament/locatie a lucrarilor prevazute in Contract, centralizatoare pe serii de activitati in functie de fiecare locatie, precum si un centralizator general pentru intregul Contract. |
| ### Metodele de masurare | 19 | Pentru acest Contract, Metodele de masurare sunt in conformitate cu Sectiunile urmatoare. |

- METODE DE MASURARE

|  |  | ## SERIA A1 – ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI (D.T.O.E.) |
| --- | --- | --- |
| A1 | Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului | Articolele pentru construirea unei locatii temporare vor fi in conformitate cu pct.1 Prevederi Generale din Preambul si includ: |
|  |  | - Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru Organizarea executarii lucrarilor si obtinerea Autorizatiei (D.T.O.E.); - Transportul intregului parc de utilaje necesar pana in amplasamentul lucrarilor; - Montarea pe amplasament a birourilor temporare, depozitelor si spatiilor de parcare a utilajelor; - Conectarea la utilitati; - Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone de parcare, aleilor, gardurilor, placutelor de avertizare si directionare; - Asigurarea securitatii santierului; - Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor si echipamentelor; - Toate celelalte costuri de inceput, care nu sunt direct legate de articolele de lucrari si nu sunt acoperite de alte articole. - Relocarea punctelor de lucru, in situatia in care Antreprenorul considera acest lucru oportun; - Panouri de identificare, realizate in conformitate cu legislatia roamana si europenana in vigoare; - Confectionarea, montarea si intretinerea panourilor publicitare pentru fiecare santier/sector. Acestea vor fi realizate in conformitate cu cerintele din Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2021-2027 in Romania, iar macheta va fi aprobata de Supervizor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  |  | NOTA: Nu se vor deconta separat cheltuieli pentru mentinerea organizarii de santier. Costurile necesare mentinerii organizarii de santier (cheltuieli conexe) vor fi considerate incluse in costul lucrarilor. |
|  |  | Seria A2 – DEMONTAREA/DEZAFECTAREA Organizarii de Santier |
| A2 | Demontarea/ dezafectarea Organizarii de Santier | Articolele pentru dezafectarea locatiei temporare vor fi in conformitate cu Preambulul la Lista de Cantitati. Directivele Generale includ: |
|  |  | - Indepartarea de pe Amplasament a tuturor bunurilor care sunt proprietatea Angajatorului; - Deconectarea, indepartarea si izolarea serviciilor care nu se mai folosesc; - Demolarea si indepartarea din zona din afara Amplasamentului a, drumului de acces pentru vehicule, zonelor de parcare, aleilor, gardurilor, placutelor de avertizare si directionare; - Lucrari de terasamente (conform descrierii din Seria C); - Refacerea zonelor ocupate de locatia temporara si aducerea acestora la starea initiala; |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Plata articolului se va face dupa demontarea/dezafectarea completa a acesteia si aducerea terenului la starea initial, dupa aprobarea Supervizorului. |

|  |  | Seria A3 – Organizarea accesului si siguranta traficului |
| --- | --- | --- |
| A3 | Costuri cu privire la asigurarea accesului, organizarea si siguranta traficului | Articolele pentru asigurarea accesului, organizarea si siguranta traficului sunt mentionate in Conditii generale de contract si Cerintele Beneficiarului, si vor include: |
|  |  | - Asigurarea accesului incluzand drumuri, trotuare, parapete si garduri pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente; |
|  |  | - Conformarea cu recomandarile din Specificatii si orice adnotare la acestea sau unde circumstantele dintr-un caz special nu sunt acoperite; inaintarea propunerilor pentru rezolvarea acestor situatii catre Supervizor pentru aprobare; |
|  |  | - Consultarea reglementarilor, Politiei sau altor autoritati implicate, propunerea, elaborarea si inaintarea spre aprobare catre Supervizor a propunerilor rezultate in urma consultarii cu privire la siguranta traficului si masuri de organizare incluzand detalii pentru zonele de siguranta si traseele de urgenta si furnizarea acestor detalii daca e necesar pentru lucrari sau daca Supervizorul o cere, obtinerea Avizului Politiei Rutiere; |
|  |  | - Semne de circulatie, semne de informare a soferilor, marcaje rutiere, semnale luminoase, bariere si semnale de control al traficului, inclusiv intretinerea, curatarea, repozitionarea, acoperirea, descoperirea si indepartarea acestora; |
|  |  | - Semaforizare temporara si modificarea tipului de semaforizare si indepartarea acesteia dupa terminarea lucrarilor; |
|  |  | - Supravegherea si intretinerea marcajelor rutiere; |
|  |  | - Refacerea imediata si inlocuirea articolelor defecte sau avariate; |
|  |  | - Devieri temporare; |
|  |  | - Curatarea amplasamentului, ingradirea, bariere de siguranta, drenare, terasamente, pavaje, borduri, alei, semne de circulatie, marcaje rutiere, semaforizari, structuri, parapeti, rampe si cai de acces; - Costul taxelor pentru accesele cu destinatie speciala si/sau temporara care îi pot fi necesare pentru accesul in santier sau executarea lucrarilor; |
|  |  | - Intretinerea cailor rutiere din cadrul Amplasamentului; - alte masuri, daca Antreprenorul le considera necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea pentru asigurarea accesului, a Organizarii si Sigurantei Traficului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |

|  |  | ## Seria B – Curatarea amplasamentului |
| --- | --- | --- |
| B1 | Curatarea generala a Amplasamentului | Masurarea Curatarii Generale a Amplasamentului se va face la nivelul zonei plane care trebuie curatata conform Contractului in hectare si include indepartarea tuturor obstacolelor superficiale identificate prin Contract, pana la nivelul existent al solului. Articolele pentru curatarea generala a amplasamentului vor fi in conformitate cu Preambulul la Lista de Cantitati. Directivele Generale includ: |
|  |  | - Demolare, dezmembrare si indepartare a structurilor de dimensiuni mici (de exemplu: camine de vane, camine de vizitare, baraci si magazii); |
|  |  | - Scoaterea si curatarea de radacini, umplerea si compactarea golurilor ramase dupa indepartarea acestora, taierea copacilor; |
|  |  | - Evacuarea materialelor rezultate precum si evacuarea gunoaielor; |
|  |  | - Deconectarea, dezafectarea, devierea si etansarea utilitatilor (dupa caz); |
|  |  | - Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, arbusti si altele asemenea (dupa caz); |
|  |  | - Depistarea, tratarea si evacuarea eventualelor materiale periculoase; |
|  |  | - Separarea corecta a terminatiilor gardurilor existente, gardurilor vii si a peretilor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Hectar” masurat fara zecimale. |
|  | Nota de masurare | Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi masurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunta, trebuie incluse in masuratoarea pentru Curatirea Generala a Amplasamentului. |
| B2 | Demontarea sau indepartarea si depozitarea materialelor pentru refolosire | Demontarea si depozitarea materialelor in vederea refolosirii va fi masurata separat numai pentru articolele identificate in Contract pentru a fi puse deoparte si refolosite in cadrul Lucrarilor. Demontarea si depozitarea materialelor in vederea refolosirii vor include: - Excavarea oricarui material (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Curatarea, stivuirea, protejarea si etichetarea; |
|  |  | - Refacerea la starea initiala a cailor de acces; |
|  |  | - Transportul si manevrarea si depozitarea; |
|  |  | - Pregatirea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie; |
|  |  | - Inlocuirea articolelor avariate in timpul operatiunilor anterioare; |
|  |  | - Depistarea si tratarea materialelor periculoase. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| B3 | Demontarea si depozitarea materialelor in afara santierului | Demontarea si depozitarea materialelor in afara santierului va fi masurata separat numai pentru articolele identificate in Contract care trebuie duse la un loc de depozitare asigurat de Angajator. Articolele pentru demontarea si depozitarea materialelor in afara Santierului vor include: |
|  |  | - Demolarea, spargerea si inlaturarea structurilor din beton, zidarie, metal si lemn inclusiv subsoluri si fundatii; |
|  |  | - Excavarea oricaror materiale (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Stivuirea, protejarea si etichetarea utilajelor si echipamentelor care vor fi depozitate in afara santierului; |
|  |  | - Transportul, manevrarea si depozitarea; |
|  |  | - Deconectarea, dezafectarea si etansarea utilitatilor; |
|  |  | - Excavatii, umpluturi si compactari in zona terenului afectat de demolari; |
|  |  | - Refacerea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie; |
|  |  | - Inlocuirea articolelor avariate in timpul operatiunilor anterioare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |

|  |  | ## Seria C – Lucrari terasamente |
| --- | --- | --- |
|  | Nota de masurare | Lucrarile de terasamente nu vor fi masurate separat pentru lucrarile incluse in seriile A, B, D, E, F si G. In scopul masuratorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru cub depozitat sau evacuat. |
| C1 | Sapatura | Se vor include toate lucrarile necesare pentru excavatii pana la adancimea adecvata si necesara tehnologiei de executie, tinand cont de natura solului si prezenta apei subterane. |
|  |  | Articolele de sapatura vor include urmatoarele: - Trasarea si pichetarea Lucrarilor; |
|  |  | - Maruntirea sau spargerea materialelor inainte sau in timpul procesului de excavatie precum si eventuale reparatii; |
|  |  | - Sustinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Sortarea materialelor; |
|  |  | - Formarea si mentinerea inclinatiilor pantelor, paturilor si bermelor; |
|  |  | - Mentinerea radierelor si marginilor fundatiilor; |
|  |  | - Nivelarea si mentinerea marginilor cursurilor de apa si a altor lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Protejarea structurilor/constructiilor existente (proprietati, canale si a altor lucrari asemanatoare); |
|  |  | - Excavatii aditionale de care Antreprenorul ar avea nevoie pentru spatiu de lucru sau alte lucrari temporare precum si umplerea ulterioara cu materiale aprobate si compactare; |
|  |  | - Incarcarea, transportul si depozitarea materialelor rezultate din sapatura; |
|  |  | - Inlocuirea materialelor care au suferit modificari si au devenit inacceptabile; - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Lucrari de protectie, sustinere a oricaror retele de utilitati intalnite, deviere temporara sau definitiva a unor cursuri de apa; |
|  |  | - Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerintele pentru umplutura; - Masuri speciale de gestionare pentru materialele contaminate; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C2 | Depozitarea materialului rezultat (excavat din santier sau din groapa de imprumut) | Se vor include articole separate pentru depozitarea materialelor de umplere. |
|  |  | Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere vor include urmatoarele: |
|  |  | - Protejarea marginilor excavatiei; |
|  |  | - Gestionarea materialelor rezultate; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru pastrarea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Conformarea cu cerinte si constrangeri referitoare la ordinea, timpul si rata de depozitare si umplere; |
|  |  | - Luarea masurilor de precautie pentru evitarea distrugerii proprietatii, structurilor, serviciilor de utilitati si a altor lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Transportul materialului rezultat; |
|  |  | - Inlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificari si au devenit inacceptabile; |
|  |  | - Sortarea materialelor; |
|  |  | - Compactare; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C3 | Evacuarea surplusului de material excavat | Se vor include articole separate pentru evacuarea surplusului de material excavat necontaminat si contaminat. |
|  |  | Articolele pentru surplusul de material excavat vor include urmatoarele: - Transportul si depozitarea in bascule in afara santierului, furnizate de Contractor; - Gestionarea materialelor; - Masuri speciale de gestionare a materialelor contaminate; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C4 | Materiale de umplutura | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de material de umplutura. |
|  |  | Articolele pentru materialele de umplutura aduse pe santier vor include urmatoarele: |
|  |  | - Depozitare (conform descrierii din articolul C2); |
|  |  | - Procurarea, transportul si asternerea materiale de umplutura; |
|  |  | - Compactare; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C5 | Excavarea in teren tare | Excavatiile in teren tare (materiale grele sau dure) pentru lucrarile prevazute se vor masura ca si lucrari aditionale. Prin excavatii in teren tare se intelege indepartarea Materialului Greu, asa cum este descris in Paragraful 10 din Prevederile Generale de mai sus. Masuratorile vor consta in volumul golului format prin inlaturarea materialelor dure. Aceste lucrari se vor deconta de Antreprenor numai cu justificari in urma constatarii in teren a situatiei de fapt si cu aprobarea Supervizorului si Beneficiarului. Articolele pentru excavatii in teren tare vor include urmatoarele: - Trasarea lucrarilor; |
|  |  | - Spargerea, piconarea, dinamitarea, separarea si sortarea materialelor rezultate. |
|  |  | - Taierea armaturilor. |
|  |  | - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |

|  |  | ## Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte |
| --- | --- | --- |
| D1 D2 | Conducte de apa / Conducte de canalizare | In Listele de cantitati au fost incluse articole pentru masurarea si cotarea lucrarilor corespunzatoare conductelor. Masurarea conductelor o va reprezenta lungimea lor individuala masurata de-a lungul axului, intre urmatoarele: |
|  |  | - Fetele interne ale caminelor de vizitare/vane; - Fetele externe ale peretilor structurilor, altele decat caminele de vizitare/vane; - Intersectia dintre axul si jonctiunile conductei, in cazul in care nu exista camine de vizitare/vane sau alte structuri. |
|  |  | Adancimile pentru clasificarea conductelor in excavatii vor fi masurate de la nivelul terenului existent la cota finala a excavatiei. Costul umpluturilor incluse in articolele relevante din Listele de Cantitati vor include, dar nu se vor limita la sortarea, manipularea, punerea in opera si compactarea materialului excavat sau adus din alta sursa. Se vor include articole separate pentru conducte de diametre, materiale si clasificari diferite. Se vor include articole separate pentru conducte pe diferite tipuri de adancimi (pana la 2 m, si apoi din metru in metru pe adancime). Articolele pentru conducte vor include urmatoarele: - Trasarea si pichetarea lucrarilor; |
|  |  | - Excavarea oricaror materiale cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Sustinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic si montarea acestora; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; - Imbunatatirea patului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Dispozitive de sustinere temporara pentru conducte si inlaturarea lor la finalizarea lucrarilor; - Masive de ancoraj, dupa caz; |
|  |  | - Conductele cu racorduri flexibile, conducte cu flanse si conducte cu capete drepte; |
|  |  | - Fitinguri pentru conducte (coturi, imbinari, teuri, adaptoare cu flanse); |
|  |  | - Taiere, pozare, imbinare si asezare. Taierea conductelor include si sanfrenarea unde este necesar. Imbinarile includ si suruburi, piulite, saibe precum si sisteme de protectie a imbinarilor, unde este necesar; |
|  |  | - Executie santuri si conducte de evacuare; |
|  |  | - Dispozitive de sustinere; |
|  |  | - Asezare, marginire si imprejmuire; |
|  |  | - Lagare canelate pentru indoire si jonctiuni; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Banda de avertizare; - Strat de nisip; |
|  |  | - Marcaje pentru identificarea conductei; |
|  |  | - Umplere si compactare respectiv lestare acolo unde conditiile subterane o impun (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Mutarea imbinarilor si alte asemenea lucrari; - Subtraversarile utilitatilor subterane existente, cu exceptia celor din lista de lucrari speciale; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate; - Intretinerea provizorie a drumurilor, pana la refacerea definitiva a acestora, conform specificatiilor din caietul de sarcini, (dupa caz); |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); - Inspectie video in cazul conductelor gravitationale inclusiv Raport privind rezultatele inspectiilor CCTV; |
|  |  | - Inregistrare, pichetare si etichetare/bornare; |
|  |  | - In cazul canalelor trasarea lucrarilor, opritoarelor temporare, dispozitivelor de marcare; |
|  |  | - Sondare si inregistrare, inclusiv identificarea tuturor utilitatilor subterane; |
|  |  | - Sisteme de protectie a conductelor care includ: captusire pe interior, camasuire externa, protectie catodica; |
|  |  | - Spalarea si dezinfectarea conductelor, inlaturarea si evacuarea apei folosite pentru dezinfectie, curatare si testare; - Remedierea defecțiunilor apărute din vina Antreprenorului; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul liniar”. |
|  | Nota de masurare | In scopul certificatelor intermediare, masurarea conductelor se va face astfel: In vederea emiterii Certificatelor Interimare de Plata, masurarea articolelor cu prefix D1 se va face dupa cum urmeaza: La finalizarea activitatilor legate de pozarea conductelor si a obligatiilor asociate acestora, dar cu exceptia reabilitarii suprafetelor a caror structura rutiera a fost afectata, Antreprenorului i se cuvine 70% din valoarea totala. La finalizarea reabilitarii suprafetelor pavate, Antreprenorului i se cuvine restul de 30% din valoarea totala. Pentru strazi cu lungimea mai mare de 500 m, Antreprenorul va transmite spre aprobare Supervizorului o tronsonare a strazii. |
| D3 | Subtraversari | Subtraversarile (intersectiile cu alte utilitati) vor fi masurate ca si lucrari separate. Se vor include articole separate pentru fiecare tip si diametru de conducta nou prevazuta care sub-traverseaza garduri existente, pereti existenti, linii subterane de fibra optica, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil lichid, conducte subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizare subterana cu diametre mai mari de 150mm, conducte de incalzire subterane si cabluri subterane cu voltaj ridicat. Articolele pentru Subtraversari vor include: |
|  |  | - Localizare si trasare; |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din seria D11); |
|  |  | - Umpluturi si compactari; |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Luarea masurilor de sustinere si protectie totala a gardurilor existente, peretilor existenti, liniilor subterane de fibra optica, conductelor subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizarii subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de incalzire subterane si cablurilor subterane cu voltaj ridicat; |
|  |  | - Re-pozitionarea sau repararea gardurilor existente, peretilor existenti, liniilor subterane de fibra optica, conductelor subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizarii subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de incalzire subterane si cablurilor subterane cu voltaj ridicat; - In cazul executarii de masuri de protectie pentru mai multe conducte/cabluri ingropate unele langa altele, pe o latime de 1 m, acestea se considera ca reprezentand o singura masura de protejare si subtraversare de conducta/cablu/serviciu extern, si astfel se va plati o singura data; - Masurile de protectie (subtraversari) pentru conducta/cablu/serviciu extern pot fi facturate numai dupa realizarea lor adecvata. In cazul in care subtraversarea utilitatilor este realizata fara masurile de protectie aferente, nu se va face plata pentru protectia conductei/cablului/serviciului extern; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D4 | Conectari la conducte si camine existente | Conectarile (legaturile) vor fi masurate separat doar in cazul conexiunilor la conductele si caminele existente. Articolele pentru conectarile la conductele si caminele existente vor include: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Localizare si pozitionare; |
|  |  | - Umpluturi si compactari (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Executia legaturilor dintre conducte si peretii caminelor de vizitare/vane precum si repararea conductelor existente si peretilor afectati; |
|  |  | - Conducte, fitinguri si garnituri; |
|  |  | - Asezare, marginire si imprejmuire; |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Protejarea capetelor nefolosite; |
|  |  | - Re-pozitionarea conductelor existente miscate; |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D5 | Camine de vane si camine de vizitare | In Listele de cantitati au fost incluse articole pentru masurarea si cotarea caminelor de vane si a caminelor de control (debit/ presiune/clor) aferente retelelor de apa, a caminelor de vane si curatare aferente conductelor de refulare ale statiilor de pompare, precum si pentru caminele de vizitare aferente retelelor de canalizare. Masurarea va cuprinde caminul de vane sau caminul de vizitare complet. Adancimea caminului de vane sau caminului de vizitare va fi reprezentata de diferenta dintre cota capacului si radierul acestuia. Se vor include articole separate pentru camine de vane pe diferite tipuri de dimensiuni constructive, camine de vizitare pe diferite tipuri de adancimi, (din metru in metru). Articolele pentru camine de vane si camine de vizitare vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Localizarea conductelor de apa sau canalizare existente; |
|  |  | - Spargerea conductelor de apa sau canalizare existente; |
|  |  | - Conectarea si re-conectarea conductelor existente; |
|  |  | - Executia radierelor, peretilor, acoperisurilor si placilor de acoperire, niselor; |
|  |  | - Canale, fitinguri, conducte si conexiuni pentru evacuarea apelor provenite accidental in caminele de vane; |
|  |  | - Curatare; |
|  |  | - Trepte, lanturi de siguranta, scari, balustrade, piese de trecere prin peretii caminelor si alte lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Sustinerea sapaturilor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic si montarea acestora; |
|  |  | - Placi prefabricate din beton, capace si rame; |
|  |  | - Utilaje si echipamente de ridicare; |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Armare; |
|  |  | - Piese de trecere prin pereții laterali ai căminelor; |
|  |  | - Umplere si compactare, lestare acolo unde este cazul; |
|  |  | - Realizarea etansarilor; |
|  |  | - Zidarie; |
|  |  | - Re-pozitionarea conductelor existente miscate; |
|  |  | - Conducte si fitinguri (fara armaturi); - Hidroizolatia caminelor, conform specificatiilor tehnice (interioara si exterioara); - Placuta indicatoare; |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
|  | Nota de masurare | In scopul certificatelor intermediare, masurarea caminelor de vane si a caminelor de vizitare se va face astfel: La finalizarea activitatilor de realizare a caminelor de vane si caminelor de vizitare si a obligatiilor asociate acestora dar cu exceptia reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 70% din valoarea totala. La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine restul de 30% din valoarea totala. |
| D6 | Vane, debitmetre, hidranti, gratare | Se vor include articole separate pentru vane, debitmetre, hidranti si gratare pe tipuri, diametre si dimensiuni diferite. Articolele pentru vane, debitmetre, hidranti, gratare si alte lucrari asemanatoare vor include urmatoarele: |
|  |  | - Achizitionarea, expedierea si transportul materialelor; |
|  |  | - Plata taxelor vamale; |
|  |  | - Manipularea, descarcarea si depozitarea materialelor; |
|  |  | - Transportul pe santier; |
|  |  | - Montajul materialelor; |
|  |  | - Pasta protectoare si infasurari de protectie pentru imbinarile mecanice cu flanse; |
|  |  | - Placuta indicatoare; |
|  |  | - Placa de beton pentru suport, unde este cazul; |
|  |  | - Garnituri, seturi de suruburi; |
|  |  | - Lucrarile de terasamente (sapatura, sprijiniri, transportul pamantului excedentar si pentru umpluturi, imprastierea si compactarea pamantului de umplutura, etc), unde este cazul, cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Conducta PEID pe care se racordeaza hidrantul, cu lungimea de 5 m pentru legarea fiecarui hidrant la retea; - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru respectarea Specificatiilor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D7 | Camine de bransament la reteaua de distributie | Masuratorile vor cuprinde toate lucrarile specifice. In Listele de cantitati s-au prevazut articole separate pentru masurarea si cotarea bransarii proprietatilor la reteaua de distributie in functie de tipul materialului si dimensiunea conductei de bransament. Articolele pentru caminele de bransament la reteaua de distributie vor include: |
|  |  | - Excavarea oricaror materiale cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Conducte, robineti de izolare si fitinguri articulate; |
|  |  | - Taiere, pozare, imbinare si asezare; |
|  |  | - Pozitionare, marginire si imprejmuire; |
|  |  | - Umplere si compactare, lestare acolo unde este cazul; |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Imbinari si alte lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Inregistrare, pichetare si etichetare; |
|  |  | - Re-pozitionarea conductelor existente miscate; |
|  |  | - Placi prefabricate din beton, capace si rame; |
|  |  | - Utilaje si echipamente de ridicare; |
|  |  | - Realizarea etansarilor; |
|  |  | - Procurare si montaj camin de apometru; - Procurare si montaj contor de masurare a debitelor; - Taierea tevilor sau alte pregatiri dictate de Lucrari; |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare ( testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Toate costurile necesare pentru realizarea alimentarii provizorii cu apa inclusiv forta de munca, echipamente, materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
|  | Nota de masurare | In scopul certificatelor intermediare, masurarea bransamentelor se va face astfel: La finalizarea activitatilor legate de realizarea bransamentelor noi la retea distributie si a obligatiilor asociate acestora, dar cu exceptia reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 70% din valoarea totala. La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine restul de 30% din valoarea totala. |
| D8 | Camine de racord la reteaua de canalizare | Masuratorile vor cuprinde toate lucrarile specifice. In Listele de cantitati s-au prevazut articole separate pentru masurarea si cotarea racordurilor proprietatilor la reteaua de canalizare, in functie de tipul materialului si dimensiunea conductei de racord. Articolele pentru racorduri la reteaua de canalizare vor include: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; - Pozitionare, marginire si imprejmuire; - Umplere si compactare, lestare acolo unde este cazul; - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); - Imbinari si alte lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Conectarea si re-conectarea la colectoarele de incinta existente; |
|  |  | - Executia radierelor, peretilor si placilor de acoperire, niselor; |
|  |  | - Canale, fitinguri, conducte si conectari pentru evacuare; |
|  |  | - Curatare; |
|  |  | - Placi prefabricate din beton, capace si rame; |
|  |  | - Utilaje si echipamente de ridicare; |
|  |  | - Realizarea etansarilor; |
|  |  | - Procurare si montaj camin de racord; |
|  |  | - Taierea tevilor sau alte pregatiri dictate de Lucrari; |
|  |  | - Refacerea conectarii conductei de racord cu instalatia existenta a consumatorului (numai pentru lucrarile de inlocuire); |
|  |  | - Testare (probe de etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Toate costurile necesare pentru mentinerea functionarii retelei de canalizare, inclusiv forta de munca, echipamente, materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
|  | Nota de masurare | În scopul certificatelor intermediare, masurarea caminelor de racord se va face astfel: La finalizarea activitatilor de realizare a caminelor de racord si a obligatiilor asociate acestora dar cu exceptia reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 70% din valoarea totala. La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine restul de 30% din valoarea totala |
|  | Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apa, camine de vane si de vizitare existente | Articolele pentru dezafectarea conductelor de canalizare, a conductelor de apa, a caminelor de vane si a caminelor de vizitare, vor include urmatoarele: |
| D9 |  |  |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Obturarea/curatarea conductelor ramase (dupa caz); - Demontarea conductelor si fitingurilor existente; |
|  |  | - Amestecarea si pozarea mortarului; |
|  |  | - Betonarea in situ; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Umplere si compactare; |
|  |  | - Evacuarea materialelor; |
|  |  | - Sigilarea capetelor utilitatilor scoase din uz; |
|  |  | - Demontarea si transportul materialelor dezafectate; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea folosita pentru etansarea conductelor scoase din uz va fi “metru liniar”. Unitatea folosita pentru umplerea caminelor existente cu diferite materiale va fi “bucati”. Unitatea folosita pentru inlaturarea conductelor existente va fi “metrul liniar”. |
| D10 | Desfacerea sistemelor rutiere | Masurarea zonelor pentru desfacerea structurilor rutiere se va face conform detaliilor din plansele desenate. Nu se va face nici o deducere pentru suprafete mai mici de 1 metru patrat. Articolele pentru desfacerea sistemelor rutiere vor include urmatoarele: |
|  |  | - Determinarea suprafetei de refacere si stabilirea tipului de structura rutiera; |
|  |  | - Trasarea pe teren a zonei de decapare; - Desfacerea sistemului rutier existent, inclusiv taierea asfaltului sau betonului, desfacere accese proprietati din beton, rigole, podete cu tub circular din beton sau alte pavaje/trotuare, mobilier stradal, demontarea bornelor si a altor repere topografice, masurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeti, podete, etc.; - Costul cu transportul si depozitarea obiectelor ce vor fi remontate; |
|  |  | - Indepartarea materialului rezultat si transportul si depozitarea acestuia; |
|  |  | - Taxele percepute de catre autoritati pentru depozitarea acestor materiale; - Furnizarea tuturor materialelor, forta de munca si utilajele necesare pentru desfacerea sistemelor rutiere ; - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare; - Curatirea si eliberarea amplasamentului; - Transportarea materialelor si echipamentelor la amplasament. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul patrat”. |
| D11 | Excavarea in teren tare | Excavatiile in teren tare pentru conductele prevazute vor fi masurate ca si lucrari aditionale. Masuratorile vor consta in volumul golurilor formate in urma inlaturarii materialelor dure. Prin excavatii in teren tare se intelege indepartarea Materialului Greu, asa cum este descris in Paragraful 10 din Prevederile Generale de mai sus. Daca pe amplasamentul sapaturii, deasupra sau sub nivelul solului, sau al stratului rutier, vor fi identificate structuri din beton sau roci compacte, plata lucrarilor de terasamente se va face separat in baza articolului D11 - Excavarea in teren tare din listele de cantitati. Cantitatea de lucrari va fi evaluata, masurata si exprimata in mc. Evaluarea volumului de material excavat in cazul acestui articol se va face in baza masuratorilor din santier tinand cont de produsul intre aria orizontala a bazei excavate prin spargere si media grosimii stratului de roca sau beton. Pentru formarea pretului unitar al acestui articol se vor include urmatoarele lucrari, fara a se limita la acestea: |
|  |  | Spargerea, piconarea, dinamitarea, separarea si sortarea materialelor rezultate; Transportul materialului excavat la amplasamentul de depozitare; Aducerea din depozitul provizoriu a materialului de umplutura pentru umplerea transeelor dupa montarea conductelor si efectuarea probelor de presiune. Imprastierea si compactarea materialului de umplutura in transee la procentajul specificat al umiditatii maxime; Piconari si excavatii pentru largirea transeelor la imbinari ale conductelor, pentru spatiu de lucru etc.; Consolidarea transeelor, platformelor si sustinerea excavatiilor; Finisarea fundului transeei (polizare, compactare, eliminarea cioatelor, etc); Epuismente pentru pastrarea uscata a transeii si a patului conductei; Asigurarea fortei de munca si asistenta Supervizorului, in vederea efectuarii testelor de compactare si a testelor preliminare; Utilaje, scule si echipamentele necesare pentru executie; Taxe si impozite percepute de catre Autoritatile Locale pentru utilizarea rampelor de depozitare temporara sau definitiva a materialelor; Ridicari topografice necesare a fi efectuate in cadrul lucrarilor; Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru respectarea acestor Specificatii. |
|  |  | Toate costurile pentru materiale, echipamente si manopera se considera incluse de catre Antreprenor in pretul unitar al articolului D11 - Excavarea in teren tare din listele de cantitati si nu se vor plati separat. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| D12 | Refacerea sistemelor rutiere | Masurarea zonelor pentru refacerea structurilor rutiere se va face conform detaliilor din plansele desenate. Nu se va face nici o deducere pentru suprafete mai mici de 1 metru patrat. Se vor include articole separate pentru fiecare tip de zona pavata refacuta si pentru diferite dimensiuni ale stratului rutier. Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere vor include urmatoarele: |
|  |  | - Pregatirea stratului suport in vederea refacerii sistemului rutier; - Refacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, plantarea bornelor, montare mobilier stradal, borduri; |
|  |  | - Furnizarea tuturor materialelor, forta de munca si utilajele necesare pentru refacerea sistemelor rutiere la forma si conditia lor initiala anterioara excavarii; |
|  |  | - Toate tipurile de rosturi necesare pentru lucrari din beton, rosturile de dilatare intre drumul nou si cel existent, inlaturarea sfaramaturilor si pregatirea imbinarilor suprafetei din incarcatura existenta, incluzand taierea suprafetei trotuarului, etc; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare; |
|  |  | - Curatarea si eliberarea amplasamentului. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul patrat”. |

|  |  | ## Seria E – Lucrari speciale la conducte |
| --- | --- | --- |
| E1 E2 E3 | Traversari de cale ferata/Traversari de rauri/Traversari de drumuri | Traversarile de cale ferata, de rauri sau de drumuri (autostrazi, drumuri nationale, judetene) vor fi masurate ca si lucrari separate. |
|  |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol intalnit (cale ferata, rauri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie prevazuta/propusa la realizarea lucrarilor: Articolele pentru Traversari cale ferata, de rauri sau de drumuri vor include: |
|  |  | - Studii si sondaje de teren suplimentare (dupa caz), inclusiv studii geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj adoptate si a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice a structurilor existente, detectie cabluri, etc.; |
|  |  | - Lucrari temporare si elaborarea procedurilor de lucru specifice lucrarii speciale respective; |
|  |  | - Lucrarile de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau pentru alte lucrari pregatitoare, prin sapatura manuala sau mecanizata, conform descrierii din Seria C; |
|  |  | - Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv trasarea lucrarii, eventuala amenajare a unei benzi de circulatie pentru utilaje, plantarea si conservarea bornelor si a altor repere topografice, masurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeti, podete, etc.; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Lucrari de protectie, sustinere, deviere temporara sau definitiva a retelelor de utilitati aflate in zona de influenta a lucrarilor executate; |
|  |  | - Lucrari de asigurare a tuturor serviciilor de utilitati existente ale riveranilor pe perioada executarii lucrarilor; |
|  |  | - Transportul, montajul si demontarea echipamentului de foraj complet cu toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (dupa caz); |
|  |  | - Crearea si amenajarea spatiilor pentru materiale necesare executiei, stocare bentonita si material forat, si spatii de depozitare adecvate pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de constructii; |
|  |  | - Procurarea si montarea / instalarea tuburilor de protectie pentru conductele nou prevazute; |
|  |  | - Procurarea si montarea / instalarea structurii suport aferenta supratraversarilor; |
|  |  | - Conducte (procurarea, depozitarea si transportul la amplasament, pozarea indiferent de adancime, imbinarea conductelor cu respectarea specificatiilor tehnice si a cerintelor tehnice ale producatorului, vor fi incluse piesele speciale de imbinare, coturile, dispozitive de aerisire/dezaerisire, in cazul supratraversarilor, piesele de racordare la alte conducte sau structuri - inclusiv imbinarile cu conductele existente - reductiile, alte fitinguri); |
|  |  | - Procurarea si executia caminelor de colectare aferente lucrarii speciale respective incluzand toate operatiile necesare (unde este cazul, conform specificatiilor si planselor desenate); |
|  |  | - Executia lucrarilor de constructii pentru elementele structurale conexe (dupa caz); - Executia lucrarilor de reparatii la constructiile existente (podurile) pe care se vor amplasa conductele, asa cum este specificat in expertizele tehnice sau/si cum se constata pe teren; |
|  |  | - Inchiderea si etansarea capetelor tubului de protectie; |
|  |  | - Realizarea umpluturilor si compactarilor cu material corespunzator si in conformitate cu specificatiile. Se include transport, incarcare, descarcare, depozitare, readucerea materialului de umplutura pe amplasament cu mijloace manuale sau mecanice, completarea cu material de imprumut acolo unde este cazul, udarea straturilor, compactarea manuala sau mecanica; |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); - Spalarea si dezinfectarea conductelor, inlaturarea si evacuarea apei folosite pentru dezinfectie, curatare si testare; |
|  |  | - Toate operatiunile de curatare si refacere a terenului afectat din zona; |
|  |  | - Refacerea sistem rutier la starea initiala, inclusiv refacere borduri, pavaje si mobilier stradal de orice fel (conform descrierii din Seria D12); |
|  |  | - Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectari ale conductelor existente in depozite aprobate de autoritatile competente; |
|  |  | - Adaptare la teren in vederea executiei lucrarilor speciale (dupa caz); - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati” iar platile se vor acorda la finalizarea completa a lucrarilor si numai dupa aprobarea Supervizorului. Pentru aceste articole nu se vor accepta plati intermediare. Pentru conductele de protectie pozate in sant (sapatura deschisa), unitatea de masura va fi „bucati”. |

|  |  | ## Seria F – Garduri si porti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Listele de cantitati aferente cuprind pentru fiecare obiect in parte urmatoarele: ## F1 – Garduri; ## F2 - Porti |
|  | F1 - Garduri | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Masurarea gardurilor se va face tinand cont de lungimea lor. Articolele pentru garduri vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice materiale (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Excavatii in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Curatarea zonelor din jurul gardurilor; |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Armare; |
|  |  | - Umpluturi si compactari; |
|  |  | - Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Procurarea, transportul si montajul tuturor materialelor necesare; |
|  |  | - Elemente de fixare si prinderi; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “suma globala”. |
|  | F2 - Porti | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poarta. Articolele pentru porti vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice materiale; |
|  |  | - Excavatii in teren tare (conform descrierii din Seria D11); |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Armare; |
|  |  | - Umplere si compactare; |
|  |  | - Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Procurarea, transportul si montajul tuturor materialelor necesare; |
|  |  | - Elemente de fixare si prinderi; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “suma globala”. |

|  |  | ## Seria G – Cladiri, obiecte tehnologice si echipamente |
| --- | --- | --- |
|  |  | Listele de cantitati aferente cuprind pentru fiecare obiect in parte urmatoarele: G1 - Lucrari de constructii si instalatii Lucrari de terasamente; Lucrari de constructii; Lucrari de instalatii (tehnologice, ventilatii, incalzire, electrice si SCADA); G2 - Utilaje si echipamente 2.1 Procurare Utilaje si echipamente; 2.2 Montaj utilaje si echipamente. |
|  | G1 - Lucrari de constructii si instalatii | Pretul pentru lucrarile de constructii si instalatii va include costurile urmatoarelor tipuri de lucrari, fara a se limita la acestea: |
|  | Lucrari terasamente | Toate lucrarile de terasamente necesare, conform seriei C. |
|  | Lucrari de constructii | - Toate lucrarile de cofrare, armare si betonare, respectiv: Furnizarea, montarea si demontarea tuturor cofrajelor si esafodajelor, schelelor, dispozitivelor de centrare, asamblare taiere, fixare, inclusiv materialele auxiliare, necesare pentru realizarea elementelor constructiilor din beton si beton armat. Umplerea tuturor golurilor de imbinare ale cofrajelor cu mastic epoxidic necontractabil; Procurarea, transportul, depozitarea, curatarea, taierea, indoirea, dispunerea armaturii in lucrare, fixarea si sprijinirea la pozitie a barelor de armare, epruvete, teste, etc. Prepararea si turnarea betonului conform specificatiilor, inclusiv amestecarea cu aditivi, punerea in opera si vibrarea; Etansarea rosturilor; Pregatirea suprafetelor la lucrarile executate anterior pentru a asigura priza cu betonul nou turnat (buciardare, suflare cu aer, etc); Sclivisirea si finisarea suprafetelor betonului pentru a asigura nivelul de finisaj impus prin specificatii, inclusiv protejarea suprafetelor in contact cu solul; Prepararea si testarea tuturor epruvetelor, precum si alte teste si lucrari de remediere dispuse de catre Supervizor ca urmare a rezultatelor nesatisfacatoare; Masurile necesare pentru protectia betonului proaspat turnat; - Toate lucrarile necesare pentru realizarea constructiilor din zidarie (BCA) (aprovizionarea caramizilor sau blocurilor la dimensiunile specificate sau prevazute in desene, manipularea, asezarea si punerea in opera a produselor pentru fixare – mortar, adezivi, benzi adezive etc., realizarea golurilor, zidaria in jurul strapungerilor pentru tevi, a buiandrugilor); - Prefabricate din beton sau alte materiale, respectiv: procurare, transport si montare elemente prefabricate din beton sau alte materiale agrementate tehnic pentru realizarea diferitelor structuri; procurare, transport si montare cladire prefabricata din structura metalica cu compartimentari, inchideri si acoperis din panouri metalice termoizolate (container). - Toate lucrarile de izolatii interioare si exterioare necesare; - Toate lucrarile necesare de impermeabilizare si protectie; - Toate lucrarile necesare legate de arhitectura, finisaje interioare si exterioare: - Procurarea si montarea tuturor confectiilor metalice (scari de acces, balustrade de protectie, capace, suporti, etc.), inclusiv grunduiri si vopsitorii (protectie anticoroziva a tuturor materialelor expuse coroziunii) - Amenajare trotuare in jurul obiectelor. - Lucrari pentru amenjarea incintelor, respectiv: Amenajare drumuri si alei; Lucrari de peisagistica (plantare de arbusti, asternere strat vegetal, semanare gazon, etc.). - Transportul materialelor pana la locul montajului, inclusiv toate asigurarile; - Probe si teste specifice; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate de ofertant ca necesare pentru realizarea lucrarii. |
|  | Lucrari de instalatii | In Listele de cantitati, lucrarile de instalatii vor cuprinde urmatoarele categorii: - Instalatii tehnologice; - Instalatii de ventilatie - Instalatii de incalzire; - Instalatii sanitare; - Instalatii electrice si SCADA. Pretul pentru lucrarile de instalatii va include costurile aferente urmatoarelor lucrari, fara a se limita la acestea: : - Toate lucrarile provizorii pentru mentinerea in functiune a instalatiilor existente pe perioada executiei. - Instalatii tehnologice - Procurarea și instalarea conductelor aferente retelelor din incinte; - Procurarea si instalarea conductelor, armaturilor, debitmetrelor, fitingurilor, etc, asociate instalatiei tehnologice/hidraulice, cu exceptia echipamentelor mecanice; - Procurarea si instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport si a furniturilor necesare; - Transportul materialelor pana la locul montajului, inclusiv toate asigurarile; - Probe si teste specifice; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate de ofertant ca necesare pentru realizarea lucrarii. - Instalatii de ventilatie - Procurarea, asamblarea si instalarea tubulaturii, grilelor de ventilatie, etc, cu exceptia echipamentelor de ventilatie; - Procurarea si instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport si a furniturilor necesare; - Transportul materialelor pana la locul montajului inclusiv toate asigurarile; - Probe si teste specifice; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate de ofertant ca necesare pentru realizarea lucrarii. - Instalatii de incalzire - Procurarea si montarea instalatiilor aferente sistemului de incalzire, cu exceptia echipamentelor de incalzire; - Procurarea si instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport si a furniturilor necesare; - Transportul materialelor pana la locul montajului inclusiv toate asigurarile; - Probe si teste specifice; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate de ofertant ca necesare pentru realizarea lucrarii. - Instalatii sanitare - Instalatia interioara completa de alimentare cu apa a containerelor – conducte, fitinguri, robineti, obiecte sanitare, etc. cu legatura la reteaua de apa din incinta; - Instalatia interioara completa de canalizare a containerelor – conducte, fitinguri, sifoane de pardoseala, obiecte sanitare, etc. cu legatura la reteaua de canalizare din incinta; - Procurarea si instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport si a furniturilor necesare; - Transportul materialelor pana la locul montajului inclusiv toate asigurarile; - Probe si teste specifice; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate de ofertant ca necesare pentru realizarea lucrarii. - Instalatii electrice si automatizare/SCADA - Realizarea completa a instalatiilor electrice de prize, iluminat, forta, aparataj electric, legare la pamant, inclusiv paratrasnet pentru toti consumatorii prevazuti in documentatia de atribuire; - Procurarea si instalarea tuturor corpurilor de iluminat interior, de veghe, exterior; - Procurarea si instalarea tuturor aparaturilor electrice necesare si dispozitivelor de fixare si furniturilor necesare; - Executie fundatie (daca este necesar) pentru amplasare tablouri electrice si automatizare conform Lucrari de constructii – punctul (a) si sant/ canivou/ pozare cabluri pana la consumator conform seriei C; - Executie retele electrice si de automatizare, interioare si exterioare; - Elaborare programe soft de aplicatie, ecrane sinoptice, implementare, punere in functiune, probe functionare in regim manual si automat, probe transmisie de date la nivelul obiectelor (HMI si PLC/RTU – achizitie si transmitere date inclusiv automatizarea locala a functionarii utilajelor). - Predare tabele de TAG-uri si program aplicatie in format electronic, licente soft necesare dezvoltarii programelor aplicatie; - Procurare si montaj instrumentatie de masura conform documentatiei de atribuire; - Executie instalatie de alarmare la efractie, alarmare acustica si transmitere in SCADA; - Executie cablaj electric si comanda interior pozat in jgheaburi metalice pentru obiectele din documentatia de atribuire, etc; - Executie cablaj electric in exterior pozat in sant in tub PVC, intre consumator si tabloul electric si automatizare; - Teste si masuratori, buletine masuratori; - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate de ofertant ca necesare pentru realizarea lucrarii. |
|  | Nota de masurare | Unitatea de masura va fi “suma globala” |
|  | G2. Utilaje si Echipamente | Pretul pentru lucrarile aferente utilajelor si echipamentelor va include costurile aferente urmatoarelor lucrari, fara a se limita la acestea: Furnizarea si transportul echipamentelor; Depozitarea, fixarea pe pozitie, inclusiv suporti, coliere, bratari, garnituri; Testarea, calibrarea si punerea in functiune; Conexiuni la utilitati; Cabluri electrice si echipamente asociate; Conducte si vane asociate |
|  | 2.1 Procurare Utilaje si Echipamente | In Listele de cantitati s-au prevazut utilaje si echipamente aferente obiectelor din documentatia de atribuire aferente lucrarilor tip executie. Pretul va include toate costurile de procurare, transport pana la locul montajului si toate asigurarile pentru toate utilajele si echipamentele necesare fiecarui tip de instalatie pentru functionarea obiectului respectiv, conform specificatiilor din documentatia de atribuire. |
|  |  | In principal, s-au considerat urmatoarele utilaje si echipamente, in conformitate cu documentatia de atribuire, dar nu se limiteaza la acestea, antreprenorului revenindu-i sarcina sa prevada orice alte echipamente considera necesare pentru realizarea lucrarilor: - Rezervor - Container echipamente de pompare, - echipamente de pompare (pentru statii de pompare apa potabila - ventilatoare; - aparate de incalzire; - toate echipamentele de automatizare necesare pentru monitorizarea si transmiterea parametrilor specifici sistemelor de alimentare cu apa si sistemelor de canalizare, - tablouri electrice si de automatizare |
|  | 2.2 Montaj utilaje si echipamente | In Listele de cantitati s-a prevazut montajul utilajelor si echipamentelor noi mentionate mai sus. Pretul va include toate costurile legate de montarea pe pozitie a echipamentelor si utilajelor prevazute in documentatia de atribuire, precum si costurile aferente probelor si testelor specifice. |
|  | Teste si probe de functionare | Cuprinde toate costurile pentru verificarile, testarile, si probele de functionare ale utilajelor si echipamentelor |
|  | Nota de masurare | Unitatea de masura va fi “suma globala”. |
|  |  | Platile se vor acorda la finalizarea completa a lucrarilor , inclusiv teste si probe de functionare, si numai dupa aprobarea Supervizorului. Pentru aceste articole nu se vor accepta plati intermediare. |

- MODUL DE DECONTARE A LUCRARILOR

In scopul certificatelor intermediare, masurarea articolelor cu prefix D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10 si D11 se va face astfel:

La finalizarea tuturor activitatilor din lista de cantitati, exclusiv refacerea sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 70% din valoarea totala a lucrarilor aferente retelei de apa sau de canalizare din lista respectiva de cantitati. Pentru strazi cu lungimea mai mare de 500 m, Antreprenorul va transmite spre aprobare Supervizorului o tronsonare a strazii.

Dupa refacerea sistemului rutier Antreprenorului i se cuvine restul de 30% din valoarea totala a lucrarilor aferente retelei de apa sau de canalizare din lista respectiva de cantitati

# ANEXE LA LISTE

Se vor considera ca anexe ale prezentului Capitol la sectiunea liste,  fisele tehnice ale principalelor utilaje si echipamente tehnologice care sunt prezentate in “Capitolul 4 – Caiet de Sarcini – Liste/Sectiunea 2 -Fise tehnice.