OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA

CAIET SARCINI

Obiectul proceduri il constituie achizitia combustibili in cantitate de 66000 litri dupa cum urmeaza :

· 2000 litri benzina CO 95-100 care urmeza a fi livrati pe baza de card de combustibil .

· 2000 litri motorina CC 51-55 care urmeza a fi livrata pe baza de carduri de combustibil .

· 62000 litri motorina CC 51-55 care urmeza a fi livrata vrac la sediul autoritati contractante , cantitatea minima la o comanda fiind de 3000 litri .

 Cantitate achizitionata poate varia in functie de necesitatile beneficiarul , acesta nu isi asuma responsabilitatea pentru achizitia intregi cantitati de combustibil prezentata mai sus, beneficiarul poate suplimenta cantitatea in functie de necesitatile acestuia .
	Cerintele minime de calitate pentru motorina sunt cele prevazute in SR EN 590/2004.
Motorina trebuie să se încadreze în prevederile standardului de calitate SR EN 590/2004 şi să respecte condiţiile de calitate prevăzute în continuare: PROPRIETATE 
	U/M 
	VALOARE 
	METODA DE TESTARE 

	Densitate la 150 C 
	Kg/m3
	820 - 845 
	STAS 35 - 81 

	Cifra cetanică 
	- 
	min. 51,0 
	STAS 6918 - 64 

	Index cetanic 
	- 
	min. 46,0 
	SR ISO 4264 - 99 

	Punct de inflamibilitate PM 
	0C 
	min. 55 
	STAS 5488 - 56 

	Filtrabilitate: 

-vara * (clasa A) 

-iarna * (class F) 
	0C 
	max. + 5 

max - 20 
	SR EN 116 - 97 

	Conţinut de sulf 
	mg/kg 
	max. 10 
	SR ISO 8754 - 96 

	Vâscozitate cinematică la 400 
	cSt 
	2,00 – 4,50 
	STAS 117 – 87 

SR ISO 3104 - 96 

	Apă 
	mg/kg 
	max.200 
	SR ISO 12937 - 00 

	Distilare 

-recuperate la 250 0C 

-recuperate la 350 0C 

-95% condensate la 0C 
	% (v/v) 
	max. 65 

min. 85 

max. 360 
	SR ISO 3405 – 98 

SR ISO 3405 – 98 

SR ISO 3405 - 98 

	Cenuşă 
	% (m/m) 
	0,01 
	SR ISO 6245 - 95 

	Coroziune pe lama de Cu (3 h la 500C) cotare 
	Clasa 1 
	Clasa 1 
	SR ISO 2160 - 95 

	Reziduu de carbon Conrdson 
	5(m/m) 
	max. 0,30 
	SR ISO 10370 - 00 

	Aciditate minerală şi alcalinitate 
	lipsă 
	STAS 22 - 64 

	Impurităţi mecanice 
	lipsă 
	STAS 33 - 78 

	Stabilitate la oxidare 
	g/m3
	max. 25 
	SR EN ISO 12205 - 99 

	Indice de neutralizare 
	Mg KOH 

100cm3 
	max. 5 
	STAS 33 - 75 

	Culoare ASTM 
	max. 2 
	SR ISO 2049 - 98 


* vara - de la 01.04. – 30.09; 

    iarna – de la 01.10. – 31.03.
Pentru benzina se va avea in vedere incadrarea in standardele in vigoare .

Ofertantul va depune documentatia tehnica a produsului emisa de producator din care sa rezulte ca acesta se incadreaza in standardele impuse.

Transportul produsului care se livreaza la sediu; autoritati contractante intra in grija ofertantului castigator si se va efectua la locatia precizata de beneficiar . Cheltuielile de transport vor fi suportate de furnizor. Mijloacele de transport autorizate si corespunzator echipate, in vederea efectuarii transportului motorinei la sediul achizitorului, in conditii de siguranta si securiate maxima .

MOTORINA se livrează în cisterne auto cu certificat de calibrare valabil, cu cisterna furnizorului şi se va face  la comanda beneficiarului. 

Cisternele auto vor fi prevăzute cu dispozitive de încărcare – descărcare în bună stare de funcţionare. 

Marcarea cisternelor se face prin etichetarea în mod vizibil cu următoarele specificaţii: 

1 Denumirea unităţii producătoare; 

2 Denumirea şi tipul produsului; 

3 Masa brută; 

4 Ţara; 

5 Numărul lotului; 

6 Standardul de calitate; 

7 Viza compartimentului de calitate; 

8 Semnul avertizor 

Vânzătorul garantează calitatea mărfii, conform condiţiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini; 

Vânzătorul garantează livrarea cantităţilor la termenele prevăzute în contract pentru a nu crea discontinuităţi în procesul de producţie a beneficiarului. 

Vânzătorul garantează starea tehnică a mijloacelor de transport pe care le va verifica înainte de încărcare şi rămâne responsabil de consecinţele neconformităţii acestora.
Livrarea produsului se face pe baza atestării calitative şi cantitative, efectuată de furnizor; 

Recepţia calitativă şi cantitativă a produsului se efectuează de beneficiar, la sediul acestuia.

Furnizorul va prezenta situatia punctelor de lucru prin care ofera posibilitatea alimentari cu carduri de combustibil , pentru statiile de combustibil  care nu sunt in proprietatea furnizorului se vor prezenta contracte de furnizare sau colaborare pentru furnizarea combustibililor pe baza de de card .

Furnizorul trebuie sa dispuna de cel putin un punct de lucru in proprietate sau cu care sa detina contracte de furnizare / colaborare pe raza de 25 km fata de Sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu RA din loc. Telciu str. Principala nr. 188 B , jud. Bistrita Nasaud , Romania , cod. 427355 , care sa permita alimetarea cu carduri de combustibil .

Cantitatea minima ce va fii furnizata este de 3000 litri / livrare pentru motorina care se livreaza la sediul autoritati contractante, cantitatea totala poate varia in functie de necesitatile autoritatii contractante .

Cantitatea minima ce va fii furnizata pe baza de carduri de combustibil este in functie de necesitatile autoritati contractante  .

Termenul de facturare si plata pentru cardurile de combustibil va fii cel agreat de partii .

Intocmit

Ing. Pupeza Pavel

