BORDEROU

A. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3.  Actul administrativ prin care  a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul  de  fezabilitate/documentatia de  avizare a lucrarilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul  investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic  de executie

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul  studiului de

fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile si protejarile  de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele  asemenea pentru  lucrari definitive si provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu  cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

c) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

e) organizarea de santier.

II. Memorii tehnice pe specialitati;

III. Breviare  de calcul;

IV. Caiete de sarcini;

V. Liste cu cantitati de lucrari;

1. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul f1);

2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul f2);

3. Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul f3);

4. Extrase de resurse (Formulare C6, C7, C8 si C9)

VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice(formularul F6)

B. PARTI DESENATE

| OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIALITATE | NR. | DENUMIRE PLANSA | SCARA | FORMAT |
| DRUMURI |  |  |  |  |
| 1. | PIZ 001÷003 | PLAN DE INCADRARE | 1:10 000 | A3 |
| 2. | PS01÷09 | PLAN DE SITUATIE | 1:500 | A3 |
| 3. | TT 001 | PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUMURI | 1:50 | A3 |
| 4. | PL01÷10 | PROFIL LONGITUDINAL PROIECTAT | 1:500;1:100 | A3 |
| 5. | DE 01 | DETALIU PODET TUBULAR DN 800 MM | 1:50 | A3 |
| 6. | DE 02 | DETALIU PODET TUBULAR DN 300 MM | 1:50 | A3 |
| 7. | R 01 | DETALIU RIGOLA CAROSABILA 80 CM | 1:10;1:25 | A3 |
| 8. | TC01÷21 | PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE | 1:100 | A3 |

A. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU,

JUDETUL GIURGIU”

1.2. Amplasamentul:

| TARA | ROMANIA |
| --- | --- |
| JUDETUL | GIURGIU |
| LOCALITATEA | MIHAI BRAVU |

1.3.  Actul administrativ prin care  a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul  de fezabilitate/documentatia de  avizare a lucrarilor de interventii:

Investitia va fi realizata din fonduri de la bugetul local/de stat, are la baza tema de proiectare.

1.4. Ordonatorul principal de credite:

COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU

1.5. Investitorul:

COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU

1.6. Beneficiarul  investitiei:

COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic  de executie:

# PROIECTANT - SC ORFINI BELL SRL

Calea Galati, Mun. Braila, Judetul Braila

Numar înregistrare Registrul Comerțului: J09/151/2010

COD CAEN: 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul  studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) Descrierea amplasamentului:

Județul Giurgiu este situat pe cursul mijlociu al râului Dunărea, și la răscrucea unor importante căi de comunicare pe apă și pe uscat aflat la numai 60 de kilometri de capitala României București.

Un nod important de comunicare, situat strategic în sudul țării , este o poartă de intrare spre Peninsula Balcanică și spre Estul Mijlociu și beneficiază de toate beneficiile transportului pe apă ale celui mai important râu Dunărea, făcând conexiunea cu Marea Neagră, prin porturile Sulina și Constanța spre alte opt țări.

Drumul comuna DC 90 ce face obiectul prezentei documentatii isi desfasoara traseul pe teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu.

Comuna Mihai Bravu se afla in centrul judetului, pe malul drept al Neajlovului. Este strabatuta de soseaua judeteana DJ603, care o leaga spre est de Comana si spre vest de Calugareni (unde se intersecteaza cu DN5), Stoenesti, Schitu (unde se intersecteaza cu DN5B) si Ghimpati (unde se termina in DN6). La Mihai Bravu, din acest drum se ramifica soseaua judeteana DJ413, care duce spre sud la Baneasa (unde se termina in DN41).

Comuna  se invecineaza cu:

•	la nord: comuna Calugareni, raul Neajlov, Ocolul Silvic Comana;

•	la est: comuna Comana, Ocolul Silvic Comana;

•	la sud: Ocolul Silvic Comana, comuna Baneasa;

•	la vest: DN 5, comuna Calugareni, comuna Toporu.

Lungimea proiectata a drumului comunal DC 90 – 1.562,00 m (1,562 km).

b) Topografia;

Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice vizate de OCPI GIURGIU. Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie «STEREO 70 » si avand ca plan de referinta pentru cote Marea Neagra.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Din punct de vedere climatic, zona studiata apartine sectorului de clima de podis, cu veri calduroase, cu precipitatii scazute si cu iernile foarte reci.

Tipul climatic pentru amplasamentul vizat este I.

Adancimea de inghet in complexul rutier, conform STAS 1709-90 este de 80 cm in functie de sistemul rutier (rigid sau nerigid).

Figura 1.. Harta cu adancimile de inghet.

Figura 2.. Harta cu repartitia tipurilor climatice.

d) Geologia, seismicitatea;

Tectonica zonei

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul localitatii aparţine zonei seismice care se caracterizează printr-o valoare ag=0,30 g si o perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc = 1.6 s (după harta cu zonarea seismica a teritoriului României-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (ag – fig. 3.1 si 3.2), prezentate mai jos).

Categoria de importanta a drumului analizat este NORMALA conform HG Nr. 766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.

| Nr. crt. | Factorii determinanţi şi criteriile asociate*) | Coef. de unicitate | Punctaj Factor Determinant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I)oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncții ale construcției II)oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției III)caracterul evolutive al efectelor periculoase în cazul unor disfuncții | 1 0 0 | 1 |
| 2. | I) mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției II)ponderea pe care o are funcțiunea construcției în comunitatea respectivă III)natura și importanța funcțiilor respective | 4 4 2 | 3 |
| 3. | I) măsura în care realizarea și exploatarea construcției perturb mediului II)gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural sau construit III)rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural sau construit | 2 1 1 | 1 |
| 4. | I)durata de utilizare preconizată II)măsura în care performanțele de alcătuire depind de cunoașterea evoluției activității III)măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor | 6 2 2 | 3 |
| 5. | I) măsura în care soluția constructive este dependent de condițiile locale II)măsura în care condițiile locale evoluează defavorabil în timp III)măsura în care condițiile locale defavorabile determină exploatarea construcției | 2 2 2 | 2 |
| 6. | I)ponderea de muncă și materiale înglobate II)volumul și complexitatea lucrărilor de întreținere pe durata de existentă III)activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiuni | 4 2 1 | 3 |
|  | PUNCTAJ TOTAL |  | 13 |
|  | CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ |  | „C” |

Conform NP074-2000 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu categoria geotehnica si riscul geotehnic, rezultând următorul punctaj:

- condiţii de teren mediu _______________________   3 puncte

- apa subterana (fara epuismente)_________________  1 puncte

- clasificare construcţii după importanta (normala) ____ 3 puncte

- vecinatati (fara riscuri)_________________________ 1 punct

- risc seismic (ag 16-20 g)________________________ 1 punct

Total punctaj						  9 puncte

Rezulta un risc geotehnic redus si categoria geotehnica 1.

e) Devierile si protejarile  de utilitati afectate;

In prezentul proiect nu exista lucrari de interventie la utilitatile existente, acestea nefiind afectate de lucrarile ce se vor realiza pe tronsonul de drum propus.

Din punct de vedere tehnic, elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a proiectului tehnic s-a făcut în conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, „Normelor tehnice privind proiectarea, construcția și modernizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul M.T. 50/1998, cu normele și standardelor de specialitate, OMT 1296/2017 „Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor” și în conformitate cu HG907/29.11.2006 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri publice.

Elementele geometrice ale străzilor și drumurilor vor fi conform STAS 10144-3-91 privind „Elementele geometrice ale străzilor”, STAS 863-85 „Lucrări de drumuri Elemente geometrice ale traseelor”,PD 177-2001 Normativul privind „Dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide”, STAS 2900-89 privind „Lățimea drumurilor”, STAS 10144-1-90 „Străzi. Profiluri Transversale. Prescripții de proiectare.”, NT 27-1998 „Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în localități rurale” aprobată prin OMT nr. 50/1998, NT27-1998 „Normă tehnică privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” respectiv „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice” aprobate prin ORD nr. 46/1998.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele  asemenea pentru  lucrari definitive si provizorii;

Sursele de apă, energie electrică şi telefon pentru organizare de şantier vor fi rezolvate prin proiectul de organizare etapa a II-a ce va fi întocmit de antreprenorul general.

Sursele de apă, energie electrică, telefon pentru racordurile definitive sunt existente în zonă.

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul mijloacelor şi a persoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică, învederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitarea efectelor dezastrelor, va fiasigurat în permanenţă, deoarece lucrarile se vor executa sub trafic.

h) Caile de acces provizorii;

Caile de acces provizorii se vor amplasa astfel incat sa nu se intersecteze cu traseele retelelor de utilitati care urmeaza sau au fost deja deviate din amplasamentul lucrarii.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Sistemul rutier existent este compus dintr-un strat de pietriș contaminat cu pamant de aproximativ 8-10 cm.

Lungimea drumului comuna DC 90 este de 1.562,00 m cu lățimea carosabilului de 4,00 m.

Acostamentele sunt înierbate sau lipsesc în totalitate.

În perioadele foarte bogate în precipitații pe strazile analizate, apa băltește făcând dificilă circulația autovehiculelor.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Proiectul Tehnic de Executie privind lucrarea: "Modernizare Drum Comunal DC 90 in Comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu" a fost dezvoltat avand ca baza de elaborare DALI, studiul topografic, expertiza tehnica si tema de proiectare.

# Lucrările efectuate sunt următoarele:

- lucrări de modernizare a structurii rutiere existente;

- lucrări de realizare santuri si rigole pluviale;

- lucrări de realizare podete;

- lucrări de amenajare a intersectiei cu drumul judetean DJ 603;

- lucrări de asigurare a semnalizarii rutiere (marcaje si indicatoare rutiere).

Dimensionarea structurii rutiere a fost realizata în funcţie de condiţiile impuse prin expertiza tehnica. Elementele geometrice pentru amenajarea plană şi spaţială a traseului respecta prevederile STAS 863/85.

Denumirea proiectului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU” a fost stabilită de către achizitorul Comuna Mihai Bravu, în conformitate cu necesităţile comunei în materie de investiţii. Proiectul a fost inclus cu această denumire în Lista de investiţii a Comunei, documentatia tehnico economica a fost aprobată de către Consiliul Local.

În ceea ce priveşte alegerea denumirii, aceasta se încadrează în prevederile SR EN 4032-1-2001 Lucrări de drumuri. Terminologie, care prevede că prin „modernizarea drumului” se înţelege amenajarea complexă a unui drum existent prin sistematizarea elementelor geometrice şi aplicarea unei îmbrăcăminţi moderne în cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare.

În mod similar, același standard prevede că prin „reabilitarea drumului” se înțelege ansamblul de lucrări de reamenajare a unui drum pentru îndeplinirea condițiilor impuse pentru perioada respectivă luată în considerare.

Având în vedere cele expuse mai sus referitor la situația existentă, precum și detalierea lucrărilor proiectate, considerăm că acestea, și implicit denumirea lucrării, se încadrează în sfera definită conform standardului SR EN4032-1-2001 Lucrări de drumuri. Terminologie.

Documentaţia tehnico-economică nu prevede realizarea lucrărilor prevăzute la alin. 9 al art. 28 din Regulamentul general de urbanism, respectiv construirea de canale subterane pentru amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la art.18 alin. 1 lit. c din Regulament.

La ora actuală, pe traseul străzii cuprinse în proiect există reţele supraterane de alimentare cu energie electricăşi de telecomunicaţii. Documentația tehnică de proiectare nu a prevăzut execuția de canale subterane pentru relocarea acestor rețele aeriene pentru următoarele motive:

1.	Aceste rețele sunt proprietate privată prin efectul legii, așa cum acest tip de proprietate este definit în articolul 553 alin.1 din Codul Civil al României – „sunt obiect al proprietății private toate bunurile de uz sau de interes privat aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public”. Dreptul de proprietate publică este definit de art. 554 din Codul Civil al României – „Bunurile statului și ale unităților administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul proprietății publice.” Această prevedere legală se completează cu art.3 al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

2.	Până la ora actuală niciunul dintre proprietarii rețelelormenționate mai sus nu a comunicat autorității publice locale intenția de a executa lucrări de trecere în subteran a rețelelor.

3.	Proiectarea șiexecuția lucrărilor referitoare la instalațiile electrice sunt reglementate distinct în legislațianațională, fiind supuse unui regim de autorizare special din partea ANRE. În aceste condiții, având în vedere faptul că tema de proiectare elaborată de Comuna Mihai Bravu și contractul de proiectare nu menționează necesitatea proiectării instalațiilor electrice, societatea noastră nu are nicio competentă și nicio obligație de a proiecta canalizația pentru instalații electrice.

4.	Execuția canalizației pentru rețele edilitare strict pe lungimile cuprinse în DALI  va  avea un impact minim, întrucât nu se va crea un traseu continuu, la nivelul unei întregi localități.

5.	Lățimea relativ mică a strazii ce face obiectul Proiectului Tehnic, cu branșamentele și racordurile aferente, ridică dificultăți în execuția canalizației subterane și în asigurarea liniarității acesteia. Pentru proiectarea canalizației subterane trebuie respectate prevederile Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate prin OMT nr. 1294/2017, care prevede următoarele condiții:

	lucrările edilitare subterane se amplasează de regulă în afara părţii carosabile a drumului sau în galerii vizitabile – în cazul de faţă, nu există spațiu suficient între partea carosabilă şiproprietăţile private;

6.	Necesitatea respectării normativelor tehnice legate de distanţa minimă între reţele. Spre exemplificare, conform STAS SR 8591 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, distanţele minime faţă de care se amplasează cablurile electrice sunt:

	0,7 m în plan vertical faţă de cota terenului sau a suprafeţeiîmbrăcăminţii străzii;

	0,5 m în plan orizontal faţă de fundaţiile clădirilor;

	0,5 m în plan orizontal faţă de borduri, rigole şişanţuri;

	0,6 m în plan orizontal faţă de conductele de canalizare existente în cazul de faţă;

	0,6 m în plan orizontal faţă de conductele de alimentare cu apă existente în cazul de faţă;

	0,5 m faţă de reţelele de telecomunicaţii;

În aceste condiţii, ţinând cont şi de existenţa reţelelor edilitare subterane, a căror autorizare nu a fost condiţionată de amplasarea într-o canalizaţie tehnică, amplasarea unei canalizaţii subterane suplimentare, strict pentru montarea reţelelor aeriene existenta, nu este eficientă din punct de vedere economic, mai ales având în vedere necesitatea asigurării branşamentelor la toate componentele sistemului de iluminat public şi la toţi consumatorii şi de dificultăţile tehnice de execuţie generate de prezenţa pe amplasament şi a racordurilor şi a branşamentelor reţelelor edilitare subterane.

Proiectarea şi realizarea canalizației pentru rețele subterane trebuie să facă obiectul unui proiect de sistematizare a Comunei Mihai Bravu, pe baza unor planuri coordonatoare justificate din punct de vedere tehnic și economic, realizate cu participarea tuturor deținătorilor de rețele aeriene și subterane din zonă.

c) Trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrărilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei: beneficiar, proiectant si constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Lucrările de execuţie pentru investiţie trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări ecologice, respectând legislaţia română în domeniu:

- OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea 107/1996 “ Legea apelor” şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protecţia calităţii apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele  lucrări.

Protecţia aerului

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinţă, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele  rezultate din executia stratului de beton rutier, din realizarea săpăturii şi aturnării betoanelor. Se recomandă utilizarea unor instalatii de realizare a betonului rutier şi  folosirea unor statii de betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. La transportul şi depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a  acestora cu prelate.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Carosabilul a fost prevăzut cu o îmbrăcăminte din mixturi asfaltice.

Zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi.

Protecţia solului şi subsolului

În perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje şi vehicule grele desfăşurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor substanţe potenţial poluatoare (vopsele, carburanţi, solvenţi, bitum etc.).

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale, pentru realizarea sistemului rutier. Deşeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăştia pe terenul din jur, ci se vor depozita în recipiente şi se vor duce la o groapă de gunoi autorizată. Constructorul va urmări realizarea unor cofraje etanşe astfel încât să se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanţe toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia solului.

Gospodărirea deşeurilor

Pe drum şi în zona învecinată  nu pot apărea deşeuri decât la executarea lucrărilor. În această situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curăţenie. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată la beneficiar curată.

Deşeuri diverse (solide-balast, pietriş, metal, lemn etc.) vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri etc.) în cantităţi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 865/2002.

Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrişul, pământul, elemente de beton degradate se încarcă şi se transportă în locurile special amenajate, indicate de autoritatea contractantă.

Lucrări de ecologizare

După finalizarea etapei de execuţie se trece la dezafectarea organizării de şantier. Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.

După finalizarea lucrărilor de pietruire, constructorul are obligaţia refacerii mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate si plantari de pomi.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului etc.

e) Organizarea de santier.

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului, platforme de depozitare si de lucru. Se va amenaja o platforma pentru organizarea de santier cu drumuri de acces.

Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectie a muncii si de protectie impotriva incendiilor.  Organizarea de şantier (grupul social + baza de producţie) se va amplasa într-o zonă de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate căile de acces, sursele de apă, energie electrică, pentru necesităţile şantierului.

Constructorul va răspunde de protecţia tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în zona de lucru împotriva fumului, efectului substanţelor chimice, materialelor bituminoase, a combustibililor şi lubrifianţilor. Constructorul va trebui să respecte, la toate instalaţiile şi utilajele folosite, limitele noxelor prevăzute în normativele în vigoare la data execuţiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu trebuie să depăşească 55 dB.

În cazul producerii unor daune la diverse instalaţii sau bunuri, constructorul trebuie să anunţe beneficiarii acestor instalaţii şi va lua măsuri pentru repararea de urgenţă pe cheltuiala sa a daunelor produse. Semnalizarea şantierului se va realiza conform normelor în vigoare ţinând cont de condiţiile în care se realizează lucrările de reparaţii si consolidări.

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea exigenţelor de calitate prevăzute în caietele de sarcini şi în standardele şi normativele în vigoare în România.

Intocmit,

Ing. Valentin Isac

II. Memoriu Tehnic de Specialitate;

1. GENERALITATI

Proiectul Tehnic de Executie privind lucrarea: "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU" a fost dezvoltat avand la baza tema de proiectare, DALI, studiul topograficsi expertiza tehnica.

Lucrarile efectuate sunt urmatoarele:

- lucrări de modernizare a structurii rutiere existente;

- lucrări de realizare santuri si rigole pluviale;

- lucrări de realizare podete;

- lucrări de amenajare a intersectiei cu drumul judetean DJ 603;

- lucrări de asigurare a semnalizarii rutiere (marcaje si indicatoare rutiere).

Dimensionarea structurii rutiere a fost realizata în funcţie de condiţiile de fundare conform studiului geotehnic si impus prin expertiza tehnica. Elementele geometrice pentru amenajarea plană şi spaţială a traseului respecta prevederile STAS 863/85  si 10144-3/91.

2. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Soluţia constructivă propusă are la bază Legea 43/1997  privind regimul juridic al drumurilor şi Normele tehnice ale M.T. 44,45,46/98  privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

##### TRASEUL IN  PLAN

Alininiamentele sunt racordate cu raze compuse din arc de cerc, ale caror valori sunt cuprinse intre 15 si 400 m.

Lungimea traseului proiectat pentru DC 90 : 1,562 km.

##### PROFILUL LONGITUDINAL

In plan vertical se vor realiza lucrari de terasamente pentru corectarea traseului. Curbele verticale au fost adoptate conform STAS 863/85 si s-au proiectat in sens longitudinal.

Traseul in plan vertical este compus din curbe verticale ce racordeaza aliniamentele verticale. Pentru proiectarea profilului longitudinal nu au fost necesare utilizarea de racordari verticale.

S-au păstrat declivităţile existente, precum şi pasul de proiectare sunt apropiate de cele din normativ. Creşterea pasului de proiectare s-a realizat făcându-se doar acele corecturi locale şi strict necesare îmbunătăţirii elementelor geometrice, lucrari ce vor asigura o fluenta a traficului auto.

Micsorarea pasului de proiectare a fost aleasa din motive economice, pentru a nu genera lucrari de terasamente suplimentare.

Declivitatea minima este de 0.09% respectiv cea maxima de 7.14%.

Micsorarea pasului de proiectare a fost aleasa din motive economice, pentru a nu genera lucrari de terasamente suplimentare.

##### PROFILUL TRANSVERSAL PROIECTAT

- Drum de clasă tehnică V, conform NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

•	Platforma: 5.00m

•	Parte carosabilă: 4.00m

•	Acostamente: 2x0.50m

•	Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică)

Structura Rutiera proiectata :

•  4 cm strat de uzura din beton asfaltic  BA16 rul50/70(EB rul50/70) conform AND 605 si SR EN 13108)
• 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat tip BADPC22.4 leg50/70 (EB22.4 leg50/70)conform AND 605 si SR EN 13108)

• 15 cm strat superior de fundatie  din piatră spartă conform SR EN 13242+A1 si STAS 6400-1984
• 25 cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1 si STAS 6400 - 1964
• 10 cm strat de forma din balast conform SR EN 13242+A1 si STAS 12253 - 1984

Profil Transversal Proiectat Nr. 1

Aplicabilitate:

- Drum comunal DC 90 km 0+000 - 1+562

Elementele geometrice ale profilului transversal sunt:

- Parte carosabila: 4,00 m;

- Acostamente: 2 x 0,50 m;

- Platforma proiectata: 5,00 m;

- Sant din pamant: dreapta;

- Panta carosabil: panta unica 2.5%.

Nota: In proximitatea intersectiei cu DJ 603 km 0+000 – 0+100 proiectat al DC 90 se va amenaja sant de beton datorita declivitatii pronuntate (peste 4%).

LUCRARI DE TERASAMENTE

Pentru realizarea unei nivelete a drumului care sa permita accesul facil la proprietatile private adiacente acesteia, linia rosie a fost proiectata astfel incat sa fie realizata corelarea cu limitele de proprietate si apoi realizarea celorlalte straturi din cadrul structurii, acolo unde linia rosie a fost coborata sau urcata mai mult, s-a facut aceasta coborare si urcare pentru a facilita vizibilitatea autovehiculelor si nu numai.

Prin lucrarile de terasamente traseul in plan vertical al drumului de acces va fi corectat, eliminandu-se astfel dezavantajele create pana acum.

STRAT DE BALAST

Stratul de balast in grosime de 10 cm sau 25 cm se va realiza dintr-o singura trecere, fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime si pentru a nu ingreuna circulatia.

Latimea prismului de balast se calculeaza in functie de latimea imbracamintii/platformei.

STRAT DE PIATRA SPARTA

Stratul de piatra sparta in grosime de 15 cm se va realiza dintr-o singura trecere, fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime si pentru a nu ingreuna circulatia.

Latimea prismului de piatra sparta se calculeaza in functie de latimea imbracamintii/platformei.

STRAT DELEGATURA BADPC 22,4

Stratul de legatura cu pietrisuri concasate BADPC 22,4 (BAD 22,4 leg 50/70) se va realiza in grosime de 6cm, dintr-o singura trecere fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime.

La asternere se vor respecta prevederile din caietele de sarcini si AND 605/2016.

STRAT DE BETON ASFALTIC BA16

Stratul din beton asfaltic cu cribluri BA 16 (BA 16 rul 50/70) reprezinta stratul de uzura si se va realiza in grosime de 4cm, dintr-o singura trecere fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime.

La asternere se vor respecta prevederile din caietele de sarcini si AND 605/2016.

ACOSTAMENTE

Pe lungimea drumului sunt proiectate acostamente din balast. Latimea acostamentelor este de 0,50 m.

Panta transversala a acostamentelor este 4,00%.

COLECTAREA ŞI EVACUAREA APELOR

Avand in vedere configuratia terenului, a sectoarelor dintre marginea partii carosabile ce sunt umplute cu pamant  peste cota de scurgere a apelor spre rigole, a fagaselor care retin apa in corpul strazii, este necesara o colectare a lor dupa executarea partii carosabile si a acostamentelor, astfel incat sa se evite stagnarea apei langa platforma drumului si sa duca la o evacuare a apelor cat mai rapida, astfel incat sa nu existe posibilitatea pierderii capacitatii portante a structurii rutiere.

Dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor se va face gravitaţional - prin sistemul centralizat de pante atât longitudinale cât şi transversale ale căii spre rigolele realizate.

Accesele la proprietati se vor realiza prin intermediul podetelor tubulare Dn 300 mm din tuburi de polietilena cu lungimea de 6,0 m in dreptul fiecarui acces.

Pentru descarcarea apelor pluviale colectate s-au prevazut podete transversale cu diametrul Dn 800 mm din tuburi corugate SN 8 (km 0+504, km 1+115).

AMENAJAREA INTERSECTIEI CU DJ 603

In prezentul proiect se propune amenajarea unor benzi de accelerare respectiv decelerare cu lungimile de 35m si pene de racordare de 10.0m pentru fiecare. Astfel va fi asigurata intrarea respectiv iesirea din flux pe DJ 603, fara a afecta circulatia vehiculelor pe drumul cu prioritate (DJ 603).

Intersectia cu DC 90 (km 0+000) se afla pe un sector in aliniament al DJ 603, vizibilitatea fiind una buna (mai mare de 200 m), fapt pentru care intersectia amenajata va permite virajul de stanga respectiv dreapta pe intrare/iesire.

Structura Rutiera proiectata casete amenajare intersectie cu DJ 603:

•  4 cm strat de uzura din beton asfaltic  BA16 rul50/70(EB rul50/70) conform AND 605 si SR EN 13108)
• 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat tip BADPC22.4 leg50/70 (EB22.4 leg50/70)conform AND 605 si SR EN 13108)

• 15 cm strat superior de fundatie  din piatră spartă conform SR EN 13242+A1 si STAS 6400-1984
• 25 cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1 si STAS 6400 - 1964
• 10 cm strat de forma din balast conform SR EN 13242+A1 si STAS 12253 - 1984

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Pentru aceasta s-a prevăzut :

- semnalizare rutieră (indicatoare de circulaţie);

- marcaje longitudinale

Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea şi semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării şi scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilităţii, asigură un grad înalt al siguranţei circulaţiei pe întreg obiectivul proiectat.

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzător: circulaţia auto, dirijarea  fluxurilor în intersecţii  pentru evitarea conflictelor între fluxuri şi respectiv între  participanţii la trafic .

Obiectivul va fi semnalizat şi marcat conform SR 1848-1:2008/C91:2009. Siguranţa circulaţiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi STAS 1848-7-/2004. Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere.

Intocmit,

Ing. Valentin Isac

III. Breviar  de calcul;

- Dimensionarea sistemului rutier conform normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)

indicativ PD 177 – 2001 pentru lucrarea:

"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU,

JUDETUL GIURGIU”

- Strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare

- Fundatie din balast in grosime de 25 cm dupa compactare;

- strat de piatra sparta in grosime de 15 cm dupa compactare;

- strat de legatura din mixtura asfalica tip BADPC 22.4 în grosime de 6 cm;

- strat de uzura din mixtura asfalica tip BA 16 în grosime de 4 cm.

Stradaeste caracterizata de următoarele date implicate in dimensionarea straturilor rutiere:

a. Drumul se incadreaza intr-o  regiune de tip climateric I.

b. Regim hidrologic 2b.

c. Pământul de fundare este alcătuit din pământ de tip P5.

1. Stabilirea traficului de calcul.

Nc  = 365 x 10-6 x pp x crt x 6k=1[ nk10 (pk13+pk20)/2 x f ek ]   (m.o.s.)

Nc  = 0,03 m.o.s.

Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului.

Pământul de fundare este de tip P5 (conform tabelului nr. 2.2 indicativ PD 177 – 2001), iar drumul  apartine regimul hidrologic 2b.

Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,42 (conform tabelului nr. 2.3 indicativ PD 177 – 2001).

2.Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson din tabelul nr.6

Tabel Nr. 1 Valori de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate

| Denumirea materialului din strat | h (cm.) | E (Mpa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Beton asfaltic pentru stratul de uzura BA 16 | 4 | 3600 | 0,35 |
| Mixtura asfaltica pentru stratul de legatura BADPC 22.4 | 6 | 3000 | 0,35 |
| Strat de piatra sparta | 15 | 400 | 0,27 |
| Balast | 25 | 192 | 0,27 |
| Pământ de fundare P5 | ∞ | 80 | 0,27 |

Pentru stratul inferior de fundatie, modulul de elasticitate dinamic se stabileste cu relatia:

Es.f. = 0,20 x Hs.f.0.45 x Ep  (in cazul in care exista strat de forma in sistemul rutier)

3.Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard.

Se adoptă varianta de alcătuire a straturilor de modernizare după cum urmează:

- 4 cm strat de uzură de tip BA 16;

- 6 cm strat de legătură de tip BADPC 22,4;

- 15 cm strat de piatra sparta;

- 25 cm fundatie din balast;

Se va executa un strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

4.Se calculează următoarele componente ale deformaţiei cu ajutorul programului CALDEROM

εr =  239 microdeformaţii

εz=  577 microdeformaţii

5. Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier proiectat

5.1. Criteriul deformatiei specifice la intindere admisibil la baza straturilor bituminoase :

Nc = 0,03 m.o.s.

Nadm= 24,50 x 108 x εr–3,97 = 24,50 x 108 x 239–3,97  = 0,885 m.o.s.

RDO = NC / Nadm = 0,03/ 0,885 = 0,034 < 1,00

RDO < RDOadm

RDOadm = 1,00

5.2. Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pamintului de fundare :

εzadm = 600 x NC-0,28 = 600 x 0,03-0,28 = 1.602 microdeformaţii

εz= 577 microdeformaţii < εzadm = 1.602 microdeformaţii

REZULTATE CALDEROM

DRUMURI

Sarcina....57.50   kN

Presiunea pneului        0.625 MPa

Raza cercului            17.11  cm

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    6.00 cm

Stratul 3: Modulul   400. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   15.00 cm

Stratul 4: Modulul   192. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   25.00 cm

Stratul 5: Modulul    80. MPa,  Coeficientul Poisson  .270 si e semifinit

R E Z U L T A T E:            DEFORMATIE

R        Z                    RADIALA   VERTICALA

cm       cm                   microdef    microdef

.0   -10.00                  .239E+03   -.328E+03

.0    10.00                  .239E+03   -.862E+03

.0   -50.00                  .208E+03   -.330E+03

.0    50.00                  .208E+03   -.577E+03

In urma dimensionarii sistemului rutier conform normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) indicativ PD 177 – 2001, se constata ca acesta respecta toate criteriile specifice pentru a putea rezista in bune conditii la actiunea traficului rutier.

- Verificarea rezistenţei complexului rutier la acţiunea fenomenului de

îngheţ-dezgheţ conform STAS 1709/1/2/3-1990  pentru obiectivul de investiţie:

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA MIHAI BRAVU,

JUDETUL GIURGIU”

In conformitate cu STAS 1709/1-90 privind ‘’Adancimea de inghet in complexul rutier ‘’, amplasamentul celor 9 strazi se situeaza in zona de tip climatic I, iar tipul pamantului din terenul de fundare este P5.

Adancimea de inghet in sistemul rutier Zcr se considera egala cu adancimea de inghet in pamantul de fundatie Z, la care se adauga un spor Δz si se calculeaza cu relatia:

Zcr = Z + Δz (cm)

ΔZ = HSR - He (cm), in care,

HSR – grosimea sistemului rutier alcatuit  din straturi de materiale rezistente la inghet in cm

He – grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier in cm

Conform diagramei din STAS 1709/1-90, pag. 3, adancimea de inghet in pamantul de fundatie este z = 65 cm.

HSR= 4.0 + 6.0 + 15.0 + 35.0 = 60.0 cm

He= Σ Hi x cti=4.00 x 0.50 + 6.00 x 0.60 + 15 x 0.75 + 35.0 x 0.90 = 48.35 cm

ΔZ = HSR – He = 60.0 – 48.35 = 11.65 cm

Zcr = 65 + 11.65 = 76.65 cm

Gradul de asigurare la inghet dezghet, in conformitate cu STAS 1709/2-90 este:

K = He/Zcr, in cazul nostru

K = 48.35/ 76.65 = 0.63

K = 0.63> 0.50 ( valoarea gradului de asigurare la inghet – dezghet, conform STAS 1709/2-90)

Conform tabelului 4 (pag 6) din tabelul mai sus mentionat, rezulta ca structura aleasa este rezistenta la actiunea fenomenului de inghet-dezghet (pentru pamant de tip P5 la tipul climatic I).

Intocmit,

Ing.  Valentin Isac

PROGRAM  DE CONTROL PE SANTIER PRIVIND URMARIREA LUCRARILOR EXECUTATE PE FAZE DETERMINANTE

- Denumirea lucrării:"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 IN COMUNA

MIHAI BRAVU,  JUDETUL GIURGIU"

2. Beneficiar (B): COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU

3. Proiectant (P): S.C. ORFINI BELL S.R.L.

4. Executant (E):

5. In conformitate cu Legea nr. 10/1995 reactualizata, cei de mai sus stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrărilor:

| Nr. crt. | Lucrările ce se controlează, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care se întocmesc documente scrise | Documente scrise care se încheie: P.V.L.A. – proces-verbal lucrări ascunse P.V.R. – proces-verbal de recepţie calitativă P.V. – proces-verbal | Cine execută controlul: B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant I.S.C. – Inspectoratul de stat in constructii |
| --- | --- | --- | --- |
| LUCRARI MODERNIZARE DRUM |  |  |  |
| 1. | Predarea amplasamentului. | P.V. | B + E + P |
| 2. | Trasarea lucrarilor | P.V. | B + E + P |
| 3. | Lucrari de terasamente | P.V.R. | B + E + P |
| 4. | Strat de forma din balast | P.V.L.A. | B + E + P |
| 5. | Fundatie de balast | P.V.L.A. | B + E + P |
| 6. | Strat de piatra sparta | P.V.L.A. | B + E + P |
| 7. | Strat de legatura (binder) | P.V.R. | B + E + P+ISC |
| 8. | Strat de uzura | P.V.R | B + E + P |
| 9. | Elemente de scurgere | P.V.R | B + E + P |
| 10. | Receptie finala la terminarea lucrarilor. | P.V.R. | B + E + P+ISC |

NOTĂ: Conform prevederilor Legii 10/1995 reactualizata, executantul are obligaţia convocării factorilor care sunt prevăzuţi să participe la verificări cu minim 3 zile  înainte de finalizarea fiecărei faze.

BENEFICIAR,	                   PROIECTANT,            CONSTRUCTOR,           I. S. C.

COMUNA MIHAI BRAVU   S.C. ORFINI BELL SRL

JUDETUL GIURGIU

ÎNCADRAREA DOCUMENTAŢIEI ÎN LEGISLAŢIA GENERALĂ DE PROIECTARE

La elaborarea documentaţiei au fost avute în vedere prescripţiile legislaţiei generale şi a legislaţiei de proiectare, hotărâri guvernamentale si ordonanţe dupa cum urmează:

- legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii actualizata prin legea 177/2015;

- HGR 150/2010 – privind componenţa, organizarea şi funcţionarea consiliului de avizare lucrări publice de interes naţional ;

- Ordin MAPPM 125/1996  pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurator

- Ordin 2264/2018– privind aprobarea îndrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

- HG nr. 343/2017privind aprobarea Regulamentului de recepţie alucrărilor de construcţii și instalaţii aferenteacestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţie ăn timp şi post utilizare a construcţiilor.

- Legea 98/2016 – privind achiziţiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări;

- Legea 106/1996 – privind protecţia civilă ;

SOLUŢII PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR ŞIURMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR conform normativ P 130/99 şi HG 766/97

Urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii.

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al investiţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora.

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare;

c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului.

Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului.

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin:

- urmărirea curentă;

- urmărirea specială.

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor, care, corelată cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări şi de construcţii, pe toată durata de existenţă a construcţiei.

Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii, cel puţin de nivel mediu.

Pentru drumurile şi podurile de categoriile de importanţă B şi C, urmărirea curentă are ca obiectiv menţinerea lor la parametrii tehnici proiectaţi.

Constatările făcute cu ocazia urmăririi curente se înscriu în fişa drumului şi se anexează la cartea tehnică a construcţiei.

Urmărirea curentă la drumuri trebuie corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţii şi constă în verificări şi observaţii cu privire la:

a) Starea tehnică a drumului definită conform Instrucţiuni CD 155/2001, în scopul stabilirii lucrărilor de întreţinere preventivă şi a lucrărilor de readucere prin reparaţii a stării tehnice la nivelul cerut de evoluţia traficului.

Defecţiunile constatate vor fi menţionate diferenţiat în funcţie de locul de apariţie şi anume:

– defecţiuni ale suprafeţei de rulare

– defecţiuni ale îmbrăcăminţii sistemului rutier

– defecţiuni ale structurii sistemului rutier

– defecţiuni ale complexului rutier

b) modul în care se desfăşoară circulaţia pe sectoarele pe care se execută lucrări;

c) calitatea lucrărilor ce se execută în regie sau antrepriză;

d) modul în care se respectă termenele de remediere stabilite în registrele de revizie şi control;

e) starea şi corectitudinea semnalizării verticale şi orizontale;

f) starea şi corectitudinea semnalizării punctelor de lucru de pe platforma sau zona de drumului.

Urmărirea curentă se realizează:

– lunar, pentru drumuri şi străzi

– semestrial lucrări de consolidări apărări de maluri şi în mod obligatoriu după trecerea apelor mari de primăvară şi toamnă şi după ploi torenţiale, cutremure şi accidente.

Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice.

Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasă sau care se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.

Urmărirea specială se realizează, pe o perioada stabilită, pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate atestat.

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente.

La constatarea, în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială, a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră ca pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.

Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor.

Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele construcţii care se supun, urmăririi speciale, asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, înştiinţând despre aceasta şi Inspecţia de stat în construcţii;

b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale.

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar;

comandă expertizarea construcţiilor, comandă proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii;

b) stipulează, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora, la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor.

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) stabilesc, împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale;

b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială.

Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută, să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială, până la recepţia construcţiilor, după care le vor preda proprietarului.

Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor.

Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială, denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să cunoască toate detaliile drumului şi să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;

b) să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens;

c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice.

Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop:

-  menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor;

- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării.

Lucrările de intervenţie sunt:

a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor;

b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor;

c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.

Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor:

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante;

b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora;

c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs şi la recepţie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de şantier autorizaţi.

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale;

b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii.

Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor.

Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor, în baza contractelor încheiate cu proprietarii.

Postutilizarea construcţiilor.

Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe odată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face:

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului;

c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care:

-  construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire;

- construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere;

- construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol;

- cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei.

Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberată de autorităţile competente, conform legii.

Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde:

- planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, vecinătăţi, cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care să rezulte destinaţia, alcătuirea construcţiei şi funcţiunile acesteia;

- planurile de asigurare şi refacere a continuităţii utilităţilor, care ar trebui, eventual, să fie întrerupte la demolarea construcţiilor;

- condiţii tehnice de calitate;

- detalierea şi precizarea fazelor activităţilor şi lucrărilor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare, cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor operaţiunilor necesare şi măsuri de protecţie a muncii;

- recomandări privind modul de recondiţionare a produselor şi a elementelor de construcţie, recuperate cu ocazia demontării şi demolării;

- recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele de reintegrare în natura;

- măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, în zona de demolare a construcţiilor şi în zonele de evacuare a deşeurilor;

- devizul lucrărilor de demolare, de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate.

Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi.

Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze:

- încetarea activităţilor din interiorul construcţiei;

- suspendarea utilităţilor;

- asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi;

- evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.

Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze:

-    dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor;

-    demontarea părţilor şi a elementelor de construcţie;

-    demolarea părţilor de construcţie nedemontabile;

- dezmembrarea părţilor şi elementelor de construcţie demontate, recuperarea componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii;

- transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură.

Obligaţii şi răspunderi privind postutilizarea construcţiilor

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor;

b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente;

c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii;

d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi recondiţionarea şi reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcţiei.

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să elaboreze, pe baza de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate;

b) să asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate, respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare, precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare, recondiţionare şi reciclare a materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare;

c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect.

Executanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a documentaţiei tehnice verificate;

b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de desfiinţare;

c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică;

d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii.

Intocmit,

Ing. Valentin Isac