Formular  1

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către ............................................................................... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizam ___________________________________

(denumirea produselor)

pentru suma de____________________ lei  la care se adaugă TVA.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele în conformitate cu oferta.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________________________zile,

(durata în litere și cifre)

respectiv până la data de ___________________________, și

(ziua/ luna/ anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles şi consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/____

________________________, în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez

________________________

(semnătura)

oferta pentru şi în numele

____________________________________.

(denumire/nume operator economic

Formular 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/ numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

privind furnizarea unei aeronave ultraușoară motorizată clasa avion gata de zbor ( ULM)

Cap. 1. Descrierea succintă a produselor furnizate în raport cu obiectul procedurii

Cap. 2. Caracteristici tehnice ale prodususelor ofertate (se va completa tabelul cu specificații tehnice solicitate în Caietul de sarcini, pct. 2.1).

| Denumire | UM | Specificațiile caietului de sarcini | Oferta tehnică (în funcție de îndeplinirea fiecărei cerințe, se va completa cu DA/ NU/ VALOARE PARAMETRU - unde este cazul, fiecare celulă alăturată specificației solicitate) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specificații aeronavă |  |  |  |
| Aeronava gata de zbor | tip | Biloc, posturi de pilotaj alăturate, tren de aterizare cu roată de bot, aripi fără fante de bord de atac. |  |
| Destinație | - | După asamblare avionul trebuie să poată fi folosit ca avion ultraușor pentru zboruri școală. Trebuie să poată fi înregistrat ca aeronavă ultraușoară motorizată așa cum este specificat în OMTCT 630/2007 privind modul de reglementare al aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România. Trebuie să corespundă cu definiția aeronavelor ultraușoare conform OMTIC 910/2020. |  |
| Certificare | - | Certificat de omologare sau document echivalent în baza căruia aeronava asamblată să poată primi autorizație de zbor conform OMTCT 630/2007. Tipul de avion propus trebuie să fie produs anterior datei de ofertare în minim 300 de exemplare gata de zbor și/sau sub formă de seturi de asamblat (sunt acceptate aeronavele produse de același fabricant, din modele diferite, dar asemănătoare ca și construcție). Pentru demonstrarea acestei condiții este acceptat un document de la producător care atestă conformarea cu cerința solicitată. |  |
| Structura de rezistenta | - | Materiale – metal. |  |
| Suprafețe de comandă | - | Acoperite cu materiale metalice. |  |
| Motor | - | Motor de minim 100 cai putere și o durată de viață stabilită de producător de minim 2000 de ore de funcționare între reparațiile capitale. |  |
|  |  | Combustibil utilizat - EN 228 super sau AVGAS 100LL. |  |
| Elice | tip | Tripală. Pas fix |  |
| Comenzi | - | De direcție pentru roata de bot pentru ambele posturi de pilotaj. |  |
|  |  | Frâne pentru ambele posturi de pilotaj amplasate pe paloniere. |  |
|  |  | Manșă independentă de tip stick pentru fiecare post de pilotaj amplasată în centrul acestuia. |  |
|  |  | Manetă de gaz independentă pentru fiecare post de pilotaj amplasată ergonomic în stânga. |  |
|  |  | Capacitate de emisie a stației radio pentru ambele posturi de pilotaj cu buton de emisie amplasat pe manșă. |  |
| Echipamente de bord și accesorii | - | Aparat de zbor in sistem metric si imperial după cum este specificat in continuare. |  |
|  |  | Panoul cu instrumente va fi echipat cu: - Vitezometru (în km/h) - Altimetru (în feet) - Variometru (în feet/min) - Busolă - GPS cu ecran cu diagonala de minim 5 inch, cu touchscreen. - Litrometru - Indicator presiune benzină - Indicator presiune ulei - Indicator temperatură ulei - Indicator temperatură lichid de răcire (dacă motorul este răcit cu lichid) - Turometru |  |
|  |  | Va fi dotat cu, husă de protecție pentru cupolă și pentru tubul pitot. |  |
|  |  | Va fi dotat cu parașută de siguranță. |  |
|  |  | Centuri de siguranță cu fixare in minim 3 puncte pentru ambele posturi de pilotaj. |  |
|  |  | Uși laterale pentru ambele posturi de pilotaj. |  |
|  |  | Va fi dotat cu sistem de fum comandat din bord. |  |
|  |  | Va fi dotat cu lumini de navigație în planuri de tip strobolight. |  |
| Date tehnice cu valoare reper: |  |  |  |
| Factori de sarcină | G | Factori de sarcina minim +4 /-2 g |  |
| Sarcină utilă minimă pentru echipaj de două persoane | kg | 140 |  |
| Capacitate minimă rezervoare carburant | l | 80 |  |
| Viteza maxima admisa | Km/h | Minim 220 km/h |  |
| Viteză minimă de zbor în configurație de aterizare | km/h | Maxim 60 km/h |  |
| Dotări minime |  |  |  |
| Comunicații | - | Să dețină stație radio VHF 8.33Mhz ecart de frecvență cu două canale, transponder Mode S, două seturi de căști cu mufe de conectare separate pentru microfon și căști. Ambele aparate de comunicație trebuie să aibă display propriu. |  |
|  |  | Antena VHF. |  |
| Garanție |  |  |  |
| Garanție |  | minim 12 luni de la recepție, fără obiecțiuni |  |
| Vechime | ani | Maxim 5 |  |
| Număr ore de zbor | ore | TSN maxim 200 |  |

Cap.3.  Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul

În cazul în care nu este producătorul aeronavelor/seturilor de asamblat, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că are un contract cu acesta din care să reiasă că are dreptul să distribuie produsele respective.

În cazul în care ofertantul este producătorul aeronavelor/seturilor de asamblat, acesta trebuie să fie autorizat pentru construcția de aeronave. Producătorul aeronavei și cel al produselor de aviație trebuie să aibă autorizații în conformitate cu reglementările în vigoare.

Respectarea legislației românești în vigoare privind achizițiile publice pentru instituțiile publice.

Respectarea condițiilor din prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul va respecta caracteristicile tehnice, durata de serviciu și resursa tehnică a produselor ofertate, conform manualelor și recomandărilor producătorului.

Cap. 4. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune.

Se va oferta în raport cu cerințele de la pct. 2.2. din Caietul de sarcini

Cap. 5. Garanția aeronavei ofertat și modul in care aceasta va fi aplicată, în raport cu solicitările din cap. 2.3. al Caietului de sarcini.

Cap. 6. Factorii tehnici de evaluare ofertați

- Numărul de ore de zbor (va fi exprimată în număr ore)

- Anul fabricației (va fi prezentat în număr ani vechime)

Cap. 7. Contractul și plata  (se va declara că a luat la cunoștință despre modalitatea de încheiere a contractului și despre clauzele principale ale acestuia, inclusiv plata)

Notă: Oferta va respecta prevederile Caietului de sarcini, iar abaterile vor fi luate în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, însă fără a fi punctată suplimentar.

Data                                                                                             Reprezentant legal operator economic

(nume, semnătură)