SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

TROLER DE URGETA COMPLET ECHIPAT CU TRUSE DE INTUBARE

Denumire Echipament: Troler de urgenta complet echipat cu truse de intubare

Cantitate: 1

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul îndeplineste toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România |  |
| SPECIFICATII TEHNICE |  |
| Carucior de tratament cu panouri laterale si masa din polipropilena, destinat utilizării în unități sanitare, precum secții de terapie intensivă, săli de tratament și alte spații medicale, fiind conceput pentru organizarea și transportul eficient al materialelor și instrumentarului medical. |  |
| Structura produsului realizată din aluminiu, material rezistent la uzură și la acțiunea agenților de curățare și dezinfectare utilizați în mediul spitalicesc. Suprafața netedă, non-poroasă și permite o igienizare facilă, fiind compatibilă cu dezinfectanți uzuali utilizați în mediul medical. |  |
| Rotire la 360 grade, 4 roti din care 2 au blocare in cruce pentru a stabiliza caruciorul |  |
| Sistem de etanșare pentru sertare cu închidere centralizată |  |
| Coș de gunoi din material ABS |  |
| 5 sertare cu următoarele dimensiuni; 2 buc maxim 450x550x70mm, 2 buc maxim 450x550x160mm, 1 buc maxim 450x550x250mm |  |
| Dimensiuni total (Lxlxh) maxim 83x59x158 cm |  |
| Sine glisante cu auto-inchidere si telescopice pentru sertare |  |
| Setul pentru intubare consta dintr-o geanta compacta din poliester anti-zgarieturi, rezistent la apa, culoare albastra si accesorii: Lama F.O. MC Intosh (1, 2, 3) Maner laringoscop reincarcabil 2.5 V x 1 buc. Forceps Magill x 1 buc. Forceps pentru limba x 1 buc. Pipa Guedel diferite dimensiuni x 3 buc. Deschizator gura elicoidal x 1 buc. Foarfeca L14.5cm x 1 buc. |  |
| Geantă compactă completă din nailon, potrivită pentru diverse utilizări: 2 buzunare interne cu fermoar, 9 elastice de fixare pentru instrumente, fabricată din poliester rezistent la apă și antizgârieturi, culoare albastră. |  |
| Dimensiuni geanta aprox. 32 x 23x h 7,5 cm. |  |
| SPECIFICATII DE LIVRARE |  |
| Carucior de urgenta - 1 buc |  |
| Set intubare - 1 buc |  |
| Cos gunoi– 1 buc |  |
| Servicii incluse |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |