SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ASPIRATOR MEDICAL PORTABIL

Denumire Echipament: Aspirator medical portabil

Cantitate: 2

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Aspirator chirurgical mobil destinat aspirării secrețiilor și fluidelor în timpul intervențiilor medicale și chirurgicale |  |
| Pompele de tip piston, fără ulei și fără întreținere, oferă performanțe ridicate. Capacități excelente de aspirație și vid maxim acumulat în câteva secunde. |  |
| Disponibile cu vacuummetru și borcane autoclavabile din Makrolon® cu gradație de 500 ml. |  |
| Standarde ridicate de siguranță în sistemul de protecție la supraîncărcare. |  |
| Supapă dublă de siguranță integrată în borcan și filtru hidrofob. |  |
| Dimensiuni maxim 500 x 900 x 450 mm |  |
| Alimentare: 230 V - 50/60 Hz |  |
| Aspirație maximă: - 0,90 bar (675 mmHg) |  |
| Ciclu de funcționare: continuu |  |
| Debit: 60 l/min |  |
| Putere: 230 VA |  |
| Nivel de zgomot: 51,7 dBA |  |
| Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1); 93/42 EE |  |
| Prevazut cu borcane autoclavabile: 2x4 l |  |
| Prevazut cu omutator cu pedală |  |
| Prevazut selector vas (Permite direcționarea lichidelor aspirate către oricare dintre cele 2 borcane) |  |
| Set de livrare: |  |
| Aspirator x 1 buc. |  |
| Adaptor cateter aspirare pentru aspiratoarele x 1 buc. |  |
| Filtru microbiologic pentru aspiratoarele D90mm x 1 buc. |  |
| Vas colector 4l cu protectie de preaplin x 2 buc. |  |
| Pedala pentru selector vas x 1 buc. |  |
| Cablu de alimentare x 1 buc. |  |
| Manual de utilizare x 1 buc. |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |