ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DIGITALE, CONTINUT EDUCATIONAL, CONECTARE ECHIPAMENTE SI INSTRUIRE PERSONAL DIDACTIC PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SCOALA NOII GENERATII”

FIŞE TEHNICE 1 - 17

| Specificaţii tehnice minimale impuse prin Caietul de sarcini | Nr. buc | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ 1 - Tabla interactiva cu suport |  |  |  |
| Dimensiune display: 75 inch; Tip panel: a-Si TFT-LCD; Aspect Ratio: 16:9; Backlight: LED; Rezolutie: Minim 3840 × 2160; Frecventa refresh: 60Hz; Luminozitate: Minim 430 nits; Contrast Ratio: Minim 4000:1; Culori: 1.07B(10 bits); Unghi de vizualizare: 178°/178° Suprafata activa(mm): Minim 1650*928; Panou Sticla: Sticla temperata, anti-zgariere, AG (anti-glare), reflectivitate < 1%, 3.2mm grosime, Mhos 7; Lipire optică (fără goluri de aer) Timpul mediu de buna functionare: ≥100,000 ore; Difuzoare interne: Minim 2 x 20W; Puncte de atingere: Minim 40-puncte atingere/desen, 20- puncte scriere; Performanta touch: Tehnologie infrarosu. Dimeniuni obiect touch: ≥3mm, Precizie touch maxim 2mm, Precizie scriere ±0.5mm Timp de raspuns: 1 (una) atingere : maxim 3.4ms, Mai multe atingeri : maxim 5 ms Refresh touch: maxim 300MHz; Instrumente atingere: deget, marker(stylus) sau orice obiect netransparent; Caracteristici: scriere cu 2 culori, stergere cu palma; Sisteme de operare compatibile: Windows XP/7/8/10/11; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android Conexiuni panou frontal: HDMI 2.0 in*1 (suport CEC) / Type-C*1 (USB Type-c*1 (USB (To device: USB3.0; To host: USB2.0）+ DP 1.2 in + Discharge (MAX 20V/3.25A=65W) + 100Mbps shared Ethernet), Public USB-A 3.0*3, Touch（type B）*1 (For HDMI) Conexiuni panou spate: Touch USB-B 3.0*1(for DP/HDMI1,2,3), RS232(DB9)*1, Public USB-A 3.0*2, Andriod USB-A 3.0*1, Mic in(3.5mm)*1, Micro SD-Card *1(max 256G), Type-C*1:·Device mode: DP 1.2 in+Touch+PD 100W+USB 3.0·Host mode: USB 2.0, HDMI 1.4B in*1(CEC), HDMI 2.0 in*2(CEC), DP1.2 in*1, WiFi; antenna*4 (2.4GHz+5GHz, support wifi6, BT 5.2), HDMI 2.1 out*1(max 8K@60Hz, support ARC ), Type-C out*1(max 4K@60Hz), SPDIF out*1, RJ45*2(10/100/1000Mpbs), Line out*1, NFC, Specificatii CPU: Octa-core, ARM Cortex-A76 & ARM Cortex-A55，2.4GHz+1.8GHz, GPU: minim Mali G610 MC4, 6T, RAM DDR4 minim: 8GB, Storage minim: 64GB, Versiune sistem: Android 13 - google services activ si acces in magazin play; Retea Ethernet: 10/100/1000Mpbs, WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz) - suport wifi6, Bluetooth: 5.2; Computer OPS CPU: Minim Intel Core i5 Gen 12 cu punctaj www.cpubenchmark.net de minim 10.000 de puncte; RAM: Minim 8G DDR4; Stocare: Minim 1TB SSD M.2 NVME; Porturi: 1*HDMI2.0 out(4K/60Hz); 1*DP out 1.4 5*USB3.0 1*USB2.0 2* RJ45 1*Power 1* Reset 1*Line; out 1*Mic in 1*Type-C (USB3.0+Video) 1*Power LED 1*HDD/SSD LED 2*WIFI/BT, 1*JAE 80PIN：HDMI2.0 out(4K/60Hz) Retea Wireles: WiFi: IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz); Bluetooth: 4.2 Sistem de Operare: minim win 11 pro licentiat; Display-ul, prin constructia lui, va fi prevazut cu slot special pentru a permite atasarea si integrarea ulterioara, a unei camere de videoconferinta; Greutate neta/kg: maxim 54 kg; Suport de perete compatibil cu display-ul, produs de acelasi producator ca si display-ul Accesorii incluse: , Pen*2 / Telecomanda*1 / Cablu alimentare*1 (3 Metri) / Cablu HDMI *1 (3 Metri) / Cablu USB*1 (A-A, 3 Metri) / Manual*2 (1 pentru sistemul de prindere pe perete, 1 pentru display-ul interactiv) Card garantie*1 / Certificat conformitate*1 / Lista componentelor din colet*1 | 1 |  |  |
| FISA TEHNICA 2 - Imprimantă 3D monocromă |  |  |  |
| Tehnologie printare: Fuse filament fabrication (FFF); Extrudere: 1; Diametru duză extruder: 0.4 mm; Temperatură maximă extruder: max. 270 C; Viteza de printare: 50-100 mm/s; Material filament: PLA; ABS; Diametru filament: 1.75 mm; Pat: acoperit antilipire; Volumul de printare: minim 150*150*150 mm; Grosime strat de printare: 0.05 - 0.5 mm; Format fișiere iesire acceptate: STL, OBJ, XSTL, Gcode, Xcode; Memorie: 8GB; Conectivitate: Cablu USB, Wi-Fi, card reader; Securitate: se livrerază cu carcasa inchisă,cu capac de protecție și usă; Software: se livrează impreună cu software necesar pentru printarea obiectelor; | 1 |  |  |
| FISA TEHNICA 3 - Imprimantă 3D policoloră |  |  |  |
| Filamet compatibil: PLA, ABS, HIPS, PET, Nylon, Dimensnsiuni imprimare: un cap de printare-386x250x250mm, doua capete: 351x250x250mm, viteza printare: max 200mm/s, Camera video integrata, Auto bed leveling, monitorizare filament, suprafata printare metalica, flexibila, magnetica,Temperatura duza: 180-300 180 - 300 °C, consum maxim 500W. | 1 |  |  |
| FISA TEHNICA 4 – Scaner 3 D fix |  |  |  |
| Precizie de scanare (mm): 0,1; Timp de scanare pentru o imagine (s): <1s ; <45s pentru scanare completă 360 grade; Distanță între puncte (mm): 0.17 - 0.20; Distanta de scanare(mm): 290-480; Mod de aliniere: trăsături obiect; manual; Scanare textură: Da; Scanare rapidă: Da; Volum scanare (mm): minim: 30x30x30, maxim: 700x700x700, maxim turntable: 200x200x200; Rezolutie cameră (Mpx): 1,3; Sursa de lumina:Led Alba; Format fișiere: OBJ, STL;PLY,3MF,ASC; Software: software dezvoltat de către producătorul echipamentului; Masă rotativă; Tehnologie de scanare: Lumina structurata | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 5 - Robot educaţional |  |  |  |
| Tip robot: modular, ce dispune de mai multe subansamble care pot fi combinate pentru a realiza aplicatii educationale; O configuratie a robotului trebuie sa poata fi asamblata si dezasamblata in maximum 5 minute fara a necesita unelte specifice; Grade de rotatie: 360(infinit); Baterie: litiu 3000mAh, incorporata; Comunicare HUB: 6 canale de comunicare, Wireless; Material carcasa: Plastic rezistent la socuri; Senzori: detectare culoare si de proximitate; Limbaje de programare suportate: diagramatice, limbaj de programare in blocuri si clasice; Module livrate 1 kit: - 1 x adaptor de legatura;- 1 x hub;- 1 x modul cu patru imbinari - 2 x modul conector 3D;- 1 x modul de tip brat robotic + minge;- 1 x modul spin - 1 x suport telefon - 1 x furca - 1 x suport pentru minge -1 x set roti; -1 x adaptor; -1 x plug; -1 x capac suport; Se va livra cu toate cablurile necesare bunei funcționări - 4 x cabluri USB; Software: se livrează impreună cu software necesar pentru programarea kitului de robotică și 36 lectii aliniate curicular, ghid introductiv; Cse va livra si un manual interdisciplinar care sa cuprinda lectii (nivel incepator, mediu, avansat) ce implica utilizarea echipamentelor din SmartLab-ul recomandat. Fiecare lectie va fi insotita de obiective, material pentru recapitulare, notiuni teoretice, experimente practice, exercitii/probleme si concluziile aferente. | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 6 - Kituri robotice |  |  |  |
| Compuse din plăcuțe programabile (va conține minimum: microcontroller; cabluri compatibile cu plăcuțele programabile; firele trebuie să suporte semnale digitale sau analogice); senzori de temperatură și umiditate, ultrasonici, cabluri de conexiune, cu buzzer, fotodiode, leduri de diferite culori, minibreadboard, pentru realizarea de aplicații educaționale de tip STEM (Science, Technology, Engineering and Maths); KITUL DE ROBOTICĂ pentru incepători sau avansați va fi livrat împreună cu o aplicație software dedicată. Software-ul va fi ușor de utilizat pentru începători, dar suficient de flexibil și pentru avansați. Acesta se va baza pe principiul PPE - „Processing programming environment”, astfel încât elevii să se familiarizeze cum să învețe să programeze în acest mediu și modul în care funcționează kitul robotic. Totodată, producatorul/furnizorul va pune la dispozitie o platforma de tip Web Editor in mod gratuit. Aceasta va fi disponibilă online pentru a facilita elevilor programarea și salvarea aplicațiilor în cloud. Platforma va include toate bibliotecile și va fi compatibilă cu toate plăcile kitului robotic. Vor fi achiziționate 12 de KIT-uri necesare pentru a acoperi un colectiv de 12 de elevi. Un kit va conține conține urmatoarele componente: 1 x manual/carte cu instrucțiuni și lecții in limba Romană, 1 x microcontroller programabil cu 14 I/O digitale și 6 intrări analogice, 1 x cabluUSB pentru conectarea la un dispozitiv de programare, 1 x Breadboard 400 points pe care se pot crea diferite montaje electronice folosind componentele din kit, 70 x Solid core jumper wires, 1 x Easy-to-assemble base, 1 x baterie 9v, 1x Stranded jumper wires (black), 1xStranded jumper wires (red), 6x fototranzistor, 3x potentiometru 10kOhms, 10 x Pushbuttons, 1x Senzor temperatură, 1 x Tilt sensor, 1 x alphanumeric LCD (16x2 characters), 1 x LED, 1 x LED (RGB), 8 x LEDs (rosu), 8 x LEDs (verde), 8 x LEDs (galben), 3 x LEDs (albastru), 1 x mic motor DC 6/9V, 1 x mic servo-motor, si alte componente specifice. Se solicită prezența în kitu-uri a senzorilor de tip: senzori de umiditate, senzori ultrasonici etc. În cadrul manualului vor fi descrise o serie de lecții practice prin care se va descrie pas cu pas realizarea unei activităti de complexitate mică, medie și ridicată destinate atât începătorilor cât și avansaților. | 12 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 7 - Creion 3D |  |  |  |
| Material filament: PLA; Diametru filament: 1.75mm; 2 trepte de viteză; Alimentare prin conexiune USB; Securitate: oprire automată dupa un anumit timp de inactivitate 3 filamente inlcuse; Continut educational pt creioane 3D cu 36 lectii incluse in manualul interdisciplinar smart lab: cuprinde lectii (nivel incepator, mediu, avansat) ce implica utilizarea echipamentelor din SmartLab-ul recomandat. Fiecare lectie este insotita de obiective, material pentru recapitulare, notiuni teoretice, experimente practice, exercitii/probleme si concluziile aferente. | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 8 - Ochelari de realitate virtuală VR/AR |  |  |  |
| Camera frontala cu focalizare automata 13MP; Ecran LCD HD 5.5" 2560 x 1440 px; Procesor Octa-Core Qualcomm Snapdragon XR1CPU; 64GB stocare; 4GB Ram; Slot MicroSD, Bluetooth, Wi-Fi, Difuzoare, Microfon, Camera, Baterie Litiu polimer (incarcare USB-C), Autonomie pana la 4 ore, Continut Pachet: 1 x Ochelari VR; 1 x Controlere; Carcasa; Continut educational lectii VR cu 36 lectii incluse in manualul interdisciplinar smart lab care cuprinde lectii (nivel incepator, mediu, avansat) ce implica utilizarea echipamentelor din SmartLab-ul recomandat. Fiecare lectie este insotita de obiective, material pentru recapitulare, notiuni teoretice, experimente practice, exercitii/probleme si concluziile aferente. | 12 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 9 - Cameră videoconferinţă |  |  |  |
| Senzor Imagine: HCMOS， 8MP，format 16 ：9; Unghi Vizualizare: 120°（D） /106°（H）/ 72°（V); Focus F2.0，f=1.89mm; Format Video HDMI：4K FP30，1080P FP60 USB：4K FP30，1080P FP60; Formate Video: MJPEG、YUY2、H.264、H.265、NV12 Privacy Cover: acopera lentila automat cand nu se transmit informatii video. Funtie AI: auto incadrare, urmarire vorbitor; Audio: 6 x microfoane MEMS; Raza Audio: 6 meters Procesare Audio: AEC & AGC & ANS & Localizare voce; Boxe: 2*10W; Altele: indicator stare, Telecomanda IR, electronic pan, tilt&zoom; Conectica: 1 x USB3.0 (Type C、1 x HDMI、1 x LINE IN、1 x LINE OUT、1 x RJ45、1 x HEC3800 Power Socket(DC12V)、1 x Bluetooth 5.0 | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 10 - Sistem de sunet |  |  |  |
| Carcasa Plastic cu metal, prezauta cu sistem de prindere pe perete; Bluetooth: Minim 5.0; USB: Minim 2.0; AUX IN: Jack 3.5 mm; Optical IN: Suporta; HDMI IN: Suporta Putere: Minim 80W; Tip: 2.1; Greutate (kg): Maxim 5.5; Accesorii Cablu alimentare, cablu auxiliar, telecomanda, manual. | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 11 - Sistem All-In-One cu licenta |  |  |  |
| Procesor Intel i3-1315U cu minim 6 nuclee, 8 fire de execuție, frecventa turbo de minim 4.3GHz, minim 10MB Cache sau echivalent; placa de baza compatibila cu cel al sistemului de calcul; sa facă parte din nomenclatorul de subansamble al producătorului statiei și să aibă inscripționată (imprimată industrial) sigla producătorului sistemului de lucru; Chipset proiectat de același producător ca şi procesorul, minim Intel SoC sau echivalent; SSD 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe; Memorie instalată: minim 8GB DDR5-5200 de tip SoDIMM + 1x SoDIMM liber pentru upgrade ulterior; Memorie maxima suportata: 32GB DDR5-5200 MHz; Placă grafică – Integrated; Monitor - Minim 27 inch, FullHD IPS (rezolutie 1920x1080), aspect 16:9, cu tehnologie anti-glare, luminozitate minima de 300 niti, contrast 1300:1, rata de refresh de minim 100Hz; Unghi de vizualizare (+/- 89°), timp de raspuns de maxim 14ms; Camera web integrata in carcasa echipamentului de minim 5MP prevazuta cu opturator; Retea: Minim placa de retea Gigabit 10/100/1000 Mb/s; Minim Wireless Wi-Fi 6 AX201; Minim Bluetooth 5.2; Intrări/ieşiri: Pe panoul din spate: Minim 1x USB Type A 3.2 Gen 2; Minim 2x USB Type A 2.0; Minim 1x HDMI-out; Minim 1x HDMI-in; Minim 1x Gigabit Ethernet (RJ45); Pe panoul lateral: Minim 1x USB Type C 3.2 Gen 2; Minim 1x combo audio (3.5mm); Nu se accepta adaptoare sau alte improvizatii pentru interfetele statiei decat acolo unde este mentionat in clar. Audio: High Definition (HD) Audio cu boxe stereo integrate, 2x 3W; Carcasă: De tip All In One cu picior reglabil de la -5° la +15° tilt; Sursa de alimentare: Adaptor minim 90W, min 89% eficienta, cablul de alimentare va avea ștecher conform standard românesc (de ex. CEE 7/4 sau CEE 7/7); Mouse optic USB cu scroll; Tastatura pe USB; Sistem Operare: Microsoft Windows 11 Pro Educational preinstalat. Licența va fi perpetua, iar Furnizorul va detalia în oferta tehnică tipul de licență și va declara faptul că licențele furnizate sunt noi, neactivate anterior (nu sunt refurbished, second-hand, etc.) și ca respectă, la data livrarii produselor, licentierea in vigoare, asa cum se regaseste pe site-ul public oficial Microsoft. Sistemul de operare va fi preinstalat de catre producatorul echipamentului cu cheia de activare inserata in BIOS care sa ofere posibilitatea de reactivare la fiecare posibila reinstalare/restaurare a sistemului de operare pe durata de viata a echipamentului. Statia ofertata va fi certificata pentru Windows 11 (listata pe site-ul Microsoft WCPL); Securitate: Firmware TPM 2.0; Power-on password; Administrator password; Hard disk password; Certificări de la producator: REACH, RoHS, marcaj CE, ErP Energy Star 8.0; EPEAT Silver inregistrat intr-o tara UE sau US; GREENGUARD; IEC 62368; TUV Low Blue Light; Materiale reciclate folosite in ambalarea produsului sa fie in proportie de minim 60%; Sa respecte directivele europene 2004/12/EC, 97/129/EC si 1012/19/EC; ISO 9001, ISO 140001 și ISO 45001 de la producător; Certificat de la producător care atestă compensarea amprentei de carbon pentru fabricarea și utilizarea echipamentului pe o perioadă de până la 4 ani. | 12 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 12 - Mobilier elevi adaptat pentru SmartLab |  |  |  |
| Birou calculator cu structura metalica integral sudata, executat din profil de otel oval de 50x30x1,5 mm. Cadrul este vopsit in camp electrostatic. Dotat cu suport metalic pentru unitate care se ataseaza mecanic – prin surub cu piulita – de structura metalica. Cu suport pentru tastatura culisant din plastic, cu loc pentru pixuri si creioane, cu extragere totala de sub blat pentru un plus de confort in utilizare si accesoriu trecere cabluri cu capac. Culoare: Fag. Culoare decor blat pal melaminat: Albastru. Culoare structura metalica: Gri. Finisaj cant ABS 2mm integral, Protectii parchet si antiderapare Dimensiune : 900x600x760 mm; SCAUN ERGONOMIC PENTRU ELEVI – LABORATOR IT; Dimensiune 420x480x420/520; Cu sezutul si spatarul injectat tip scoica monolit, compartiment in interior cu perna de aer cu grosimea la sezut de 60 mm. Forma elementului de sezut/spatar mulata anatomic in 3 plane pentru a asigura o pozitie corecta si confortabila in timpul utilizarii. Marginile sezutului evazate in exterior, in zona de contact a pulpei piciorului sub un unghi negativ de 5 grade pentru a elibera tensiunea din muschi atunci cand se sta timp indelungat pe scaun. Spatarul este prevazut in partea superioara cu suport pentru transport. Mecanismul hidraulic cu maneta de reglaj sus-jos cu reglare pe inaltime a sezutului pentru o cursa de 100 mm, potrivit pentru toate clasele. Baza compacta, turnata sub presiune, rezistenta, prevazuta cu 5 rotile din pvc dur. | 12 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 13 - Statie hidropontica verticala de interior |  |  |  |
| Instalatie cu 288 de spații pentru plante, cu sistem de apă complet autonom, turn de iluminat LED eficient din punct de vedere energetic, pompă submersibilă, Grower Toolkit și Starter Supply Box. | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 14 – Softuri educationale |  |  |  |
| Soft Educational licentiat pentru minim un ciclu educational platforma software completa pentru educatie care include modul pentru creare de lectii interactive, integrare cu dispozitivele mobile ale elevilor, activitati bazate pe jocuri si evaluari formative - in limba romana si alte limbi de circulatie internationala; - integrare cu aplicatiile Microsoft Office si PDF direct de pe tabla; - permite import/export documente Power Point, IWB (Interactive Whiteboard) si PDF; - acces la o colectie de peste 60.000 resurse educationale care pot fi utilizate in lectii - acces la o colectie de peste 1.000 activitati bazate pe jocuri; - include activitati pentru elevi atat individuale cat si prin impartirea pe echipe - permite participarea elevilor la activitati si evaluari fara a fi nevoie de instalare de aplicatii suplimentare - permite elaborarea de lectii interactive ptr. limbi straine - permite transmiterea fisierelor prin email direct de pe tabla in formatul lucrat sau in format pdf; permite exportul lectiilor in format PDF, Power Point, pagina Web, imagini pentru a fi accesate de pe diverse dizpozitive - permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, marirea, blocarea, reflectorizarea si animarea obiectelor de pe spatiul de lucru; - permite gruparea paginilor pe categorii si segmente pentru o mai buna organizare; - permite crearea de teme, memorarea acestora si alocarea la anumite pagini; - include instrumente avansate de matematica si integrare cu aplicatie dedicate cursurilor de matematica cu acces la peste 55000 de resurse dedicate pentru geometrie, algebra, calcule si statistici; - functie de captura ecran - include instrumente de inregistrare a activitatii de pe ecran si a sunetului; se poate inregistra intreg ecranul, o fereastra sau doar o suprafata specificata; - include creion tip highliter cu culori multiple, creion digitat tip paintbrush, creion pentru scris de mana, creion pentru forme geometrice, creion pentru recunoasterea directa a scrisului de mana - permite educatorilor sa atraga atentia elevilor prin: crearea unei zone evidentiate rotunde – spotlight, marirea unei zone dreptunghiulare, scrierea de notite care dispar dupa cateva secunde - import de obiecte 3D - permite inserarea paginilor web direct in software cu posibilitate de adnotare si manipulare ca orice obiect - permite introducerea de tabele si recunoasterea tabelelor desenate cu mana; - permite autosalvarea documentelor la un interval de timp prestabilit; - functie de cautare a unui element din galerie cu ajutorul unor cuvinte cheie; - functie de editare a cernelii digitale; - functie de editare a imaginilor, stabilire transparenta imagine, atasare sunet unei imagini - Functii suport pentru materiale didactice - Permite deschiderea manualelor sau caietelor interactive - Functii de control si navigare in materialele deschise - Cuprins dinamic, - Vizualizare pagina singulara sau doua pagini, - Redarea continutului interactiv din materiale/manuale, - Animatii interactive 3D, - Suport pentru redarea fisierelor din resurse externe: Audio ( MP3, MPEG, WAV), Video (MPEG4, HTML5, WMA, AVI), Imagini, linkuri web, pdf, swf - Functie de cautare in text, - Acces la continut relevant din cloud, - Indexare, - Adaugarea notitelor si adnotarilor, sublinierea pasajelor de text, - Integrare cu Power-Point (la import din PPTX, animatiile raman neschimbate - Functii si instrumente pentru crearea continutului - Importul fisierelor sau documentelor PDF si popularea acestora cu extra continut, - Suport pentru crearea exercitiilor, clipurilor video si audio, - Instrumente simplificate de desen si ilustratie, - Recunoasterea formelor geometrice si a scrisului de mana. - Compas, rigla, echer, raportor, - Suport pentru crearea cu usurinta a diagramelor (text box cu paleta de culori, diverse tipuri de sageti), - Crearea prezentarilor animate, - Captura de ecran: ecran complet, fereastra, continut fereastra, definita de utilizator, - Importul imaginilor preluate cu camera web, o camera foto externa sau camera smartphone, - Inregistrare audio si video cu webcam, smartphone sau captura video din ecran, - Fundaluri predefinite pentru presentari sau caiete de exercitii. - Librarie cu continut media - Minim 1000 scene 3D interactive insotite de explicatii video si audio - Minim 1000 clipuri video - Minim 5000 imagini - Minim 300 fisiere audio, - Minim 100 aplicatii si jocuri educationale - Functii interactive 3D - Inserarea obiectelor 3D din scenele 3D, in: carti si manuale, caiete de exercitii, prezentari, fisiere importate pdf si pptx - Generarea testelor editabile, - Redarea animatiilor insotite de explicatii audio, - Optiune de captura e ecranului, - Testare ad-hoc, - Translatarea textului in sunet, | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 15 – Continut educational realitate virtuala |  |  |  |
| Licenta trebuie sa includa fisiere cu continut pedagogic Virtual, Augmented si Mixed Reality care poate fi utilizat pentru toate disciplinele si intervalele de varsta. Contine: Fotografii la 360 de grade; Videoclipuri la 360 de grade; Modele 3D | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 16 - Conectare dispozitive |  |  |  |
| Se va realiza conectarea dispozitivelor ce fac obiectul prezentei Achizitii cu restul dispozitivelor IT existente in cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC "DR. C. ANGELESCU" | 1 |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ 17 – Instruire cadre didactice |  |  |  |
| Se vor realiza sesiuni de instruire a caderlor didactice in folosirea eficienta a echipamentelor tehnologice digitale achizitionate prin prezenta procedura | 1 |  |  |