FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 24

Denumire produs/echipament: Set infuzie-perfuzie

Cantitate: 2  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: Set infuzie/perfuzie compus din: 1. 1 Perfuzor(Injectomat) 2. 1 Infuzor(Infuzomat) 3. 1 Stand de andocare pe stativ mobil |  |  |
| 1. Perfuzor(injectomat) Pompă pentru seringă automată Debit ajustabil minim in intervalul: 0,1 – 1200 ml/h cu increment de maxim 0,1 ml/h Acuratețe sistem maxim ± 5%, Compatibil cu minim 4 dimensiuni distincte de seringi Prevazut cu acumulator |  |  |
| 2. Infuzor(Infuzomat) Pompă volumetrică peristaltică Debit ajustabil minim in intervalul: 1 – 1200 ml/h Increment de maxim 1 ml/h minim in intervalul 100 la 900 ml/h; Acuratețe maxim ± 5% Prevazut cu acumulator |  |  |
| 3. Stand de andocare pe stativ mobil Prevazut cu minim 4 garlige pentru agatarea de flacoane/pungi de perfuzie, etc. Prevazut cu minim 4 roti din care minim 1 cu frana Sa aiba suport/slot pentru minim 4 infuzomate/injectomate pentru a asigura posibilitate de upgrade ulterior Sa permita incarcarea simultana a dispozitivelor inserate/conectare |  |  |