FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 34

Denumire produs/echipament: Osteodensitometru

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Osteodensitometru |  |  |
| 1. Aparat de osteodensitometrie digitala whole body cu raze X Posibilitate de efectuare scanare in regim "corp complet" Lungime de scanare: minim 180 cm |  |  |
| Diferenta dintre cele 2 nivele de energie sa fie minim 20 kV |  |  |
| Greutate suportata: minim 150 kg |  |  |
| Tensiune maxima: minim 70kV |  |  |
| Consola de lucru sa fie prevazuta cu monitor, tastatura, mouse, unitate scriere DVD, imprimanta de inalta rezolutie, software pentru osteodensitometru |  |  |
| Sa permita examinare minim coloana vertebrala, femur, corp total, antebrat cu o doza cat mai redusa |  |  |
| Inaltimea maxima a mesei sa fie de maxim 60 cm |  |  |