FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 51

Denumire produs/echipament: Bronhoscop

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Videoprocesor 2. Videobronhoscop 3. Monitor 4. Aspirator endoscopic 5. Troliu/cart |  |  |
| 1. Videoprocesor Rezolutie: minim 1920x1080i Zoom digital minim 2x Sa poata salva imagini statice direct pe sursa de stocare externa(usb/hdd extern) Sa aiba reglaj manual si automat cu masurarea luminii pe suprafata sau in centrul imaginii Sa fie prevazut cu tastatura |  |  |
| 2. Videobronhoscop Color CCD HTDV Deflexie sus/jos 210°/130° Diametrul distal: maxim 6.1 mm Diametrul canal de lucru: minim 2.8 mm Lungimea de lucru: minim 60 cm |  |  |
| 3. Monitor Minim 21" |  |  |
| 4. Aspirator endoscopic Minim 30L/min |  |  |
| 5. Troliu/cart Compatibil cu echipamentul ofertat |  |  |