FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 53

Denumire produs/echipament: Holter TA

Cantitate: 10  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Holter TA 2. Software compatibil |  |  |
| 1. Holter TA Posibilitate de functionare continua pentru minim 24 ore Display LCD color de minim 2" Interval de masurare ajustabil in minim 3 trepte din care minim una sa fie intre 10 si 15 minute Masurare Sis+Dia+Mean/MAP+ rata puls Limite masurare adulti: 20-250mmHg, 35-200 bpm Prevazut cu baterii de unica folosinta care sa functioneze minim 24h sau reincarcabile care sa nu necesite reincarcare pentru minim 24h |  |  |
| 2. Software compatibil Software compatibil cu holterul |  |  |