FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 64

Denumire produs/echipament: Unit ORL cu scaun

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Unit ORL |  |  |
| Prevazut cu role pivotante de cauciuc, suprafață de lucru realizată din secțiuni laminate rezistente la zgârieturi, 2 sertare mici și un sertar mare prevăzute cu partiții interne detașabile, un sertar cu lămpi germicide interne pentru sterilizarea instrumentelor. |  |  |
| Sa fie prevăzut cu o pompă de aspirație de minim 30l/min, încălzitor pentru oglinda laringiană, compresor uscat cu două cilindri pentru insuflație tubală, rezervor de apă distilată de minim 1l |  |  |
| Brațul articulat cu tavă pentru instrumente sa fie echipat cu o canulă terminală de aspirație și o canulă terminală de insuflație, seringă de clătire a urechii cu control automat al temperaturii apei (un microprocesor care menține temperatura la nivel constant de 37 °C). |  |  |
| Sa fie prevazut cu controlul temperaturii apei |  |  |
| Sa fie prevazut cu pompa de aspiratie de minim 30l/min cu supapa de siguranta la supraalimentare |  |  |
| Sa fie prevazut cu insuflator, seringa de medicamente pentru clatirea urechii, compartiment pentru rezervorul de apa, setar cu lampa germicida, incalzitor pentru oglinda laringiana |  |  |
| Scaun pacient cu sezut si spatar captusite cu Peltex. Mișcări electrice în sus și în jos cu motorul silențios controlat prin comutator cu picior. Spătarul sa poata fi reglat până la -5° +90° cu un arc cu gaz. Scaunul sa se roteasca la 360° și sa fie prevăzut cu un dispozitiv de blocare a rotației plasat în partea de jos. Alimentare: 230V-50Hz Sarcina maxima: minim 150 kg |  |  |