FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 74

Denumire produs/echipament: Kit intubatie dificila

Cantitate: 3  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1.Videolaringoscop intubare simpla 2. Maner laringoscop pentru intubatie dificila 3. Lame laringoscop |  |  |
| 1. Videolaringoscop intubare simpla: Afisaj minim 3" Iluminare LED camp de vizualizare minim 45 grade Intensitate lumina minim 500 lux Minim 1 buc lama laringoscop reutilizabila sau minim 5 de unica folosinta |  |  |
| 2. Maner laringoscop Prevazut cu sursa de lumina de tip fiba/xenon/LED sau echivalent Reincarcabil Autoclavabil |  |  |
| 3. Lame laringoscop Lama No.3 adult - 1 buc Lama No.4 adult - 1 buc Lama cu varf flexibil pentru intubare dificilam autoclavabila - 1 buc |  |  |