| MATRICE DE CONFORMITATE “ LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR ȘI PLATFORMELOR DE CIRCULAȚIE CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN ASFALT DIN PORTURILE MARITIME (ZONA PORT CONSTANȚA ȘI ZONA PORT MIDIA)” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt | CERINȚA DIN CAIETUL DE SARCINI | PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT |
| 2. | OBIECTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE |  |
|  | Obiectul prezentului caiet de sarcini se referă la Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din asfalt, în porturile maritime. Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald, controlul calității materialelor componente, preparare, transport, punere în operă . Prezentul caiet de sarcini va fi anexă la contractul ce se va încheia pentru Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din asfalt în porturile maritime. Termenul de execuție calculat pentru realizarea cantităților comandate prin Contractul este 6 - 8 zile / 1000 mp ( în funcție de situația din teren ) Numărul de comenzi va fi de maxim 6, iar comanda minimă va fi de 10.000 mp Lucrări care vor fi executate - Desfacerea prin frezare a îmbrăcăminții de asfalt deteriorate (5 cm grosime); - Amorsarea stratului suport și a rosturilor de lucru; - Reparația cu mixtură asfaltică tip MAS 16 rul 50/70) cu grosimea de 5 cm pe toată suprafața platformei sau a drumului; - Compactarea mixturii asfaltice astfel încât să se obțină gradul de compactare minim de 97% ; - Închiderea suprafețelor cu dressing cu 4% bitum. NOTĂ: Compoziția mixturilor asfaltice, Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice, Controlul calității straturilor executate din mixturi asfaltice, Controlul calității lucrărilor executate, vor respecta prevederile normativelor AND 546 si 605 în funcție de clasa tehnică a drumurilor și zona climatică. De asemenea se va respecta și Ordinul nr. 6970 / 1779 / 2017 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Se va păstra atât profilul longitudinal și cel transversal existent. |  |
| 3 | Lucrări pregatitoare și de execuție |  |
|  | 3.1 Managementul de trafic 3.1.1 Antreprenorul prezintă spre aprobare Beneficiarului un "Plan de management al traficului" pentru execuția lucrărilor, descriind modul în care va reduce la minimum impactul activităților de construcții asupra circulației din zona amplasamentului. 3.1.2 Planul de management al traficului trebuie să includă următoarele, dar fără a se limita la acestea :; - Introducere–descrierea sectorului de lucru și a lucrărilor de execuție pt. care elaborăm Managementul de trafic;. - Descrierea Marcajelor temporare a lucrărilor care urmează a fi instalate pe drumurile de exploatare interioare portului;. - Metoda de instalare și plasare a semnelor și marcajelor rutiere temporare;. - Metoda de demontare și îndepărtarea a semnelor și marcajelor rutiere temporare;. - Marcaje rutiere temporare de noapte, (dacă este cazul);. - Semnalizarea de urgență;. - Organizarea desfășurării traficului;. - Semnalizarea utilajelor care iau parte la execuția lucrărilor;. - Protecția personalului implicat în lucrările de drum;. - Semafoare, (dacă este cazul);. - Detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului și atribuțiile acestora;. - Foi de calcul şi proiectele detaliate de semnalizare.. 3.1.3 Planul de management al traficului va include și planșe care vor prezenta măsurile temporare de management al traficului propuse de Antreprenor care trebuie să includă, dacă este cazul :; - localizarea și mărimea zonelor de lucru;. - spatii libere propuse înspre şi dinspre zonele de lucru pentru menținerea benzilor de drum;. - semafoare, (daca este cazul);. - facilități pentru pietoni, rutele și lățimile, (dacă este cazul);. - amenajări privind accesul la lucrări;. - amplasarea intersecțiilor temporare;. - detalii cu privire la orice devieri propuse.. - localizarea şi mărimea zonelor de lucru;. - spații libere propuse înspre şi dinspre zonele de lucru pentru menținerea benzilor de drum;. - semafoare, (daca este cazul);. - facilități pentru pietoni, rutele și lățimile, (dacă este cazul);. Antreprenorul are obligația de a obține avizul IPJ – Politia Rutieră pentru „ Planul de Management al Traficului „ . ## 3.2 Siguranţa traficului şi a persoanelor 3.2.1 Când prin Planul de management al traficului se stabilește altceva, Antreprenorul menține capacitatea existentă a traficului. 3.2.2 Antreprenorul, pe întreaga durată de execuție a lucrărilor și de remediere a oricăror defecte ale acestora : - va furniza și întreține, pe propriul său cost, toate luminile, bariere şi semnele de avertizare necesare sau solicitate de Beneficiar, pentru protecția lucrărilor sau pentru siguranţă şi confortul publicului sau al altora; - va păstra curate şi lizibile, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele şi le va amplasa, reamplasa, acoperi sau îndepărta pe măsură ce acest lucru este impus de evoluția Lucrărilor; - se va asigura că toate rigolele, șanțurile şi celelalte dispozitive de preluare si dirijare a apelor pluviale, nu vor fi umplute de resturi provenite din frezarea asfaltului vechi sau din resturi de la asfaltul nou realizat care să împiedice libera scurgere a apei; - va informa în scris Beneficiarul, în două săptămâni de la data începerii, numele persoanei responsabile, care va fi disponibilă oricând pentru oferirea de asistentă, pe probleme de siguranţă a traficului; - va asigura, atunci când o mașină sau utilaj execută manevre cu spatele pe drumuri deschise traficului, numai sub supravegherea unei persoane pentru controlul traficului; - atunci când lucrările se desfășoară asupra sau în aproprierea unui drum deschis traficului, se asigura că muncitorii şi personalul de supraveghere a șantierului poartă în permanență haine reflectorizante. 3.2.3 Antreprenorul nu demarează lucrările, care afectează drumurile, până când, nu se aplică toate măsurile de siguranță a traficului. Semnalizarea, marcajele rutiere, lămpile, barierele, trebuie să fie, conform Standardelor Aplicabile. 3.3. Semnalizarea sectorului de lucru 3.3.1 Antreprenorul va asigura toate indicatoarele de circulație, semnalele și marcajele rutiere temporare necesare pentru managementul traficului. Marcajele rutiere temporare vor fi asigurate în conformitate cu standardele specifice aflate în vigoare. Semnalizarea temporară va fi întreținută pe toată perioada de execuție a lucrărilor. 3.3.2 Înainte de începerea lucrărilor, sectorul de lucru trebuie să fie amenajat și semnalizat conform reglementărilor în vigoare. 3.3.3 Lucrările vor fi realizate pe sectoare cu circulația deviată sau întreruptă, semnalizate conform Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 411/1112/2000. 3.3.4 Circulația se deviază pe tronsoane. În cazul în care lucrările se execută pe timp de noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbenă, vizibile de la cel puțin 100 m. 3.3.5 Semnalizarea sectorului de lucru cu balize, conuri mobile pentru delimitarea zonei de lucru și cu cărucioare de semnalizare. |  |
| 4 | OBLIGAŢII ALE ANTREPRENORULUI. |  |
|  | 4.1 Obligații generale ale Antreprenorului 4.1.1 Obligații în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Antreprenorul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale: - Sesizarea Beneficiarului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate, în vederea soluționării; - Începerea execuției lucrărilor în condițiile legii; - Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; - Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuţie cu acordul Beneficiarului; - Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite cu acordul Beneficiarului; - Sesizarea, în 24 de ore, a Inspectoratului de stat în construcţii pentru producerea unor accidente tehnice în execuţie; - Supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate; - Îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor; - Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; - Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor; - Stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat şi cu prevederile legale în vigoare. - Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii pentru care sunt angajați. - Antreprenorul nu va înlătura sau schimba vreun membru al echipei de Experţi Cheie (manager de proiect, Şef de Şantier, RTE, CQ etc. ) fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. - Va respecta și va pune în aplicare toate instrucțiunile, circularele care fac referire la activitatea sa, emise de Autoritatea de management și de ordonatorul principal de credite. 4.1.2 Alte obligații generale - Antreprenorul, cu diligența necesară, va executa şi va finaliza Lucrările conform Contractului şi instrucțiunilor Beneficiarului şi va remedia orice defecțiuni ale Lucrărilor - Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de construcție în cadrul Contractului - Documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepția celor predate Beneficiarului, sunt păstrate de Antreprenor conform legilor, timp de 10 ani de la Plata Finală din cadrul Contractului - Antreprenorul se va asigura că personalul său specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii - Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici pentru execuţie autorizaţi potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calităţii va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract, dacă există. De la Data de Începere sau mai devreme, şi pe durata executării Contractului, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asiguraţi de societăţi de asigurare recunoscute pe piaţa europeană a asigurărilor. |  |
| 4.2 | Punct de referință şi unități |  |
|  | 4.2.1 Antreprenorul va folosi sistemul de referință Stereo Local Port a cărui rețea va fi pusă la dispoziție de către Beneficiar. 4.2.2 Antreprenorul va folosi unitățile Sistemului internațional de unități de măsură. (SI). |  |
| 4.3 | Respectarea Legislaţiei românești în domeniul construcţiilor |  |
|  | Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei românești în domeniul construcţiilor. Orice contracte, subcontracte, instrucțiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate/emise în timpul perioadei de execuţie şi în cea de Notificare a Defectelor, vor fi în conformitate cu Legea nr. 10 /1995 (cu modificările şi completările ulterioare). |  |
| 4.4 | Cerințe Privind Execuția Lucrărilor |  |
|  | 4.4.1 Oferta tehnică și obligații generale în execuție 4.4.1.1 Oferta tehnică va prezenta modul de implementare a execuției pe toată durata lucrărilor, din punct de vedere al :; - Organizării activităților;. - Derulării execuției;. - Asigurării managementului execuției;. - Asigurării calității și a controlului calității;. - Implementării programului de Securitate și Sănătate în Muncă;. - Protecției contra incendiilor;. - Protecției mediului;. 4.4.1.2 Oferta tehnică va conține GRAFICUL DE EXECUȚIE al întregii lucrări, grupat pe categorii, etape . 4.4.1.3 Oferta tehnică va respecta Cerințele Beneficiarului. 4.4.1.4 Antreprenorul va propune în oferta sa tehnologia de execuție a lucrărilor de construcții. 4.4.1.5 Antreprenorul va asigura, toate condițiile stipulate în Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții. 4.4.1.6 În execuție se fac verificările din Caietele de sarcini cât şi cele din Normativul C56-1985, cu procesele verbale aferente. ## 4.4.2 Programe de execuţie 4.4.2.1 Antreprenorul prezintă un grafic de execuție a lucrărilor, folosind un program software acceptat de Beneficiar . Antreprenorul ia în considerare următoarele constrângeri când își produce programul de aprovizionare și de execuție a lucrărilor: - pentru datele transmise conform Cerințelor Beneficiarului se ia în considerare și timpul de răspuns; - timpul necesar pentru acordul și aprobarea modificărilor de la Beneficiar,; - toate cerințele speciale ale companiilor furnizoare de utilități, precum și toate celelalte părți terțe, precum și orice procese juridice și procedurale necesare execuția lucrărilor. Programul va fi însoțit de: - declarațiile de resurse din punctul de vedere al personalului și utilajelor Antreprenorului, pe care acesta propune să le folosească pentru fiecare din activitățile majore prezentate în program; - perioade de timp care să evidențieze evoluția planificată a lucrărilor la sfârșitul fiecărei luni, până la finalizarea lucrărilor. 4.4.2.2 În cazul în care Antreprenorul va trimite notificări, în conformitate cu posibilele evenimente sau circumstanțe, acestea vor fi însoțite de un Program de execuție actualizat pentru a demonstra efectele acestora. Programul de execuție actualizat, va include, următoarele informații dar fără a se limita la acestea: (a) Informații meteorologice pentru luna respectivă; (b) Copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultatelor testelor și certificatelor de calitate pentru Materiale; 4.4.3 Materiale 4.4.3.1 Antreprenorul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Șantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului și cu specificațiile din caietele de sarcini. 4.4.3.2 Materialele nu se folosesc fără declarațiile de conformitate și /sau certificatele de calitate și fără a fi recepționate de Beneficiar. |  |
| 4.4.4. | Situații de lucrări |  |
|  | - Antreprenorul va transmite Beneficiarului o Situație de Lucrări care să conțină: - descrierea lucrărilor (sau a părților din lucrări) executate în perioada execuție (inclusiv Modificări, dacă este cazul, care vor fi evidențiate separat) și descrierea Testelor efectuate asupra Lucrărilor sau Echipamentelor și Materialelor încorporate (dacă este cazul). Situația de lucrări vizează intervalul de la data începerii lucrărilor și data curentă după terminarea lucrărilor; - descrierea altor activități prin care Antreprenorul este îndreptățit la plata conform prevederilor contractuale; - enumerarea rapoartelor privind evoluția lucrărilor pentru perioada relevantă transmise Beneficiarului. 4.4.4.2 Situația de Lucrări va cuprinde și va fi fundamentată pe măsurătorile cantităților de lucrări real executate cu respectarea prevederilor legislației privind achizițiile sectoriale. Metoda de măsurare va fi în concordanță cu Listele de Cantități sau alte Liste aplicabile precum și cu luarea în considerare a prețurilor și tarifelor din Liste și Oferta Antreprenorului. 4.4.4.3 În 5 zile lucrătoare, de la primirea Situației de Lucrări de la Antreprenor, Beneficiarul le va analiza, și apoi: - Aprobă Situaţiile de Lucrări (dacă sunt fundamentate) și va solicita Antreprenorului emiterea facturii pe baza Situațiilor de Lucrări aprobate.. - Respinge Situaţiile de Lucrări (pt. neconformități) și va cere Antreprenorului să refacă Situaţiile de Lucrări după ce s-au remediat;. - Respinge Situaţiile de Lucrări, cu indicarea modificărilor care trebuie operate, și va solicita Antreprenorului corectarea acestora, dacă :; - evaluarea efectuată cu privire la Lucrări diferă de datele cuprinse în Situaţiile de Lucrări,. - unele date din Situaţiile de Lucrări nu sunt corecte sau lipsește un document care ar fi trebuit să fie transmis împreună cu Situația de Lucrări; în aceste situaţii, Beneficiarul va indica Antreprenorului modificările care trebuie operate cu privire la Situaţia de Lucrări;. |  |
| 4.4.5 | Procedura în caz de reclamații sau revendicări pentru pagube / prejudicii |  |
|  | 4.4.5.1 Antreprenorul va rezolva orice reclamații, pretenții, referitoare la deteriorarea, sau prejudiciul adus bunurilor aparținând proprietarilor, utilizatorilor terenurilor sau operatorilor portuari, pe parcursul executării lucrărilor de construcții. 4.4.5.2 Solicitările/ avertismentele pentru reclamații pe care Antreprenorul le primește, trebuie notificate fără întârziere Beneficiarului, care la rândul lui, va transmite Antreprenorului procedura care trebuie urmată în acest caz, pentru soluționare. |  |
| 5 | ASIGURAREA CALITĂŢII |  |
|  | ## 5.1 Cerințe 5.1.1 Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calității pe întreaga durată a Contractului. 5.1.2 Sistemul de management al calității va descrie managementul, organizarea, responsabilitățile, procedurile, procesele, resursele şi programul lucrărilor şi va acoperi etapele Contractului, execuția, construcția, finalizarea, testarea, darea în exploatare şi operațiunile Perioadei de garanție. Sistemul de management al calității va cuprinde și planul de calitate al lucrării. 5.1.3 Antreprenorul va depune Planul de Calitate în cadrul ofertei și va furniza toate informațiile conform legislației în vigoare. ## 5.2 Sistemul calităţii 5.2.1 Condiții Generale Antreprenorul trebuie să aibă certificat sistemul propriu de calitate pe baza standardelor în vigoare. În caz contrar, documentele principale ale sistemului calității vor fi avizate de organisme acreditate, în condițiile legii. 5.2.2 Protecția împotriva pagubelor 5.2.3.1 Antreprenorul va lua toate măsurile de precauție necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietăților, copacilor aparținând utilizatorilor și operatorilor portuari şi a altor caracteristici pe întreaga durată a Contractului. 5.2.3.2 Antreprenorul va remedia în totalitate, pe propria sa cheltuială şi cu aprobarea Beneficiarului orice daune provocate de oricare dintre operațiunile sale sau prin devierea traficului, inclusiv deteriorarea drumurilor existente. Daunele includ toate acțiunile care pot conduce la deteriorarea mediului, cum ar fi deversarea deșeurilor, combustibilului sau uleiului şi distrugerea provocată de către muncitori, instalații şi utilaje sau depozitarea necontrolată a deșeurilor. 5.2.3.3 Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorării ca urmare a operațiunilor necesare Lucrărilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor, inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi abandonarea, depozitarea necontrolată sau deversarea deşeurilor, combustibilului sau uleiului, ori distrugerea provocată de către muncitori, instalații şi utilaje. 5.2.6 Asistență topografică inginerească pe șantier Antreprenorul are obligația să asigure pe șantier un Inginer Topograf cu certificat ANCPI pentru următoarele activități principale: - Preluarea amplasamentului; - Măsurarea suprafețelor de reparații cu mixtură asfaltică realizate ; - Realizarea planurilor de situație cu suprafețele de reparații executate. |  |
| 5.3 | Prepararea, Transportul și Punerea în Operă a Mixturilor Asfaltice |  |
| 5.3.1 | Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice |  |
|  | 3 Mixturile asfaltice se prepară în instalații prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu bitumul. Verificarea instalațiilor productive de mixturi asfaltice se face periodic cu personal specializat conform programului de întreținere specificat de producătorul echipamentelor şi programul de verificare metrologic a dispozitivelor de măsura şi control. Certificarea capabilității instalației privind calitatea fabricației şi condițiile de securitate, se face cu respectarea standardelor, reglementărilor tehnice naționale şi legislației aplicabile. Controlul producției în fabrică se face conform SR 13108-21. Temperaturile agregatelor, ale bitumului şi ale mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor este în funcţie de tipul liantului, conform tabelului de temperaturi la prepararea mixturii asfaltice (sau conform specificaţiilor producătorului), cu observaţia că temperaturile maxime se aplică în toate punctele instalaţiei de preparare mixturi asfaltice şi temperaturile minime sunt la livrare. Tabel - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tip bitum; Bitum; Agregate; Betoane asfaltice; MAS; MAP. Mixtura asfaltică la ieşirea din malaxor. Temperatura, 0C. 35-50; 150-170; 140-190; 150-190; 160-200; 150-180. 50-70; 150-170; 140-190; 140-180; 150-190; 140-175. 70-100; 150-170; 140-190; 140-180; 140-180; 140-170. În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. În acest caz, aceasta trebuie să fie documentată şi declarată pe marcajul reglementat. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport) şi condiţiile climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabelului cu Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate în tabelul cu Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiași cantităţi de bitum. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară verificarea penetraţiei acestuia. Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui. Durata de malaxare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul bituminos. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante, acoperite cu prelate, imediat după încărcare, urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele de transport vor fi curate şi uscate. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă cu autobasculante cu bena acoperită cu prelată. |  |
| 5.3.2 | Lucrări pregătitoare |  |
|  | Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice Înainte de așternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este cazul se remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat. În cazul stratului suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură. În cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparaţiile se realizează conform prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare privind prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile bituminoase conform tabelului pentru Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri. Când stratul suport este din mixturi asfaltice deschise, se evită contaminarea acestuia cu impurităţi datorate traficului. Când acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se curăţă prin periere mecanică şi spălare. După curățare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform cerințelor solicitate de Beneficiar. Când stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele solicitate de Beneficiar se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform cerințelor solicitate de Beneficiar. Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din același tip de mixtură ca şi stratul superior. Grosimea acestuia va fi determinată în funcție de preluarea denivelărilor existente. Amorsarea. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul suport şi rosturile de lucru. Amorsarea se realizează uniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant. În funcție de natura stratului suport, cantitatea de bitum rămasă după aplicarea amorsajului trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m2 . |  |
| 5.3.3 | Așternerea mixturii asfaltice |  |
|  | Așternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minimum 10° C, pe o suprafață uscată. În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri așternerea mixturilor asfaltice se va face la temperaturi ale stratului suport de minimum 15° C, pe o suprafață uscată. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului suport. Așternerea mixturilor se face mecanizat, cu repartizatoare – finisoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o precompactare, cu excepția lucrărilor în spații înguste unde repartizatoarele - finisoarele nu pot face această operație. Mixtura asfaltică se așterne continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată în ziua respectivă. Certificarea conformității echipamentelor de așternere a mixturilor la cald se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii asfaltice rămasă necompactată, aceasta va fi îndepărtată. Această operaţie se va executa în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se va trata ca rost de lucru transversal. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcţie de tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul cu Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13. În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilităţii mixturilor asfaltice la temperaturi scăzute acestia vor avea la bază specificaţii tehnice conform legislaţiei în vigoare. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele prevăzute în tabelul cu Temperaturile mixturii asfaltice la așternere şi compactare. Aşternerea se va executa pe întreaga lăţime a căii de rulare, ceea ce impune echiparea repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare şi precompactare de lungime corespunzătoare. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere nu poate depăși 10 cm. Viteza de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi capacitatea de fabricaţie a staţiei, pentru a se evita întreruperile din execuţia stratului şi apariţia crăpăturilor / fisurilor. În funcţie de performanţele finisorului, viteza la aşternere este de 2,5 - 4 m/min. În buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. La realizarea straturilor executate din mixturi, o atenţie se va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie regulate şi etanşe. La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, să rezulte o muchie vie verticală. În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu este necesară, cu exceptia stratului de uzura(rulare). Rosturile longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu min 10 cm faţă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. Când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile straturilor sunt întreţesute. Legătura transversală dintre un strat nou şi un strat existent al drumului se face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel să se obţină o grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%. În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45̊º Completarea zonei de unire se va efectua prin amorsarea suprafeţei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi existent). Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. Operația de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau fără dispozitive de vibrare, şi/sau cu compactoare cu pneuri, astfel încât să se obţină gradul de compactare dorit. Certificarea conformității compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022 . Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, se va executa un sector de probă şi se va determina numărul optim de treceri ale compactoarelor, în funcţie de performanţele acestora, tipul şi grosimea straturilor executate. Sectorul de probă se va realiza înainte de începerea așternerii stratului în lucrare, utilizând mixturi asfaltice preparate în condiții similare cu cele stabilite pentru producția curentă. Alegerea numărului de treceri optim şi a atelierului de compactare are la bază rezultatele încercărilor efectuate pe stratul executat în sectorul de probă, de către un laborator autorizat / acreditat, în conformitate cu prevederile prezentului normativ. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă, pe sectorul de probă, se obţine gradul de compactare minim aferent caracteristicilor straturilor din mixturile asfaltice Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat pentru compactoarele uzuale este cel menţionat în Tabelul cu – Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri. La compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a gradului de compactare în timpul lucrului, se va ţine seama de valorile afişate la postul de comandă. Compactarea se va executa pe fiecare strat în parte. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare, se compactează cu maiul mecanic. Suprafața stratului se controlează în permanentă, iar micile denivelări care apar pe suprafața stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lățimea benzii. |  |
| 5.3.5 | Controlul Calității Lucrărilor Executate |  |
|  | Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură, legătură şi de bază din mixturi asfaltice se face în etapele de mai jos: Controlul calității materialelor Controlul calității materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va efectua conform prevederilor din normativ, atât în etapa inițială, cat și pe parcursul execuției, conform căruia stabilirea compoziției mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de fabricaţie se va efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu: • verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de încercare); • procentul de participare al fiecărui component în amestecul total; • stabilirea dozajului de liant funcție de curba granulometrica aleasă; • validarea dozajului optim pe baza testelor iniţiale de tip pentru caracteristici fizico- mecanice determinate prin încercări pe cilindri Marshall pentru caracteristicile verificate și limite de încadrare aferente tuturor tipurilor de mixturi asfaltice destinate stratului de uzură, de legătură și de bază cu excepția mixturilor stabilizate sau după caz poroase privitoare la stratul de uzură pentru clasa tehnică a drumului I, II, III, IV și categoriei tehnice a străzii I, II, III, sau după caz referitor la stratul de legătură și de bază pentru clasa tehnică a drumului I, II, III, IV și categoriei tehnice a străzii I, II, III. Tabel pentru caracteristici fizico- mecanice determinate prin încercări pe cilindri Marshall Nr. crt.; Tipul mixturii asfaltice; Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall. Stabilitate la 600 C, KN,; Indice de curgere, mm; Raport S / I, min. KN / mm; Absorbția de apă, % vol.; Sensibilitate la apă, %. 1; Beton Asfaltic; 6,5 - 13; 1,5 – 4,0; 1,6; 1,5 – 5,0; min. 80. 2; Mixtură asfaltică poroasă; 5,0 - 15; 1,5 – 4,0; 2,1; ---; min. 60. 3; Beton asfaltic deschis; 5,0 - 13; 1,5 – 4,0; 1.2; 1,5 – 6,0; min. 80. 4; Anrobat bituminos; 6,5 - 13; 1,5 – 4,0; 1,6; 1,5 – 6,0; min. 80. Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dată când apare cel puţin una din situaţiile următoare: − schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/ calităţii liantului; − schimbarea sursei de agregate; − schimbarea tipului mineralogic al filerului; − schimbarea aditivilor. Controlul procesului tehnologic Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constă în următoarele operaţii: Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice: • funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la începutul fiecărei zile de lucru; • funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: • temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; • temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: permanent; • temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos: • pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; • temperatura exterioară: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; • temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două ori pe zi la compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13; • modul de execuţie a rosturilor: zilnic; • tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic. Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referinţă) se face asfel: • granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte de adăugarea liantului (şarja albă) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; • conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru; • compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulometrică - conform SR EN 12697-2 şi conţinutul de bitum - conform SR EN 12697-1) prin extracţii, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor sau aşternere: zilnic. Verificarea calităţii mixturii asfaltice se face prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică, astfel: • compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei stabilite prin studiul preliminar de laborator; • caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul normativ (vezi tabelul 30) Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se va raporta la limitele pentru Caracteristicile specifice ale mixturilor asfaltice, în funcţie de tipul mixturii asfaltice preparate. Tabel pentru Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate; Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase. Nr. Crt.; Caracteristica; Nr. Crt.; Caracteristica. 1; Volum de goluri pe cilindri Marshall, %; 3 - 4; 1; Volum de goluri pe cilindri Marshall, %; 12 - 20. 2; Volum de goluri umplut cu bitum, %; 77 - 83; 2; Volum de material, SR EN 12697 – 17, %, max.; 30. 3; Test Shellenberg, %, max.; 0,2. 4; Sensibilitate la apă, % min.; 80. Controlul calității straturilor executate din mixturi asfaltice Verificarea calităţii straturilor se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel: • carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj; • carote Φ 100 mm sau plăci de min. (400 x 400) mm sau carote de Φ 200 mm (în suprafaţă echivalentă cu a plăcii menţionate anterior) pt. determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei de apă, precum şi – la cererea beneficiarului, a compoziţiei. Epruvetele se prelevează în prezenţa delegaților antreprenorului, beneficiarului, la aproximativ 1 m de la marginea părţii carosabile, încheindu-se un proces verbal în care se va nota-informativ, grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. Grosimea straturilor, măsurată în laborator, conform SR EN 12697-29 se va înscrie în raportul de încercare. Zonele stabilite pentru prelevarea probelor sunt stabilite de antreprenor și beneficiar din sectoarele cele mai defavorabile. Verificarea compactării stratului, prin determinarea gradului de compactare în situ, prin încercări nedistructive sau pe carote. Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. Rezultatele obţinute privind compactarea trebuie să se încadreze în limitele din caracteristicile straturilor din mixturile asfaltice Nr. crt.; Tipul Stratului; Absorbția de apă , % vol.; Gradul de compactare, % min.. 1; Mixtură asfaltică stabilizată; 2 - 6; 97. 2; Mixtură asfaltică poroasă; ---; 97. 3; Beton Asfaltic; 2 – 5; 97. 4; Beton asfaltic deschis; 3 – 8; 96. 5; Anrobat bituminos; 2 - 8; 97. Alte verificări, în caz de litigiu, constau în măsurarea grosimii stratului şi a compoziţiei (granulometrie SR EN 12697-2 şi conţinut de bitum solubil conform SR EN 12697-1.). Nu se admit abateri în minus față de grosimea stratului prevăzut în profilul transversal tip, condiție pentru promovarea lucrărilor la recepție. Când grosimea stratului nu este respectată, stratul se reface conform cerinței Beneficiarului. |  |
| 6 | PROTECȚIA, SANĂTĂTEA, ȘI SECURITATEA MUNCII |  |
|  | 6.1 Protectia Muncii Pentru prevenirea accidentelor de muncă vor fi respectate prevederile din legile și normele în vigoare și anume :; -Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. -HG nr.1425/2006 pentru. aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. -HG nr.300/2006 pentru cerințele de securitate și sănătate pe șantierele temporale/mobile, actualizată prin HG nr. 601/13.06.2007. -H.G. nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. -Instruirea personalului executant se va face zilnic la începutul lucrului, șeful punctului de lucru va reamintii lucrătorilor principalele pericole la care sunt expuși în cazul nerespectării normelor de protecția muncii. - Lucrătorii vor purta echipament de protecție și căști de protecție .. ## 6.2 Responsabilitățile Antreprenorului 6.2.1 Antreprenorul este responsabil de toate aspectele de sănătate şi siguranţă pe şantier pentru toate persoanele din şantier, inclusiv Subcontractanţii, personalul Beneficiarului, personalul companiei furnizoare de utilităţi la faţa locului şi alţi vizitatori de pe şantier. 6.2.2 Antreprenorul va respecta legislaţia din Europa şi România, reglementările, Standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la siguranţa construcţiei şi protecţia muncii în industrie în vigoare în România şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente. 6.2.3 Înainte de începerea Lucrărilor pe Şantier, Antreprenorul va realiza un plan de securitate și sănătate propriu, ca aplicare a Sistemului de Management al Sănătății și Securității Muncii al Antreprenorului, împreună cu dovada certificării acestui sistem, conform practicilor europene şi române. 6.2.4 Planul de SSM al Antreprenorului, include cerinţele legate de execuţie în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul întâlnirilor referitoare la protecţia muncii, aranjamentele pentru depozitarea materialelor periculoase, unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză, etc. Antreprenorul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul Contractului. (când e cazul). ## 6.3 Responsabilul SSM și evaluarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale 6.3.1 Antreprenorul va declara un „Responsabil SSM și evaluarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale”, experimentat şi calificat (funcţionar responsabil cu prevenirea accidentelor) în calitate de reprezentant pe Şantier al Antreprenorului. Când Antreprenorul este o asociaţie în participaţiune, Responsabilul SSM va fi desemnat de partenerul principal. Antreprenorul se va asigura că Responsabilul SSM şi reprezentanţii acestuia au beneficiat şi continuă să beneficieze de perfecţionare profesională cu privire la cele mai bune practici în domeniul SSM din construcţii. Responsabilul SSM se va asigura de sănătatea şi protecţia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea Şantierului implicate în orice activităţi aferente Lucrărilor şi de faptul că toţi cei implicaţi în Lucrări sunt instruiţi în mod adecvat pentru sarcinile lor şi cu privire la procedurile de protecţia muncii. Responsabilul SSM se va ocupa de actualizarea Planului de securitate si sanatate propriu şi de organizarea de audituri regulate de protecţia muncii pentru Lucrări. 6.3.2 Antreprenorul va instrui întreg personalul înainte de acordarea accesului liber pe şantier. 6.3.3 Antreprenorul va organiza întâlniri referitoare la Protecţia muncii şi a mediului înconjurător pe Şantier, la intervale regulate, de două ori pe lună. Aceste întâlniri vor fi prezidate de Responsabilul SSM, iar Beneficiarul va putea participa în calitate de invitat. ## 6.4 Acordarea primului ajutor 6.4.1 Antreprenorul va asigura unui număr suficient de angajaţi instructajul de acordare a primului ajutor pentru a asigura acoperirea în caz de urgenţă, conform cerinţelor legislaţiei române şi / sau europene. 6.4.2 Antreprenorul va asigura echipamentul de protecţie şi va furniza, echipa şi menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor. |  |
| 7 | Protecția Mediului |  |
|  | 7.1 Obligații generale privind Protecția Mediului 7.1.1 Proiectul respectă legislația de protecția mediului, respectiv Legea 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 7.1.2 În perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru: - reducerea noxelor eliminate la funcţionarea mijloacelor de transport şi a utilajelor ce urmează a fi folosite, prin efectuarea la începerea lucrărilor şi nu numai, a reviziei tehnice; - menţinerea calităţii aerului în zonele protejate, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - eliminarea contaminării petroliere a solului şi apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale; - eşalonarea eficientă a lucrărilor de execuţie astfel încât zgomotul exterior să se menţină în limitele prevăzute de STAS 10009-88 - “Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot”, Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Ordinul 152 / 558 / 1.119 / 532 pentru aprobarea Ghidului privind valorile-limită şi a modului de aplicare atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L zsn şi L noapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi / sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în legea 278/2013 privind emisiile industriale; - reducerea impactului asupra populaţiei locale prin eliminarea timpilor morţi de funcţionare a motoarelor; - gestionarea deşeurilor rezultate conform H.G nr. 856 / 2002 – “Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” completată cu Hotărârea nr. 210 / 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului şi OUG nr. 92/2021, prin selectarea şi colectarea pe tipuri de deşeuri în locuri amenajate, recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea acestora (prin integrarea lor la alte lucrări), respectiv eliminarea deşeurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate; - deţinerea Fişele Tehnice de Securitate pentru substanţele periculoase utilizate; - asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor în condiţii corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcţie se va face numai în limitele terenului ce va fi afectat de lucrări, fără a deranja activitatea societăților care au terenuri închiriate / concesionate în zona din vecinătatea zonelor de lucru); 7.1.3 Prin lucrările executate, se va ocupa terenul necesar, pt. elementele geometrice din normele tehnice, administrarea optimă a materialelor pt execuţiei (gospodărirea materialelor de construcţie se face în limitele terenului deţinut, fără a deranja vecinătăţile);; - respectarea zonelor de protecţie ale conductelor şi reţelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum şi condiţiile impuse prin avizele obţinute; - reutilizarea materialelor decapate, în măsura posibilităţilor, în lucrări de drumuri, în conf. cu încercările de laborator; - evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării, a tuturor materialelor rămase în urma execuţie; - respectarea condiţiilor de refacere a cadrului natural în zonele de lucru, prevăzute în acordul de mediu.. |  |
| 8 | Recepția Lucrărilor |  |
|  | 8.1 Condiții Generale Privind Recepția Lucrărilor Recepţia lucrărilor este componentă a sistemului calității şi este un proces complex care certifică, conf. legii, finalizarea lucrărilor noi sau a unor intervenții la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției. În conformitate cu HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, recepția lucrărilor se realizează în două etape:; a) Recepţia la terminarea lucrărilor;. b) Recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.. Recepţia poate fi admisă, suspendată sau respinsă, motivat. Conf. HG nr. 343/2017 și HG nr. 273/1994 pt. aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalații aferente acestora, Antreprenorul va prezenta Planuri As built și ridicare topo. 8.2 Recepţia la terminarea lucrărilor Antreprenorul va comunica Beneficiarului, în perioada de execuție a lucrărilor, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract și solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează de către beneficiar conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu modificările şi completările ulterioare. 8.3 Recepţia finală Recepţia finală se face conf. Regulamentului, prin H.G. 273/94 cu modificările şi completările ulterioare, după perioada de garanţie. Constructorul are obligaţia finalizării tuturor lucrărilor, precum şi remedierii neconformităților menționate la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenele prevăzute în acestea. În perioada de garanţie, toate eventualele defecțiuni vor fi remediate corespunzător de către antreprenor. Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de la expirarea perioadei de garanţie. Comisia de recepţie finală poate decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate. În cazul în care comisia de recepţie finală suspendă procesul de recepţie finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, şi termenul de remediere. Termenul de remediere este stabilit de comisie împreună cu Antreprenorul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală. Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate. |  |
| 9 | CERINȚE PRIVIND PERSONALUL |  |
|  | 4Măsuri premergătoare execuției Antreprenorul lucrării este atestat, și va deține Autorizație ANCPI conform legislației în vigoare, și minim un Topograf – autorizat pentru categoria B conform ordinului ANCPI nr.107/2010 . Executantul va avea în sub-antrepriza doar executanți asociați agrementați tehnic pentru lucrările care le execută. Executantul va numi responsabilii tehnici atestați conform legii care răspund atribuțiilor cei îi revin de realizare a nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esentiale |  |
| 9.1 | Condiții Generale Referitoare la Personal |  |
|  | Ofertantul are obligația să asigure personal calificat pentru execuţia obiectivului de investiții, iar cerinţele trebuie să fie luate în considerare ca o limită inferioară, care se dorește a fi depașită de Ofertant de la faza de ofertare /achiziţie. Personalul minim care trebuie asigurat de Ofertant pe parcursul derulării contractului este enunțat la pct. 9.2, 9.3, și 9.4 de mai jos, urmând ca Ofertantul să asigure prezența și altor categorii de personal în funcție de necesitățile contractului. În condițiile când o categorie de experți este reglementată prin acte normative, care impun deținerea unei autorizații/ atestări/ certificări, prin care este obligatoriu și verificarea nivelului studiilor de specialitate în domeniu și /sau a experienței profesionale, Ofertantul, este obligat de punerea la dispoziție a unui personal care să dețină autorizările/atestările/certificările respective. La demonstrarea cerințelor minime de mai jos, Ofertanții vor prezenta în cadrul Propunerii Tehnice informații și documente așa cum au fost solicitate pentru fiecare persoană în parte, aferentă în prestarea serviciilor solicitate. |  |
| 9.2 | Categorii de Personal pentru Execuția lucrărilor |  |
|  | Ofertantul trebuie să dispună de personal pentru execuția lucrărilor după cum urmează: - Primul grup de personal enunțat la pct. 9.3 este cel al personalului necesar execuției lucrărilor pe specializări. Ofertantul nu poate modifica repartizarea personalului și sunt importanți pentru nevoile reale ale proiectului. Acest personal se va menține ca număr de persoane și specializări pe durata întregii perioade de valabilitate a contractului. Personalul solicitat este obligatoriu, astfel Ofertantul asigură minimul de resurse umane necesare pentru realizarea și ducerea la bun sfârșit a prezentului obiectiv de investiții. - Al doilea grup de personal enunțat la pct. 9.4 este cel al personalului secundar necesari execuției lucrărilor. Numărul acestui personal secundar este variabil cu privire la specializări, în funcție de necesitățile reale la execuția lucrărilor. Ofertantul poate modifica repartizarea personalului secundar, în funcție de nevoile reale de execuție a lucrărilor. Beneficiarul va analiza, va aproba tot personalul implicat în execuție, cât și schimbarea acestora. |  |
| 9.3 | Personalul pentru Execuția Lucrărilor |  |
|  | Personal; CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI; EXPERIENȚA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ. Responsabili Tehnici cu Execuția pe specialități (construcții drumuri); Certificat de atestare tehnico – profesionala, pentru domeniul de activitate valabil la data prezentării (construcții drumuri); Responsabilii Tehnici cu Execuția vor prezenta Autorizația conform Ord. MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții – Certificat de atestare tehnico–profesionala, pentru domeniul de activitate, valabil la data prezentării (construcții drumuri) și vor exercita atribuțiile și sarcinile conform legislației în vigoare.. Inginer drumuri și poduri; Diploma de Inginer având studii absolvite cu Diploma de Licență/ Diploma de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități în domeniul construcțiilor.; Experiență profesională relevantă cu pregătire ca specialist în lucrări de drumuri/ poduri în cadrul unui contract de execuție lucrări de construcție nouă și/sau lărgire şi/sau modernizare și/sau reabilitare de drumuri/ poduri în domeniul infrastructurii de transport rutier este imperios necesar întrucât în calitate de specialist în lucrări de drumuri/ poduri verifica planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate şi tehnologii, studiază detaliile de proiectare şi documentaţia tehnica necesară pentru lucrările de drum/ poduri și urmărește execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuţie.. Inginer / Subinginer topograf; Diploma de Inginer/subinginer, având studii absolvite cu Diploma de Licența/ Diploma de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități în domeniul construcțiilor sau similar.; Inginerul / Subinginerul Topograf va prezenta Autorizația ANCPI conform legislației în vigoare pentru minim categoria B conform Ordinului ANCPI nr.107/2010, pentru aprobarea regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, sau atestare echivalentă pentru persoane fizice străine în vigoare la data prezentării, este imperios necesar întrucât în calitate de topograf – asigura trasarea lucrărilor, realizează ridicările topografice pe baza cărora se vor deconta cantitățile de lucrări executate, efectuează profiluri transversale si longitudinale, măsoară terenurile pentru realizarea planurilor cotate, execute măsurătorile topografice pentru realizarea lucrărilor de asfaltare. Astfel, capabilitatea profesională a expertului Topograf va fi demonstrată prin existența autorizației pentru minim categoria B conform Ordinului ANCPI nr.107/2010, pentru aprobarea regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, sau atestare echivalentă pentru persoane fizice străine în vigoare la data prezentării. Autorizația va fi valabilă la data prezentării.. Responsabil SSM și evaluarea riscurilor; Diplomă de Absolvite cu Diploma de Licență / Diplomă de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități . Calificări și specializări conform legislației în vigoare în domeniul SSM.; Experiență deținută în poziția de Responsabil SSM și evaluarea riscurilor în cadrul unui contract de execuție construcții drumuri / poduri / parcări / piste de aviație și/sau execuție infrastructură de transport rutier/ modernizare/ reabilitare/ extindere de cale ferată/rețele edilitare, alte proiecte în construcții.. Responsabil privind Protecția Mediului și a Curățeniei șantierului în timpul lucrărilor de execuţie; Diplomă de Inginer/Subinginer având studii absolvite cu Diplomă de Licență / Diplomă de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități în Domeniul Tehnic sau similar și sau Construcții și sau de Mediu și Ecologie. Calificări și specializări conform legislației în vigoare în domeniul Protecției Mediului. Responsabilul privind Protecția Mediului și a Curățeniei șantierului în timpul lucrărilor de execuție să fie autorizat conform legislației în vigoare.; Experiență profesională în poziția de specialist în domeniul protecția mediului în cadrul unui contract de execuție construcții drumuri / poduri / parcări / piste de aviație și/sau execuție infrastructură de transport rutier/ modernizare/ reabilitare/ extindere de cale ferată/rețele edilitare, alte proiecte în construcții, este imperios necesară întrucât în calitate de specialist mediu, asigură realizarea măsurilor și condițiilor impuse în actele de reglementare și asigura respectarea legislației specifice în domeniu pentru protecția factorilor de mediu apă, aer, sol, zgomot și biodiversitate.. Responsabil cu Asigurarea Calității; Diplomă de Inginer/Subinginer având studii absolvite cu Diploma de Licență / Diplomă de Absolvire sau echivalent al unei Facultăți/ Universități în Domeniul Tehnic și /sau Construcții . Responsabilul cu Asigurarea Calității trebuie să fie instruit în managementul calității și/sau cu perfecționare în Domeniul Calității.; Experiență profesională în poziția de Inginer/Subinginer Responsabil Calitate și/sau Inginer/Subinginer pentru Asigurarea Calității și/sau Inspector Asigurarea Calității și/sau Inginer/Subinginer Calitate și/sau Responsabil control calitate și/sau Responsabil tehnic cu calitatea și/sau responsabil cu asigurarea calității și/sau Inginer/Subinginer Materiale în cadrul unui contract de supervizare executie lucrări și/sau execuție lucrări de construcție noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau reabilitare de drum / pod / parcare / pista de aviație și/sau în domeniul infrastructurii de transport rutier / modernizare/ reabilitare/ extindere de cale ferată/rețele edilitare, alte proiecte în construcții, este imperios necesar întrucât în calitate responsabil cu asigurarea calității va răspunde de asigurarea calității proiectului, pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportarea și administrarea și coordonarea echipei de specialiști.. . Ofertantul va desemna personalul pentru fiecare domeniu de activitate în parte necesar execuției lucrărilor. Ofertantul este liber să adauge orice experți pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea acestui Caiet de Sarcini și a contractului, prin raportare la specificul activităților ce urmează a fi prestate, urmând să îi precizeze și în oferta sa tehnică. Înlocuirea unui expert principal este permisă numai în cazuri deosebite, cum ar fi: calamități naturale, deces, caz de boală, naștere, accidente, demisie, concediere, ineficiență în activitate, conflict de interese, etc. |  |
| 9.3.1 | Sarcini minime pentru personalul necesar în timpul Execuției Lucrărilor |  |
|  | 1.Responsabil Tehnic cu Execuția (construcții drumuri) - Atribuții pentru Responsabilul Tehnic cu Execuția (construcții drumuri) Atribuțiile determină realizarea nivelului de calitate pentru cerințele aplicabile lucrărilor de construcții din caietele de sarcini și din reglementările tehnice în vigoare la momentul execuției. Cu alte cuvinte îndeplinește următoarele: - Verifică procedurile de realizare a lucrărilor conform caietelor de sarcini, planurilor de verificare a execuţiei; - Participă la fazele de verificare, prevăzute în planul de control al lucrărilor de construcţii; - Pune la dispoziția Beneficiarului documentaţia de execuţie, - Oprește execuția lucrărilor de construcţii când constată neconformități care pot afecta calitatea acestora; - Oprește execuția lucrărilor când se produc accidente tehnice şi / sau constată abateri ale proiectului tehnic, înștiințează Inspectoratul de Stat în Construcţii sau, structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. - Verifică şi avizează, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, şi programele de realizare a construcţiilor, aferente lucrărilor cu exigențele lor; - Pun la dispoziția autorităţilor, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin; - Coordonează tehnic activităţile pentru lucrările de construcţii de care răspunde. - Sarcini: - În perioada de pregătire a construcției: - Participă cu Beneficiarul la trasarea generală a construcției şi la stabilirea bornelor de reper; - Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii: 1. Permite execuția lucrărilor de construcţii, sens în care: - Studiază caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea lucrărilor; - Verifică respectarea reglementărilor cu privire la realizarea lucrărilor; - Verifică existența planului de control al calității, verificări şi încercări; - Verifică "Sistemul calității în construcţii", ținând cont de categoria de importanță a construcției sau de complexitatea şi importanța lucrărilor şi a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru execuția lucrarilor şi corespondența lor în caietele de sarcini; 2. Urmărește realizarea lucrărilor în conformitate cu caietele de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare; 3. Verifică existenţa documentelor de certificare a calității produselor pentru construcţii, respectiv corespondența calității acestora cu solicitările Beneficiarului; 4. Interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declarație de performanţă/ conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condițiile legii; 5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în reglementările tehnice și solicitările Beneficiarului; 6. Verifică respectarea "sistemului calității în construcţii", a procedurilor şi instrucțiunilor tehnice; 7. Verifică şi avizează fișele şi procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, precum şi programele de realizare a construcţiilor; 8. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare; 9. Transmite în scris Beneficiarului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuţiei; 10. Pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice; 11. Oprește execuția lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile tehnologice de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; 12. Urmărește respectarea dispozițiilor și / sau a măsurilor dispuse de Beneficiar / de organele abilitate; 13. Verifică punerea în siguranţă la data opririi lucrărilor, conform cerințelor tehnologice descrise de normativele și legislația în vigoare 2. Inginer constructor drumuri și poduri 2.1 Atribuțiile Inginerului constructor drumuri și poduri Inginerii constructori consiliază, coordonează direct și conduc activitatea de execuție. - Întocmește graficele și rapoartele descriptive pentru lucrările, aferente Șantierului / Punctului de lucru și le face cunoscute personalului din subordine; - Urmărește respectarea termenelor stabilite în graficele de execuție; - Asigură necesarul forței de muncă și de resurse tehnico-materiale conform cu termenele de execuție aferente lucrărilor; - Participă la efectuarea recepției lucrărilor de la Punctul de lucru / Șantier; - Asigură efectuarea remedierilor și completărilor prevăzute în procesul verbal de recepție; - Realizează antemăsurătorile și întocmește fișe de măsurători privind producția realizată; - Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigură formarea continuă a acestuia; - Elaborează evidența zilnică a cantităților de lucrări executate și situațiile de plată lunare, obținând confirmarea acestora; - Comandă necesarul de elemente prefabricate, confecții metalice, altele decât cele ce se realizează pe șantier; - Stabilește, conform organizării și ROF, sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post; - Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmite departamentului Resurse Umane; - Completează și transmite "Program de lucru", săptămânal / lunar unde este detaliată manopera executată pe operațiuni. - Coordonarea activității de șantier și organizarea echipelor de lucru; - Planifică resursele pentru încadrarea în grafic; - Întocmirea rapoartelor de lucru și atașamentelor, - Completează și transmite Programul de execuție actualizat, - Organizează și urmărește lucrările de execuție pe șantier; - Verifică planurile de execuție și propune soluții cu rezolvarea neconformităților identificate în raport cu situația din teren; - Întocmește și verifică atașamente situații de lucrări, rapoarte, etc. - Urmărește executarea la timp și la parametrii de calitate stabiliți a lucrărilor încredințate; - Urmărește și verifică stadiul tuturor lucrărilor aflate în execuție și realizează raportarea periodică de șantier; - Distribuie resursele și ține evidența consumurilor de materiale și a orelor lucrate cu personalul din subordine, - Urmărește totodată modul de utilizare al echipamentelor și utilajelor din dotare. - Gestionează și organizează lucrările în șantier. Relaționează cu toți factorii implicați pentru execuția lucrărilor de construcții: beneficiar, instituții de control, etc. - Gestionează subcontractorii. 3. Inginer / Subinginer topograf - Atribuțiile Inginerului / Subinginerului topograf Inginerul / Subinginerul topograf, colaborează cu personalul pentru Execuția Lucrărilor și va respecta prevederile capitolului 5.2.7 Asistență topografică inginerească pe șantier. 3.2 Sarcini: - Verificări zilnice ale elementelor executate - Întocmire plan de situație planimetric și altimetric - Servicii de consultanță pentru clarificarea anumitor aspecte referitoare la execuția lucrărilor. - Măsurare și redactare planuri de situație - Întocmirea proceselor verbale de trasare - Realizarea măsurătorilor de As Built pentru lucrările realizate. 4. Responsabilul SSM și evaluarea riscurilor 4.1 Atribuțiile Responsabilului SSM și evaluarea riscurilor Responsabilul SSM identifică pericolele și face evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componentă a sistemului de munca; întocmește actele de autoritate ale administratorului care stabilesc răspunderile pe linia managementului de SSM cu responsabilitatea generală de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Evaluarea riscurilor permite angajatorilor să adopte măsurile necesare pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Aceste măsuri cuprind:; - prevenirea riscurilor profesionale;. - informarea şi instruirea lucrătorilor;. - asigurarea organizării şi a mijloacelor corespunzătoare pentru implementarea măsurilor necesare.. 4.2 Sarcini: - Va respecta prevederile Capitolului 6. PROTECȚIA, SANĂTĂTEA, ȘI SECURITATEA MUNCII din prezentul caiet de sarcini, contractul aferent și managementul de SSM cu evaluarea riscurilor depuse la ofertă, dar fără a se limita la cestea. - Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componentă a sistemului de muncă; - Întocmirea actelor de autoritate ale administratorului pentru răspunderile pe linia managementului de SSM; - Întocmirea planului de prevenire și protecție, cu măsuri tehnice și organizatorice în domeniul SSM; - Organizarea activității de instruire pe categorii a personalului angajat; - Întocmirea tematicii anuale și a Planului de instruire – testarea personalului; - Executarea instructajelor periodice pentru întreg personalul; - Verificarea periodică a modului de însușire a cunoștințelor pe linie de SSM și PSI; - Executarea controalelor privind respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și informarea beneficiarului privind constatările făcute și măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității de SSM; - Întocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților; - Participarea la cercetarea evenimentelor și elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrători, - Efectuarea evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă 5. Responsabilul privind Protecția Mediului și a Curăţeniei Șantierului în timpul lucrărilor de execuţie 5.1 Atribuțiile Responsabilului privind Protecția Mediului și a Curățeniei Șantierului în timpul lucrărilor de execuţie Responsabilul cu Protecția Mediului și a Curăţeniei Șantierului în timpul lucrărilor are rolul de a reduce pericolul perturbării mediului înconjurător, de a minimiza impactul negativ asupra mediului înconjurător, la nivel individual al șantierului și la nivelul zonelor adiacente, zonei portuare a șantierului. Adică impune măsuri pentru a reduce și elimina, pe cât posibil, poluarea. Responsabilul cu Protecția Mediului și a Curăţeniei Șantierului în timpul lucrărilor va respecta Cap. 7. Protecția Mediului din acest caiet de sarcini, contractul aferent și managementul de Mediu cu evaluarea riscurilor depuse la ofertă, dar fără a se limita la acestea. 5.2 Sarcini: - Să respecte OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor. - Protejarea factorilor de mediu, precum: apa, aerul, solul, subsolul etc.; sănătatea oamenilor implicați, cum ar fi salariații companiei și vecinii; modul de gestionare a substanțelor chimice și periculoase, a deșeurilor și ambalajelor etc. - Elaborarea programului de management de mediu prin monitorizarea factorilor de mediu, - Elaborarea Programului de audit intern, și realizarea auditului intern; - Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență; - Raportarea activității de mediu, - Reducerea factoriilor de risc; - Intervenția în caz de accident. - Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență :; Identificarea factorilor de risc pentru mediu;. Aplicarea prevederilor legale de protecție a mediului;. Acționarea în scopul diminuării riscurilor de mediu;. Acționarea în scopul diminuării consumurilor de resurse naturale.. - Aplicarea procedurilor în scopul asigurării cerințelor de calitate ale lucrărilor / operațiilor executate, verificarea atentă a rezultatului activităților desfășurate și remedierea promptă a eventualelor deficiențe constatate prin :; Identificarea cerințelor de calitate specifice;. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calității;. Verificarea calității lucrărilor/ operațiunilor executate;. Remedierea defecțiunilor constatate.. - Coordonarea programului de instruire a personalului și participarea cu atenție distributivă la instruire cu prevederile legale de mediu și la etapa de evaluare a cunoștințelor personalului prin :; Identificarea necesarului de instruire;. Intocmirea programului de instruire;. Instruirea personalului;. Evaluarea cunoștințelor personalului.. - Gestionarea cerințelor legale de mediu prin :; Identificarea necesarului de instruire și identificarea proceselor tehnologice;. Selectarea cerințelor legale de mediu proprii organizației (acte normative și alte cerințe);. Organizarea cerințelor legale de mediu;. Menținerea la zi a cerințelor legale de mediu.. - Supravegherea activității de pregătire pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență prin :; Întocmirea listei cu situațiile de urgentă posibile în organizație, cu efecte asupra mediului;. Verificarea planurilor pentru situațiile de urgență, cu efecte asupra mediului;. Întocmirea Planului de Prevenire și Combatere a Poluării Accidentale a apelor;. - Verifică conformarea legislativă a companiei, - Monitorizează factorii de mediu și realizează rapoartele specifice către autorități, Identifică soluții de conformare, prevenire, reducere, înlăturare a efectelor generate de șantier asupra mediului 6. Responsabilul cu Asigurarea Calităţii 6.1 Atribuțiile Responsabilului cu Asigurarea Calităţii Responsabil cu Asigurarea Calităţii asigură conducerea operativă, planificarea și execuția activități de management al calității, care cuprinde și Planul de Calitate în șantier. Planul de Calitate este depus în cadrul ofertei de antreprenor și furnizează sistemul de management al calității prin analiza și avizarea cerințelor de asigurare a calității, conform standardelor de calitate . Responsabilul cu Asigurarea Calităţii respectă Capitolului 4.1.1 Obligaţii în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii și Capitolului 5. ASIGURAREA CALITĂŢII din acest caiet de sarcini, contractul aferent și Planul de Calitate, dar fără a se limita la acestea. Responsabilul cu Asigurarea Calităţii este persoana specializată care coordonează și urmărește întocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit / rapoartele de neconformitate audit, conform sistemului de calitate în șantier. 6.2 Sarcini: - Întreține relații funcționale cu salariații, subordonați, contractorii și cu celelalte compartimente ale șantierului; - Întreține relații de colaborare cu directorii și șefii de compartimente din cadrul șantierului. - Responsabilul cu Asigurarea Calității trebuie să fie instruit în managementul calității, - Planifică și coordonează activitatea de Asigurarea Calității în cadrul șantierului; - Urmărește arhivarea ținerea evidenței cărților tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor; - Urmărește întocmirea, distribuirea și ținerea la zi a listei subcontractanților acceptați; - Urmărește implementarea acțiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate întocmite de organismele de certificare și raportarea rezolvării acestor neconformități, organismului care a întocmit raportul respectiv; - Urmărește întocmirea programului de instruire a personalului pentru asigurarea calității; - Coordonează evaluarea subcontractanților folosind chestionare de evaluare și ține evidența subcontractanților acceptați; - Reprezentarea sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare precum și în relațiile cu organele de control; - Urmărește efectuarea de auditări și implementarea acțiunilor corective; - Elaborează programe de pregătire, audituri de supraveghere și/sau de certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completează chestionare conform codurilor/standardelor aplicabile și verifică respectarea programelor de pregătire; - Prelucrează informațiile și le interpretează; - Creează și exploatează sistemul informațional propriu; - Participă la auditările efectuate de reprezentanții organismelor de certificare/autorizare ; - Urmărește implementarea în documentele de calitate, asigurarea calității a modificărilor rezultate în urma auditării; - Participă la instruirea auditorilor interni; - Urmărește implementarea acțiunilor corective/preventive, rapoarte de acțiuni corective/preventive; - Anunță și prezintă documentația tehnică, în fața inspectorilor beneficiarului; - Coordonează elaborarea, revizuirea, menținerea reviziilor a Manualului Calității, Manualul de Control al Calității (ASME), procedurilor de sistem, instrucțiunilor generale și de lucru și al altor documente pentru asigurarea calității; - Ține evidența instruirii personalului pentru asigurarea calității, personalului de conducere, auditorilor interni; - Ține evidența care atestă efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficiența sistemului calității; - Ține evidența rapoartelor de acțiuni corective/preventive întocmite pentru asigurarea calității; - Își asumă întreaga responsabilitate privind derularea proiectelor în cadrul șantierului pentru asigurare a calității; - Coordonează și urmărește întocmirea planului de inspecție și testare pe toate tipurile de produse; - Transmite spre aprobare punctele de inspecție conform cerințelor contractuale, - Arhivează planurile de inspecție și testare întocmite; - Răspunde despre tot ce este în sarcina sa ca obligație; - Răspunde de corectitudinea întocmirii și predării la termen a documentelor elaborate conform contractului, proiectului de execuție, documentației tehnologice, instruirilor și procedurilor, normelor, codurilor, conform standardelor în domeniul calității; - Îndeplinește sarcinile de serviciu pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității societății; - Executarea tuturor altor sarcini trasate de către Managerul de Proiect / Șeful de Șantier. |  |
| 9.4 | Personalul secundar |  |
|  | Ofertantul va asigura personalul secundar pentru activitățile de execuție a lucrărilor pe specialități. Personalul secundar vine în completarea și sprijinul echipei de personal necesar execuției lucrărilor. Ofertantul va demonstra că are capacitate și resurse pentru a asigura experiența necesară și adecvată prin personalul necesar. Ofertantul va solicita sprijinul personalului secundar atunci când va considera necesar. CV-urile personalului secundar nu sunt analizate înainte de semnarea contractului și nu vor fi incluse în Documentele de Atribuire/ ofertă. Personalul secundar va trebui să aibă experiență profesională în domeniul respectiv, și vor trebui să dețină acreditări/ certificări profesionale în concordanță cu legislația în vigoare, în cazul când sunt solicitate prin lege. Ofertantul va trebui a asigure o persoană obligatoriu conform capitolului 3.2 Siguranța traficului și a persoanelor. Această persoană desemnată este instruită și respectă dispozițiile acestui capitol din caietul de sarcini. Ofertantul are obligația pe toată durata contractului să respecte prevederile Legii nr. 99/2016, art. 71-76 (conflictul de interese). Costurile cu personalul suport, administrativ și orice alte categorii de personal sunt incluse în propunerea financiară. |  |
| 9.5 | Personalul administrativ și personalul auxiliar în cadrul Contractului |  |
|  | Se considera că, pe lângă echipa necesară formată din personalul menționat mai sus, Ofertantul trebuie să determine și să asigure tot personalul de sprijin necesar pentru finalizarea Contractului. Prin urmare, Ofertantul va asigura (după caz și dacă consideră necesar) pentru serviciile din contract, personal auxiliar pentru prestarea serviciilor. Personalul auxiliar necesar pentru prestarea serviciilor va acorda sprijin echipei de personal implicat în derularea activităților din contract. Pregătirea și modul de lucru al întregului personal pus la dispoziție de contractant pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale vor fi descrise în oferta depusă de contractant (personal necesar, personal secundar, personal auxiliar, personal de sprijin administrativ). Având în vedere că limba contractului este limba română, Ofertantul va asigura toate măsurile necesare pentru a facilita comunicarea în timpul derulării lucrărilor de execuție (asigurarea de personal auxiliar necesar - traducători, secretari etc.) |  |
|  | # Concluzii |  |
|  | Este necesar și oportun să se adopte o soluție tehnică optimă, în condițiile date, care să îndeplinească obiectivele de mai sus. Toate documentațiile vor fi întocmite în limba română. Ofertantul examinează și analizează datele primite de la Beneficiar, astfel încât să aprecieze obiectiv situația din teren. |  |
|  | Notă : |  |
|  | Se va solicita ofertantului respectarea prezentului caiet de sarcini, experiență similară pentru serviciile de execuție lucrări, asigurarea cu personal calificat: pentru toate categoriile de lucrări, conform legilor în vigoare. |  |