FISA TEHNICA nr. 10

Denumire: AUDIOMETRU DE SCREENING

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Audiometru de screening |  |  |  |
|  | Casti pentru audiometrie tonala |  |  |  |
|  | Buton pentru pacient |  |  |  |
|  | Microfon pentru pacient |  |  |  |
|  | Soft tip MDS Resonance |  |  |  |
|  | Geanta transport |  |  |  |
|  | Creion colorat |  |  |  |
|  | Diagrame |  |  |  |
|  | Cablu USB |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Audiometru de screening, portabil |  |  |  |
|  | Stocare masuratori in memoria interna a pana la 50 de pacienti |  |  |  |
|  | Datele sa poata fi vizualizate prin software de tip MDS |  |  |  |
|  | Tipuri de testare: |  |  |  |
|  | - Audiometrie cu ton pur Audiometrie automata procedura standard Hughson Westlake (selectabila pe panoul de control), microfon încorporat de transmisie avansata de 50 -110 dB SPL (reglabil pe panoul de control) |  |  |  |
|  | Stocare evenimente |  |  |  |
|  | - Buton de stocare dedicat care sa permita stocarea masuratori în memoria interna (pana la 50 de pacienti): Datele stocate sa poata fi vizualizate pe ecranul incorporat sau transferat pe computer folosind software tip MDS |  |  |  |
|  | Sa aiba protectie impotriva executarii testelor cu un nivel critic al bateriei |  |  |  |
|  | Specificatii audiometrie |  |  |  |
|  | - Gama: - Interval de frecventa (AC): 125-8000 Hz (DD45); 125- 8000 Hz (Introduceti telefoane) |  |  |  |
|  | Intrari: Ton: Ton Warble ± 5%. 5 Hz (modularea adevarata a frecventei undelor sinusoidale) |  |  |  |
|  | lesiri: Stanga si dreapta |  |  |  |
|  | - Prezentarea tonului: - Manual sau invers (selectat în Meniul Setare) Impulsat la 0,5, 1 sau 2 Hz - (selectat în meniul Setare) sau continuu |  |  |  |
|  | Frecvente si intensitati cu DD45: Toate frecventele sa poata fi activate sau dezactivate prin meniul de configurare, cu exceptia a 1000 Hz |  |  |  |
|  | Pasi de nivel: 1, 2 sau 5 dB (selectat în meniul Setare) |  |  |  |
| 3 | Set minim de livrare |  |  |  |
|  | Audiometru de screening portabil R07A DD45 |  |  |  |
|  | Căști audiometrice DD45 pentru ton pur |  |  |  |
|  | Buton pentru pacient |  |  |  |
|  | Microfon operator pentru comunicare |  |  |  |
|  | Software MDS pentru gestionare date |  |  |  |
|  | Geantă de transport |  |  |  |
|  | Creion colorat pentru interpretare audiogramă |  |  |  |
|  | Diagrame audiometrice – 100 buc |  |  |  |
|  | Cablu USB pentru conectare PC |  |  |  |
|  | Manual de utilizare |  |  |  |
| 4 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,