FISA TEHNICA nr. 15

Denumire: SCAUN CU 2 MOTOARE PENTRU RECOLTARE SANGE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Scaun cu 2 motoare |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Fotoliu pentru recoltare sange cu cadru din material vopsit electrostatic, cu design ergonomic |  |  |  |
|  | Sa prezinte trei sectiuni: spate, sezut, picioare |  |  |  |
|  | Fotoliul sa dispuna de doua motoare care sa permita urmatoarele reglaje: |  |  |  |
|  | - sectiune spate si picioare |  |  |  |
|  | - Trendelenburg |  |  |  |
|  | Ajustarea sectiunii picioare sa se realizeze in corelare cu ajustarea sectiunii spate |  |  |  |
|  | Ajustarile sa se realizeze cu ajutorul unei telecomenzi |  |  |  |
|  | Sectiunea spate sa fie inclinabila astfel incat sa formeze un unghi de minim 150° fata de sectiunea sezut |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu doua roti frontale mari, cu diametrul minim de 300 mm si doua roti mici, cu diametrul minim de 125 mm |  |  |  |
|  | Doua dintre roti pivotante la 360° |  |  |  |
|  | Sa prezinte un sistem de franare pe doua roti (rotile din spate) |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu suport de perfuzie ajustabil pe inaltime |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu suporti pentru brate reglabili in orice pozitie, cu sistem de blocare in pozitia dorita |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu sport pentru perfuzie din otel inoxidabil cu inaltimea reglabila |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu placa pentru suportul talpilor |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu perna pentru cap detasabila, cu pozitie ajustabila |  |  |  |
|  | Toate sectiunile sa fie prevazute cu material poliuretanic acoperit cu piele artificiala |  |  |  |
|  | Sa detina manere pentru impingere pe spatele sectiunii spate, care sa permita manevrarea fotoliului atat din spate cat si din lateral |  |  |  |
|  | Scaunul sa aiba inaltimea fixa de maxim 1150 mm si latimea de maxim 820 mm |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,