FISA TEHNICA nr. 18

Denumire: ANALIZOR MONITORIZARE GLICEMIE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
| 2 | Analizator monitorizare glicemie |  |  |  |
| 3 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 4 | Analizor Point-Of -Care proiectat pentru monitorizarea controlului glicemic la pacientii cu diabet zaharat si efectuarea de teste pentru diagnosticul bolilor renale |  |  |  |
| 5 | Analizorul sa efectueze teste rapide cantitative: HbA1c, albumina, creatinina, raport albumina / creatinina, calcul indice GFR |  |  |  |
| 6 | Unitati de masura disponibile pentru HbA1c: %, mmol/mol |  |  |  |
| 7 | Sa permita vizualizarea si imprimarea de grafice pentru analiza HbA1c |  |  |  |
| 8 | Necesar proba sange pentru analiza HbA1c: maxim 1 µL |  |  |  |
| 9 | Necesar proba urina pentru testele de diagnostic renal: maxim 40 µL |  |  |  |
| 10 | Timp de analiza: maxim 6 minute pentru analiza HbA1c si maxim 7 minute pentru albumina, creatinina si raportul albumina / creatinina. |  |  |  |
| 11 | Formatul testelor: casete de test autonome |  |  |  |
| 12 | Metoda de masurare: transmisie optica |  |  |  |
| 13 | Probele sa nu necesite pregatire in prealabil sau pipetare |  |  |  |
| 14 | Sa fie prevazut cu posibilitate introducere optionala ID proba si ID operator cu ajutorul ecranului tactil sau prin cititor coduri de bare |  |  |  |
| 15 | Calibrarea sa se efectueze simplu, cu ajutorul unor carduri cu coduri de bare, fara a se utiliza reactivi lichizi sau reactivi care sa necesite reconstituire |  |  |  |
| 16 | Analizorul sa permita efectuarea controalelor de calitate |  |  |  |
| 17 | Analizorul sa permita configurarea accesului securizat pentru protectia datelor |  |  |  |
| 18 | Analizorul sa fie prevazut cu display color, touchscreen |  |  |  |
| 19 | Analizorul sa fie prevazut cu o capacitate mare de stocare a datelor: |  |  |  |
| 20 | - minim 4000 rezultate pacienti |  |  |  |
| 21 | -minim 1000 ID-uri de operatori |  |  |  |
| 22 | Interfata de conectare: port serial RS232, USB, Ethernet, port conectare cititor coduri de bare extern (optional), interfata standard pentru conectare imprimanta externa |  |  |  |
| 23 | Analizorul sa fie prevazut cu urmatoarele sisteme de siguranta: protocoale QC, acces securizat, alarme personalizabile, rapoarte de activitate, sistem de management al datelor |  |  |  |
| 24 | Analizorul sa fie prevazut cu imprimanta termica integrata |  |  |  |
| 25 | Latime hartie imprimanta: minim 54 mm |  |  |  |
| 26 | Cerinte alimentare retea: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |  |  |  |
| 27 | Analizorul sa aiba dimensiuni si greutate reduse pentru a asigura portabilitatea usoara: |  |  |  |
| 28 | -lungime: maxim 30 cm |  |  |  |
| 29 | -latime: maxim 30 cm |  |  |  |
| 30 | -inaltime: maxim 26 cm |  |  |  |
| 31 | -greutate: maxim 4 kg |  |  |  |
| 32 | Set minim de livrare |  |  |  |
|  | Analizor |  |  |  |
|  | Imprimantă termică integrată |  |  |  |
|  | Cablu de alimentare |  |  |  |
|  | Soft de conectivitate / export date |  |  |  |
|  | Manual de utilizare în limba română |  |  |  |
| 33 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,