FISA TEHNICA nr. 23

Denumire: ILUMINATOR DE VENE + STATIV PE ROLE, BRAT GIROSCOPIC, COS DE DEPOZITARE SI STATIE INCARCARE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Iluminator de vene |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Sa utilizeze tehnologie fara contact cu pacientul, atat transiluminatorul cat si suportul hands-free pe role cu brat giroscopic al acestuia, pentru a se evita contaminarea de la un pacient la altul |  |  |  |
|  | Sa fie portabil si usor, cu o greutate de maxim 290g |  |  |  |
|  | Sa ofere rezultate la mai multe tipuri de pacienti, incluzand nou-nascutii, persoanele cu piele inchisa la culoare sau obeze. |  |  |  |
|  | Sa dispuna de ecran LCD incorporat cu interfata grafica pentru afisarea setarilor, a modurilor de lucru si butoane soft pentru configurare |  |  |  |
|  | Sa nu necesite calibrare sau aliniere si sa fie intotdeauna pregatit pentru a fi utilizat |  |  |  |
|  | Sa prezinte o interfata intuitiva cu 3 butoane pentru selectarea modului normal/negativizat, reglarea luminozitatii, setarea temporizarii |  |  |  |
|  | Sa dispuna de optiunea de temporizare fixa de 10 minute pana la oprirea automata a sistemului pentru a prelungi autonomia acumulatorului intern |  |  |  |
|  | Sa dispuna de fereastra cu lentila de detectie a venelor in infrarosu pentru o mai buna localizare a traseului venos, iar tehnologia de detectie sa nu fie influentata de temperatura pacientului. |  |  |  |
|  | Dispozitivul sa dispuna de indicatori pentru starea bateriei |  |  |  |
|  | Sa permita diagnoza pe baza codurilor de eroare |  |  |  |
|  | Sa aiba acumulator reincarabil de tip Li-Ion cu tensiune scazuta de maxim 3,6V si capacitate de minim 3100 mAh |  |  |  |
|  | Sa fie rezistent la socuri mecanice si la actiunea produselor chimice in cazul aparitiei situatilor accidentale in utilizarea dispozitivului |  |  |  |
|  | Sa permita expunerea continua pentru o durata de pana la 2 ore |  |  |  |
|  | Sa permita proiectarea imaginii in 2 moduri: normal pentru evidentierea venei color cu ajutorul laserului si inversat, pentru proiectarea fundalului color si evidentierea conturului venei |  |  |  |
|  | Sa dispuna de 3 moduri de reglare a luminozitatii |  |  |  |
|  | Sa aiba dimensiuni de max. 5 x 6 x 20 cm. |  |  |  |
|  | Sa utilizeze laser clasa 1 cu lungimi de unda de 520 nm si 830 nm pentru o mai buna expunere a traseului venos. |  |  |  |
|  | Sa opereze in domeniul de temperatura de 4-33ºC si 5-85% umiditate |  |  |  |
|  | Sa permita o distanta de proiectie de pana la 25 cm fara a fi afectate performantele de detectie si proiectie |  |  |  |
|  | Dispozitivul sa poata fi utilizat si in zonele 1, 2 si 3 RMN fara a afecta performantele de detectie si proiectie a venelor |  |  |  |
|  | Sa dispuna de brat mobil pe role cu statie de incarcare incorporat, brat giroscopic si recipient pentru colectare dispozitive de recoltare |  |  |  |
|  | Sa nu dispuna de sistem de racire activ cu ventilator pentru componentele electronice, ci racirea sa fie exclusiv pasiva (fara contact cu mediul exterior pentru evitarea contacminarii de la un pacient la altul), iar dispozitivul sa fie sigilat pentru a nu permite patrunderea agentilor patogeni |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,