Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 1

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Canapea kinetoterapie Standard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Canapea de tratament şi masaj robust Structura din oțel rezistent, vopsită în câmp electrostatic pentru durabilitate Două secțiuni: partea centrală și tetiere reglabilă cu orificiu facial 2 secţiuni cu acţionare electrică Sectiunea de cap ajustabila intre -85 si +40 Sistem electric pentru reglarea inaltimii intre (min 44 – max 110) cm Construcție Masă cu două secțiuni: parte centrală + tetiere cu orificiu pentru față Reglaj electric al înălțimii, controlat prin telecomandă manuală Tetiere reglabilă Reglaj unghiular manual, asistat de arc pneumatic (gas spring) Material rezistent la dezinfectanți Dimensiuni: 1850 x 660 Alimentare: 230 V, 20 Hz Capacitate max de ridicare: min 250 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 2

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Instalații-montaje scripete cu contragreutăți |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Sistem de scripeti cu cabluri de suspensie Eficient pentru antrenarea partii superioare a corpului, care ocupa putin spatiu Instrument eficient de antrenament si reabilitare, permite exercitii pentru mai multe grupe de muschi din partea superioara a corpului - umeri, spate, biceps, triceps, pectorali si abdomen Constructie solida din otel a scripetilor si a cablurilor din otel Sistemul sa sustine o sarcina de pana la 160 kg Cuierul de incarcare inaltime de 19 cm si un diametru de 1 cm Include bara lunga si curbata, bara dreapta mica, manerele cu cabluri pentru o singura mana, cureaua si franghia cu capete din cauciuc pentru intarirea tricepsului, manerul pentru o singura mana si doua cabluri de diferite lungimi cu dopuri de cauciuc 6 extensii diferite: Manere cu o singura mana cu cabluri Cabluri cu doua maini Bara curba cu doua maini Maner cu o singura mana Curea cu doua maini Bara dreapta cu doua maini Cablu cu dopuri de cauciuc Cuier de incarcare a placii de greutate Carabiniere pentru fixarea extensiilor Ocheti la capatul bratului pentru fixarea benzilor de rezistenta etc. Dimensiuni brat cu scripeti: H 11 x L 5 x L 43 cm (de la perete) Dimensiunile bazei bratului: H 17 x L 9,5 cm Dimensiunile cablului: Ø 0,6 x L 350 cm Ø 0,6 x L 180 cm Dimensiuni scripete: Ø 5 x L 2 cm Dimensiunile cuierului de incarcare: Ø 1 x Ø 8 x H 19 cm Dimensiuni bara dreapta cu doua maini: Ø 3 x L 39 cm Dimensiuni bara curba cu doua maini: Ø 3 x L 88 cm Rulmenti: Rulmenti cu bile SKF 6202-Z Greutate maxima a utilizatorului: 160 kg Material: otel (acoperit cu pulbere) Greutate: 6 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 3

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Greutăți de diverse mărimi, kettlebell |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Gantera Kettlebell reglabila 16-24 kg Sistem simplu cu greutati suplimentare Permite reglarea greutatii Forma de bila, cu maner Suprafata rezistenta la apa si umezeala Are greutati de (4 x 2 kg) Material corp: fier Umplutura: fier Maner: fier Greutate ajustabila: intre 16 si 24 kg Diametru maner: 3.5 cm Dimensiuni: 18 x 26 cm |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 4

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Dispositive ajutătoare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: 1. Bastoane, arcuri buc. 5 Baston pentru recuperare medicală Realizat din cherestea de fag uscată și aburită Destinat exercițiilor de mobilitate, coordonare și reeducare funcțională Profil rotund pentru priză confortabilă Finisaj cu lac ecologic Construcție rezistentă pentru utilizare repetată Diametru: 25 mm Lungime standard: 100 cm 2. Cordoane elastice - Benzi elastice buc. 3 kinetoterapie Banda elastica cu lungimea de 5,5 m Pot fi tăiate la mărimea dorită de utilizator 3. Perna dreptunghiulara pentru kinetoterapie buc. 4 Din spuma cu densitate gradata Husa piele ecologica de calitate, ignifuga, anti-alunecare Dimensiuni: 40x20xh10 cm Dimensiuni: 40x20xh15 cm Dimensiuni: 40x30xh10 cm Dimensiuni: 60x25xh10 cm 4. Roller pentru masaj corporal-foam roller buc. 2 Rola de masaj 33 cm Pentru mușchii tensionați și îmbunătățirea circulației sângelui în organism Material: spumă EVA Lungime: 33 cm Diametru: 14 cm Putere de masaj: 4/5 5. Stepper aerobic buc. 2 Stepper cu 3 trepte Lungime: 69 cm Lățime: 28 cm Înălțime: prima treapta - 10 cm, a doua treapta - 15 cm, a treia treapta - 20 cm Greutate: aprox. 3,5 kg Sarcină maximă: 120 kg 6. Placi echilibru si perne echilibru buc. 1 Pernă gonflabilă pentru balans 33 cm Stabilitate, stimulare senso-motorie, antrenarea sistemului neuro-muscular Pentru un şezut dinamic sau ca instrument universal pentru diferitele exerciţii de tonifiere şi forţă 7. Minge fitball, minge soft ball pilates buc. 1 Minge gimnastică 65 cm Instrument ideal pentru exerciţiile de forţă, echilibru şi tonifiere Disponibile în diferite dimensiuni 8. Greutati incheieturia mana si picior buc. 4 (0,5kg, 1kg, 1,5 kg, 2kg) Manșete de greutăți diferite greutati (0,5kg, 1kg, 1,5 kg, 2kg) Material poliester Lungime 43 cm Înălţime 18 cm 9. Greutati: gantere medicale incepand de la 0,50 kg buc. 1 Gantera realizata din fier acoperit cu vinil la exterior Greutati cuprinse intre 0,5 kg si 10 kg Forma hexagonala pentru o mai mare stabilitate 10. Scara de antrenament de coordonare buc. 1 Scara de coordonare pentru antrenament este un echipamente care ajuta la îmbunătățirea agilitatii, viteza și echilibrul Material: poliester Lungime: 8 m Dimensiuni treaptă: 42 × 3 × 0,4 cm Număr de trepte: 16 buc. Posibilitate de ajustare Greutate: 890 g 11. Băţ din Lemn Gimnastică 120 cm buc. 3 Baston recuperare medicala 120 cm Fabricat de lemn, din cherestea de fag Lacuit cu lac ecologic Diametrul de 25 mm Profil rotund |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 5

| 2 buc. | 1. Denumire produs: Stepping stones echilibru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Stepping Stones echilibru Pentru exercitii de echilibru, imbunatateste abilitatile motrice si efectueaza masajul talpii Stepping Stones: set 6 buc Dimensiune: Ø 16 cm. Material antialunecare Gama variata de culori |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 6

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Set blocuri pliometrice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Set de cutii pliometrice moi, octogonale, de dimensiuni diferite pentru antrenamentul pliometric Elementele pot fi combinate liber unele cu altele și pot fi stivuite unele peste altele Rezistente la transpirație și umiditate la antrenamente intense Sarcină maximă 150 kg Lungime 75 cm Lățime 75 cm Înălțimea de 30 cm, 45 cm, 60 cm Material Moale, durabil Greutate 10 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 7

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Banda de alergare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Banda de alergare Dotată cu programe și cea mai recentă tehnologie Cadrul compact Funcţionare lină și silenţioasă Conectivitate la aplicație prin Bluetooth: Zwift (Android 7.0+/ iOS 9.0+) și aplicația de asistență Zwift Companion (Android 7.0+/ iOS 9.0+) , controlul dispozitivului de pe telefon Antrenament sub formă de joc într-un mediu virtual 3D Compatibil cu Apple Health, Strava, Training Peaks, Garmin Connect, Adidas Training, Map My Fitness, Today's Plan Kinomap (Android 5.0+/ iOS 9.0+) Trasee prestabilite (cu videoclip) Port USB pentru încărcarea telefonului/tabletei Cheie de siguranță Suport tabletă Programul FAT Funcţii calculator: distanță, timp, calorii arse, viteză, ritm cardiac Descriere tehnică: Putere motor 1.75 CP Dimensiuni suprafaţă alergare 122 x 45 cm Viteză 1 - 16 km/h 2 ore de mers continuu la 6 km/h Număr total programe 40 Programe presetate 36 Programe utilizator 3 Program Manual Monitorizare Puls Suport sticlă apă Suport Tabletă Roţi transport Reglarea neuniformităţilor suprafeței Suspensii Frânare urgenţă Intare Audio Via Bluetooth Pliabilă Dimensiuni totale 152 x 73 x 125 cm Dimensiuni după pliere 158 x 73 x 26.5 cm Limită de greutate 110 kg Greutate 54 kg Intrare 850 W Sursă alimentare 220 V |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 8

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Bicicleta suport lombar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Bicicleta magnetica Cadru robust de calitate Functionare silentioasa Sa de gel cu forma ergonomica Ajustare sa pe orizontala Pedale mari confortabile si antiderapante Displau LCD Control usor si intuitiv Computerul afiseaza: scan, timp, distanta, viteza, caloriii, HRC, kilometraj Specificatii tehnice: Greutate volanta 5 kg Control rezistenta manual Niveluri de rezistenta 8 Sistem de franare magnetic Senzori puls Suport de sticla Roti de transport Sistem de nivelare suprafata inegala Dimensiuni L142 x l57 x i100.5 cm Limita de greutate utilizator 130 kg Inaltimea max. Utilizator 190 cm Greutate produs 30 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 9

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Bicicleta spinning |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Bicicleta Spinning Magnetica Design robust Volanta de 18 kg un sistem de rezistenta magnetica Pedala lina si silentioasa Bicicleta ajustabila nse intre 1,55 m si 1,95 m Dimensiuni de 116 x 61,5 x 99,5 cm Greutate maxima suportata: 150 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 10

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Banda de alergare antigravitationala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Banda de alergare anti-gravitationala Sustinerea uniforma a greutatii corporale Pentru o gamă largă de pacienți orto și neuro, pacienti activi și sportivi, pentru mobilitate articulara sau pentru a creste performanțele sportive, fara durere si fara risc de accidentare Caracteristici tehnice: - Foloseste aerul pentru elevarea pacientului in conditii de confort si eficienta maxima, ridica pana la 80% din greutatea pacientului; - Tipuri de exercitii posibile: mersul pe jos, alergarea și exerciții, toate cu posibilitatea sustinerii greutatii corporale sau anti-gravitational. - acces facil al pacientului, mai ales a celui aflat in scaunul cu rotile: cockpit deschis in partea posterioara, închidere magnetizată a camerei de aer ; - reglări ușoare ale înălțimii camerei de aer – ajustare electronica – cu puncte de fixare și mecanisme simple de blocare/ fixare; - reduce impactul și forțele gravitaționale fără a compromite biomecanica naturala; Specificatii tehnice: - sistem de preluare a greutatii pacientului: 0 – 80% din greutatea acestuia, in pasi de 1%; - viteza maxima dezvoltata: aprox. 15 km/h - viteza de pornire minima: 0.1 km/ h; - viteza negativa dezvoltata: - 5 km/ h; - greutatea utilizatorului: 36 – 180 Kg; - elevatie: 0-16 %; - camera pentru monitorizare |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 11

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Bicicleta Eliptica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Bicicleta eliptica cu functionare silentioasa Suport pentru tableta Display usor de citit Dimensiuni compacte si manere comfortabile Testul de fitness si/sau masurarea a mesei corporale Computerul afiseaza: timp, calorii, distanta, puls, rotatii pe minut, ceas cu alarma, temperatura camerei Specificatii tehnice: Greutate volanta 7 kg Control rezistenta manual Niveluri de rezistenta 8 Distanta dintre pedale 23.5cm Lungime pas 32cm Numar de programe 1 Program manual Senzori de puls Suport tableta Roti de transport Sistem nivelare suprafete inegale Dimensiuni H-135 x l-67 x L-166cm Inaltime max. Utilizator 190cm Greutate max. Utilizator 120kg Greutate produs 44.5cm Sistem de franare magnetic |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 12

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Aparat pentru extensia picioarelor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Aparat flexii/extensii picioare Rezistență reglabilă Braț de exercițiu cu role din spumă, ajustabil în 6 poziții Spătar rabatabil pentru extensii și flexii ale picioarelor din poziție culcată Pin magnetic pentru reglarea rezistenței Tapițerie ergonomică din spumă de înaltă densitate Cadru din oțel durabil Cablu de rezistență ridicată pentru manipularea greutăților Mânere antiderapante Suprafață acoperită cu pulbere Suport pentru sticlă de apă Rezistență la tracțiune: 1.140 kg Dimensiuni: L 173 × l 109 × H 146 cm Greutate stivă: 95 kg Număr de plăci: 19 × 5 kg Profil cadru: 100 × 50 × 3 mm Grosime tapițerie: 5,5 cm Greutate cadru: 175 kg Greutate totală: 319,5 kg Sarcină maximă: 180 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 13

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Presa pentru picioare inclinata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Aparat Presa Picioare si Genuflexiuni 2 stații de antrenament, într-una singura Suport reglabil pentru spate / unghi reglabil pentru sprijinul picioarelor Suport pentru picioare anti-alunecare Rezistență bazată pe plăci de greutate Pârghie de siguranță pentru fixarea șinei în ambele poziții Suport spate rabatabil pe platforma de jos Căptușeală confortabilă de înaltă calitate 2 tije de depozitare pentru discuri Material cadru: otel Material căptușeală: EPE Grosimea căptușelii: 5 cm Dimensiunile părților căptușite: Spătar presă pentru picioare: 76 x 28,5 cm Scaun presa pentru picioare: 51 x 21 cm Suport pentru spate hack squat: 55,5 x 39 cm + 51 x 13 cm Înălțimea totală a suporturilor pentru hack squat: 61 cm Suport cap: 19 x 18 cm Suporturi pentru umeri: 17 x 12,5 cm Unghi șină: 45 de grade Profil cadru: 70 x 50 x 2 mm / 50 x 50 x 2 mm Diametrul suportului de depozitare a plăcilor de greutate: 50 mm (diametrul plăcilor de greutate poate fi ajustat la 25 mm prin deșurubarea părții superioare a capacului) Lungimea părții de încărcare a tijelor de depozitare: 28 cm Dimensiuni aparat: L 218 x L 153 x H 134 cm Greutate: 124 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 200 kg Greutate maximă de încărcare: 300 kg Optional: Plăci de greutate |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 14

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Functional Trainer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Power rack profesional, ofera o gama variata de exercitii Scripete superior Exerciti cu bara de haltere Sistem ajustabil de scripeti cu contragreutate Bara de tractiuni cu 5 manere cauciucate Tije ghidare pentru exercitii cu haltera Bare paralele detasabile 2 perechi opritoare de bara Spatiu depozitare pentru discuri si accesorii Carlige pentru atasare adapatoarelor Ajustare simpla a rezistentei 12 pozitii pentru haltera 16 pozitii pentru bare paralele/opritoare Indicele de transmisie al greutății: 1: 1 Greutati: 2 x 90.5 kg (1 x 5 kg + 19 x 4.5 kg) Dimensiuni: L 202 cm x l 168 cm x H 220 cm Greutate produs: 399 kg Greutate maxima admisa pentru bara de tractiuni: 150 kg Greutate maxima admisa bara de haltere: 280 kg Accessorii incluse: Atasament cu doua manere 2 x manere pentru o singura mana O pereche de bare paralele detașabile Bara lunga dreapta (se poate atasa la ambele capete) Suport haltera olimpica mobil Suporti de bara haltera Suporti scurti de bara haltera Bara de tractiuni Rola de spuma ajustabila |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 15

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Bara paralele recuperare medicala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Bara paralele recuperare medicala Reglabile in inaltime dimensiunea platformei: 200cm (L) x 75cm (l) baza reprezentata printr-o rama metalica solida vopsita platforma de mers din interiorul ramei realizata din placaj multistrat forte rezistent (inclusiv la umezeala si usor de intretinut cu 2 pante pentru urcare-coborare cu dimensiuni: 60cm (L) x75cm (l) 2 bari din lemn de fag stratificat L:250cm , cu profil rotund de diametru: 40mm 4 stalpii metalici Greutate 35 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 16

| 2 buc. | 1. Denumire produs: Masa de masaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Canapea de tratament şi masaj robust Structura din oțel rezistent, vopsită în câmp electrostatic pentru durabilitate Două secțiuni: partea centrală și tetiere reglabilă cu orificiu facial 2 secţiuni cu acţionare electrică Sectiunea de cap ajustabila intre -85 si +40 Sistem electric pentru reglarea inaltimii intre (min 44 – max 110) cm Construcție Masă cu două secțiuni: parte centrală + tetiere cu orificiu pentru față Reglaj electric al înălțimii, controlat prin telecomandă manuală Tetiere reglabilă Reglaj unghiular manual, asistat de arc pneumatic (gas spring) Material rezistent la dezinfectanți Dimensiuni: 1850 x 660 Alimentare: 230 V, 20 Hz Capacitate max de ridicare: min 250 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 17

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Scaun pentru maseur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Scaun pentru maseur Material: piele ecologica Material picioare: aluminiu Design elegant Prevazut cu roti Sistem hidraulic, cu inaltime reglabila Inaltime reglabila: 48 - 63 cm Diametru sezut: 35 cm |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 18

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Masă de fizioterapie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Fotoliu de masaj cu airbag complet Design ergonomic Reflexoterapie & presopunctura Ecran mare LCD cu atingere manuală, pornire cu o singură tastă, ușor de utilizat Capsulă spațială cu gravitate zero, efect de plutire 8 role fixe pentru spate si gat, se potrivesc curburii natural a spatelui, frământare, rulare, tuina, relaxează complet spatele Masaj cu role pentru talpa picioarelor, ameliorează oboseala Masaj cu airbag/perne de aer pentru ochi, cap, umeri, brate, solduri, coapse, gambe, acoperire la 360 de grade Moduri automate si manuale de masaj Ajustarea intensității masajului Incalzire cu fibre pentru spate si pulpe Conexiune Bluetooth pentru a vă bucura de muzică Hifi Suport picioare extensibil, in functie de inaltimea utilizatorului CARACTERISTICI Ochi: ochelari masaj pentru ochi Cap: pernă pentru cap în formă de U, masaj cu airbag Gât: frământare și rulare Spate: masaj cu role fixe + încălzire spate Umăr: masaj compresie airbag Pernă: airbag + masaj cu vibrații Pernă pentru cap în formă de U Picioare: masaj cu airbag + împachetări (Wraps) pentru coapsă Acoperire pentru ochi: Masaj ochi, husă airbag pentru ochi Zona de masaj: Cap, Ochi, Gât, Umăr, Talie, Fese, Gambe, Talpi Design de legătură dintr-o singură bucată, fără instalare Pista de 140 cm lungime Detecția formei corpului uman Gravitatie Zero: Capsula Gravitate Zero Boxe: 2 difuzoare wireless, pe două părți Conexiune Bluetooth Funcția de încălzire. Incalzire spate din fibra de carbon, temperatura constanta 40-45° Suport de picioare extensibil Piele PU Premium Stare instalare: instalat deja, nu necesită instalare Dimeniune produs: L132 x L74 x A102 cm Dimensiune colet: 115X75X100 cm Greutate produs: 55 kg Greutate colet: 60 kg Greutate maxim admisa: 120 kg Material: ABS+piele PU Premium Putere nominală: 90W |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 19

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Aparat pentru electrostimulare neuromusculară |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Dispozitiv terapie unde scurte Ecran color, tactil Mod de emisie pulsat Putere de 200 W in modul pulsat Durată pulsuri ajustabila între 65μs și 400μs Timp de tratament ajustabil intre 0 – 30 min Energie electromagnetică cu o frecventă de 27.12 MHz Semnal acustic la sfârșitul programului Enciclopedie tratamente cu imagini sugestive Protocoale predefinite Circuploda, electrod inductiv, prevăzut cu un filtru Faraday care elimină efectele de potenţial capacitiv pentru a furniza un câmp magnetic pur Posibilitate optional, pentru doua canale independente pentru a trata simultan două zone sau doi pacienţi diferiţi în acelaşi timp Ajustarea uşoară a energiei, nivelului atermic sau termic, susţinută de utilizarea intuitivă a culorilor Culorile intuitive sa fie vizibile pe cadranul ecranului si sa se adapteze tratamentului setat: ( acut culoarea albastra, subacut culoarea verde, subcronic culoarea galbena, cronic culoarea rosie ); Constructie monobloc, include sistem de roti multidirectionale Afişarea energiei efective transmise, cu controlul intensităţii pentru livrarea energiei optime Dimensiuni: 48cm x 56cm x 110cm +/-5%; Greutate: max. 28 Kg Alimentare 220V, 50Hz, putere consumata maxima 400 VA |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 20

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Aparat pentru electroterapie antalgică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Aparat terapie combinată 2 canale de electroterapie şi un canal ultrasunet Ecran color touch screen larg Meniu interactiv, interfaţă grafică, toate informaţiile relevante apar simultan pe ecran Enciclopedie interactivă pentru tratamentul afecţiunilor Emite toate tipurile de curenţi de frecvenţă medie şi joasă Protocoale dezvoltate pe baza cercetărilor ştiinţifice se bazează pe studii clinice Min. 25 tipuri de tratamente preprogramate pentru ultrasunete Min. 68 protocoale preprogramate pentru tratamentul durerii şi stimulare musculară 1000 de protocoale pentru programarea tratamentelor individuale şi secvenţiale Controlul automat al timpului de tratament şi al contactului corect cu pacientul Ultrasunet Un canal de ultrasunet , ( optional inca un canal de ultrasunet ) Terapie cu ultrasunet continuu şi pulsatil Cap tratament ultrasonic multifrecvenţă 1&3 Mhz - 0,8 cm² sau 5 cm² Frecventa pulsului/ciclu: 100 Hz/ 5, 10, 20, 33, 50, 80 % Intensitate: 0-2 W/cm² - continuu/0-3W/cm² pulsatil Electroterapie Două canale independente 19 forme de curenţi: interferentiali, stimulare Rusă, curent dreptunghiular şi triunghiular pulsatil, Curent 2-5 (Trabert), TENS, iontoforeză, galvanic, diadinamici, microcurent, curent de înaltă tensiune, vector dipol (automat/manual) Canalele de electroterapie se pot seta să lucreze în mod sincron şi asincron Canalele de electroterapie se pot seta să lucreze mai multe faze secventiale Posibilitate de upgrade cu ultrasunet stationar tip ventuza vacumatic, capul ultrasonic este poziţionat în acelaşi loc, astfel tratamentul este efectuat exact pe suprafaţa dorită, fara prezenta terapeutului Accesorii standard (incluse în preţ): Cap de tratament mare multifrecvenţă 1&3Mhz 5 cm², gel (250 ml) , electrozi de cauciuc (6x8 cm) 4 buc., perne umede (6x8 cm) 4 buc., curea de fixare (100x3 cm), curea de fixare (250x3 cm), cablu pacient 2 poli 2 buc., adaptor pentru cablu pacient, adaptor la reţea, cablu de conectare la reţea, manual de operare, ghid terapeutic |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 21

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Aparat de termoterapie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Aparat de termoterapie cu sac de saună Functioneaza prin asigurarea căldurii terapeutice Tensiune de intrare: 220 ~ 240V Frecvența de intrare: 50Hz / 60Hz Putere nominală: 580W Putere de lucru: 450W Temperatura de lucru: 20 – 50ºC Dimensiunea ambalarii: 78x45x26,5 cm Greutatea neta: 6,8 kg Greutatea bruta 10,5 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 22

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Canapea kinetoterapie Standard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Canapea de tratament şi masaj robust Structura din oțel rezistent, vopsită în câmp electrostatic pentru durabilitate Două secțiuni: partea centrală și tetiere reglabilă cu orificiu facial 2 secţiuni cu acţionare electrică Sectiunea de cap ajustabila intre -85 si +40 Sistem electric pentru reglarea inaltimii intre (min 44 – max 110) cm Construcție Masă cu două secțiuni: parte centrală + tetiere cu orificiu pentru față Reglaj electric al înălțimii, controlat prin telecomandă manuală Tetiere reglabilă Reglaj unghiular manual, asistat de arc pneumatic (gas spring) Material rezistent la dezinfectanți Dimensiuni: 1850 x 660 Alimentare: 230 V, 20 Hz Capacitate max de ridicare: min 250 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 24 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 23

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Instalații-montaje scripete cu contragreutăți |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Parametrii tehnici si functionali: Sistem de scripeti cu cabluri de suspensie Eficient pentru antrenarea partii superioare a corpului, care ocupa putin spatiu Instrument eficient de antrenament si reabilitare, permite exercitii pentru mai multe grupe de muschi din partea superioara a corpului - umeri, spate, biceps, triceps, pectorali si abdomen Constructie solida din otel a scripetilor si a cablurilor din otel Sistemul sa sustine o sarcina de pana la 160 kg Cuierul de incarcare inaltime de 19 cm si un diametru de 1 cm Include bara lunga si curbata, bara dreapta mica, manerele cu cabluri pentru o singura mana, cureaua si franghia cu capete din cauciuc pentru intarirea tricepsului, manerul pentru o singura mana si doua cabluri de diferite lungimi cu dopuri de cauciuc 6 extensii diferite: Manere cu o singura mana cu cabluri Cabluri cu doua maini Bara curba cu doua maini Maner cu o singura mana Curea cu doua maini Bara dreapta cu doua maini Cablu cu dopuri de cauciuc Cuier de incarcare a placii de greutate Carabiniere pentru fixarea extensiilor Ocheti la capatul bratului pentru fixarea benzilor de rezistenta etc. Dimensiuni brat cu scripeti: H 11 x L 5 x L 43 cm (de la perete) Dimensiunile bazei bratului: H 17 x L 9,5 cm Dimensiunile cablului: Ø 0,6 x L 350 cm Ø 0,6 x L 180 cm Dimensiuni scripete: Ø 5 x L 2 cm Dimensiunile cuierului de incarcare: Ø 1 x Ø 8 x H 19 cm Dimensiuni bara dreapta cu doua maini: Ø 3 x L 39 cm Dimensiuni bara curba cu doua maini: Ø 3 x L 88 cm Rulmenti: Rulmenti cu bile SKF 6202-Z Greutate maxima a utilizatorului: 160 kg Material: otel (acoperit cu pulbere) Greutate: 6 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 24

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Greutăți de diverse mărimi, kettlebell |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Gantera Kettlebell reglabila 16-24 kg Sistem simplu cu greutati suplimentare Permite reglarea greutatii Forma de bila, cu maner Suprafata rezistenta la apa si umezeala Are greutati de (4 x 2 kg) Material corp: fier Umplutura: fier Maner: fier Greutate ajustabila: intre 16 si 24 kg Diametru maner: 3.5 cm Dimensiuni: 18 x 26 cm |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 25

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Capră gimnastică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Capră pentru gimnastică Reglare pe înălțime 4 picioare din oțel profil pătrat Parte superioară: lemn presat , burete Acoperire cu piele sintetică Înălțime reglabilă: 90 – 130 cm, din 5 în 5 cm Reglaj realizat prin rozete cu arc fixate pe fiecare picior Picioare prevăzute cu material antiderapant |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 26

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Ladă gimnastică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Ladă de gimnastică trapezoidală modulară Realizată din lemn stratificat de molid Grosime material: 18 mm Formată din 5 module independente Capac superior capitonat pentru confort și siguranț Material capitonaj: piele sintetică Densitate burete capac: 90 kg/mc Grosime burete: 5 cm Dimensiuni standard: Lungime: 120 cm Lățime la bază: 75 cm Înălțime: 100 cm |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 27

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Inel de gimnastică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Inel de gimnastică ABS Instrumente în antrenamentul funcțional și calisthenic Construcție durabilă – Plasticul ABS garantează rezistența la utilizare intensivă și o durată lungă de viață. Siguranță și stabilitate – curelele de fixare robuste asigură o prindere sigură și o reglare ușoară a înălțimii. Utilizare versatilă – ideal pentru calistenie, gimnastică, antrenament de forță și antrenament general de fitness Formă ergonomică Mobilitate Material: ABS, nailon Culoare: negru și roz Diametrul roții exterioare: 23 cm Diametrul interior al roții: 17,4 cm Grosimea roții: 2,8 cm Lungimea benzii: 245 cm Lățimea benzii: 3,7 cm Sarcină maximă: 200 kg Inclus: 2 inele de gimnastică, 2 curele, 4 carabiniere, suport pentru ușă, curele pentru înfășurarea inelelor, cheie Allen |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA nr. 28

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Bancă gimnastică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Bancă exerciții cu reglare a poziției scaunului și spătarului 8 poziții de ajustare a spătarului 5 poziții de ajustare a scaunului Ajustare rapidă și ușoară Roți de transport Cadru solid din oțel cu piciorușe aderente Perfectă pentru exerciții cu gantere și împins cu haltera Material cadru: oțel Material căptușeală: PU Material tapițerie: PVC Dimensiuni bancă: 130 x 47.5 x 45 cm Dimensiuni spătar: 74 x 28 x 6.5 cm Dimensiuni scaun: 34 x 28 x 6.5 cm Poziții spătar: 0°, 14°, 24°, 33°, 41°, 48°, 56°, 63° Poziții scaun: 0°, 16°, 29°, 42°, 55° Greutate: 21.25 kg Greutate maximă a utilizatorului: 200 kg |  |  |
| Fotografia este doar ilustratie |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA  nr. 29

|  | 1. Denumire produs: Echipamente medicale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Tensiometru Monitorizarea tensiunii arteriale la bratul superior Manseta: Intelli Wrap 22–42 cm Memorie: 2 utilizatori x 100 valori memorate Ghid de plasare manseta pe brat Indicator usor de tensiune arteriala mare Functie de valoare medie a masuratorilor Detectarea neregulata a batailor inimii Detectarea miscarilor corpului Interval de presiune manseta: 0 - 299 mmHg Intervalul de masurare a tensiunii arteriale: SYS: intre 60 si 260 mmHg / DIA: intre 40 si 215 mmHg Intervalul de masurare a pulsului: Intre 40 si 180 batai/minut Termometru noncontact Termometru pentru frunte cu infrarosu Calculeaza valoarea echivalenta orala cu ajutorul unui algoritm unic, pe baza datelor de sondaj pentru temperatura corporala efectiva Afişaj: ✓ °C sau °F; ✓ 3 digiţi, în incremente de 0,1°C; ✓ 4 digiţi, în incremente de 0,1°F. Sursa de alimentare: o baterie de litiu de 3V (tip CR2032) Putere consumată: 0,018 W (închidere automată după 3 minute de neutilizare) Durata de viaţă a bateriilor: aproximativ 2,500 de măsurători (când se foloseşte o baterie nouă) Temperatura/Umiditatea de lucru: între 10°C şi 40°C / între 30% şi 85% umiditate relativă. Greutatea aparatului: aproximativ 90 g (cu baterie) Dimensiuni: 45mm (l) x 155 mm(H) x 39(A) Stetoscop Diafragma reglabila si capsula cu doua fete, ofera performante acustice de incredere. Capsula in forma de lacrima faciliteaza pozitionarea acestuia sub manseta tensiometrului si in jurul bandajelor. Greutate 118 de grame Ciocan reflexe Tip ciocan reflexe: Dejerine Maner: otel inoxidabil Ciocan: cauciuc Lungime totala: 21 cm Centimetru Ruleta centimetru: BMI Indice masa corporala: automat IMC, greutate, inaltime Masurare: 0~150 cm. Greutate: 17 gr. Cântar cu taliometru Capacitate: 200 kg Sensibilitate: 100 g cu taliometru Afisaj LCD in partea de sus a coloanei, usor de citit Platforma rezistenta la apa cu covor antiderapant Sistem de masurare de precizie Functia IMC Functia de tara •oprire automata • indicatie de suprasarcina • unitati: kg, cm Goniometru Goniometru medical utilizat de chirurgii ortopedici pentru masurarea gamei de miscari ale articulatiilor: coate, genunchi si degete.(203x45x7 mm) Dulap medicamente Tip produs: Dulap medicamente Material: Oțel laminat la rece Structură: Asamblare rapidă Grosime oțel: 0.6 mm după vopsire Culoare: RAL 9003 alb Configurație: 4 uși (2 din sticlă + 2 metalice) Polițe: Reglabile pe înălțime Închidere: Yală cu cheie Picioare pentru stabilitate și protecție Dimensiuni: H1850 × W900 × D400 mm Trusă sanitară de urgență Contine toate componentele din Ord. Ministerului Sanatatii Reincarcabila dupa expirare sau folosire componentelor Inchidere cu lacat Se poate fixa in perete prin dibluri |  |  |
|  |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA   nr. 30

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Canapea de consultații |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Saltea din burete de 6 cm si densitate 30kg/mc, acoperita cu piele sintetica de mare rezistenta – Dimensiuni: Lxlxh exterior 1900x600x680mm – Reglarea spatarului 0-60° – 4 buc pufere antiderapante pentru picioare – Greutate maxima suportata: 250 kg |  |  |
|  |  | Garanție: min 12 luni |  |  |

Beneficiar: UAT COMUNA REMETEA reprezentata prin primar Laczkó-Albert Elemér

Ofertant: ……………..

Obiectivul: „ Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice in comuna Remetea, județul Harghita”

Obiect: Furnizare echipamente medicale

FISA TEHNICA   nr. 31

| 1 buc. | 1. Denumire produs: Aparat de sterilizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice minimale solicitate |  | Specificatii tehnice solicitate | Specificații tehnice ofertate | Producator/Furnizor |
| Parametrii tehnici si functionali: |  | Parametrii tehnici si functionali: Sterilizatoare cu aer cald, destinate utilizarii in domeniul medical Carcase din otel vopsit cu pulberi epoxidice, cilindrul interior complet izolat cu fibre din sticla Temperatura constanta de peste 230 °C Cilindrul interior Ø 5,5 cm, adancime 7,5 cm Consum de energie 150W Autoclavarea Aer cald - pupinel Dimensiuni exterioare 130 x 130 x 190 mm Alimentare 220V/50Hz |  |  |
|  |  | Garanție: min 12 luni |  |  |