Proiect: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ special şi a unităţilor conexe din judeţul Maramureş”

FIȘE TEHNICE

LOT 8 - Lot 14 - Cabinet școlar educație muzicală și coregrafie

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Placă de sunet 4 canale | bucăți | 1 |
|  | Microfon profesional voce - Studio | bucăți | 1 |
|  | Amplificator de semnal pentru căști audio | bucăți | 2 |
|  | Monitoare de control - Studio | set | 1 |
|  | Căști de control - înregistrare studio | bucăți | 16 |
|  | Software pentru editare și mixare sunet | bucăți | 1 |
|  | Microfoane stereo pentru instrumente | set | 1 |
|  | Căști de studio - mixare și editare | bucăți | 2 |
|  | Software cu Microfon de calibrare a camerei de studio | bucăți | 1 |
|  | Claviatură MIDI - 61 Clape | bucăți | 1 |
|  | Cablu Multicore pentru semnal microfoane studio | bucăți | 1 |
|  | Pedală de Sustain pentru claviatura MIDI | bucăți | 1 |

- Placă de sunet 4 canale

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Interfața audio 12 x 18 cu conexiune Thunderbolt 3 cu conversie de vârf 24 bit/192 KHz - Minim 4 preamplificatoare de microfon de tip Unison - Minim 4 intrări de microfon cu conectori combo XLR / Jack de 6.3 mm - Minim 2 intrări Hi-Z cu conectori jack de 6.3 mm - Minim 4 ieșiri de linie cu conector jack de 6.3 mm - Intrare și Ieșire optică ADAT / SPDIF - Minim 2 ieșiri pentru căști / monitorizare cu conectori jack de 6.3 mm - Port Thunderbolt 3 - Minim 1 Microfon de tip ”talkback” inclus - Dimensiuni minime: 280 x 130 x 200 mm - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Microfon profesional voce - Studio

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Tip produs: microfon, pentru stativ, cu fir, condenser, cardioid - Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20 kHz - SPL: minim 138 dB - Impedanța: 50 Ohm - Conector ieșire audio: XLR tata 3 pini - Filet: 5/8 - Accesorii incluse: suport prindere cu piuliță, suport shock mount, cutie lemn - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Amplificator de semnal pentru căști audio

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Amplificator pentru căști cu 8 canale de ieșire - Intrare 1: XLR/Jack balansat, - Intrare 2: XLR balansat/conector RCA nebalansat - Control nivel de intrare, semnal și suprasarcină pe ambele intrări - Putere de ieșire: minim 2x250 mW - Fiecare canal să poate fi comutat pe mono - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Monitoare de control - studio

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  Tip: Set de 2 monitoare active de referință pe 2 căi, bi-amplificate, cu port bass-reflex  Difuzor: - Medii-joase: 8 inch - Tweeter: dom de 1 inch  Putere dinamică: minim 120W / buc.  Frecvență de crossover: 2 kHz  Răspuns în frecvență general: 38 Hz - 30 kHz (-10 dB)  Stative pentru monitoare: - Extensibile de la 93 cm la 148 cm - Încărcare maximă: 18 kg per stativ - Construcție din oțel - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Căști de control - înregistrare studio

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Tip: Căști pentru studio - Design: peste ureche - SPL maxim: 92 dB SPL - Drivere: Neodymium de 40 mm - Impedanță: 150 Ohms - Răspuns în frecvență: 10 - 30000 Hz - Cablu: - Pe o singură parte - Lungime: minim 2 m - Conector: mufă Jack stereo de 3.5mm, cu adaptor la 6.3mm |  |  |

- Software pentru Editare și mixare sunet

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  Tip: Software DAW (Digital Audio Workstation) pentru aplicații de studio profesionale, producție muzicală avansată, compoziție și post-producție  Suport: - Numar nelimitat de canale audio, piste MIDI și piste de instrument - Minim 256 de canale de grup - Minim 8 canale de send și 64 de canale de return  Audio Engine: Procesare internă de 64 de biți și rată de eșantionare de până la 192 kHz  Funcționalități: - Comping și Audio Warp cu capacități de cuantizare - Instrumente și efecte audio incluse, cu suport pentru instrumente virtuale |  |  |

- Microfoane stereo pentru Instrumente

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  Tip: Set de 2 microfoane stereo pentru instrumente, cu diafragmă mică  Caracteristici: - Tip: Condenser, cardioid - Capsulă: ½ inch - Frecvență de răspuns: 20 Hz - 20 kHz - Max SPL: minim 143 dB  Alimentare: Phantom Power de 48V  Caracteristici suplimentare: Low noise  Dimensiuni minime: 118 x 20 x 20 mm - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Căști de studio - mixare și editare

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  Tip: Căști pentru studio  Design: peste ureche  SPL maxim: minim 96 dB  Impedanță: 250 Ohms  Răspuns în frecvență: 5 - 35000 Hz  Conector: - Mufă Jack stereo de 3.5mm, cu adaptor la 6.3mm - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Software cu microfon de calibrare a camerei de studio

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Software de calibrare pentru difuzoare și căști și microfon de măsurare într-un pachet - Ajustare precisă a răspunsului în frecvență pentru a obține difuzoare sau căști cu sunet plat și neutru - Să permită o evaluare mai precisă a înregistrărilor și mixajelor - Analiza camerei și calculul automat al dimensiunii camerei pe baza mai multor măsurători Specificații microfon: - Microfon de măsurare cu capsulă electret-condensator prepolarizat - Raspuns în frecvența: 20 - 20.000 Hz cu curbă de calibrare - Nivel maxim de presiune sonoră: 132 dB SPL - Conector: XLR cu 3 pini - Fișier de calibrare pentru măsurători de 30° în afara axei, compatibil cu software-ul de calibrare nativ. - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Claviatură MIDI - 61 Clape

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Claviatură cu minim 61 de clape - Minim 8 paduri iluminate RGB - Minim 9 butoane rotative, minim 1 encoder fix, minim 9 fadere și o secțiune cu minim 4 taste funcționale. - Ecran LCD cu diagonala minimă de 2,5 inci. - Funcționalități: Pitch Bend și roată de modulație - Funcții minime integrate: Arpegiator, Modul de scară, Mod Acorduri - Conector USB-C pentru alimentare și transfer de informații MIDI și de control. - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Cablu Multicore pentru semnal microfoane studio

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Cablu multicore, cu conectori asamblați, având minimum 8 intrări și 4 ieșiri, tip XLR cu 3 pini. - Lungime minimă: 15 m - Tip conexiune: Balansat - Stagebox: 8 intrări / 4 ieșiri - Garanție: minim 24 luni |  |  |

- Pedală de sustain pentru claviatura MIDI

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| • Pedală de sustain cu posibilitate de exprimare muzicală prin menținerea sunetului în timpul utilizării. • Compatibilă cu piane și claviaturi digitale. • Dotată cu placă de cauciuc anti-alunecare. • Garanție: minim 24 luni. |  |  |